- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）报批稿

项目名称：   湖南省喜跃日用品有限公司新建日用品扶贫车间项目

建设单位（盖章）：湖南省喜跃日用品有限公司

编制日期：             2021年12月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	3

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	25

四、主要环境影响和保护措施	32

五、环境保护措施监督检查清单	45

六、结论	48

建设项目污染物排放量汇总表	49

附件：

附件1：环评委托书

附件2：项目备案证明

附件3：营业执照

附件4：法人身份证

附件5：证明1

附件6：证明2

附件7：认定表

附件8：监测报告及质保单

附件8：处罚单

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目厂区平面布置图

附图3：项目监测布点及周边关系图

附图4：项目现场照片

附表：

附表1：建设项目大气环境影响评价自查表

附表2：建设项目地表水环境影响评价自查表

### 附表3：建设项目环境风险自查表

附表4：建设项目环评审批基础信息表

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南省喜跃日用品有限公司新建日用品扶贫车间项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2109-430521-04-05-385334 |  |  |
| 建设单位联系人 | 左跃刚 | 联系方式 | 13397390064 |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市邵东市仙槎桥镇长寿村田家组 |  |  |
| 地理坐标 | （ 111 度 41 分 51.40 秒， 27 度 12 分 21.02 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2927 日用塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29：53、塑料制品业 292中的其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（补办） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：本项目于2021年已建成运营，属于未批先建。 | 用地（用海） 面积（m2） | 4666.69 |
| 专项评价 设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表》编制技术指南（污染影响类），本项目无需设置专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 产业政策符合性分析 本项目为湖南省喜跃日用品有限公司新建日用品扶贫车间项目，主要生产产品为塑料制品。根据《产业结构调整指导目录（2019本）》本项目属于其中的“C2927 日用塑料制品制造”，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类产业。 本项目已在邵东市发展和改革局取得项目备案证明（邵发改审[2021]786号，项目编码：2109-430521-04-05-385334）。 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》本项目的工艺、设备均不属于落后生产工艺装备、落后产品。 因此，项目建设符合国家产业政策要求。 项目与 《国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施<限制用地项目目录（2012年本）>和<禁止用地项目目录（2012年本）>的通知》（国土资发【2012】98号）符合性分析 根据《国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施<限制用地项目目录（2012年本）>和<禁止用地项目目录（2012年本）>的通知》（国土资发【2012】98号），本项目不属于《限制目录》和《禁止目录》中的建设项目，不属于该文件中限批或禁批的范围。 项目与国家扶贫政策符合性分析 根据《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》、《人社部打赢人力资源社会保障扶贫攻坚战三年行动方案的通知》（人社部发（2018）54号）、省人社厅等三部门《关于切实做好就业扶贫工作的实施意见》（湘人社发（2017）58号）、《关于贯彻落实就业扶贫实施意见的具体操作办法》（湘人社发（2017）100号）和《关于加快就业扶贫车间建设促进农村贫困劳动力就业的意见》（湘人社发[2018]75号）等文件精神和市委市政府、市人社局有关推进就业扶贫车间工作的要求，为了更好的鼓励企业积极吸纳贫困家庭劳动力就地就近就业，促进长效脱贫增收，巩固脱贫攻坚成果，各地均开展就业扶贫车间创建工作。根据《邵东市就业扶贫车间申请认定表》（详见附件），本项目被认定为邵东市扶贫车间。 选址合理性分析 对照《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》(湘环发[2020]27号)，本项目位于湖南省邵阳市邵东市仙槎桥镇长寿村田家组，不在省级工业园区范围内。按照湘政办函[2018]15号和湘环发[2020]27号文件规定，积极引导园区外工业项目向园区集聚发展，除矿产资源、能源开发等对选址有特殊要求的项目外，新上工业项目应当安排在省级及以上工业园区。禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。按规定新建工业项目和补办工业项目环评手续的，均不能受理审批。 扶贫工作是党中央、国务院的一项重要战略部署。党政机关定点扶贫是中国扶贫开发战略部署的重要组成部分，是新阶段扶贫开发的一项重大举措，对推动贫困地区经济社会的发展有着积极的意义。从新中国成立以来，在国家领导人的带领下将扶贫事业一步一步深入推进，各届国家领导人不断更新中国扶贫思想，不断赋予中国扶贫事业的理论内涵和时代特征，2021年2月25日，我国经过八年持续奋斗，如期完成了新时代脱贫攻坚目标任务，现行标准下农村贫困人口全部脱贫，贫困县全部摘帽。为全面建成小康社会作出了重大贡献，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程奠定了坚实基础。 2013年11月，根据习近平总书记在湖南考察时提出的要根据各个贫困地区、贫困家庭的不同情况“实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫”， 根据邵东市就业扶贫车间申请认定表，邵东市仙槎桥镇社会事务综合服务中心、邵东市仙槎桥镇长寿村村民委员会、邵东市仙槎桥镇经济发展办公室、邵东市乡村振兴局、邵东市就业服务中心、邵东市人力资源和社会保障局认定湖南省喜跃日用品有限公司新建日用品扶贫车间项目情况属实，其中经查询全国防返贫监测信息系统，左天雨、张最高、王蒲英、郑桂英、覃冬冬、张中勤均为系统内建档立卡脱贫人口等情况属实，上述6人户籍均在本村，基于本项目为扶贫项目，以上6人均为本项目扶贫车间已吸纳贫困人员，同时根据《关于加快就业扶贫车间建设促进农村贫困劳动力就业的实施方案》(邵人社发〔2019〕17号)文件中“二、建设要求 就业扶贫车间是指以促进建档立卡贫困劳动力就近就地实现灵活就业为目标，从事农产品加工、手工工艺、种植养殖、来料加工等业务的生产车间或场所，主要包括利用乡镇（村）闲置土地、房屋创办的厂房式扶贫车间和分散加工的居家式扶贫车间等形式”，本项目位于湖南省邵阳市邵东市仙槎桥镇长寿村田家组，就近就地、利用闲置土地新建厂房式扶贫车间，且本项目已吸纳6名建档立卡本村贫困劳动力，因此本项目的选址属于《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》(湘环发[2020]27号)中对选址有特殊要求的项目，因此符合《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》（湘环发[2020]27号）的要求。 项目区域供水、供电、通讯等设施可在附近接入，较为方便。项目选址邻近村道，距衡邵高速出入口仅2.7km，交通便利。扶贫车间与周围最近的敏感点相距15m，项目在采取有效的污染防治措施的前提下，项目产生的废气、废水、固废和噪声均能达标排放，对周围环境和周边居民影响较小，项目选址用地性质为建设用地，符合相关土地利用规划，项目所在地四周无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感目标，在落实各项污染防治措施的前提下，从环保角度考虑，本项目选址基本合理。 “三线一单”符合性分析 为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，特制定本项目的“三线一单”具体要求。 （1）生态红线 重点保护的生态空间主要包括：禁止开发区、重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、生物多样性保护优先区等。本项目位于湖南省邵阳市邵东市仙槎桥镇长寿村田家组，周边无重点保护的生态空间。 （2）环境质量底线 根据环境质量现状监测，项目所在地的大气、声环境质量现状良好，项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边环境影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此本项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目运营过程中会消耗一定量电能、水资源，占用土地资源，水、电消耗量较区域总量来说，占比很小；项目不占用基本农田、林地等，不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 环境准入负面清单主要来源于： ①《产业结构调整指导目录（2019年本）》，《外商投资产业目录》（2015年修订）中禁止类的建设项目。 ②企业废水中含有持久性有机污染物、重金属等物质的项目。 ③预处理水质达不到污水处理厂接管要求的项目。 ④工艺尾气未经处理直接排放的且含有难处理的、有毒有害物质（致癌、致畸、致突变、恶臭物质）的项目。 ⑤冶炼、污染严重的化工、造纸、印染、电镀、喷漆、农药、制革、炼油等废水、废气、噪声排放量大的项目。 ⑥生产落后淘汰五金产品的企业。 ⑦冲天炉等落后、污染大的生产设备。 本项目既不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《外商投资产业目录》（2015年修订）中禁止类的建设项目。本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理好后做农肥，不外排；注塑机冷却废水经冷却水池/冷却塔冷却后循环使用，不外排；生活污水及注塑机冷却废水不含持久性有机污染物、重金属等物质。大气污染物中没有难处理的、有毒有害物质（致癌、致畸、致突变、恶臭物质）。生产工艺中也没有电镀、喷漆等污染大的工序。本项目不涉及冲天炉。因此本项目不在环境准入负面清单内。因此本项目符合“三线一单”要求。 根据《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，邵东市仙槎桥镇属于“重点管控单元”，编码为“ZH43052120002”。本项目与《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》”的相符性见表1-1。 表1-1 项目与邵阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见的符合性分析 管控领域; 环境准入和管控要求; 本项目; 符合情况. 产业布局; 农业种植、畜禽养殖、农副产品加工、食品加工、屠宰、建材、非金属矿物制品业、矿山开采、电子设备制造、旅游开发及旅游产品加工、社会事业、再生资源利用行业等; 本项目为日用塑料制品制造; 符合. 空间布局约束; （1.1）建制镇区域内10蒸吨/小时以下的工业锅炉必须要求使用清洁能源。当城市燃气供应不能满足需求时，可以过渡使用生物质成型燃料、柴油等非高污染燃料。 （1.2）经风险评估对人体健康有严重影响的被污染场地，未经治理修复或者治理修复不符合相关标准的，不得用于居民住宅、学校、幼儿园、医院、养老场所等项目开发。 （1.3）禁止在重金属污染重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。 （1.4）在生态保护红线区域、饮用水源保护区等保护区以外的区域，在满足区域环境质量要求、污染物实现达标排放以及不超总量的前提下，可开发符合国家产业政策的项目。 （1.5）执行市级空间布局约束相关要求，重点关注红线/饮用水水源保护区/水环境优先保护区。 （1.6）①严禁渣土车带泥上路和抛撒漏，划定渣土车禁行路线，设立禁行标志，加强对环境敏感目标的保护。②严禁建成区以外工地渣土车进入城内道路。③严禁民用车辆（非渣土公司车辆）装运渣土。④渣土车离开工地前必须将轮胎、车身冲洗干净，渣土必须密封或覆盖运输。; （1.1）本项目不涉及锅炉，且项目不属于“两高”行业。 （1.2）本项目不涉及。 （1.3）本项目不涉及 （1.4）本项目符合国家产业政策。 （1.5）本项目在生态保护红线区域、饮用水源保护区等保护区以外，在拟采取移动式双筒布袋除尘器条件下，污染物能达标排放。 （1.6）本项目不涉及; 符合. 污染物排放管控; （2.1）加强企业监管，确保污染物达标排放。 （2.2）推进农村综合环境整治，改善人居环境。 （2.3）加快推进养殖业粪污综合利用。 （2.4）提高城镇生活废水、垃圾的收集、处置效率。 （2.5）执行市级污染物排放管控相关要求。 （2.6）城区20蒸吨以上燃煤锅炉要限期实施除尘、低氮改造，并安装在线监测设备。未安装烟气在线监测设备或未达到相关排放要求的一律依法停产整治。对城区工业企业锅炉、窑炉烟气不能达标排放和具备煤改气条件而不进行煤改气的企业一律限期整改，逾期未完成整改的停产；对已改用生物质锅炉但仍然偷偷使用燃煤和非成型生物质燃料的从严处罚。 （2.7）根据全市大气环境质量状况，统筹安排区域内水泥行业等涉气企业错峰生产。水泥、砖瓦窑、岩棉、石膏板等建材行业特护期停产50天以上；冶炼、化工等重点企业采取错峰生产、限产措施减少污染物排放20%以上，鼓励企业在此期间进行停产检修。同时建立巡查制度，确保错峰生产落实到位。 （2.8）加大对砖瓦和其他严重污染大气的企业环境监管力度，严格执行大气污染物排放总量控制，未取得排污指标和排污许可证的砖瓦企业一律不准生产。凡污染治理设施不完善和虽有处理设施但烟气不能达标排放的，一律停产整治并处罚；对擅自停运烟气治理设施及偷排行为顶格处罚；所有砖瓦窑企业必须限期安装烟气在线监测设备，逾期未安装在线监测设备和不能达标排放的一律不准生产。; （2.1）本项目营运期采取移动式双筒布袋除尘器控制粉尘排放浓度及排放量、采取光氧催化处理挥发性有机废气，控制挥发性有机废气排放量及浓度。 （2.2）、（2.3）不涉及 （2.4）项目生活垃圾委托环卫部门集中处置，生活污水经化粪池处理后用作农肥； （2.5）按市级污染物排放管控相关要求执行 （2.6）不涉及 （2.7）本项目年工作时间为250天 （2.8）不涉及; 符合. 环境风险防控; （3.1）加强企业危险废物监管。 （3.2）加强在产采矿企业监管、工业污染地块整治。 （3.3）加强饮用水水源保护区监管。 （3.4）加快推进历史遗留煤矿综合治理、工业污染地块整治。 （3.5）执行市级环境风险防控相关要求，重点关注建设用地污染风险重点管控区/其他土壤重点管控区。 （3.6）城区在禁炮区范围内，任何单位和个人不得经营、储存、运输和燃放烟花爆竹。; （3.1）本项目为日用塑料制品制造 （3.2）、（3.3）、（3.4）（3.5）不涉及; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）鼓励企业提高废水、余热利用效率。 （4.2）推动污染地块的整治及合理开发。 （4.3）推动锰矿矿、企业固体废物综合利用。 （4.4）执行市级资源开发效率相关要求。; 项目用水量少，项目仅使用电能，符合要求; 符合. 综上所述，本项目符合《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》管控要求。 与生态红线区域保护规划的相符性 根据《湖南省人民政府关于印发湖南省生态保护红线的通知》（湘政发〔2018〕20号），全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖（主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线），主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧（湘江、资水、沅江、澧水）的源头区及重要水域。 本项目位于湖南省邵阳市邵东市仙槎桥镇长寿村田家组，用地性质为建设用地，不占用划定的生态红线区域，因此与湖南省生态保护红线区域保护规划相符。 与《关于进一步加强塑料污染治理的意见》符合性分析 根据《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号）相关规定，（四）禁止生产、销售的塑料制品。禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品。到2022年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品。（五）禁止、限制使用的塑料制品。1.不可降解塑料袋。2.一次性塑料餐具。3.宾馆、酒店一次性塑料用品。4.快递塑料包装。本项目产品为洗衣刷，洗鞋刷，马桶刷，因此符合《关于进一步加强塑料污染治理的意见》的要求。 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的相符性分析 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》：……按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报当地生态环境部门，旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式……按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺…… 本项目在注塑过程中有挥发性有机废气产生，本项目采用配备集气罩+光氧催化处理挥发性有机（以非甲烷总烃计）废气，因此与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符。 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的相符性分析 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》：加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。废水储存、曝气池及其之前废水处理设施应按要求加盖封闭，实施废气收集与处理。密封点大于等于2000个的，要开展LDAR工作。积极推广使用低VOCs含量或低反应活性的原辅材料，加快工艺改进和产品升级…….实施废气分类收集处理。优先选用冷凝、吸附再生等回收技术；难以回收的，宜选用燃烧、吸附浓缩+燃烧等高效治理技术。水溶性、酸碱VOCs废气宜选用多级化学吸收等处理技术。恶臭类废气还应进一步加强除臭处理。 加强非正常工况废气排放控制。退料、吹扫、清洗等过程应加强含VOCs物料回收工作，产生的VOCs废气要加大收集处理力度。开车阶段产生的易挥发性不合格产品应收集至中间储罐等装置。重点区域化工企业应制定开停车、检维修等非正常工况VOCs治理操作规程……. 本项目为属于塑料制品行业，本项目生产车间密闭，采用集气罩+光氧催化处理挥发性有机废气，因此与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 塑料制品是以合成树脂为基本材料，再按一定比例加入填料、增塑剂、着色剂和稳定剂等材料，经混炼、塑化，并在一定压力和温度下制成。目前，中国是全球最大的塑料生产国与消费国。我国塑料的表观消费量在8000万吨左右，塑料制品的表观消费量在6000万吨附近。塑料制品业是指以合成树脂为主要原料，经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各种制品的生产，以及利用回收的废旧塑料加工再生产塑料制品的活动。当今，塑料合成树脂与合成橡胶、合成纤维三大类合成高分子材料已与钢铁、木材、水泥一起构成现代社会中的四大基础材料，是支撑现代高科技发展的重要新型材料之一。 随着《振兴石化行业规划细则》的出台，我国塑料制品业迎来了新的发展机遇和经营形势，预计未来，随着我国改性塑料的技术进步和消费升级，我国塑料制品业将保持持续增长，预计2023年中国塑料制品制造市场营收规模将达到3.29万亿元。随着产业结构逐步转型升级，高档产品比重逐步加大，基础配套服务功能不断完善，塑料制品产量不断增长，市场空间仍然较大，塑料制品业仍处于上升发展阶段，转型升级在稳步推进。“以塑代钢”、“以塑代木”的发展趋势为塑料制品业的发展提供了广阔的市场空间。 全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标，农村人口全部脱贫是一个标志性指标。打赢脱贫攻坚战，是保障全体人民共享改革发展成果、实现共同富裕的重大举措，是体现中国特色社会主义制度优越性的重要标志。 国家重点扶持贫困区，采取因村因户因人施策，建立了稳定脱贫机制，致力于推进产业扶贫，构建大扶贫工作格局，激发群众内生动力。为解决该村贫困面貌及贫困人口的就业问题，将项目做为贫困人口和残疾人就业基地，湖南省喜跃日用品有限公司新建日用品扶贫车间项目，本项目于2021年3月开始建设，2021年6月项目基本建成，并于6月运行至今，一直未办理相关环保手续，根据运行期间平均日生产量折合成年产量约年产洗鞋刷60万个（3000箱，200个/箱）、马桶刷182万个（7000箱，260个/箱）、洗衣刷140万个（5000箱，280个/箱），为满负荷运行，现湖南省喜跃日用品有限公司就新建日用品扶贫车间项目主动办理相关环保手续，邵阳市生态环境局邵东分局对湖南省喜跃日用品有限公司新建日用品扶贫车间项目进行了行政处罚（详见附件）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）相关规定，本项目需编制环境影响评价报告表。为此建设单位湖南省喜跃日用品有限公司委托我公司（长沙则中环保技术有限公司）承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，环评技术人员按照技术导则所规定原则、方法、内容和要求，通过现场踏勘，收集资料，走访调查，分析评价，在建设方提供的有关文件资料的基础上，编制完成了“湖南省喜跃日用品有限公司新建日用品扶贫车间项目环境影响报告表”。 2、项目概况 项目名称：湖南省喜跃日用品有限公司新建日用品扶贫车间项目 建设单位：湖南省喜跃日用品有限公司 建设地点：湖南省邵阳市邵东市仙槎桥镇长寿村田家组 地理坐标：东经：111°41′51.40″，北纬：27°12′21.02″ 建设性质：新建 项目投资：总投资200万元，其中环保投资20万元。资金来源自筹。 占地面积：4666.69m2 周边环境现状：项目位于湖南省邵阳市邵东市仙槎桥镇长寿村田家组，项目北面为林地，东面为长寿村田家组居民区，南面为长寿村田家组居民区，西面紧临村道，西面有居民楼一栋，经现场勘察及建设单位提供的资料该居民楼为危房，无人居住。 3、产品内容 （1）产品方案和规模 表2-1 产品方案和规模 序号; 产品规格/名称; 年产量（万个）; 备注. 1; 洗鞋刷; 60; 3000箱/a; 200个/箱. 2; 马桶刷; 182; 7000箱/a; 260个/箱. 3; 洗衣刷; 140; 5000箱/a; 280个/箱. 4; 合计; 382; 15000箱/a; /. （2）建设内容 湖南省喜跃日用品有限公司新建日用品扶贫车间项目的建筑总用地面积4666.69m2，厂区设生产车间、原料库、成品仓库及办公区。本项目主要由主体工程，辅助工程、公用工程、环保工程组成。项目内部不设食堂、宿舍，本项目主要工程概况见表2-2。 表2-2 项目组成一览表 项目组成; 内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 1F，砖混结构，设注塑区、破碎区、混料区、植毛区、包装区、组装区，500m2; 已有，位于项目南部. 储运 工程; 成品仓库; 1F，砖混结构，300 m2; 已有，位于项目南部. 原料仓库; 1F，砖混结构，位于项目东北角，100 m2; 已有. 辅助 工程; 办公楼; 办公楼3F，砖混结构、占地面积410 m2; 已有. 公用 工程; 供水; 村自来水管网，PP-R给水管; 已有. 排水; 本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后作农肥。化粪池位于项目东部; 已有. 供电; 当地电网提供，380/220V; 已有. 供热、制冷; 办公区采用分体式空调; 已有. 道路; 厂内道路硬化; 已有. 环保 工程; 废水处理设施; 项目采用雨污分流制。; 已有. 生活污水经化粪池（15m3）处理后作农肥；. 注塑工序冷却水经生产车间位东部地埋式冷却水池（1.5x1.5x2.0m3）及冷却水池上方2个冷却水塔冷却后循环使用. 废气处理设施; 注塑废气：每台注塑机上方配备集气罩+光氧催化+20m高排气筒; 环评要求补建. 混料（调色）、上料、破碎粉尘经移动式双筒布袋除尘器; 环评要求补建. 噪声处理设施; 优先选用低噪设备，安装减振基座、厂房隔声; 已有. 生活垃圾; 生活垃圾交由环卫部门处理; 已有. 一般固废; 废包装袋、废物料暂存至一般固废暂存间；员工生活垃圾由垃圾桶收集；80m2; 环评要求补建. 危险固废; 80 m2，进行防腐、防渗、防漏处理; 环评要求补建. 环境风险; 危废暂存间防渗，防泄漏、接液盘等风险防范措施；根据国家环保部相关文件要求，企业应制定环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的实施及突发性事故的应急办法等。; 环评要求补建. 表2-3 项目主要经济技术指标一览表 名称; 单位; 数量. 总占地面积（7亩）; m2; 4666.69. 其中; 办公占地面积（办公楼，3F，砖混结构）; m2; 410. 原料仓库（堆放原料，1F，砖混结构）; m2; 100. 成品仓库（堆放成品，1F，砖混结构）; m2; 300. 生产车间（生产区域，1F，砖混结构）; m2; 500. 一般固废暂存间（1F，砖混结构）; m2; 80. 危废暂存间（1F，砖混结构）; m2; 80. 配电房（配电，位于办公建筑内1F）; m2; 20. 其他; m2; 3176.69. （3）主要原辅材及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗见表2-4。 表2-4 主要原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 消耗量; 储存量; 来源. 1; PP聚丙烯新料; 120t/a; 10t; 外购. 2; 色粉; 0.48t/a; 0.48t; 外购. 3; 毛丝; 60t/a; 5t; 外购. 4; UV灯管（含汞）; 20支/a; 20支; 外购. 5; 包装纸箱; 15000个/a; 3000个; 外购. 6; 塑料包装套; 300万个/a; 300万个; 外购. 7; 固定钉; 0.2t/a; 0.2t; 外购. 8; 木质刷柄; 3000个/a; 1000个; 外购. 9; 钢制刷柄; 4000个/a; 4000个; 外购. 10; 润滑油; 0.1t/a; 0.1t; 外购. 11; 塑料脱模剂; 2.5kg/a; 2.5kg; 外购. 12; 水; 245t/a; /; 自来水管网. 13; 电; 20万KWh/a; /; 邵东电力局供电. 主要原辅材料理化性质： 聚丙烯：聚丙烯（Polypropylene，简称PP）是一种半结晶的热塑性塑料。具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。在工业界有广泛的应用，是平常常见的高分子材料之一。聚丙烯是丙烯加聚反应而成的聚合物。系白色蜡状材料，外观透明而轻。密度为0.89～0.91g/cm3，易燃，熔点165℃，在155℃左右软化，使用温度范围为-30～140℃。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。是一种无色、无臭、无毒、半透明固体物质。 具有耐化学性、耐热性、电绝缘性、高强度机械性能和良好的高耐磨加工性能等，小鼠以8g/kg剂量灌胃1～5次，未引起明显中毒症状。大鼠吸入聚丙烯加热至210～220℃时的分解产物30次，每次2h，出现眼粘膜及上呼吸道刺激症状。与聚乙烯相同禁止用其再生制品盛装食品。 色粉：是以着色剂、载体树脂、分散剂、偶联剂、表面活性剂、增塑剂制得的高浓度有色粒料，分解温度为300℃，无毒。 塑料脱模剂：塑料脱模剂专用于注塑、吸塑、塑胶制品生产加工过程中与模具之间的离型。此类产品大部分为铁罐装喷雾剂型，使用简单轻便、易上手；塑料脱模剂是采用高粘度聚硅氧烷、环保型表面活性剂及高效乳化剂反应而成的水性乳液。性能特点：1、环保。2、不影响添加体系的基本性质。3、扩散性、渗透性好，与水相溶性好。4、耐热性好（可耐300度高温）、化学性稳定、耐氧化性强。5、无生理活性，无腐蚀、无毒、无不良副作用、不燃、不爆，安全性高。 4、主要设备 对照《产业结构指导调整目录（2019年本）》，项目生产设备不属于淘汰类生产设备，本项目主要生产设备见表2-5。 表2-5 主要设备清单 序号; 设备名称; 设备型号; 单位; 数量. 1; 搅拌机; /; 台; 3. 2; 注塑机; 定制; 台; 3. 3; 破碎机; /; 台; 1. 4; 废气处理风机; /; 台; 1. 5; 移动式双筒布袋除尘器; /; 套; 1. 6; 空压机; /; 台; 1. 7; 植毛机; /; 台; 17. 8; 冲床; /; 台; 1. 9; 光氧催化; /; 套; 1. 10; 冷却水塔; LFT-20; 个; 2. 5、劳动定员及工作制度 （1）劳动定员：劳动定员15人，厂区内不设食堂及住宿。 （2）工作制度：项目工作制度为8h一班制，一天一班制，年工作时间300天。 6、总平面布置 根据建设单位提供的平面布置图，本项目选址位于湖南省邵阳市邵东市仙槎桥镇长寿村田家组，场地呈长方形，厂内出入口正对马路，与村道相连，村道及出入口位于项目西部。原料堆放于厂区东北角原料仓库；北部为危废暂存间及一般固废暂存间；中部一栋3F办公楼，生产车间位于南部；成品仓库位于南部（与生产车间紧临）；厂区内布设4m宽环厂区通道，便于原辅材料、成品、一般固废外售运输，厂界四周用围墙与厂外隔离。 整个厂区功能分区明确，布置合理，厂区出入口与园区道路相连，方便物流及产品运输。平面布置详见附图2。 7、公用工程： （1）给水工程 生活用水 本项目给水由村自来水管接入。用水主要为生活用水、生产用水；根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）表31中办公楼用水定额，用水量以15 m3/人•a计，详细用水量估算见表2-6。 冷却用水 根据冷水能量计算公式： ### Q=W×C×T×S 式中：Q为所需冷水能量kcal/h； W为塑料原料重量，本项目每台设备使用原料约16.7kg/h； C为塑料原料比热kcal/kg℃，聚丙烯（PP）比热为0.239 kcal/kg℃； T为溶胶温度与制品脱模时的温度差，本项目取值为120℃； S为安全系数（1.35~2.0）单机匹配取最小值，多机共用冷却取值适当增加，本项取值为1.5。 经计算PP冷水能量为288.23kcal/h，再根据冷却水流量计算公式： W=Q/ΔT W为冷却水流量L/h; Q为所需冷水能量kcal/h； ΔT为模具上冷却前后温差(一般塑料行业取值为3℃~5℃),本项目取值为5℃。 根据上述计算可得，本项目每台注塑机需要冷却水约57.65kg/h，本项目每天工作8h，年工作时间为300天，共计3台注塑机，故冷却水用量为415.08t/a，冷却水蒸发损失按10%计算，即蒸发损失量为41.51t/a，冷却水重复利用，定期补充，故年增加新水41.51t/a。 注：根据建设单位提供的相关资料，项目现阶段项目运行期间员工生活日平均用水量约0.70t/d；由于夏季员工生活用水量较大，综合考虑季节因素等用水量波动，因此本项目采用《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）表31中办公楼用水定额估算值预测项目生活用水年用水量。 根据建设单位提供的相关资料，项目运行冷却水补加方式为非定期补加新鲜水，每次补加量未进行计量统计，因此本项目以冷水能量计算公式计算值为标准。 表2-6 用水量估算表 序号; 用水部门; 单位用量; 人数或数量; 日用水量 （m³/d）; 年用水量 （m³/a）. 1; 生活用水; 15 m3/人•a; 15人; 0.75; 225. 2; 冷却水; /; 2个; 0.14; 41.51. 合计; 0.89; 266.51. （2）排水工程 本项目生产过程中冷却水经冷却水池、冷却塔冷却后循环使用，主要以自然蒸发形式损耗，无生产废水外排；生活污水产生量按用水量80%计，则年废水量为180m3（0.6 m3/d）。生活污水经化粪池处理后，用于农肥，不外排。 项目投资概况 项目总投资200万元，其中建设费用100，购买生产设备60万元，备用资金20万，环保投资20万元，环保投资占总投资的10%。投资具体构成见表2-7。 表2-7 投资估算一览表 序号; 项目名称; 投资金额（万元）. 1; 建设费用; 100. 2; 生产设备; 60. 3; 环保投资; 20. 4; 备用资金; 20. 合计; /; 200. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目运营期工艺流程图如下： 聚丙烯 色粉 混料、上料 噪声、粉尘 注塑 破碎 废气、噪声 粉尘、噪声 冷却成型 次品 冷却塔、冷却水池 植毛 噪声 组装 噪声 冲床 次品 产品检验 噪声 次品 包装入库 图2-1 生产工艺流程及产污环节图 扳手工艺流程简述 本项目工艺流程较简单，洗衣刷，洗鞋刷，马桶刷工艺一致，仅注塑所需模具不一致。 （1）PP聚丙烯新料、色粉 外购PP聚丙烯新料、色粉均为袋装，其中PP聚丙烯新料为大颗粒，色粉为粉末状颗粒。 （2）混料、上料 将外购的PP聚丙烯新料、色粉按每吨PP聚丙烯新料加4kg的比例投入搅拌机中经搅拌机搅拌均匀后投入（上料）至注塑机中，此过程搅拌机会产生噪声及混料、上料粉尘。 （3）注塑 PP聚丙烯新料、色粉投入注塑机后采用电加热方式，温度控制在210℃-220℃之间，将PP聚丙烯新料、色粉软化后进行注塑成型，含刷板、手把。此过程中注塑机会产生噪声及挥发性有机废气(以非甲烷总烃计)。 （4）冷却成型 注塑机自带冷却系统，在注塑完成后，注塑机内经冷却水冷却，冷却水经车间外地埋式冷却水池冷却后循环使用，此过程产生少量的次品。 （5）植毛 冷区成型后，将塑料制品转移至植毛区域，通过植毛机进行植毛，此过程会产生噪声及少量废物料（废毛丝）。 （6）组装 将手把（塑料手把）与植毛后的刷板进行人工组装，主要为塑料手把与刷板通过螺旋口相互连接，组装成品，在此过程中有少量的次品产生。 （7）冲床 少量的产品根据客户及市场的需求需采用钢制手把、木质手把，此过程中需要采取冲床，通过固定钉将手把与刷板进行固定。此工序有废钢制手把、木质手把产生。 （8）破碎 在注塑、组装、植毛等过程中产生的次品，经破碎机破碎后作为原辅材料回用于生产。此过程有噪声、粉尘产生。 （9）产品检验 本项目产品为塑料制品（洗衣刷、洗鞋刷、马桶刷），产品结构简单，采取人工检验，检验过程中仅对产品的外观及产品手把与刷板之间牢固度进行检验，此过程有次品产生。 （10）包装入库 经检验后的成品进行塑料薄壳简单包装后，以每箱200个、260个、280个每箱进行装箱，装箱后入库暂存。此工序会产生废物料和噪声。 产污环节分析 - 表2-8 项目产污环节汇总表 污染类型; 污染物名称; 产生环节; 主要污染物. 废水; 生活污水; 日常生活办公; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N. 冷却废水; 注塑（冷却成型）; pH、COD. 废气; 挥发性有机废气; 注塑; 非甲烷总烃. 粉尘; 破碎、混料、上料; 颗粒物. 噪声; 噪声; 破碎、注塑、冲床、植毛机、空压机等机械设备; 等效连续A声级. 固体废弃物; 次品; 冷却成型、检验、植毛; 次品. 废包装; 生产车间; PP聚丙烯新料、色粉包装袋. 废物料; 生产车间; 废毛丝. 废UV灯管; 废气处理设施; 含汞UV灯管. 废移动式双筒布袋除尘器; 废气处理设施; 废布袋. 移动式双筒布袋除尘器收集的粉尘; 废气处理设施; 颗粒物. 废塑料脱模剂; 生产车间; 废塑料脱模剂. 废润滑油; 设备维护保养; 废润滑油、废润滑油桶. 含油手套; 设备维护保养; 含油手套. 废手把; 冲床; 废钢制手把、木质手把. 生活垃圾; 日常办公; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 经现场踏勘，项目已运营，运行以来未受到周边居民投诉。 1、工艺流程 现有工程工艺流程详见工程分析。 2、现有工程营运期污染物产生、治理及排放情况，根据现场勘查可知： 2.1废气 本项目产生的废气主要为混料粉尘、破碎粉尘、上料粉尘、注塑工序产生VOCs（以非甲烷总烃计）。 废气监测 为了解本项目现状排污情况，本次环评委托湖南昌旭环保科技有限公司对项目厂界废气进行了监测。污染源监测结果如下： 评价期间对厂界废气进行了为期2天的监测，根据对厂界上风向及厂界下方向污染物浓度实测数据，本项目废气排放情况详见下表： 表2-10 无组织废气监测结果 监测点位; 监测因子; 监测结果（mg/m³）; 标准限值（mg/m3）. 2020-11-08; 2020-11-09. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. G1：项目东面5m处; 非甲烷总烃; 0.82; 0.85; 0.90; 0.79; 0.0.79; 0.80; 4.0. G2：项目西面5m处; 1.07; 1.04; 1.01; 0.93; 0.96; 1.00. G3：项目南面5m处; 0.87; 0.83; 0.89; 0.83; 0.78; 0.85. G4：项目北面5m处; 0.70; 0.66; 0.73; 0.67; 0.69; 0.69. G1：项目东面5m处; 颗粒物; 0.335; 0.338; 0.341; 0.336; 0.326; 0.341; 1.0. G2：项目西面5m处; 0.423; 0.426; 0.412; 0.441; 0.426; 0.432. G3：项目南面5m处; 0.335; 0.356; 0.341; 0.354; 0.356; 0.342. G4：项目北面5m处; 0.247; 0.266; 0.269; 0.247; 0.285; 0.234. 厂界非甲烷总烃、颗粒物参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9 大气污染物排放限值。. 上述监测结果表明，本项目厂界废气非甲烷总烃厂界下风向监测浓度最大值为1.07mg/m3，低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9 大气污染物排放限值（非甲烷总烃：4.0mg/m3）；颗粒物厂界下风向监测浓度最大值为0.432mg/m3，符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9 大气污染物排放限值（颗粒物：1.0mg/m3）。因此项目无组织废气颗粒物、非甲烷总烃均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9 大气污染物排放限值，对环境质量影响较小。 根据现场勘察，项目所有产生粉尘环节均无相关粉尘处理措施，产生的粉尘在车间内呈无组织形式外排。本环评要求建设单位在破碎、混料、上料工序收集管道，经收集管道收集后经移动式双筒布袋除尘器处理后，在车间内以无组织形式排放。 项目存在的问题 经现场勘查，混料粉尘、破碎粉尘、上料粉尘未建设除尘措施处理，粉尘在车间内直接排放，混料粉尘、上料粉尘、破碎粉尘仅进行车间通风；注塑过程产生的非甲烷总烃未经环保设施处理后直接在车间内排放。 整改措施 在破碎、混料、上料处上方分别设置收集管道，经收集管道收集后采用移动式双筒布袋除尘器进行除尘处理，经移动式双筒布袋除尘器处理后的废气以无组织形式在车间内排放，同时加强车间内通风；注塑过程产生的非甲烷总烃经集气罩+光氧催化+20m高排气筒。 2.2废水 本项目不产生生产废水，项目生活污水经化粪池处理用作农肥，不外排；注塑过程中使用冷却水，冷却水经车间外地埋式冷却水池冷却后循环使用，不外排。 2.3噪声 本项目现有工程营运期噪声主要来源于植毛机、冲床、破碎机、注塑机、空压机等机械设备噪声。 （1）项目已采取的治理措施 根据现场调查，本项目选用先进、噪声相对较小的生产设备，且设备均在车间内。 厂界四周声环境质量 为了厂界四周声环境质量，本次评价委托湖南昌旭环保科技有限公司与2021年11月08日~11月09日在现场踏勘时进行了现场监测，监测时间共2天，昼间及夜间各监测1次。监测期间企业处于正常生产状态，厂界四周噪声监测结果见表3-3： （1）监测点位：在项目厂界四周各设置1个监测点，分别为N1、N2、N3、N4。 N1：北厂界外1m处； N2：东厂界外1m处； N3：南厂界外1m处； N4：西厂界外1m处； （2）监测因子 等效连续A声级Leq（A）。 （3）监测频率 连续监测2天，每天昼间（6:00~22:00）、夜间（22:00~次日6:00）各监测1次。其它方面参照相关环境监测技术规范进行。 （4）测量方法与仪器噪声测量按照《声环境质量标准》GB3096-2008进行测量。噪声测量仪器在每次测量前后应在现场用声校准器进行声校准，其前、后标准示值偏差不应大于0.5dB，否则测量无效。 表3-3 声环境监测结果平均值单位：dB（A） 测点点号; 测点位置; 检测时段; Leq（A）监测结果; 执行标准dB（A）. 2020-11-08; 2020-11-09. N1; 厂界东侧边界1m处; 昼间; 52.0; 51.0; 60. 夜间; 42.0; 41.0; 50. N2; 厂界南侧边界1m处; 昼间; 54.0; 53.0; 60. 夜间; 44.0; 43.0; 50. N3; 厂界西侧边界1m处; 昼间; 55.0; 54.0; 60. 夜间; 45.0; 44.0; 50. N4; 厂界北侧边界1m处; 昼间; 49.0; 48.0; 60. 夜间; 40.0; 39.0; 50. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008表1中的2类标准、《声环境质量标准》（3098-2008）表1中的2类标准. 由上表可知：项目东、南、西、北厂界声环境在项目正常生产时均可达到 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，因此表明项目所在地的声环境质量现状良好。 存在的问题 根据现场踏勘，环评介入时，该项目处于营运状态，根据现状监测数据表明，该项目区域声环境质量良好。 需采取的治理措施 高噪声设备采用隔声、减震、降噪等措施，同时加强管理，确保项目运营后可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。 2.4固废 本项目固废主要为次品、废包装、废手把（钢制手把、木质手把）、废物料（废毛丝）、废UV灯管、含油手套、废布袋、移动式双筒布袋除尘器收集的粉尘、废润滑油、废润滑油桶以及生活垃圾。 （1）项目已采取的治理措施 生活固废：项目生活垃圾产生量按0.3kg/人·d计，本项目劳动定员为15人，则生活垃圾产生量为4.5kg/d (1.35t/a)；生活垃圾经集中收集后统一运至当地垃圾填埋场进行安全填埋，做到日产日清，不会对周边产生不良影响。 （2）存在的问题 根据现场踏勘，环评介入时，本项目未建设一般固废暂存间、危废暂存间。 （3）需采取的治理措施 增设危废暂存间、一般固废暂存间；次品经破碎后回用于生产；移动式双筒布袋除尘器收集的粉尘回用于生产；废布袋交由供应企业回收；废木质手、废钢制手把收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售资源回收公司回收利用处置；废包装袋、废物料（废毛丝）收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售给废品站；废UV灯管、废润滑油（置于托盘上，并设接液盘）、废润滑油桶、含油手套收集至厂区的危废暂存场所，并定期交由有资质的单位处置。 项目已采取的污染防治措施及存在的环境问题见表2-9。 表2-9 现有工程污染防治措施及存在的环境问题一览表 内容 类型; 排放源(编号); 污染物名称; 防治措施; 主要环境问题; 整改措施. 大 气 污 染 物; 生产 车间; 破碎、混料、上料粉尘; /; 无环保设施; 补建集气罩+移动式双筒布袋除尘器. 非甲烷总烃; /; 无环保设施; 补建集气罩+光氧催化+20m排气筒. 水 污 染 物; 生活 污水; 生活污水; 项目生活污水经化粪池处理后，做农肥，不外排。; 无环境问题; 无需整改. 生产 废水; 冷却水; 经地埋式冷却水池+冷却塔冷却后回用于生产，定期补加新鲜水，不外排; 无环境问题; 冷却池采用混凝土及防水涂料进行防腐、防渗漏处理，无需整改. 固 体 废 物; 一般固废暂存间; 一般工业 固废; 项目无一般固废暂存间，一般固体废物未能集中收集统一处置，随意堆放于厂区; 无一般固废暂存间; 设置不小于20m2的一般固废暂存间，生产过程产生的废包装袋、废物料等集中收集暂存于一般固废暂存间，定期外售至废品站. 危废暂存间; 危险废物; 废UV灯管、废润滑油、润滑油废桶、废含油手套、废塑料脱模剂未规范按照危险废物处置。; 未设置危废暂存间，未按要求进行处置; 设置不小于5m2的危险暂存间，并要求和有资质处置单位签订协议，废润滑油及润滑油废桶、废UV灯管、废塑料脱模剂、含有手套经收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理. 员工生活; 生活垃圾; 由环卫部门统一清运; 无环境问题; 无需整改. 噪声; 采取隔声降噪措施后达标排放，对周围环境影响较小; 无需整改. 注：危废暂存间需做好防风、防雨、防晒、防渗漏“四防”措施。 根据表2-8可知，项目目前存在的问题及建议： ①问题： 1、无相关环保手续； 2、废塑料脱模剂、废润滑油、润滑油废桶、含油手套未按要求进行处置； 3、一般固体废物（废包装袋等）未能集中收集统一处置，随意堆放于厂区； 4、项目未建设一般固废暂存间、危废暂存间。 ②建议： 1、完成环评、验收及排污许可证填报工作； 2、设置危废暂存间，面积不低于5m2，并要求和有资质处置单位签订协议； 3、设置一般固废暂存间，面积不低于20m2； 4、签订危废处置合同。 2）噪声监测结果 本项目噪声主要为生产过程中设备运行产生的噪声，噪声源声级在75-85dB，本环评委托湖南昌旭环保科技有限公司于2021年11月08日~11月09日，厂区正常工况生产下，对厂界噪声及敏感点进行检测。详细监测结果见下表2-11。 表2-11 厂界声环境监测结果 单位：dB（A） 测点点号; 测点位置; 检测时段; Leq（A）监测结果; 执行标准dB（A）. 2020-11-08; 2020-11-09. N1; 厂界东侧边界1m处; 昼间; 52.0; 51.0; 60. 夜间; 42.0; 41.0; 50. N2; 厂界南侧边界1m处; 昼间; 54.0; 53.0; 60. 夜间; 44.0; 43.0; 50. N3; 厂界西侧边界1m处; 昼间; 55.0; 54.0; 60. 夜间; 45.0; 44.0; 50. N4; 厂界北侧边界1m处; 昼间; 49.0; 48.0; 60. 夜间; 40.0; 39.0; 50. N5; 东厂界外最近居民楼前1m处; 昼间; 51.0; 50.0; 60. 夜间; 41.0; 40.0; 50. N6; 项目南厂界外最近居民楼前1m处; 昼间; 49.0; 48.0; 60. 夜间; 40.0; 39.0; 50. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008表1中的2类标准、《声环境质量标准》（3098-2008）表1中的2类标准. 根据表2-10监测结果可知，本项目厂界东侧、南侧、西侧、北侧噪声均可达《工业企业厂界环境噪声排放标准 》（GB 12348-2008）中的2类标准，敏感点噪声均可达《声环境质量标准》（3098-2008）表1中的2类标准，因此项目运营期产生的噪声对周边声环境影响较小。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 本项目位于湖南省邵阳市邵东市仙槎桥镇长寿村田家组。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第6.2.1.1条规定：项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。因此，本项目大气环境质量现状数据引用了位于邵东市的常规监测点2020年1月~2020年12月的监测数据，监测点位于邵东市兴和大道的空气质量自动监测点（东经111°44′12.3″，北纬27°15′41.7″），该监测点位于邵阳市邵东市，根据《环境空气质量监测点位布设技术规范（实行）》（HJ664—2013）中对“环境空气质量评价区域点”的定义，其代表范围一般为半径五十千米，本项目厂界距离该监测站点约7.25km，与评价范围地理位置很近，地形、气候条件相近，故数据来源可靠，有效性符合导则要求。 评价标准：本项目大气环境质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （1）监测因子：SO2 、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。 （2）监测时间：2020年1月~2020年12月。 （3）监测结果 根据邵东市监测站发布的区域环境质量现状调查信息，监测统计结果见下表。 表3-1 区域环境质量现状监测统计表 单位：ug/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年均值; 13; 60; 21.67; 0; 达标. NO2; 年均值; 18; 40; 45.0; 0; 达标. PM10; 年均值; 48; 70; 68.57; 0; 达标. PM2.5; 年均值; 34; 35; 97.14; 0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 112; 160; 70.0; 0; 达标. CO; 24小时平均第95 百分位数; 1100; 4000; 27.50; 0; 达标. 根据上表数据可知，区域内空气质量监测因子中SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3年平均浓度（其中O3为日最大8小时平均浓度，CO为日平均浓度）均在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准内。因此，项目所在区域为达标区。 特征污染物环境质量现状 为说明区域环境空气质量，本环评引用邵东远丰五金工具有限公司《年加工120万把活动扳手生产线建设项目》中湖南中昊检测有限公司于2020年11月13日至19日的监测数据，邵东远丰五金工具有限公司位于本项目东南部3.98km处，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，本项目厂界距离邵东远丰五金工具有限公司监测点3.98km，地形、气候条件相近，故数据来源可靠，有效性符合要求。 （1）监测时间：2020 年 11 月 13~19 日。 （2）监测点位：1#：厂区东南侧安置小区。 （3）监测因子：挥发性有机物。 （4）评价标准：执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考限值。 （5）监测结果分析：具体大气监测结果见表 3-2。 表3-2大气环境质量现状监测结果表 类别; 监测日期; 监测点位; 监测结果; 单位. 总挥发性有机物. 环境空气; 2020-11-13; 1#：厂区东南侧安置小区; 0.088; （mg/m3）. 2020-11-14; 0.090. 2020-11-15; 0.087. 2020-11-16; 0.089. 2020-11-17; 0.094. 2020-11-18; 0.091. 2020-11-19; 0.091. 参考限值; 600（ug/m3）; ug/m3. 执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考限值. 由表3-2监测结果可知，项目所在区域总挥发性有机物满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中限值，项目所在地大气环境质量良好。 2、地表水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求调查项目所在区域环境质量达标情况，本次评价引用邵阳市生态环境局发布的 2020 年1月-12月县（市）环境质量监测状况中邵水在邵东市境内的3个省控监测断面，分别为桐江兴隆、邵水梅子坝、西洋江洪桥，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水质监测数据详见表3-2。 表3-2 水质监测数据引用基本情况 时间; 断面水质情况. 桐江兴隆; 执行标准; 邵水梅子坝; 执行标准; 西洋江洪桥; 执行标准. 2019.01; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ. 2019.02; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ. 2019.03; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ. 2019.04; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ. 2019.05; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ. 2019.06; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ. 2019.07; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ. 2019.08; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ. 2019.09; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ. 2019.10; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ. 2019.11; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ. 2019.12; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ. 由上表可知，本项目所在区域内桐江兴隆、邵水梅子坝、西洋江洪桥省控断面水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，区域地表水环境质量达标。 3、声环境质量现状 为了解区域声环境质量，本次评价委托湖南昌旭环保科技有限公司与2021年11月08日~11月09日在现场踏勘时进行了现场监测，监测时间共2天，昼间及夜间各监测1次。监测期间企业处于正常生产状态，厂界处噪声代表企业噪声排放情况，不代表项目区域噪声环境质量，因此本项目采用敏感点检测数据作为声环境质量现状，声环境质量现状监测结果见表3-3中N5、N6： （1）监测点位：根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，需要监测厂界外周边50米范围内存在的声环境保护目标，东厂界外、南厂界外最近居民楼前1m处分别设置敏感点。 N5：项目东厂界外最近居民楼前1m处； N6：项目南厂界外最近居民楼前1m处； （2）监测因子 等效连续A声级Leq（A）。 （3）监测频率 连续监测2天，每天昼间（6:00~22:00）、夜间（22:00~次日6:00）各监测1次。其它方面参照相关环境监测技术规范进行。 （4）测量方法与仪器噪声测量按照《声环境质量标准》GB3096-2008进行测量。噪声测量仪器在每次测量前后应在现场用声校准器进行声校准，其前、后标准示值偏差不应大于0.5dB，否则测量无效。 表3-3 声环境监测结果平均值单位：dB（A） 测点点号; 测点位置; 检测时段; Leq（A）监测结果; 执行标准dB（A）. 2020-11-08; 2020-11-09. N5; 东厂界外最近居民楼前1m处; 昼间; 51.0; 50.0; 60. 夜间; 41.0; 40.0; 50. N6; 项目南厂界外最近居民楼前1m处; 昼间; 49.0; 48.0; 60. 夜间; 40.0; 39.0; 50. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008表1中的2类标准、《声环境质量标准》（3098-2008）表1中的2类标准. 由上表可知：敏感点声环境在项目正常生产时均可达到 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，因此表明项目所在地的声环境质量现状良好。 - 4、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”。本项目位于湖南省邵阳市邵东市仙槎桥镇长寿村田家组，生产过程中不产生生产废水，产生的废气主要为破碎粉尘、混料、上料粉尘及注塑过程产生的废气，对于危险废物（废润滑油、废润滑油桶、废UV灯管、含油手套）厂区经设置的废暂存间收集，危废暂存间做防渗防漏处理。项目场地地面已硬化，不涉及土壤、地下水环境的污染途径，故可不开展现状调查。 5、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。” 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）第6.2.2条及附录A规定，本项目属于N、轻工中：116、塑料制品制造中的其他，属于Ⅳ项目，根据导则中建设项目地下水环境影响评价工作等级划分表，可不展开地下水环境影响评价工作。 6、生态环境质量 邵东市域处亚热带季风区气候温和，四季分明。春多阴雨，夏暑期长，秋多干旱，冬寒期短。主要植被类型有：常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林、落叶阔叶林、针叶林、灌草丛组成的次生植物类型、经济林以及竹林等。城区植被以公园、河岸与道路绿化为主。 邵东市境内已知各类动物200余种，其中兽类30种鸟类70余种，爬行类20种，两栖类20种，鱼类80余种。 根据现场踏勘，项目所在地区域内无野生动物，有山鸡、田鼠、青蛙、山雀等常见物种，家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主；野生植物以马尾松、地肤子、杉树、樟树、泡桐、竹子等一般植物居多，无自然保护区和重点文物保护单位，区内未见国家法定珍稀物种。 7、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不需开展电磁辐射监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： （1）大气环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，大气环境敏感点主要为南面及东面长寿村居民，西面荒废房屋无人居住，不纳入保护目标内，具体情况详见表3-4。 表3-4 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 长寿村居民点; 111.697611; 27.2058398; 居住区; 约70人; 二类; E; 20-389m. 长寿村居民点; 111.698434; 27.205609; 居住区; 约175人; 二类; S; 15-381m. （2）声环境 - 本项目厂界外50 米范围内声环境保护目标见下表3-5。 表3-5 声保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 长寿村居民点; 111.697611; 27.2058398; 居住区; 约7人; 二类; E; 20m. 长寿村居民点; 111.698434; 27.205609; 居住区; 约14人; 二类; S; 15m. - （3）地表水环境 本项目地表水环境保护目标见下表3-6。 表3-6 地表水保护目标一览表 名称; 坐标/m; 规模; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 槎江; 111.713281; 27.201972; 中河; 渔业用水; Ⅲ类; W; 476m. 地下水环境 根据实地勘察，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境 本项目是位于湖南省邵阳市邵东市仙槎桥镇长寿村田家组，项目为已建项目不新开发土地，对生态环境影响没有影响。项目区域周边常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林、落叶阔叶林、针叶林、灌草丛组成的次生植物类型、经济林以及竹林等。所在区域无珍稀动植物和文物保护区。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放标准 本项目无生产废水外排，生活污水经隔油池和化粪池处理做农肥，不外排；注塑冷却水以受热蒸发形式蒸发，循环使用，不外排，项目生产过程中无废水外排。 2、噪声排放标准： 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类。 表3-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的标准值 （单位：dB(A)） 类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、大气排放标准： 本项目大气污染物颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃计）参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4 大气污染物排放限值。 项目无组织排放的有机废气（以非甲烷总烃计）厂界执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9 企业边界大气污染物浓度限值。 表3-8 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） （中表4） 污染物; 排放限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 30; 车间或生产设施排气筒. 非甲烷总烃; 100. 表 3-9 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（中表9） 污染物名称; 无组织排放监控浓度值; 标准. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 在厂房外设置监控点; 1.0（监控点处任何1h平均浓度值）; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9 企业边界大气污染物浓度限值. 非甲烷总烃; 4.0（监控点处任何1h平均浓度值）. 4、固废排放标准： 一般工业固废贮存场所执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订版）中规定的标准； 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，本环评结合环保管理要求，对项目主要污染物的排放量进行总量控制分析，按照国家和湖南省环保厅的要求，“十三五”期间，国家实施总量控制的主要污染物共5 项，其中空气污染物3 项（NOx、SO2、VOCs），水污染物2 项（CODcr、NH3-N）。 本项目废气中无二氧化硫、氮氧化物产生。本项目生活污水经化粪池达标处理后，做农肥，不外排。循环冷却水，不外排，全部为蒸发损失。废气总量控制指标为VOCs（以非甲烷总烃计）：0.49t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目已建成运营，施工期影响已结束。项目属于补办环评手续，故不对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、水环境影响分析及污染防治 项目废水主要为冷却水、生活污水。冷却水经冷却水池冷却后循环使用，因冷却过程中受热，主要以受热蒸发形式蒸发，不会产生外排水。 生活污水 本项目员工15人，员工均不在厂区内食宿。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）表31中办公楼用水定额，用水量以15 m3/人•a计，年工作天数为300天，则本项目生活用水约225m3/a（0.75m3/d），生活污水产生量按生活用水量的80%计，则项目运营期的生活污水产生量为180m3/a（0.60m3/d）。本项目产生的生活污水，经化粪池处理后达做农肥、不外排。 冷却水 注塑过程中采用循环流动水进行降温，在车间外东北角处建有地埋式冷却水池，冷却水池体积为1.5x1.5x2m3，冷却水池上方建有2个冷却塔，因冷却过程中受热蒸发，根据建设单位近段生产过程中实际情况，冷却水平均每天约需补加新鲜水量0.14m3，即每年需补加新鲜水量为41.51m3/a。 综上所述：本项目年用水量为266.51m3/a。 废水处理措施可行性分析 生活污水经粪池处理可行性分析： 本项目生活污水产生量为180m3/a，员工生活污水排往化粪池处理，化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫，悬浮物固体浓度为100~350mg/L，有机物浓度BOD5 在100~400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50~200mg/L。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧消化，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。故本项目的废水处理措施可行。 冷却水经地埋式冷却水池+冷却塔冷却处理可行性分析： 地埋式冷却水池有效体积为1.5x1.5x2m3，地埋式冷却水池上方建有2个冷却水塔，每台注塑机需要冷却水约57.65kg/h，本项目每天工作8h，年工作时间为300天，共计3台注塑机，故冷却水用量为415.08t/a，冷却水蒸发损失按10%计算，即蒸发损失量为41.51t/a，本项目冷却水为间接冷却水，不直接接触物料，因此较清洁，故冷却水重复利用，定期补充，故年增加新水41.51t/a，每天冷却水补加量为0.14m3，地埋式冷却水池有效体积为4.5m3，能有效满足生产需求；地埋式冷却水池利用地面吸收循环回流水中的余热及冷却水塔降温，从而使循环回流水在冷却水池中起到降温的作用，进而利用水的比热容大的特性，能有效带走注塑机中的热量从而起到降温的效果，本项目冷却水循环使用，不外排。因此本项目采用地埋式冷却水池+冷却塔措施可行。 本项目营运期废水经化粪池处理后做农肥，不外排，冷却水循环使用，主要以受热蒸发形式自然蒸发，无废水外排，定期补加新鲜水，因此对地表水环境影响较小。 2、大气环境影响分析及污染防治 本项目运营期大气污染物主要来源为破碎、上料、混料粉尘、注塑产生的挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）。 破碎粉尘 根据建设单位提供的经验数据，生产过程中次品产生量约占注塑量的3%，即次品量为3.6 t/a，本项目生产过程中仅次品需要破碎处理，破碎后做为原料回用于生产。类比同类型项目，次品粉碎过程产生的粉尘按次品质量的0.1%计算，则本项目破碎工序粉尘的产生量为0.0036 t/a。 混料、上料粉尘 原料中PP聚丙烯新料为大颗粒状，色粉为粉状颗粒状，混料、上料过程中色粉会产生粉尘。根据建设单位提供的经验数据，及类比同类型项目，原料混料过程产生的粉尘按原料中色粉的1%计算，则本项目混料、上料工序的粉尘产生量为0.0005 t/a。 对于混料、上料过程产生的颗粒物以及次品破碎过程产生的颗粒物，将混料及破碎设备置于单独的操作间内，混料、上料、破碎过程产生的颗粒物共计0.0041t/a，设收集管道，采用移动式双筒布袋除尘器收尘，收集管道工作效率约为90%，移动式双筒布袋除尘器除尘效率约为99%，故本项目颗粒物的收集量为0.0037t/a，经移动式双筒布袋除尘器处理后排放量为0.00004 t/a，未收集废粉尘量为0.0004 t/a，故本项目粉碎粉尘的无组织排放量0.00044t/a，布袋收集粉尘量为0.00366/a，做为原料使用，空气中的极少量颗粒物无组织排放。 注塑废气 项目注塑作业时因聚丙烯熔点为164-170℃，本项目注塑工序工作温度为210-220℃，因此在注塑工序会产生少量注塑废气，主要为VOCs（以非甲烷总烃计）。 根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中产排污系数详见下表： 表4-1 2927日用塑料制品制造行业系数表 产品 名称; 原料名称; 工艺名称; 污染物指标; 系数单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 末端治理技术平均去除效率（%）②. 日用塑料制品; 树脂、助剂; 配料、混合-挤出/注塑; 挥发性有机物①; 千克/吨-产品; 2.7; 光催化; 12. ①以非甲烷总烃计 ②已考虑行业废气平均收集效率. 根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中产排污系数，注塑作业时挥发性有机废气产生系数为2.7千克/吨-产品，项目年生产15000箱洗衣刷、洗鞋刷、马桶刷，根据建设单位提供的相关资料，本项目产品折合成重量约200t/a，本项目年生产时间按300d，每天8h，设计风量为5000m3/h，则注塑废气产生量为0.54 t/a，产生速率为0.23kg/h（0.225 kg/h），产生浓度为45mg/m3。 注塑成型作业产生的挥发性有机废气分别经设备上方集气罩收集后，汇集至光催化处理装置处，经处理后通过20m高排气筒(P1)排放，光催化装置处理效率按照《全国第二次污染源普查 292塑料制品业系数手册》推荐值12%计，集气罩收集效率按80%计，则非甲烷总烃收集量为0.43 t/a，排放量为0.38 t/a，排放速率为0.16 kg/h，排放浓度为31.67mg/m3。 无组织非甲烷总烃排放量为0.11 t/a，排放速率为0.05 kg/h。 废气污染防治技术可行性 光催化氧化处理有机废气的主要原理是利用光催化剂锐钛型二氧化钛（TiO2），二氧化钛（TiO2）作为一种新的光催化半导体材料，近半个世纪以来的成功运用。日本已将其列为本世纪重点发展的新技术，被誉为当今世界上最先进的空气净化新技术，近来在中国也得到较广泛应用。光催化剂是光催化过程的关键部分，其活性的高低严重影响光催化效果。目前所用的光催化剂二氧化钛（TiO2）的光催化活性最高又不产生光腐蚀，且无毒价廉，是目前广泛使用的光催化剂。在室温下，当UV紫外线光灯，波长在253.7nm以下的光量子照射到二氧化钛颗粒上时，催化剂在价带的电子被光量子所激发，跃迁到导带形成自由电子。二氧化钛而在价带形成一个带正电的空穴，这样就形成电子－空穴对。利用所产生的空穴的氧化及自由电子的还原能力，二氧化钛和表面接触的水分H2O和O2发生反应，产生氧化力极强的自由基，这些自由基几乎可分解和断裂所有有机物的官能键，改变废气中有机物分子的结构,并将其所含的氢（H）和碳（C）变成水和二氧化碳，有机废气中得到降解和净化。 移动式除尘器工作原理：含尘气体由风机通过吸尘管吸入箱体，进入滤袋过滤，粉尘颗粒被滤袋阻留在表面，经过过滤的净化气体由出风口排出，可直接排放在室内循环使用，也可根据需要排出室外。整个除尘过滤是一个重力，惯性力，碰撞，静电吸附，筛滤等综合效应的结果。除尘器连续工作一段时间后，滤袋表面的粉尘不断增加，继而进行清灰，粉尘抖落在集尘器（抽屉）中，再由人工进行处理 。 移动式除尘器，对一般比重小的、细微的金属切屑，铸造用砂的粉尘、水泥、石膏粉、炭粉、胶木粉、塑料粉等在一定范围内也均有良好的除尘效果，除尘效率大于百分之九十九。灵活方便，就地集尘，就地处理，能有效地保证空气的洁净度,产品新颖、美观、实用，性能稳定，使用维修方便，除尘效率高。 污染源强核算 根据工程分析可知，项目生产过程产生的废气主要为破碎粉尘、混料、上料粉尘及注塑过程产生的废气，具体如下表： 表4-2大气污染物排放量情况表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 排放浓度/（mg/m3）; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; DA001; 注塑; 非甲烷总烃; 集气罩收集、光氧催化装置处理; 参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4 大气污染物排放限值; 100; 31.67; 0.38. 2; 无组织; 车间; 非甲烷总烃; 加强设备封闭、采用移动式布袋除尘器收集处理; 参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9 大气污染物排放限值; 4.0; /; 0.11. 3; 颗粒物; 1.0; /; 0.00044. 总计; 非甲烷总烃; /; /; 0.49. 颗粒物; /; /; 0.00044. 表 4-3 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 非甲烷总烃; 31.67; 0.16; 0.38. 一般排放口合计; 非甲烷总烃; 0.38. 表 4-4 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家地方污染物排放标准; 年排放量t/a. 标准名称; 浓度限值 （mg/m3）. 1; 破碎、 混料、上料; 颗粒物; 加强设备封闭、采用移动式布袋除尘器收集处理; 参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9 大气污染物排放限值; 1.0; 0.00044. 2. 3; 注塑; 非甲烷总烃; 集气罩收集、光氧催化装置处理; 4.0; 0.11. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.00044t/a. 非甲烷总烃; 0.11t/a. 项目大气污染物年排放量核算 表4-5 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.00044t/a. 2; 非甲烷总烃; 0.49t/a. 非正常情况工况下大气环境影响及对策措施 项目非正常工况主要考虑污染治理设施失效情况，非正常排放量核算见下表： 表4-6 污染源非正常排放核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（ug/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 注塑; 废气治理设施失效; 非甲烷总烃; 36000; 0.18; 1h; ≤10-6; 停产 检修. 大气排放口基本情况如下： 表4-8 大气排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 坐标; 排放口名称; 污染物种类; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 排气筒类型; 监测要求. 1; DA001; 东经111.697859北纬27.205794; 注塑废气排气筒; 非甲烷总烃; 20; 0.3; 25; 一般排放口; 1次/年，不少于3个样，同步监测废气温度、压力、流量. 排气筒高度合理性分析 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中7.1排气筒高度须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，本项目内办公楼为周围200m半径范围内最高建筑，且办公楼高度为15m，本项目拟设排气筒高度为20m，符合要求。因此本项目排气筒高度设置20m高，其高度符合相关要求，设置合理。 监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目大气监测计划如下： 表 4-7 废气监测项目内容计划 类型; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 废气; 厂界; 颗粒物; 一次/年; 参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9 大气污染物排放限值. 厂界; 非甲烷总烃; 一次/年. 排气筒; 非甲烷总烃; 一次/年; 参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4 大气污染物排放限值. 3、声环境影响分析及污染防治 本项目环评介入时项目已运营，项目噪声监测期间项目处于正常生产状态，根据监测结果显示，项目厂界四周东侧、南侧、西侧、北侧噪声均可达《工业企业厂界环境噪声排放标准 》（GB 12348-2008）中的2类标准，基于本项目整改需增加环保设施，主要产噪设备为移动式双筒布袋除尘器、废气处理风机等设备，其噪声级约在80-85dB（A）左右。为减少噪声对外界影响，建设单位采取的降噪措施：优先选用低噪声设备，采取“闹静分开、合理布局”的原则，设备均设置在封闭式车间内，通过上述措施，降噪值可达20dB(A)以上。 表4-8 噪声排放状况一览表 序号; 主要噪声源; 数量（台）; 声源声级dB(A); 运行工况; 治理措施. 1; 废气处理风机; 1; 85; 连续; 基座减振、隔声围挡、厂房隔离. 2; 移动式双筒布袋除尘器; 1; 85; 连续. 噪声对环境的影响预测 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式进行预测计算。 ①户外声传播衰减计算，其衰减公式为： 式中：LA（r）—距离声源r米处的声级值，dB(A)； LA(r0) — 距离声源r0米处的声级值，dB(A)； r— 距离声源的距离，s； ②叠加计算公式 式中：Lp—几个声压级相加后的总声压级，dB(A) Li —某一个声压级，dB(A)； 建设项目高噪声设备尽量选用低噪声设备，同时安装减震垫，隔声罩，设计隔声15~25dB（A），本次环评按20dB（A）计，对于运输车辆对沿线居民所产生的声环境的影响，建议采取运输途中禁止鸣笛或匀速行驶的措施，以下说明仅为生产设备的噪声的衰减预测。本项目噪声衰减计算见表4-9。 表4-9 噪声衰减计算 （单位：dB(A)） 噪声源; Leq(r0); 治理后Leq; 目标点; r（距声源的距离m）; 衰减后. 废气处理风机; 85; 65; 厂界北面; 50; 31.02. 85; 65; 厂界东面; 25; 37.04. 85; 65; 厂界南面; 15; 41.48. 85; 65; 厂界西面; 20; 38.98. 移动式双筒布袋除尘器; 85; 65; 厂界北面; 50; 31.02. 85; 65; 厂界东面; 8; 46.94. 85; 65; 厂界南面; 15; 41.48. 85; 65; 厂界西面; 30; 35.46. ③预测结果 鉴于本项目夜间 20:00 至次日08:00 不进行生产，本次评价仅预测噪声源昼间对各预测点测点的影响，预测结果见表4-10。 表4-10 厂界昼间噪声预测结果 单位：dB(A) 点位; 背景值; 贡献值; 叠加值. 厂界东; 51.5; 47.36; 52.92. 厂界南; 53.5; 44.49; 54.01. 厂界西; 54.5; 41.29; 54.70. 厂界北; 48.5; 34.03; 48.65. 说明：背景值为环评介入时项目正常生产期间厂界四周监测值。. 使用上式进行预测计算的结果为，整改后新增设备产生的噪声贡献值为34.03～47.36dB（A）。厂界外声环境叠加后的噪声值为48.65～52.92dB（A）。能够满足GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》中的2类标准限值要求。 项目噪声经厂房隔声、基础减振及距离衰减，可减轻一部分影响，本评价要求建设单位采取以下措施减小噪声影响： （1）充分应用噪声的自然衰减特性，采取合理布设高噪声设备及利用建筑物屏蔽等措施减少噪声； （2）加强隔音措施：在设备周围设围障，如罩棚、挡板等； （3）对设备采取降噪措施或将其设置于坚硬的基础上、加装减振垫子减少噪声； （4）控制高噪声设备的使用时间，尽量避开人群休息时间，减少夜间作业； （5）加强机械设备的日常维护，生产设备要注意润滑，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低磨擦，减小噪声强度；对设备定期进行检查和维修； （6）在较强噪声环境工作人员，都必须佩戴耳塞、耳罩等个人防护用品，业主应加强对工人使用劳动防护用品的监理，并进行培训教育，让工人养成自觉防护的习惯； （7）在厂区内禁止鸣笛，减速行驶等。 （8）强噪声设备应尽量靠近厂区北面，远离东面居民、南面的居民。 （9）在生产线设备区建隔离房，起到隔离设备，降低噪声的作用。 经这些措施处理后，可有效降低噪声对外环境的影响。 （3）监测要求 表4-11 噪声监测要求一览表 监测类别; 监测地点; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界噪声; 东、西、南、北厂界; 等效连续A声级; 每季一次; 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废弃物影响分析及污染防治 项目产生的固体废物主要有机械设备运转过程中产生的废润滑油、废润滑油桶、含油废手套、除尘器收集的粉尘、废UV灯管、废包装袋、次品以及员工的生活垃圾。 （1）废包装袋 本项目在生产过程中，会产生废包装袋，根据项目单位提供的资料，废包装袋的产生量约为0.1t/a。且为一般固体废物，暂存至一般固体废物间暂存定期外售至废品回收公司。 （2）废物料 植毛机在植毛过程中会产生少量的废毛丝，废毛丝的产生量约为毛丝总用量的1%，即0.6t/a，经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售给废品回收公司。 （3）废UV灯管 废气处理过程中产生废UV灯管，根据建设单位提供的资料，每年更换的UV灯管为20支/a（约0.01 t/a）。危险废物代码为900-023-29，属于生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源。由建设方集中收集至危废暂存场所，交由有资质的单位处置。 （4）废布袋 在生产过程中因长期使用移动式双筒布袋除尘器，因布袋除尘器的除尘效率、破损等因素产生少量的废布袋，产生量为0.1t/a，经收集暂存于一般固废暂存间，定期交由供应企业回收处置。 （5）除尘器收集的粉尘 本项目破碎、混料、上料过程产生少量的颗粒物，采用移动式布袋除尘器处理后产生少量的除尘粉尘，主要原料为、PP聚丙烯新料、色粉，根据过程分析，产生量约为0.00366t/a。回用于生产，综合利用。 （6）废润滑油 在机械设备运转的时候，会产生废润滑油，本项目废润滑油的产生量为0.03t/a，废润滑油属于危险废物。建设方需集中收集至厂区的危废暂存场所，定期交由有资质的单位处置。 （7）含油废手套 本项目在设备维保过程中会产生含油废手套，产生量约为0.01t/a，属于危险废物，危废代码是900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），暂存于危废暂存点，委托有资质单位处理。 （8）废润滑油桶 本项目在设备维保过程中因使用润滑油产生废润滑油桶，产生量约为0.01t/a，属于危险废物，危废代码是900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），暂存于危废暂存点，委托有资质单位处理。 （9）废脱模剂 根据项目脱模剂的年使用量，产生废脱模剂的量约为使用量的20%，即0.0005t/a，此量极少，由有资质单位处置。 （10）废手把 本项目在利用冲床通过固定钉固定手把与刷把时有废手把产生，废手把主要为钢制手把、木质手把，废手把的产生量约为0.2t/a，经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售资源回收公司。 （11）生活垃圾 项目运营期间产生的生活垃圾，垃圾产生量按每人0.3kg/d计算，项目定员15人，则产生量约为1.35t/a。生活垃圾由环卫部门统一收集处理，对环境影响不大。 经上述措施处理后，项目产生的固体废弃物对周围环境不会产生明显的影响。 表4-12 工程分析中危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.03t/a; 设备运转; 液态; 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油; 废润滑油; 一年; 易燃有毒; 委托有资质的单位处置. 2; 废润滑油桶; HW49; 900-041-49; 0.01t/a; 润滑油的使用; 固态; 含有或沾有染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; 废润滑油; 一年; 有毒. 3; 废含油手套; HW49; 900-041-49; 0.01t/a; 维护保养; 固态; 含有或沾有染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; 废润滑油; 一年; 有毒. 4; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 20支/年; 废气处理设施; 固态; 生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源; 含汞; 一年; 有毒. 5; 废脱模剂; HW09; 900-007-09; 0.0005t/a; 脱模工序; 固态; 其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液; 废脱模剂; 一年; 有毒. 本环评对企业危废危险废物收集、贮存、外运，提出如下要求： ①危废暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒）或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10厘米/秒）。危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。 ②企业危险固废处置应安排专人负责，按季度统计企业危险废物种类、产生量、暂存时间、委托处置时间等，并定期相当地环保部门报告。 ③危险废物的转移和运输按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物转移计划，填好转运联单，并必须委托有资质的单位承运。做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单，并加盖企业公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移当地环境保护行政主管部门，第三联及其各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位。第五联交接受地环保局。 ④危险废物处置单位的运输人员必须掌控危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任， ⑤危险废物处置单位在运输危险废弃物时必须配置押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 ⑥危险废物在运输中若发生被盗、丢失、流散、泄露等情况时，企业及押运人员必须立即向当地公安部门报告。并采取一切可能的警示措施。 ⑦一旦发生废弃物泄露事故，企业和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源，空气造成现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事情造成的威海经销监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 5、土壤环境影响分析及污染防治措施 根据《环境影响技术评价导则 土壤环境》（HJ964-2018）导则中附录A土壤环境影响评价行业分类表，本项目属于C2927 日用塑料制品制造，属于附录A土壤环境影响评价行业分类表中制造业中“其他项目”，判断类别为Ⅳ类项目，根据导则6.2.2.3，可不开展土壤环境影响评价。 6、地下水环境影响分析及污染防治措施 根据《环境影响技术评价导则 地下水环境》（HJ610-2016）导则中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“N轻工 116、塑料制品制造中其他”类项目，判断类别为Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。 ### 7、环境风险分析 （1）风险物质及分布 本项目生产营运过程中有毒有害和易燃易爆等危险物质主要为润滑油、废润滑油、废润滑油桶、脱模剂、废脱模剂、含油手套、废UV灯管等。废润滑油桶、废脱模剂、废润滑油、含油手套、废UV灯管均位于危废暂存间；脱模剂、润滑油位于原料仓库。 （2）风险影响及途径 项目生产过程中，由于员工操作不当或不注意用电安全，可能会引发润滑油、废润滑油、脱模剂、废脱模剂等液体发生泄漏、火灾、爆炸等事故，事故过程会产生浓烟及有毒气体。另外事故发生后也会产生消防漫流废水，会对周边水体环境造成污染。 项目润滑油、废润滑油、脱模剂、废脱模剂为液态，若发生泄露，进入周边地表水系，将对周围地表水体造成较大的润滑油、废润滑油、脱模剂、废脱模剂污染；若泄露液体流经未硬化地面，甚至可能会通过地面渗入地下而污染地下水。润滑油、废润滑油污染的主要危害为：恶化水体，危害水生生物。陆地含润滑油、废润滑油、脱模剂、废脱模剂等化学品的污水侵入无污染水域或地下会影响地表水体和地下水资源。当发生火灾、爆炸事故时，产生的浓烟及有毒气体会随风扩散，影响周围的居民、企业及员工的正常工作和生活。项目火灾时燃烧产污主要为CO2，当不完全燃烧时将产生CO，会对环境造成二次污染。另外产生的消防漫流废水，会随着地下水进入周边水体环境，对周边水体造成污染。 （3）环境风险防范措施 ①液体原料泄漏防范措施 1）化学品原料应根据其性质分类存放。危险品仓的设计要求为：地面铺设防渗防漏层；危险品分类存放在塑料托盘上；一般情况下，危险品仓应上锁，并设有台账登记原料出入库的相关信息。 2）原料储存容器的结构材料应与储存的物料和储存条件（温度、压力等）相适应。建设单位应每日检查原料桶外部，及时发现破损和漏处，如有破损应做出应对措施。 3）在装卸物料时，要严格按章操作，尽量避免事故的发生；装卸区设置围堰以防止液体物料直接流入车间地面。 4）当发现液态物料泄漏后，应立即采取措施处理，合理通风，严格限制出入。物料泄漏至地面，经液体物料周边设置围堰围堵（液体原料区四周设置围堰及收集沟，围堰及收集沟均采取防渗防腐处理措施），将泄漏物料回收处理后，还需对地面进行洗消。泄漏容器要妥善处理，修复、检验后使用。 ②危险废物泄漏的防治措施 1）危险废物暂存场所做好防风、防雨、防晒、防渗漏“四防”措施； 2）在厂内存放期间，应使用完好无损容器盛装危废，存放处必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕，储存容器上必须粘贴本标准中规定的危险废物标签，液体危废盛装容器放置在接液盘上，并定期交由有危险废物处理资质的单位处置； 3）危废间安排专人管理。 采取（3）中措施后，事故几率降至最低，项目风险可控。 表4-13 项目建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湖南省喜跃日用品有限公司新建日用品扶贫车间项目. 建设地点; 邵阳市; 邵东市; 仙槎桥镇; 长寿村田家组. 地理坐标; 经度; 东经111°41′51.40″; 纬度; 北纬 27°12′21.02″. 主要危险物质及分布; 润滑油、脱模剂，原料仓库；废润滑油桶、废脱模剂、废润滑油、含油手套、废UV灯管均位于危废暂存间. 环境影响途径及危害后果; 项目润滑油、废润滑油等液体包装破裂、地面防渗不到位造成泄露和危险废物的泄漏，通过污染物的扩散对地下水、土壤造成影响。. 风险防范措施要求; A、厂区进行分区防渗处理，其中危险废物暂存间采取重点防渗处理（防渗混凝土+环氧树脂地坪漆进行防渗处理）；一般固废暂存间采取一般防渗处理；办公区和厂区道路采取简单防渗处理。 B、液态原辅料及危废采用专用容器盛装，液态危废容器下方设置防渗托盘；危废暂存间设置高防渗裙脚，设置空桶作备用收容设施；危废暂存场所除采取防渗漏措施外，并设置标识标牌，采取防风、防雨和防晒措施。每年签订各项危险废物处置协议，危险废物堆存时间最长不超过一年，待贮存至一定数量并取得危险废物转移联单后，通知危废单位进行清运；危废运输单位具备危险废物运输的条件及相关资质。 C、对于火灾事故，厂区内应严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018 年版）等要求，设置消防水池；在生产装置四周的消防给水管网上设置室外消火栓，并在危废暂存间、仓库、生产车间等区域按规范配置各型灭火器，其配置类型、数量满足《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求；厂区实行用火作业许可证制度和定点吸烟制度，吸烟点应远离防火重点区域，并设置防火标示牌。 D、其他：①加强安全生产管理、制订严格的操作规程，对操作人员实施定期安全操作的强化教育； 完善检查制度，做好班前、班中和班后的检查。②从生产过程中加强对从业人员管理，严格考核。各岗位工人，经过培训合格且取得作业许可证后方能上岗。③对上岗人员进行“三级”环境安全教育，并将操作规程和环境安全规程上墙。. 填表说明; 各工作岗位严格遵守岗位操作规程，避免误操作，加强设备的维护和管理，严格落实环评提出的各项防范措施后，其环境风险就可防可控，项目的风险事故水平是可以接受的。. 从环境保护角度来说，建设单位在落实本环评提出的各项风险防范措施，加强对员工的安全操作培训，人工做到按照要求和规范操作，杜绝人为操作而引起的事故发生，本项目的环境风险是可以接受的。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界/厂内 | 颗粒物 | 破碎、混料、上料粉尘 采取集气罩+移动式双筒布袋除尘器 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  |  | VOCs(以非甲烷总烃计) | 集气罩+光氧催化+20m高排气筒，同时对于未收集到无组织废气加强车间通风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
| 地表水环境 | DW001排水口 | pH、CODCr、NH3-N、BOD5 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 |
|  | / | CODCr | 冷却水池+冷却水塔 | 冷却水经冷却水池+冷却水塔冷却后循环使用，不外排 |
| 声环境 | 厂界 四周 | 等效A声级 | 厂房隔声、减振降噪 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 设垃圾桶，对生活垃圾进行分类收集，由环卫部门统一清运 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2019） |
|  | 一般固废 | 废包装袋 | 收集至一般固废暂存间，定期外售废品回收公司 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2021)要求 |
|  |  | 废物料（毛丝） |  |  |
|  |  | 废布袋 | 供应企业回收 |  |
|  |  | 废手把 | 外售资源回收公司 |  |
|  | 危险固废 | 废润滑油 | 交由有危废处置资质的单位进行处理 | 《危险废物贮存污染控制控制标准》（GB18597-2001）要求 |
|  |  | 废脱模剂 |  |  |
|  |  | 废润滑油桶 |  |  |
|  |  | 含油手套 |  |  |
|  |  | 废UV灯管 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 按照相关标准要求进行防渗处理、地面硬化等 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于湖南省邵阳市邵东县仙槎桥镇长寿村田家组，为已建厂房，不新开发土地，对生态环境影响没有影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）原料应根据其性质分类存放。危险品仓（危废暂存间）的设计要求为：地面铺设防渗防漏层；危险品分类存放在塑料托盘上，并设接液盘、截流沟；一般情况下，危险品仓应上锁，并设有台账登记原料出入库的相关信息。 2）原料储存容器的结构材料应与储存的物料和储存条件（温度、压力等）相适应。建设单位应每日检查原料桶外部，及时发现破损和漏处，如有破损应做出应对措施。 3）在装卸物料时，要严格按章操作，尽量避免事故的发生；装卸区设置围堰以防止液体物料直接流入车间地面。 4）当发现液态物料泄漏后，应立即采取措施处理，合理通风，严格限制出入。物料泄漏至地面，经液体物料周边设置围堰围堵（液体原料区四周设置围堰及收集沟，围堰及收集沟均采取防渗防腐处理措施），将泄漏物料回收处理后，还需对地面进行洗消。泄漏容器要妥善处理，修复、检验后使用。 5）危险废物暂存场所做好防风、防雨、防晒、防渗漏“四防”措施，液体危废盛装容器放置在接液盘上。 6）在厂内存放期间，应使用完好无损容器盛装危废，存放处必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕，储存容器上必须粘贴本标准中规定的危险废物标签。并定期交由有危险废物处理资质的单位处理； 7）危废间安排专人管理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 排污口设置要求 本项目应做好排污口规范化工作： ①排放口规范化整治应遵循便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查的原则。 ②废气排放筒/烟囱均应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，设置提示性环境保护图形标志牌。 ③固体废物贮存场所应符合《一般工业工体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求。在固体废物贮存场所边界各进出路口设置标志牌。 ④噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处。固定噪声污染源对边界影响最大处，须按《工业企业厂界噪声测量方法》的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 ⑤建立排放口相应的监督管理档案，内容包括排污单位名称，排放口性质及编号，排放口的地理位置，排放的污染物种类、数量、浓度及排放去向，设运行情况及日常现场监督检查记录等有关资料和记录等。 ⑥排污口应依照《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15563.1-1995）设置专项图标，详见下表： 表5-1 排放口标志牌的图形标志 序号; 标志名称; 提示图形符号; 警告图形符号; 功能说明. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 其他要求 ①项目建成投产排污前，应办理排污许可证； ②项目建成试运行，及时进行环保竣工验收。 |

- 六、结论

总结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址合理，总平面布置基本合理，只要该项目认真贯彻执行好国家现行的各项环境保护法律、法规、标准，严格落实切实有效的污染防治生态保护措施，保证各污染治理设施稳定高效运行，确保各污染物长期稳定达标排放，确保工程对各环境保护目标不造成干扰，则在此基础上该项目建设在环境保护方面是可行的。 其他要求 1、项目加强车间内通风，确保粉尘达标排放；挥发性有机物采用集中收集排放的方式，确保挥发性有机物达标排放；选用低噪声设备、加装减振装置、种植树木等措施，使企业厂界噪声达标。 2、加强环保设施的维护和管理，保证一般固体废物堆存场和危险废物暂存场所的正常运行。 3、合理制定原料及产品运输计划，避免大量物料长期堆存。一般固体废物暂存厂区一般固体废物堆积场，定期回用，不做堆存。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.00044t/a | 0 | 0.00044t/a | / |
|  | VOCS | / | / | / | 0.49t/a | 0 | 0.49t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.35t/a | 0 | 1.35t/a | / |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | / |
|  | 废物料 | / | / | / | 0.6t/a | 0 | 0.6t/a | / |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.1 t/a | 0 | 0.1 t/a | / |
|  | 除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 0.00366t/a | 0 | 0.00366t/a | / |
|  | 废手把 | / | / | / | 0.2 t/a | 0 | 0.2 t/a | / |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.03t/a | 0 | 0.03t/a | / |
|  | 废润滑油桶 | / | / | / | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | / |
|  | 废含油手套 | / | / | / | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | / |
|  | 废UV灯管 | / | / | / | 20支/a | 0 | 20支/a | / |
|  | 废脱模剂 | / | / | / | 0.0005t/a | 0 | 0.0005t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①