建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产100万把钳子生产线技改项目

建设单位（盖章）：邵东市狮雅豹五金工具有限公司

编制日期：           2022年6月

中华人民共和国生态环境部制

修改说明

| 序号 | 修改意见 | 修改内容 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对照中华人民共和国国家发展和改革委员会第49号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），说明现有工程生产设备属于哪一类落后生产工艺装备或落后产品，技改工程更新情况，完善技改工程产业政策相符性分析。补充附件《邵东市人民政府常务会议纪要》（2020第20次）、特色小镇名单，完善项目选址合理性分析。补充项目地与邵东市生态保护红线的位置关系图或自然资源局关于项目地不在生态保护红线的证明，完善项目“三线一单”符合性分析。 | ### 已改，本项目设备、工艺、产品均不属于落后、淘汰类。 项目不新增用地。本项目所在区域仙槎桥镇为名单中“邵阳市邵东市仙槎桥五金小镇”，可在规划范围内建设，无需进入省级及以上园区。补充与《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（邵市政发【2020】10号）相符性分析，补充附件及特色小镇等附件，补充了“三线一单”管控与项目位置关系图 | 详见P3、4、5、6、附图6 |
| 2 | 说明技改工程内容，明确技改工程与现有工程依托关系，核实项目建设内容，说明技改工程内容，补充防锈油储存区及危险废物暂存间的防泄漏截流措施 | 已改，在2.2章节中说明依托情况、风险防风措施、建设内容及技改内容 | 详见P7、8 |
| 3 | 核实生产设备配置情况，说明中频电路规格型号，是否为《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）中落后生产工艺装备或落后产品，是否需要更新 | 轮机、中频炉等部分设备老旧，不同程度存在砂轮机转速慢、中频炉不稳定等问题，不符合环保要求，生产工艺未能满足产品质量要求，本次技改工程，拟将更换现有砂轮机、中频炉等生产设备。本项目本项目设备均不属于淘汰落后生产工艺装备 | 详见P8、9 |
| 4 | 核实原辅材料消耗情况，是否需要淬火液，说明防锈油、淬火液理化性质 | 项目为水淬，已补充防锈油理化性质 | 详见P9、10、13 |
| 5 | 补充现有工程开工建设时间、投运时间、生产负荷、环保设施建设情况、环评审批、验收、排污许可情况，说明固体废物暂存方式等，核实存在的环境问题、“以新带老”措施 | 已改，已补充说明现有工程建设时间，环保手续审批情况及存在问题，并提出整改措施、要求 | 详见P14、15 |
| 6 | 采用邵东市空气自动站2021年常规数据说明区域环境空气质量现状，完善区域环境空质量现状评价和达标区判定。核实项目地地表水系（槎江），根据排水规划、项目污水排放途径，核实地表水水质监测断面、水质现状。根据监测期间现有工程运行情况，核实声环境监测点位、声环境质量现状 | 已改，改用邵东市空气自动站2021年1月~12月常规数据作为评价依据，项目所在区域为达标区，项目那屋水体为槎江，本项目位于槎江流域，为邵水河流域支流，根据邵东市环境监测站公布的数据，纳污水体水质良好。根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）在项目四个边界及50米范围内敏感点布设监测点 | 详见P16、17、18 |
| 7 | 核实淬火工段是否消耗淬火液，说明防锈油、淬火液理化性质、挥发性有机物含量及有机废气产生情况。核实打磨废气收集效率、粉尘产生情况，核实粉尘除尘工艺（说明重力沉降室、喷淋设施结构，是否需要防尘帘，说明防尘帘设置方案）明确重力除尘、水浴喷淋除尘效率，核实粉尘排放情况、排放方式（建议采用有组织排放），核实废气监测要求。说明现有食堂油烟处理措施、排气筒设置情况，明确存在环境的环境问题，给出“以新带老”措施，说明技改工程油烟排放情况、油烟监测要求 | 已改，项目淬火使用水淬，补充防锈油理化性质，防锈油使用过程中会挥发少量非甲烷总烃，参考相似工程计算非甲烷总烃产生量为0.00002t/a，以无组织形式排放。补充打磨废治理措施可行性分析说明，补充监测计划，补充油烟产排情况，明确监测计划 | 详见P23、24、25、26 |
| 8 | 根据现有工程类比调查，核实生活用水、冷却水消耗情况、生活污水排放量，给出冷却废水产生情况，按《建设项目环境影响报告表(污染影响类）编制技术指南》规范地表水环境影响分析，给出废水监测要求。 | 已改。根据现有工程计算项目生活用水、冷却用水，废气处理设施水喷淋用水，生活污水经预处理后汇入仙槎镇污水处理厂处理，冷却水、水喷淋水循环使用，定期补给，提出废水监测计划 | 详见P26、28 |
| 9 | 核实车间等效点声源源强，核实基础减震、墙体隔声降噪量（30偏高），核实预测结果，核实噪声监测频次（每季度一次），明确监测点位（东、南、西、北厂界各布设1个监测点位） | 已改，降噪量按20dB(A)计算，重新预测边界噪声贡献值，叠加背景值计算预测值，明确监测点位要求 | 详见P29、31、32 |
| 10 | 根据打磨粉尘收集效率、重力除尘效率、喷淋设施除尘效率，核实打磨金属碎屑、喷淋沉渣产生情况，是否产生废淬火液包装物 | 已改，根据粉尘产生量、处理设施收集效率及处理效率计算金属碎屑及污泥产生量 | 详见P32 |
| 11 | 说明项目风险物质及分布情况、进入环境途径、风险事故类型，核实风险防范措施（风险物质储存区、危险废物暂存间应设置截流沟、应急池等防泄漏风险防范措施），按编制技术指南完善风险分析。 | 已改，按要求重新修改环境风险评价章节的内容 | 详见P34~36 |
| 12 | 核实打磨废气处理工艺、排放方式，补充油烟废气处理设施、排气筒，明确生活污水、冷却水、喷淋废水处理设施，说明固体废物暂存设施，核实风险防范措施，完善环境保护措施监督检查清单。 | 已按前文需改内容需改 | 详见P47 |

目  录

一、建设项目基本情况	2

二、建设项目工程分析	7

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	17

四、主要环境影响和保护措施	24

五、环境保护措施监督检查清单	39

六、结论	41

附表	42

建设项目污染物排放量汇总表	42

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产100万把钳子生产线技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李志伟 | 联系方式 | 15377399111 |
| 建设地点 | 邵东市仙槎桥镇仙槎桥村元塘片八斗丘 |  |  |
| 地理坐标 | 东经111度42分4.398秒，北纬27度9分34.654秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3322手工具制造 | 建设项目 行业类别 | “三十、金属制品业 33”中“66金属工具制造 332”中的其它类 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3000（现有用地面积，技改工程不新增用地） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 根据《仙槎桥镇土地利用总体规划》（2016-2025年），仙槎桥镇土地利用总体规划所指规划区是指现有镇区及周边因建设和发展需要实行规划控制的区域，总面积4km2。 本项目不属于仙槎桥镇规划区范围内。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1 项目与《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第49号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）本项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类之列，视为允许类项目，生产设备也不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）中淘汰生产工艺装备和落后产品。因此，本项目符合国家产业政策要求。 1.2 项目与《国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施<限制用地项目目录（2012年本）>和<禁止用地项目目录（2012年本）>的通知》（国土资发【2012】98号）符合性分析 根据《国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施<限制用地项目目录（2012年本）>和<禁止用地项目目录（2012年本）>的通知》（国土资发【2012】98号），本项目不属于《限制目录》和《禁止目录》中的建设项目，不属于该文件中限批或禁批的范围。 1.3 项目与《湖南省人民政府办公厅关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》（湘政办函[2018]15号）的符合性分析 按照湘政办函[2018]15号和湘环发[2020]27号文件规定，新建工业项目须进入省级及以上园区，仙搓桥创新科技产业园不属于省级园区，按规定新建工业项目办理环评手续的，均不能受理审批。根据《邵东市人民政府常务会议纪要》（2020第20次）：“（三）关于受理审批审计园区意外新建工业项目环评文件。1原则同一市发改局按照“1+N”模式，以经济开发区为依托，对仙槎桥五金工业园、廉桥医药科技工业园及黑田铺印刷工业园进行整合并积极向上级部门沟通汇报。2目前正在招商及后期新进工业项目要向省级园区聚集，园区整合期间，新建工业项目由市发改局聚聚该区域整合厚将纳入省级园区范围的承诺函，环保部门在此基础上办理环评审批手续；已开工建成项目按照过渡期暂不入园要求，予以办理环评审批手续；其他乡镇新建工业项目要严格把关，原则上暂停审批。”， 本项目不位于仙槎桥镇五金工业园内（邵东五金科技创新产业园），而本项目为技改项目，不属于新建项目，符合湘政办函[2018]15号文件“暂不入园要求”。另外，根据国家、省、市文件规定，属于省级特色小镇的，相关项目可在规划范围内建设（不须在省级及以上园区）。通过查询湖南省第一批省级特色产业小镇名单（详见附件），本项目所在区域仙槎桥镇为名单中“邵阳市邵东市仙槎桥五金小镇”，可在规划范围内建设，无需进入省级及以上园区，符合要求。 1.4项目与《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区光控的意见》（邵市政发[2020]10号）符合性分析 根据《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（邵市政发【2020】10号），本项目位于湖南省邵东市仙槎桥镇，仙槎桥镇属于重点管控单元，环境管控单元编码为ZH43052120002，项目与环境管控单元管控要求相符性如下表所示。 ## 表1-1 与环境管控单元相符性 与项目有关的管控要求; 本项目概况; 相符性. 空间布局约束; （1.1）建制镇区域内10蒸吨/小时以下的工业锅炉必须要求使用清洁能源。当城市燃气供应不能满足需求时，可以过渡使用生物质成型燃料、柴油等非高污染物燃料; 本项目不设置锅炉，厂区内亦无使用高污染燃料的设备; 相符. （1.3）禁止在重金属污染重点防控区域内新建、改造、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目; 项目所在区域不属于重金属污染防控区域，且项目不排放重金属污染物; 相符. （1.4）在生态保护红线区域、饮用水源保护区等保护区以外的区域，在满足区域环境质量要求、污染物实现达标排放以及不超总量的前提下，可开发符合国家产业政策的项目; 本项目不属于生态红线保护区，不位于饮用水源保护区内，项目污染物经治理后均能达标排放，且本项目符合国家产业政策要求; 相符. （1.6）严禁渣土车带泥上路和抛撒漏，划定渣土车禁行路线，设立禁行标志，加强对环境敏感目标保护，严禁建成区以外工地渣土车进入城内道路。严禁民用车辆（非渣土公司车辆）装运渣土。渣土车离开工地前必须将轮胎、车身冲洗干净，渣土必须密封或覆盖运输; 本项目为技改项目，仅需在现有车间内进行设备安装、调试，不涉及土建工程，无需外运渣土; 相符. 污染物排放管控; （2.1）加强企业监管，确保污染物达标排放; 本项目各污染物经处理达到相应排放标准后排放; 相符. （2.6）城区20蒸吨以上燃煤锅炉要限期实施除尘、低氮改造，并安装在线监测设备。未安装烟气在线监测设备或未达到相关排放要求的一律依法停产整治。对城区工业企业锅炉、窑炉烟气不能达标排放和具备煤改气条件而不进行煤改气的企业一律限期整改，逾期未完成整改的停产；对已改用生物质锅炉但仍然偷偷使用燃煤和非成型生物质燃料的从严处罚; 本项目不配套锅炉设备，厂区内无需使用燃煤的设备; 相符. （2.8）加大对砖瓦和其他严重污染大气的企业环境监管力度，严格执行大气污染物排放总量控制，未取得排污指标和排污许可证的砖瓦企业一律不准生产。凡污染治理设施不完善和虽有处理设施但烟气不能达标排放的，一律停产整治并处罚；对擅自停运烟气治理设施及偷排行为顶格处罚；所有砖瓦窑企业必须限期安装烟气在线监测设备，预期未安装在线监测设备和不能达标排放的一律不准生产; 本项目不属于砖瓦企业，各污染经处理后达标排放; 相符. 环境风险防控; （3.1）加强企业危险废物监管; 本项目危险废物按照相关规范进行暂存、转运、处理; 相符. （3.5）执行市级环境风险防控相关要求，重点关注建设用地污染风险重点管控区/其他土壤重点管控区; 本项目所在地为非农用地、非土壤重点管控区，本项目厂区已硬底化，运营过程中主要污染物为颗粒物，颗粒物经收集处理后达标排放，不会对土壤造成不良影响; 相符. 资源开发效率要求; （4.1）鼓励企业提供废水、余热利用效率; 本项目运营过程中喷淋用水、冷却水循环使用，外排废水为生活污水，生活污水经预处理后排入邵东市仙槎桥镇污水处理厂进一步处理; 相符. 综上，本项目与《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区光控的意见》（邵市政发[2020]10号）相关管控要求相符。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 2.1技改项目名称、性质、地点及规模 本项目始建于1993年，原名湖南省邵东县仙槎桥五金工具厂，主要生产羊角锤、把斧、钳工锤、扁尾锤、圆头锤、八角锤、石工锤及活动扳手等五金工具，设计年加工五金工具100万把。该企业于1993年正式投入生产经营，2017年11月16日单位名称改为邵东县仙槎桥镇狮雅豹五金工具厂，2022年05月23日改为邵东市狮雅豹五金工具有限公司。项目外购钳子毛坯件，通过打磨、热处理等工程生产钳子等五金工具，年产量为100万把/年。 项目名称：年产100万把钳子生产线技改项目 建设单位：邵东市狮雅豹五金工具有限公司 建设性质：技术改造 建设规模：年加工100万把钳子等五金工具 总投资：总投资100万元，全部为企业自筹 建设地点：位于湖南省邵阳市邵东市仙槎桥镇仙槎桥村元塘片八斗丘，其地理坐标为东经111度42分4.398秒，北纬27度9分34.654秒），项目南面为邵仙公路道路，交通便利，东面为邵东上亿五金工具制造有限公司办公生活区，西面为荒地，北面为邵东上亿五金工具制造有限公司厂房。地理位置详见附图1。 ## 2.2技改工程内容和规模 本次技改项目在原有厂区内进行，现状建筑主要为1栋1层组装车间（自编A楼），1栋1层打磨、热加工车间（自编B楼），1栋2层生活办公楼（自编C楼）。由于原有项目未配套相应的环保处理措施，且砂轮机、中频炉等部分设备老旧，不同程度存在砂轮机转速慢、中频炉不稳定等问题，不符合环保要求，生产工艺未能满足产品质量要求，本次技改工程，拟将更换现有砂轮机、中频炉等生产设备，同时配套环保、水电、安全、消防等措施，技改后，全厂产能不发生改变。技改工程与原有工程衔接情况见表2-1。 表2-1项目主要建设内容和规模 项目组成; 内容; 占地面积; 依托情况. 主体工程; 组装车间; 组装，1层; 450m2; 依托现有工程. 打磨、热加工车间; 打磨、热加工，1层; 350m2; 依托现有工程. 辅助工程; 办公区; 办公区，2层，含员工食堂及住宿; 750m2; 依托现有工程. 储运工程; 原料区; 原料区，1层，位于打磨、热加工车间; 50m2; 依托现有工程. 成品仓库; 成品仓库，1层，位于组织车间内; 50m2; 依托现有工程. 公用工程; 供水; 自来水管网; 依托现有工程. 供电; 当地电网提供，设置5m2的配电房，380/220V; 依托现有工程. 道路; 厂内道路硬化; 依托现有工程. 环保工程; 废水处理设施; 项目采用雨污分流制。雨水排入雨水管网；生活污水经化粪池处理后用排入仙槎桥镇污水处理厂进一步处理。; 新建. 废气处理设施; 打磨废气：重力沉降+喷淋+防尘帘 食堂油烟：油烟净化器处理; 新建. 噪声处理设施; 优先选用低噪设备，安装减振基座、厂房隔声; 新建. 固废处理设施; 一般工业固体废物收集后出售给回收公司回收处理；生活垃圾交环卫部门处理；危险废物交由有资质的单位进行处置。; 新建. 风险防范措施; 防锈油储存区、危废暂存间设防渗防泄漏截流措施，制定环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的实施及突发性事故的应急办法。; 新建. ## 2.3、平面布置合理性分析 本项目项目南面为邵仙公路，交通便利，东面为邵东上亿五金工具制造有限公司办公生活区，西面为荒地，北面为邵东上亿五金工具制造有限公司厂房，因此厂区出入口设置在南面。厂区内北面为办公生活区，隔厂区内道路、空地，南面为组装车间，组装车间和产品区合建，最南侧为打磨、热加工车间，车间中部为原料库，车间东侧为热加工区，西侧为打磨区。本项目厂区布局符合工艺流程中的物料的走向，减少了物流的运输时间和成本。总体而言，此布局功能区相对独立设置，增加了厂内物流的连续性，缩短了运输时间，生产联系紧密，便于生产和管理。项目平面布置详见附图2。 ## 2.4、主要生产设备、原材料消耗和产品方案 （一）主要生产设备 轮机、中频炉等部分设备老旧，不同程度存在砂轮机转速慢、中频炉不稳定等问题，不符合环保要求，生产工艺未能满足产品质量要求，本次技改工程，拟将更换现有砂轮机、中频炉等生产设备。本次技改前后主要生产设备表2-2。 表2-2主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 技改前数量; 技改后数量; 变化情况; 备注. 1; 砂轮机; 功率7kw; 15台; 10台; 淘汰原有设备，新设10台; 用于打磨. 2; 中频电炉; WHVII-60; 3台; 3台; 淘汰原有设备，新设3台; 其中2台用于铰接，1台用于加热. 3; 引风机; 功率3kw; 0; 5台; 新增; 废气处理. 4; 水泵; /; 0; 1台; 不变; 循环水系统. 经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目设备均不属于淘汰落后生产工艺装备。 （二）产品方案 技改前后主要产品方案见表2-3。 表2-3产品一览表 产品名称; 规格; 技改前规模; 技改后规模; 变更情况. 钳子等五金工具; 来料加工，无固定规格; 100万把/年; 100万把/年; 不变. （三）主要原辅材料 本项目技改前后主要原辅材料消耗情况见表2-4。 表2-4主要原辅材料消耗情况一览表 序 号; 名称; 技改前用量; 技改后用量; 变更情况; 最大储存量; 形态; 备注. 1; 钳子毛坯件; 100万把/a; 100万把/a; 不变; 10万把; 固态; 仙槎桥镇周边企业. 2; 砂轮片; 1.5t/a; 1.5t/a; 不变; 0.3t; 固态; 外购. 3; 防锈油; 0.2t/a; 0.2t/a; 不变; 0.05t; 液态; 外购. 5; 电能; 5万KW.h; 5万KW.h; 不变; /; /; 市政供给. 6; 水能; 1320t/a; 1410t/a; 增加90t/a; /; /; 市政供给、新增用水为喷淋设备用水. 防锈油：黄褐色透明液体，有脂肪族碳氢化合物气味，熔点<-20℃，沸点为290-330℃，相对密度（水=1）：0.850，闪点：>220℃，引燃温度：>300℃，稳定性：稳定，主要成分为矿物油（20%）、防锈剂A（5%）、防锈剂B（5%）、溶剂油（70%）。 2.5公用工程 2.5.1给排水 项目此次仅进行技术改造，厂区内现有给排水设施已建成，能满足本项目技改后给排水需求。 （1）给水 本项目供水水源来自于园区的自来水供水管网，能满足本项目正常生产、生活需要。 （2）用水 此次技改，不新增员工，不新增生活用水，项目新增水喷淋设施用于处理废气，新增水喷淋设施补给用水，冷却水及水喷淋用水循环使用。 生活用水：本项目职工人数为20人。根据建设单位生产经验，项目生活用水为2.9m3/d，870t/a。 生产用水：本项目生产过程中，中频电炉需要冷却用水，冷却水循环使用，不外排，平均补充冷却水1m3/d，300m3/a；废气处理设施需要喷淋用水，喷淋废水循环使用，不外排，补充喷淋水0.3m3/d，90m3/a。本项目热处理过程中采用水淬火，淬火用水经蒸发成水蒸气排向空气中，定期补给，根据建设单位生产经验，每天补充淬火用水为0.5m3/d，则年用水量为150m3/a。 本项目用水量具体情况详见表2-5。 表2-5 项目营运期用水及排水量分析表 序号; 用水名称; 用水定额; 使用人数或单位数; 用水量; 排放量. m3/d; m3/a. 1; 员工生活用水; 145L/人·d; 20人,300d; 2.9; 870; 783m3/a，经化粪池处理后排入仙槎桥镇污水处理厂，进一步处理. 2; 喷淋用水; 0.3m3/d; 300d; 0.3; 90; 新增、循环使用不外排. 3; 中频电炉冷却水; 1m3/d; 300d; 1; 300; 循环使用不外排. 4; 水淬火; 0.5m3/d; 300d; 0.5; 150; 蒸发、定期补给不外排. 5; 合计; 4.7; 1410; /. （3）排水 本项目生产过程中无生产废水外排。生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，进入邵东市仙槎桥镇污水处理厂进一步处理。 87 污水处理厂 783 783 化粪池 870 新鲜水1410 生活用水 90 90 喷淋用水 300 300 冷却用水 150 150 水淬火 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/a 2.5.2 供电 本次技改项目用电引自邵东市仙槎桥变电站，厂内配电柜。 2.5.3 供暖 本次技改项目完成后，生产车间不供暖，办公室采用分体空调供暖。 2.6生产制度及劳动定员 本次技改项目不新增员工，员工人数仍为20人，年工作日为300天，实行一班制生产，每班工作8小时。项目员工在厂区内食宿，厂区内设置食堂，提供一日三餐。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一）工艺流程 1施工期施工流程及产污环节 本次技改项目在原有厂房内进行，施工期只进行设备安装，施工量较小，施工期环境影响很小。 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 2营运期施工流程及产污环节 本项目营运期工艺流程及产排污环节见图2-2。 钳子毛坯 绞接 ## 噪声 热处理 ## 噪声 打磨 ## 颗粒物、噪声、固体废物 组装 ## 噪声、有机废气 图2-3 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简介： 本项目为工艺流程比较简单。 工艺流程说明如下： - 绞接：用人工将钳子顶部相互对接安装，加热后让钳子更灵活，不需要进行铣削加工和铆接； - 热处理：热处理亦称淬火，淬火一般是指将钢加热到临界温度亚共析钢或过共析钢以上的温度，保温一段时间使之全部或部分奥氏体化，然后以大于临界冷却速度的冷速快冷到Ms以下进行马氏体转变的热处理工艺。淬火的目的是使过冷奥氏体进行马氏体或贝氏体转变，得到马氏体或贝氏体组织，然后配合以不同温度的回火，以大幅提高刚的刚性、硬度、耐磨性、疲劳强度以及韧性等，从而满足各种机械零件和工具的不同使用要求。将成型的钳子放入中频炉中进行淬火和回火，以提高其硬度与刚性。本项目使用的是水淬，将加热的工件放入水中进行淬火，起到降温的效果，水分经蒸发进入大气，无废水产生。 （2）打磨：利用砂轮机对绞接好的钳子进行打磨，打磨工序会产生含颗粒物废气、噪声、固体废物； （3）组装：采用人工方式，涂抹防锈油，再将塑料手柄套在钳子上，完成组装工序，包装后即为产品。该过程产生少量非甲烷总烃、噪声、固体废物。 二）主要污染工序 根据项目的工程概况和工艺特点，主要污染源和污染物如下所示。 表2-6 营运期主要污染工序一览表 类型; 污染源; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 打磨废气; 打磨; 颗粒物. 有机废气; 涂抹防锈油; 非甲烷总烃. 食堂油烟; 油烟; 油烟. 废水; 生活废水; 生活; COD、氨氮等. 固体废物; 生活垃圾; 生活; 生活垃圾. 生产固废; 废包装袋; 一般固废. 金属碎屑; 一般固废. 防锈油桶; 危险废物. 废气处理; 喷淋设施污泥; 一般固废. 噪声; 设备噪声; 砂轮机、风机等; 连续等效A声级. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目始建于2001年9月，2017年11月16日单位名称改为邵东县仙槎桥镇狮雅豹五金工具厂，2022年05月23日改为邵东市狮雅豹五金工具有限公司。项目外购钳子毛坯件，通过打磨、热处理等工程生产钳子等五金工具，年产量为100万把/年。由于项目建成投产时间为环评法实施以前，无环评审批、竣工验收文件。目前企业生产工艺，生产规模等基本情况没有变化，生产至今未有相关的环保投诉。本项目为技改项目，根据现场监测及建设单位提供的资料，各污染物排放情况如下，监测时，现有工程满工况运行： （1）废气：现有工程生产过程中，废气为无组织排放，下风向监控点监测结果如下表所示： 表2-7 废气排放情况表 单位：mg/m3 检测点位; 检测项目; 检测结果; 参考限值. 2021年 12月14日; 2021年12月15日. 第1次; 第2次; 第3次; 第1次; 第2次; 第3次. 厂界下风向G1; 颗粒物; 0.301; 0.288; 0.276; 0.281; 0.283; 0.292; 1.0. 厂界下风向G2; 0.296; 0.317; 0.278; 0.336; 0.309; 0.308. 参考《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。. 本项目无组织排放颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 - 噪声：现有工程生产过程中，主要噪声为设备生产噪声，各边界噪声监测结果如下表所示。 表2-8 噪声排放情况表 单位：dB(A) 监测点位; 监测日期; 监测值; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准. 昼间; 夜间. 项目所在地 东面界外1米处; 2021.12.14; 56.0; 46.3; 60; 50. 2021.12.15; 55.2; 46.4. 项目所在地 南面界外1米处; 2021.12.14; 57.6; 45.5. 2021.12.15; 57.9; 45.7. 项目所在地 西面界外1米处; 2021.12.14; 54.6; 44.9. 2021.12.15; 54.8; 45.3. 项目所在地 北面界外1米处; 2021.12.14; 55.3; 46.7. 2021.12.15; 54.9; 46.5. 本项目在生产过程中会产生噪声，目前采取的措施是设备基础减震、厂房隔音。由表2-8可知，本项目厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 - 废水：现有工程员工20人，生活用水约为2.9m3/d，870t/a。污水产生量为2.61m3/d，783t/a。生活污水经化粪池处理后排入仙槎桥镇污水处理厂进一步处理。 （4）固体废物：现有工程废包装袋、金属碎屑、防锈油桶暂存于组装车间内，出售给回收公司回收处理，生活垃圾交环卫部门处理。 根据现场踏勘，现有工程存在的问题： - 本项目采用现有的设备老旧，砂轮机转速慢、中频炉不稳定，设备噪声较大。 （2）打磨废气未经处理直接排放。 （3）未修建专门的危险废物暂存间，危险废物放置于厂房内，定期出售给回收公司回收。 2、本次技改以新带老环保措施 （1）通过技术改造，更换新设备进行生产。 （2）本次技改工程打磨废气采取重力沉降室+喷淋设施+防尘帘过滤处理措施进行处理。 （3）修建专门的危险废物暂存间，危废定期交有资质单位回收处置。 （4）完善风险防范措施，防锈油储存区、危废暂存间设防身防泄漏截流设施。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第6.2.1.1条规定：项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。因此，本项目大气环境质量现状数据引用了位于邵东市的常规监测点2021年1月~2021年12月的监测数据，监测点位于邵东市兴和大道的空气质量自动监测点（北纬27.173565°、东经111.718413°）。检测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3（日最大8小时平均值）。环境空气质量监测结果详见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状和评价结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 29.3µg/m3; 35µg/m3; 83.7; 达标. PM10; 43.3µg/m3; 70µg/m3; 61.9; 达标. SO2; 11.8µg/m3; 60µg/m3; 19.7; 达标. NO2; 16.7µg/m3; 40µg/m3; 41.8; 达标. CO; 日均值; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 22.5; 达标. O3; 108.2µg/m3; 160µg/m3; 67.6; 达标. 根据统计数据结果可知，邵东市2020年1月~2020年12月二氧化硫、二氧化氮和PM10、PM2.5均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年平均浓度限值，一氧化碳达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日平均浓度限值，臭氧达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日平均浓度限值。项目所在区域为达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目位于槎江流域，为邵水河流域支流，邵水河下游为渡头桥镇光辉村断面，上游有邵水梅子坝断面及桐江兴隆断面。根据邵东市环境监测站2020年的监测数据，邵东市地表水总体情况数据见下表3-2： 表3-2 2020年邵东市地表水水质状况 单位：mg/L 断面; pH值（无量纲）; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 氨氮; 总磷; 石油类. 邵水梅子坝断面; 浓度范围; 7-8; 5.5-9.2; 1.7-3.8; 10-15; 0.8-2.5; 0.12-0.29; 0.03-0.08; 0.01L. 平均值; 7.9; 6.65; 2.79; 11.3; 1.02; 0.22; 0.066; 0.01L. 水质指数; 0.45; 0.58; 0.45; 0.56; 0.30; 0.22; 0.31; 0. 桐江兴隆断面; 浓度范围; 7-8; 5.1-8.9; 1.7-4.5; 8-18; 0.8-2.4; 0.18-0.46; 0.04-0.05; 0.01L. 平均值; 7.8; 6.06; 3.26; 12.5; 1.14; 0.329; 0.044; 0.01L. 水质指数; 0.40; 0.73; 0.52; 0.63; 0.32; 0.31; 0.22; 0. 渡头桥镇光辉村断面; 浓度范围; 7-8; 5.5-9.2; 2.0-4.4; 9-18; 1.0-1.5; 0.19-0.51; 0.06-0.10; 0.01L. 平均值; 7.9; 6.78; 3.78; 11.6; 1.29; 0.31; 0.085; 0.01L. 水质指数; 0.45; 0.54; 0.61; 0.58; 0.32; 0.33; 0.41; 0. 地表水质量标准; 标准值; 6-9; 5; 6; 20; 4; 1; 0.2; 0.05. 2020年，邵东市监测地表水断面渡头桥镇光辉村、桐江兴隆和邵水梅子坝断面中水质符合地表水环境质量Ⅲ类水质标准，水质状况为良好。 3、声环境质量现状 本项目所在地声环境功能区类别为2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 本评价委托湖南中额环保科技有限公司于2021年12月14日~12月15日进行现场监测。 （1）监测点位 根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。项目50米范围内声环境敏感点为元塘村，此次监测在项目各边界及元塘村布设检测点，具体如下： 表3-3 监测点位一览表 编号; 监测点位; 备注. N1; 项目东边界1m处; ——. N2; 项目南边界1m处; ——. N3; 项目西边界1m处; ——. N4; 项目北边界1m处; ——. N5; 项目东侧元塘村; 与项目东边界相距约45米. N6; 项目西侧元塘村; 与项目西边界相距约47米. （2）监测因子 等效连续A声级Leq（A）。 （3）监测频率 连续监测2天，每天昼间（6:00~22:00）、夜间（22:00~次日6:00）各监测1次。其它方面参照相关环境监测技术规范进行。 （4）测量方法与仪器噪声测量按照《声环境质量标准》GB3096-2008进行测量。测量前后均经校正，前后两次校正灵敏度之差小于0.5dB。 （5）监测结果 监测结果见下表。 表3-4 噪声现状监测结果一览表 单位：dB(A) 监测点位; 监测日期; 监测值; 《声环境质量标准》（GB3096--2008）2类标准. 昼间; 夜间. 项目所在地 东面界外1米处; 12月14日; 56.0; 46.3; 60; 50. 12月15日; 55.2; 46.4. 项目所在地 南面界外1米处; 12月14日; 57.6; 45.5. 12月15日; 57.9; 45.7. 项目所在地 西面界外1米处; 12月14日; 54.6; 44.9. 12月15日; 54.8; 45.3. 项目所在地 北面界外1米处; 12月14日; 55.3; 46.7. 12月15日; 54.9; 46.5. 东侧元塘村; 12月14日; 54.9; 47.5. 12月15日; 56.1; 46.2. 西侧元塘村; 12月14日; 57.1; 46.8. 12月15日; 57.4; 46.3. 由上表可知，项目拟建地噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值，声环境质量现状良好。 4、生态环境质量 根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）：产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目租用现有厂房进行改造生产，此次技改在原有厂房内进行，无新增用地，用地范围内无生态环境保护目标，故不进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本厂区用地范围内均已硬底化，各类污染均按要求达标排放，对厂区内可能存在风险事故的区域均根据可能产生的风险做好防渗漏、围堰等措施，不存在污染土壤、地下水污染途径，故不进行土壤、地下水环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，项目评价区域内没有风景名胜区和珍稀野生动植物资源，根据工程性质和周围环境特征，确定评价范围内周围居民点为主要大气环境保护目标；槎江为地表水环境保护目标，本项目的主要环境保护目标见表3-5、3-6。 表3-5水环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 厂界距离; 水力联系; 功能与规模; 保护级别. 地表水环境; 槎江; 西侧130m；北侧160m; 生活污水经化粪池处理后经仙槎桥镇污水处理厂处理达标排至槎江; 渔业用水，小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准. 表3-6环境空气保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 规模; 环境功能区; 相对厂界方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 元塘村; 45; 0; 村庄; 约2350人; 二类区; 东; 45. 40; -42; 东南; 55. -30; -28; 西南; 47. 仙槎桥村; 123; 297; 村庄; 约3000人; 东北; 315. 仙槎桥镇中心小学; 0; 432; 学校; 约500人; 北; 432. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值二级标准，非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）第二时段无组织排放监控浓度限值，非甲烷总烃厂区无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；具体标准值见表3-7。 表3-7 大气污染物排放浓度限值 污染物; 最高允许排放浓度（mg /m3）; 最高允许排 放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg /m3）; 标准来源. 颗粒物; 120; 3.5（15米）; 1.0; 《大气污染物综合排放标 准》（GB16297-1996）表2. 非甲烷总烃; /; /; 4.0. 非甲烷总烃（厂区内）; /; /; 10（在厂房外设监控点）; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 本项目食堂为家庭式厨房。食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)油烟小型食堂最高允许排放浓度为2mg/m3，净化设施去除效率≥60%。详见表3-8。 表3-8 饮食业油烟排放标准 规模 项目; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 最高允许排放浓度(mg/m3); /; 2.0; /. 净化设施最低去除效率(%); 60; 75; 85. 2、、废水 本项目无生产废水，生活污水由化粪池预处理后进入邵东市仙槎桥镇污水处理厂，排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。 表3-9水污染物排放标准 序号; 污染物; 单位; 限值; 执行标准. 1; pH值; --; 6.5~9.5; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）. 2; COD; mg/L; 500. 3; BOD; mg/L; 300. 4; SS; mg/L; 400. 5; 氨氮; mg/L; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）表1中B等级. 3、噪声 施工期：施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)规定的标准，具体取值见下表。 表3-10 建筑施工场界噪声限值 时段; 昼间; 夜间. 噪声级[dB(A)]; 70; 55. 运行期：营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。具体取值见下表。 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准 dB(A) 时段; 昼间; 夜间. 标准; 60; 50. 4、固体废物 运营期产生的固体废物的一般工业固体废物，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），运营期产生的固体废物的危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）。 |
| 总量 控制 指标 | 1、废水 本项目无生产废水外排。根据湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法，项目生活污水产生量为783m3/a，生活污水经污水管网进入邵东市仙槎桥镇污水处理厂处理。根据邵东市仙槎桥镇污水处理厂出水水质《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标（标准值为COD：50mg/L、NH3-N：5mg/L）核算，本项目污染物总量为COD：0.039t/a ，NH3-N：0.004t/a，纳入邵东市仙槎桥镇污水处理厂总量指标中。 2、废气 根据国家环保部要求对建设项目排放污染物实施总量控制的要求，针对本项目的具体排污情况，结合本项目排污特征，本项目大气污染物颗粒物排放总量为0.085t/a，非甲烷总烃产生量较少，且为无组织排放，颗粒物不属于区域总量控制因子，因此建议不设置总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为技改项目，在现有厂房内进行设备安装，不涉及土建工程。施工内容为简单的装修和设备的安装、调试，施工时间短，且项目与敏感点间均有厂房或道路间隔，施工期影响小，待施工期结束，则施工影响相应消失，故本环评不再对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ## 4.1营运期环境影响分析： ## 4.1.1环境空气影响分析 本项目热处理过程使用水淬，将加热工件放入水中进行淬火，起到降温的作用，水分经蒸发进入大气，无废气产生，则项目营运期间废气主要为：打磨废气、防锈油挥发有机物、食堂油烟。 1、打磨废气 1）打磨废气产排情况 本项目在打磨过程中会产生金属粉尘。打磨粉尘产生量根据《金属结构制造业产排污系数表》，金属粉尘产生系数为1.523kg/t（产品），项目年加工钳子等五金工具100万把，平均重量为0.2kg/把，总重200t/a，所以此过程产生的金属粉尘量为0.305t/a。 本项目采用砂轮对钳子毛坯进行打磨抛光，生产过程中产生颗粒物，经打磨工位附件的引风机牵引至重力沉降室进行沉降，含尘废气中主要为金属碎屑及砂轮碎屑，因此打磨粉尘粒径较大，比重也较重，大部分在重力沉降室沉降，废气经沉降室沉降后通过喷淋装置进行喷淋，进一步净化，然后通过防尘帘进行过滤，然后无组织排放。本项目砂轮机半封闭状态，其打磨口对面设置吸风口，通过一台引风机进行收集，另外砂轮机产生的粉尘在砂轮的离心力的作用下，将颗粒物甩至吸风口，绝大部分粉尘被系统收集，参考类似项目，废气收集效率按90%计，则收集的粉尘量为0.275t/a，未收集的粉尘量为0.03t/a； 本项目的打磨粉尘经重力沉降室+喷淋设施+防尘帘过滤的综合效率按80%计算，则收集废气处理后的颗粒物排放量为0.055t/a。全厂无组织颗粒物排放量为0.085t/a。 2）打磨废气治理措施可行性 重力沉降室是利用重力作用，使颗粒物从气流中自然沉降的除尘装置，其机理为含尘气流进入沉降室后，由于扩大了流动截面积使得气流速度大大降低，使较重的颗粒物在重力作用下缓慢向灰斗沉降。适用于捕集密度大、颗粒大（50 μm以上）的粉尘，特别是磨损件很强的粉尘。其优点是结构简单、造价低、施工容易、维护管理方便、阻力小（一般为50～150Pa），可处理较高温气体（最高使用温度能达到350～550℃）、可回收干灰等，但缺点是除尘效率低（约50%）、占地面积大，因此，一般作为多级除尘系统中的预除尘器使用。 ### 图4-1 沉降室示意图 沉降室的除尘效率与沉降室的结构、气流速度、尘粒大小等因素直接相关。沉降室的尺寸宜以矮、宽、长的原则布置。沉降室内气流速度越低，越有利于捕集细小尘粒，但设备体积相对庞大；在室内气流速度一定的前提下，增加沉降室的纵深，也可提高除尘效率．但不宜延长至10 m以上；在沉降室内合理布置挡墙、隔板、喷雾或在沉降窒底部设置水封池等措施，均能在一定程度上（10%～15%）提高除尘效率。 ## 根据《环境影响评价使用技术指南》（第一版，李爱贞），干式沉降平均除尘效率为63.4%，湿法喷淋、冲击、沉降除尘效率为76.1%。除尘器的除尘效率受多种因素的影响，即使同一除尘器在不同条件下，除尘效率相差也可能较大。本项目采用重力沉降再通过增加喷淋设施和防尘帘后，综合去除效率取80%可行。 通过对仙槎桥镇类似的企业的调查，大部分企业打磨废气采用该处理工艺，实际运行效果较好，因此本项目打磨废气经重力沉降再通过增加喷淋设施和防尘帘后无组织排放较为适当。 综上所述，本项目的废气治理工艺可行。 表4-1 打磨废气大气污染物排放量情况表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 排放浓度; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 无组织; 打磨; 颗粒物; 重力沉降+喷淋+防尘帘; 颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准; 1.0; ＜1; 0.055. 2; 无组织; 车间; 颗粒物; 加强设备封闭、加强车间通风; 1.0; ＜1; 0.03. 总计; 颗粒物; 0.085. 监测要求：厂界上风向设置1个点位，下风向设置2个点位，1次/年，每次不少于3个样，同步监测气温、气压、风速、风向等气象数据. ## 食堂油烟 本项目约20个员工在厂区内食宿，设置一个厨房，一个灶台，为员工提供一日三餐。根据现场勘查，食堂油烟未采取相应的处理措施，油烟无组织排放。项目厨房使用时间为4h/d。厨房食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。根据类比资料，目前居民人均食用油日用量约30g/人•d，一般油烟挥发量按总耗油量的2~4%，平均为3%。本项目共员工20人在厂区就餐，食用油用量按30g/人•d计算，则厂区食堂食用油消耗量约为0.20t/a，油烟废气按照3%的产生量计算，则食堂油烟产生量约为0.006t/a。本项目食堂为家庭式厨房，产生的油烟量很小，产生的油烟经油烟机处理后引至所在建筑天面排放，排气筒高约5米，不会对周边环境造成不良影响。 - 有机废气 - 项目防锈油在使用过程中，会挥发少量非甲烷总烃，参考《中山市华盛益浸塑制品有限公司新建项目》等相似项目，非甲烷总烃产生量为防锈油使用量的万分之一。根据建设单位提供的资料，本项目防锈油使用量为0.2t/a，则非甲烷总烃产生量为0.00002t/a，产生量较小，以无组织形式在车间内排放。 - 监测计划 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，本项目废气监测计划入下表所示： 表4-8 建设项目废气监测计划 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 无组织废气; 厂界; 颗粒物; 1年/次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 有组织; 油烟排放口; 油烟; 1季度/次; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准. 无组织; 厂界; 非甲烷总烃; 1年/次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. ## 4.1.2地表水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》 （HJ 2.3—2018）中的相关规定，本项目运营期间生产过程中中频电炉冷却需要使用冷却水，根据建设单位提供的资料，冷却水循环使用，不外排，平均补充冷却水1m3/d，300m3/a；废气处理设施需要喷淋用水，喷淋废水循环使用，不外排。热处理过程中采用水淬火，淬火用水经蒸发，定期补给不外排，根据建设单位生产经验，补充淬火用水为0.5m3/d，年用量为150m3/a。生活污水经化粪池处理后排入园区管网，进入邵东市仙槎桥镇污水处理厂进一步处理。所以评价等级为三级 B。废气处理设施的喷淋用水水质要求不高，喷淋废水经沉淀后循环使用可行。因此主要分析生活污水排入邵东市仙槎桥镇污水处理厂进一步处理的可行性。 本次项目员工人数20人，住宿人员每人每天生活用水量参照《湖南省用水定额标准》（DB43T388-2014）用水定额按145L/d计，年工作天数为300天计算，则本项目生活用水约870m3/a（2.9m3/d），年污水排放按生活用水量的90%计，则项目运营期的排放污水量783m3/a（2.61m3/d）。本项目产生的生活污水，经厂区的化粪池处理后，排入污水处理厂进一步处理。 表4-2 项目污水产生及排放情况一览表 废水性质; 废水量（m3/a）; COD; BOD; SS; 氨氮; 动植物油. 生活污水; 产生浓度(mg/L); 783; 300; 200; 200; 10; 30. 产生量（t/a）; 0.235; 0.157; 0.157; 0.008; 0.023. 排放浓度(mg/L); 250; 150; 150; 10; 15. 排放量(mg/L); 0.196; 0.117; 0.117; 0.008; 0.012. 项目排水规划： 根据邵东市仙槎桥镇污水处理厂的设计文件及环评文件，邵东市仙槎桥镇污水处理厂的收纳污水范围为邵东五金科技创新产业园及仙槎桥镇建制镇范围内的生活污水。 废水接管可行性分析： ### 仙槎桥镇污水处理厂占地面积约20亩，设计处理规模2万m3/d。该厂采用A/O法处理工艺，是一种活性污泥法的处理方法，即在好氧生物处理前加厌氧水解酸化工艺，使难以生物降解的有机物水解为高于生物降解的物质，CODCr去除一般在15~20%左右。好氧处理部分CODCr去除率一般在50~60%之间，BOD5去除率达到85%以上，生化出水再进行加药混凝沉淀处理至达标排放。根据邵东市仙槎桥镇污水处理厂的设计文件及环评文件进水水质要求：CODCr为300mg/L，BOD5 150mg/L，SS300mg/L；氨氮25mg/L。处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，即出水水质为CODCr≤50mg/L，BOD5≤10mg/L，SS≤10mg/L。 仙槎桥镇污水处理厂建设情况： 邵东市五金科技创新产业园开发有限公司于2018年4月委托苏州合巨环保技术有限公司编制了《邵东市五金科技创新产业园及仙槎桥镇污水处理厂及配套管网工程建设项目环境影响报告表》，2018年4月，邵阳市生态环境局邵东分局对该项目进行了批复，2009年开工建设，2020年底仙槎桥镇污水处理厂已经建成，管网已经联通，目前为试运行阶段。 根据工程分析，本项目的废水主要为员工的如厕、洗手等生活废水等，该项目排放的废水是典型的城市生活污水，废水的主要污染物是CODCr、BOD5、SS、NH3-N和动植物油等，污染物成分简单，无有毒有害物质。项目污水量约为2.61m3/d，占邵东市仙槎桥镇污水处理厂处理水量的0.013%，所占比例小，其经化粪池预处理后可达到邵东市仙槎桥镇污水处理厂进水水质要求。因此，项目外排的生活污水对邵东市仙槎桥镇污水处理厂的进水量不会产生冲击影响，污水纳入该城污水处理厂处理不会超过污水处理厂的处理负荷。项目区的生活污水经过化粪池预处理后接市政污水管网进入邵东市仙槎桥镇污水处理厂，经污水处理厂处理达标后外排。项目废水经污水处理厂处理后外排的主要污染物量为COD：0.039t/a； NH3-N：0.004 t/a。本项目外排的污水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，对项目区水环境影响较小。 因此项目生活污水经化粪池处理后排入园区管网，进入邵东市仙槎桥镇污水处理厂进一步处理是可行的。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)和本项目废水排放情况，对本项目废水的监测要求见下表： 表4-10 建设项目废水监测要求 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测频次. 生活污水; 项目废水总排口; COD、SS、动植物油、BOD5、NH3-N; 1次/年. ## 4.1.3地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》 （HJ 610-2016）附件A中的相关规定，本项目属于“I金属制品”中的“53、金属制品加工制造-其他”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，依据地下水导则Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 ## 4.1.4噪声环境影响分析 （1）噪声源 项目噪声主要来源于机械设备产生的噪声，主要机械设备声源为砂轮机、风机等，噪声源声级在65~85dB。 表4-3 项目主要产噪声设备源强 序号; 设备; 声源类型; 台数; 噪声源强. 核算方法; 噪声值dB(A). 1; 砂轮机; 频发; 10台; 类比法; 80. 2; 中频电炉; 频发; 3台; 类比法; 65. 3; 引风机; 频发; 5台; 类比法; 80. 4; 水泵; 频发; 1台; 类比法; 75. 噪声治理视不同情况采取设备降噪、传播途径阻隔及受声者保护三方面措施。在设备选型中尽量选择低噪声设备，从根本上减少声源，对于产生噪声较大的生产设备置于厂房中，以减轻对周围环境及操作人员的影响。 ①本项目生产设备选用低噪声设备，生产设备均置于车间内，合理布局，基础减振，厂房门窗采取隔声措施等；墙体采用吸声材料。高噪设备在布置上尽量远离办公区及外环境噪声敏感点。 ②生产设备要按时检查维修，防止生产设备在不良条件下运行而造成的机械噪声值增加的情况发生。 ③加强员工个人防护。从噪声接受点上控制噪声，以降低个人对噪声的感觉。此外，厂内员工应当有意识地减少在噪声环境中的暴露时间以减少噪声对人体造成的危害。 根据《噪声污染控制工程》（高等教育出版社，洪宗辉）中资料，本项目墙体隔声量约为49dB（A）。考虑到门窗及开门开窗对隔声的影响，本项目墙体隔声量按15dB（A）进行计算。根据刘惠玲主编的《噪声控制技术》（2002年10月第1版），减振处理降噪效果可达5~25 dB（A），本项目按5 dB（A）计算，噪声消减20dB(A)，具体噪声级及控制措施见表4-4。 表4-4主要噪声源噪声控制措施 序号; 噪声源; 台数; 噪声值dB(A); 控制措施; 消减值dB(A); 治理后的噪声级dB(A). 1; 砂轮机; 10台; 80; 隔声、基础减震; 20; 60. 2; 中频电炉; 3台; 65; 隔声、基础减震; 20; 45. 3; 引风机; 5台; 80; 隔声、基础减震; 20; 60. 4; 水泵; 1台; 75; 隔声、基础减震; 20; 55. （2）噪声预测 本次环境噪声影响预测主要是针对本项目主要噪声源对厂界的影响。预测计算中，影响声波从声源到受声点传播的因素有很多，它们主要包括传播发散、气温、平均速度、遮挡物状况、植被状况、风向、风速等，其中对声波的传播影响最大的是与声源到受声点的距离有关的传播发散，即声波随距离的衰减。 厂界噪声采用《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)推荐的噪声传播衰减方法进行预测。 预测公式如下： 点源传播衰减模式： Lp=Lpo-20lg（r/r0）-ΔL 式中: Lp—距声源r米处声压级，dB（A）； Lpo—距声源r0米处的声压级，dB（A）； r—距声源的距离，m； r0—距声源1m； ΔL—各种衰减量，dB（A）。 多声源在某一点的影响叠加模式： L＝10lg(10L1/10＋10L2/10＋……10Ln/10) 式中: Li—i点处的声压级，dB（A）； 本次噪声预测计算将从偏保守角度出发，仅考虑声波随距离的衰减对单个点声源的几何衰减。 将各声源简化成一个声源后其声压级为91.8dB（A），经采取有效的措施后，声压级为71.8dB（A）。项目运营期间，本项目厂界噪声预测结果见表4-7。 表4-5 项目运营期噪声预测结果 单位：Leq，dB(A) 位置; 噪声源; 隔声量; 距离; 贡献值; 背景值; 预测值; 执行标准. 昼间; 昼间. 东边界; 91.8; 20; 28m; 42.8; 55.6; 55.8; 60. 南边界; 8 m; 53.7; 57.7; 57.8. 西边界; 8 m; 53.7; 54.7; 57.2. 北边界; 40m; 39.7; 55.1; 55.2. 东侧元塘村; 73m; 34.5; 55.5; 55.5. 西侧元塘村; 53m; 37.3; 57.2; 57.2. 注：背景值为现状监测值平均值，夜间不生产，故仅进行昼间预测. 从表4-5可知，项目噪声传至各边界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，临近敏感点噪声预测值可满足满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类区标准要求。因此，运营期噪声对周边声环境影响较小。 为进一步降低噪声影响，建议建设单位： ①对机械设备基础进行减振、隔声、密闭等处理； ②合理布置设备，高噪声设备远离边界、远离西、北面布置； ③生产时紧闭门窗，减少噪声外传； ④加强设备日常维护与保养，及时淘汰落后设备。 经落实上述措施后，本项目生产过程噪声传至各边界时符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，不会对周边声环境造成明显不良影响。 （3）环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目属于金属制品加工中的其他类，属于登记管理。运营过程中噪声监测计划如下表所示： 表4-6 本项目噪声监测计划 序号; 监测点位; 监测频次; 标准限值; 执行排放标准. 1; 东、西、南、北边界; 1次/季度; 昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2标准. ## 4.1.5固体废物环境影响分析 根据对本项目的固体废弃物产生环节的分析，本项目固废主要为生产固废和生活垃圾。 生产固废： ①废包装袋：本项目在生产过程中，由于一些钳子等五金工具毛坯采用编织袋包装，编织袋在重复使用过程中有破损后废弃。根据企业生产经验，产生的废编织袋约为0.05t/a，废编制袋为一般工业固体废物，堆放在厂区一般固体废物暂存场定期外售至废品站。 ②金属碎屑 本项目打磨时会产生金属碎屑，根据前文计算可知，收集粉尘量为0.275t/a。项目重力沉降室+喷淋设施+防尘帘过滤处理打磨废气，其中，干式沉降去除效率为63.4%，则金属碎屑产生量为0.174。金属碎屑为一般固体废物，堆放在厂区一般固体废物暂存场定期外售至废品站。 ③喷淋设施污泥 废气处理过程中产生的喷淋设施污泥，根据建设单位提供的资料，打磨废气通过重力沉降+喷淋+防尘帘处理，处理效率为80%，其中湿法沉降去除效率约76.1%，则颗粒物去除量为0.046t/a。产生的污泥量为0.046t/a（干污泥）。喷淋废水沉淀池污泥主要为金属碎屑，污泥每年清理一次，干化后外售至废品站。 ④防锈油桶 本项目使用防锈油的过程中产生防锈油桶，为0.02t/a。属于HW08废矿物油与含矿物油废物，代码为900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。 ⑤生活垃圾： 项目生活垃圾产生量按0.54kg/人·d计，本项目劳动定员为20人，则生活垃圾产生量为10.8kg/d（3.24t/a）；生活垃圾经集中收集后，由环卫部门统一运至当地垃圾填埋场进行安全填埋。 表4-7 本项目固体废物产生一览表 固废类别; 产生工序; 固废名称; 预计产生量; 备注. 一般固废; 生产过程; 废包装袋; 0.05t/a; 暂存于一般固体废物暂存间定期外售至废品站. 生产过程; 金属碎屑; 0.174t/a. 废气处理过程; 喷淋设施污泥; 0.046t/a; 每年清理一次，干化后外售至废品站. 危险废物; 生产过程; 防锈油桶（HW08）; 0.02t/a; 暂存于危废暂存间定期交资质单位处置. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 3.24t/a; 由环卫部门统一运至当地垃圾填埋场进行安全填埋. 合计; 3.53t/a; /. 污染防治措施 ①按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单），结合区域环境条件，企业在厂区修建废物暂存间。 ②厂区危险废物为项目生产过程中产生的废防锈油桶。评价要求：项目产生的危废在危废暂存间内存放，定期由有资质单位回收。危废暂存间外要设立危险废物标志，地面按相关标准进行防渗处理，设置消防设备，安排专人管理；危险废物的收集、储存、转运必须根据国家《危险废物污染防治技术政策》的规定执行。 ③危险废物管理 危险废物转运严格执行转移联单制度，转移联单制度，又称之为废物流向报告单制度，是指在进行危险废物转移时，其转移者、运输者和接受者，不论各环节涉及者数量多寡，均应按国家规定的统一格式、条件和要求，对所交接、运输的危险废物如实进行转移报告单的填报登记，并按程序和期限向有关环境保护部门报告。实施转移联单制度的目的是为了控制废物流向，掌握危险废物的动态变化，监督转移活动，控制危险废物污染的扩散。 危险废物收集、贮存、运输符合《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)》等相关要求。 综上所述，固体废物在采取有效防治措施后，对区域环境影响较小。 ## 4.1.6土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》 （HJ 964—2018）中《土壤环境影响评价类别》（附录A），本项目属于“金属制品”中的“其他”类项目，项目类别为Ⅲ类，本项目占地面积约3000m2，属于小型规模；土壤属于不敏感类型，因此本项目可不进行土壤环境评价。 ## 4.1.7环境风险评价 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B及《重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目不含其中所列的危险化学品，未构成重大危险源。 本项目使用的防锈油遇明火可燃，则项目可能发生泄漏、火灾风险。同时，危废暂存间泄漏、废气处理设施故障等也会对环境存在一定的风险。 表4-14 危险物质情况一览表 序号; 物料名称; 年用量; 最大储量; 存储位置; 性状; 危险性. 1; 防锈油; 0.2t/a; 0.2t; 原料区; 液体; 遇明火可燃. （2）风险影响途径 ①、废气治理设施发生故障，造成废气未经处理直接排入空气中； ②、火灾引发伴生/次生环境风险； ③、危险废物产生、贮存、运输泄漏； ④、防锈油泄漏。 （3）风险防范措施 1）废气治理设施风险防范措施 ①、各生产环境严格执行生产管理规定，加强设备的检修和保养，提高管理人员的素质，并设置设备事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态； ②、专员定时记录废气处理状况，并派专员巡视，遇不良工作状况立即停止车间相关工作，维修正常后再开始作业； ③、当废气处理系统发生故障时，应立即停止生产，直至废气处理系统故障排除后才能恢复生产。每年定期对设备、管道等进行检修，检修时，检修人员需要在残留气体排进后再进行检修。 2）火灾防范措施 ①、合理布局储存区，储存区内布置按储存的物质性能分类分区存储，性质相抵触、灭火方法不同的原料物品等应分类贮存； ②、严格遵守安全防火规定，应配备足够的消防器材，设置明显防火标志，严禁烟火，日常专人巡查，定期检查生产设施和消防器材。 3）危废暂存间风险防范措施 ①、建设单位严格按照相关要求，应设置专人管理，完善和落实安全管理制度和岗位责任制；定期对储存区安全进行检查，并做好记录；在危险废物暂存间内要挂牌标识。危险废物暂存间定期检查防渗、防漏截留，确保不发生泄漏，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单的相关要求，对基础进行防渗处理。 ②、危险废物运输时选择合理的运输路线，尽量避开人口密集或居民生活区，对驾驶员进行严格的培训和资格论证；运输过程中注意做好防护，避免运输中机动车脱落砸向运输车辆周边的交通车辆；运输车辆上应配备有必要的应急处理器材和防护用品，随车人员会正确使用，合理安排输送时间，避免雷雨天气进行 4）生产过程风险防范措施 ①、加强工艺管理，严格控制工艺指标。企业应建立科学、严格的生产操作规程和安全管理体系，做到各车间、工段生产、安全都有专业人员专职负责。 ②、加强安全生产教育。安全生产教育包括安全教育、特殊工种安全教育、日常安全教育、装置开工前安全教育和外来人员安全教育五部分内容。让所有员工了解本厂各种原材料以及废料的物理、化学和生理特性及其毒性，所有防护措施、环境影响等。 ③、生产车间、仓库等重点场所均设专人负责，定期对各生产设备、容器等进行检查维修； ④、生产过程中产生的危险废物，分类收集，定期交有相应类别处理资质的单位处理； ⑤、保持厂区内所有消防通道和车间、仓库安全出口的畅通； ⑥、除锈、除油等生产区域，设置围堰，避免泄漏。 5）原料区风险防范措施 ①、合理布局储存区，储存区内布置按储存的物质性能分类分区存储，性质相抵触、灭火方法不同的原料物品应分类贮存； ②、储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源；存储区温度不宜超过30℃，保持容器密封；切忌混合储存；采用防爆型照明、通风设施；禁止使用易产生火花的机械设备和工具； ③、存放防锈油等区域做好防风、防雨、防渗、围堰等措施，同时应设置专人管理，完善和落实安全管理制度和岗位责任制；定期对储存区安全进行检查，并做好记录；在原料区要挂牌标识。 （4）评价结论 在认真落实项目拟采取的环境风险防范措施及评价所提出的环境风险防范及环境风险对策后，对周围敏感目标的影响较小，项目环境风险是可防控的。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织排放 | 颗粒物 | 重力沉降+喷淋+防尘帘处理设施处理 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 油烟排放口 | 油烟 | 油烟机处理，所在建筑天面排放，高度约5米 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | 加强通排风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池处理后排入园区管网，进入邵东市仙槎桥镇污水处理厂进一步处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 |
|  | 冷却水 | SS | 循环使用，定期补给 | 不外排 |
|  | 喷淋废水 | SS | 循环使用，定期补给 | 不外排 |
| 声环境 | 砂轮机、风机等机械设备 | 噪声 | 基础减震、隔音、消音等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 2类标准限值 |
| 电磁辐射 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 生产过程中产生的废包装袋、废金属屑统一收集后外售处置；喷淋设施污泥定期清理干化后外售处置；防锈油桶暂存于危废暂存间定期交资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门定期清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 临时贮存场所建设要求应当符合《危险废物贮存污染控制标准》，应设防渗、防淋、防起尘。危废由专人负责收集，收集过程中按危废类别分类收集，收集容器采用危废专用收集容器，并及时送交有资质的单位进行处置。根据国家环保部相关文件要求，企业应制定环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的实施及突发性事故的应急办法等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 公司应建立完善的环境管理和监测机构，本次工程建成后，应抓好环境保护措施、项目施工、安装、调试、验收工作的正常运行，健全环境保护机构、环境管理档案，健全企业环境管理的各项规章制度，完善环境保护设施的技术规程和操作规程，开展环境保护教育，培训环保设施的操作人员，以保证投产后顺利开展环境保护工作，委托有资质的监测单位负责对全厂主要污染源监测。同时对建设单位提出向公众公开企业环境保护相关信息及排污口信息管理等相关要求。 按要求设置规范化排污口 按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》和《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令 第48号）相关要求，本公司为金属制品项目，为实施登记管理的行业，参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）申请排污许可登记，依法排污。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目性质与周边环境功能区划相符，符合规划布局要求，选址合理可行。本项目应认真执行环保“三同时”管理规定，把对环境的影响控制在最低限度。在切实落实本评价提出的各项有关环保措施，并确保各种治理设施正常运转的前提下，本项目对周围环境质量的影响不大，故本项目的选址及建设从环境保护角度分析是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | COD | 0.196 |  |  | 0 | 0 | 0.196 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.008 |  |  | 0 | 0 | 0.196 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | 0.05 |  |  | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
|  | 金属碎屑 | 0.174 |  |  | 0.174 | 0 | 0 | 0 |
|  | 喷淋设施污泥 | 0 |  |  | 0.046 | 0 | 0 | 0 |
| 危险废物 | 废防锈油桶 | 0.02 |  |  | 0.02 | 0 | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①