《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境社会环境简况	10

环境质量状况	13

评价适用标准	15

建设项目工程分析	18

项目主要污染物产生及预计排放情况	31

环境影响分析	32

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	54

产业政策相符性、选址合理性分析	55

评价结论与建议	58

附件：

- 1、建设项目环评审批基础信息表

2、环评委托书

3、标准厂房租赁合同

4、建设单位营业执照及法人身份证复印件

5、环境质量现状检测报告及质保单

附图：

1、项目地理位置图

2、项目平面布置图

3、项目周边关系及监测布点图

4、项目周边现场图

建设项目基本情况

| 项目名称 | 邵东耀顺油脂化工有限公司年收集、储存、运输500吨废油建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 邵东耀顺油脂化工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 粟志国 |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 粟志国 |  |  |
| 通讯地址 | 邵东市宋家塘办事处新浦台社区贺祺路53号附19号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18873965758 |  |  | 传真 |  | / |  | 邮政 编码 |  |  | 422800 |
| 建设地点 | 邵东市宋家塘办事处汾水村3组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  | 批准文号 |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别及代码 |  |  |  | C4220非金属废料和碎屑加工处理 |  |  |  |  |
| 占地面积(m2) | 600 |  | 绿化面积(m2) |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 总投资(万元) | 80 | 环保投资 (万元) |  |  | 12 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 15% |  |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2020年7月 |  |  |  |  |
| 项目主要内容及规模： 1、项目由来 废弃食用油脂是指人类在使用天然植物油、动物脂肪以及油脂深加工过程中产生的一系列失去食用价值的油脂废弃物，俗称地沟油、潲水油、泔水油等。废弃食用油脂中含有大量脂肪酸等含碳有机物，具有污染环境和回收利用的双重性。合理回收利用废油可代替石油资源作为生产生物柴油、表面活性剂、精细化学品的重要原料。 在全球面临能源危机以及环境污染日益严重的情况下，对废油脂进行合理回收利用，替代石油资源作为生产生物柴油、表面活性剂、精细化学品，实现变废为宝，对于改善生态环境、缓解能源危机、促进经济可持续发展等方面都将起到推动作用。在此背景下，邵东耀顺油脂化工有限公司拟投资80万元在邵东市宋家塘办事处汾水村3组新建年收集、储存、运输500吨废油建设项目，项目为废油再生利用加工公司提供原料。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的有关要求，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，本项目为 “三十、废弃资源综合利用业，86废旧资源（含生物质）加工、再生利用中其他”，需编制环境影响报告表。受邵东耀顺油脂化工有限公司委托后，福建新崂应环境科技有限公司承担邵东耀顺油脂化工有限公司年收集、储存、运输500吨废油建设项目的环境影响评价工作，经现场踏勘、调研，编制完成本报告表。 2、项目拟建地现状及周边情况 项目租赁邵东市宋家塘办事处汾水村3组空地，位于东经：111.6883、北纬：27.2247。根据现场勘察，项目拟建地东面30-200m有1户汾水村村民；南面紧临荒山；西面临邵东园艺场废弃厂房，280-500m有7户汾水村村民；北面临村道，230-500m为汾水村居民，约有12户居民。项目周边关系见附图3。 3、工程内容及规模 本项目租赁邵东市宋家塘办事处汾水村3组空地作为储存场所，租赁建筑面积600m2，该场地原为石英砂生产场地，本项目入驻时，为空置状态，未遗留环境问题。餐饮废油采用200L储油塑料桶收集后运回厂房储存区，再通过油泵抽入30m3储油罐，废油最大存储量为25t。项目内不设置宿舍、食堂，公用配套设施依托项目附近民房。项目工程组成见表1-1。 表1-1 工程组成一览表 类别; 名称; 数量; 备注. 主体工程; 储存区; 面积300m2，30m3储油罐; /. 脱水区; 面积50m2. 储运工程; 装卸区; 50m2; /. 收集桶存放区; 300m2; /. 公用工程; 配电箱; /; 位于厂区西南部. 给水管网; 邵东市自来水管网; /. 排水; 雨污分流；生活污水经化粪池处理后做农肥（用于周边林地）。; /. 辅助工程; 办公室; 30m2; 位于厂区东南部. 干粉灭火器; 4具; 设置储存区. 环保工程; 事故池（装油）; 1个，地埋式，1m3; 位于厂区中部. 截流沟; 装油区、卸油区，长20m; /. 围堰; 堰长约15m，宽4m，高1.1m; /. 防渗防漏措施; 储罐区、装油区、卸油区; /. 一般工业固废暂存间; 5m2; 位于项目西北部. 隔油池; 1m3; 位于厂区南部. 化粪池; 2m3; 位于厂区南部. 排风系统; 排气扇; /. 4、主要设备 本项目具体设备见下表。 表1-2 主要生产设备清单 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 运输车（5t）; 辆; 1; 餐饮废油由收购单位上门收购. 2; 油桶; 个; 200. 3; 储罐（30m3）; 个; 1; 双层油罐. 5、产品方案及来源 项目建成后，预计年收集、储存、转运餐饮废油500吨，每次转运量为17t，平均约10天转运一次，项目年运行300天，具体种类见下表。 表1-3 产品方案及来源一览表 序号; 产品名称; 回收量; 来源; 备注. 1; 餐饮废油; 500t/a; 邵东市内餐饮经营场所; 本项目收集的废油不包括隔油池油渣，废油含水率约为3%，餐饮残渣约为2%。. 餐饮废油的理化性质：分子量为230~500，为油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味；相对密度＜1，不容于水；燃烧性质为可燃，遇明火、高热可燃，燃烧产物一氧化碳和二氧化碳，闪点为200℃，引燃温度248℃。 6、平面布置 本项目租赁邵东市宋家塘办事处汾水村3组空地房作为储存加工场所，根据建设单位提供的平面布置图，项目厂区平面布置如下：加工区（煮油脱水区）、储存区位于厂房中部，收集桶（备用）存放区位于厂房西南部，卸油区位于厂房中部，装油区位于厂房东部，办公室位于厂房东南部，大门（车行通道）位于厂房东部（紧临村道），一般工业固废暂存间设西北部，厂房中部设置事故池（地埋式）。项目平面布置总体上简洁整齐，同时兼顾实用性，布置较为合理。 7、餐饮废油收集、储存、转运及接受方案 （1）收集方式及运输路线 废油经专用的运输车辆运至厂内储存区，装纳容器应与废物相容，废油装纳容器一般建议使用碳钢、不锈钢或高密度聚乙烯、聚四氟乙烯等塑料材质。装纳容器外型与尺寸大小根据实际需要配置，要求坚固结实，并便于检查渗漏或溢出等事故的发生。 本项目不回收石化企业的化工废溶剂及含有废溶剂的废矿物油、石油炼制过程中产生的废矿物油、含多氯联苯的废矿物油等，仅收集餐饮废油，收集范围为邵东市境内的餐饮经营场所。 由于周边地区餐饮废油回收点多而分散，每个回收点一定时期内收集到的废油数量不一致，收集时间也不统一，回收过程不具备固定线路条件，不做固定线路要求。但要求转运路线需满足下述原则：转运车辆运输途中应避开经过医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。 运输路线设计要求应注重以下条件： ⑴根据《饮用水源保护区污染防治管理规定》(环境保护令第16号修改)中第十一条规定： 运输有毒有害物质、油粪、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准，登记并设置防渗、防溢、防漏设施。 ⑵《道路危险货物运输管理规定》 （交运发[1993]1382号）。 ⑶《汽车危险货物运输规则》(JT3130-88)。 ⑷《道路运输危险货物车辆标志> (GB13392-92)。 ⑸《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018.4.28）中有关环境敏感区的定义： ①需特殊保护地区：国家法律、法规，行政规章及规划确定或经县级以上人民政府批准的需特殊保护的地区，如饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、基本农田保护区、水土流失重点防护区，森林公园、地质公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、历史文化保护地等。 ②生态敏感与脆弱区。 ③社会关注区：人口密集区、文教区、党政机关集中的办公地点、疗养地、医院等。 （2）厂内储存方式 项目厂区场地按照按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）的要求进行改造。项目设置1个30m3储油罐，餐饮废油集中存放，最大储存量为25t。 （3）转移方式及运输路线 本项目餐饮废油总周转量为500t/a。每次转运量为17t，平均约10天转运一次，项目年运行300天，由收购单位负责转运。转运路线确定的总体原则为：转运车辆运输途中应避免经过医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区，并应该符合《道路危险货物运输管理规定》的要求。 废油转运时做好登记工作，建立收集、储存、转移台账，相关材料定期报备当地环保部门，不得违规转移。本项目加工后餐饮废油由收购单位江西欣和化工有限公司专用运输车辆自行运输。 运输路线：项目厂区→绿汀大道→邵东南收费站→衡邵高速→泉南高速→吉莲高速→武吉高速→樟吉高速→吉安收费站→江西欣和化工有限公司。 （4）接收可行性分析 本项目收集的餐饮废油下游接收厂家为江西欣和化工有限公司。江西欣和化工有限公司是一家化工产品生产、销售，利用废物（油）炼油加工、销售的专业处理公司（不含化学危险品及易制毒化学品，以上项目国家有专项规定的除外，不含国家法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及国家限制或禁止项目）。公司餐饮废油的处置能力为15000t/a，远远大于项目收集量（500t/a）。 8、公用工程 （1）给排水工程 项目接入邵东市市政供水管网，供水采用自来水，依托当地自来水管网。 项目排水实行雨污分流制，雨水利用厂区现有排水沟渠收集进入乡间沟渠；项目生产废水经隔油池、化粪池处理后做农肥，生活污水经化粪池处理后做农肥。本项目排放生活污水、生产废水，废水排放量少，项目邻近邵东市园艺场，园艺场总面积为12平方公里，现场勘查，园艺场植被覆盖率高，基本没有耕地、农田闲置，能够消纳项目产生的污水。 （2）供电工程 项目用电由邵东市电力局供应。 （3）消防 本项目属于三类建筑，耐火等级为三级，防火分区分隔措施按照相关规范设置，消防装置：干粉火器。 9、投资概况 本项目总投资80万元，投资明细表见表1-4。 表1-4 项目主要投资构成一览表 序号; 工程项目; 投资估算（万元）. 1; 厂房租赁费; 6.4. 2; 构筑物建设费用; 25. 3; 装修工程费; 15. 4; 设备购置费; 6. 5; 环保投资; 12. 6; 流动资金; 5.6. 总计; 80. 10、劳动定员及工作制度 项目劳动定员3人，1班制，每日工作时间8小时，全年工作300天，员工均不在厂内食宿。 11、工程进度安排 本项目预计于2020年4月开始施工，2020年7月建成投产。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租赁厂房原为石英砂加工场地，石英砂加工厂已搬迁，目前为空置状态，根据实地勘察，项目拟建地没有遗留环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 邵东市位于邵阳市东郊，东连双峰、衡阳，南邻祁东，西接邵阳县、邵阳市双清区，北交新邵、涟源，处东经111°30′-112°05′，北纬26°50′-27°28′之间。南北长59公里，东西宽56.7公里，总面积1768.75平方公里。市区距邵阳市20公里。洛湛铁路横贯东北，国道320线、省315线、潭邵高速贯通全境，邵东新火车站已建成通车，洛湛铁路邵东段、怀邵衡铁路、邵衡高速公路已建成。市乡公路交织成网，每100平方公里通车公路密度居邵阳各市首位，实现了村村通公路。程控电话、移动电话覆盖全市，实现了村村通邮通电话。科教卫体齐头并进。 邵东市宋家塘办事处汾水村3组空地作为加工储存场地，位于东经：111.6883、北纬：27.2247，地理位置见附图1。 2、矿产资源 邵东市境内资源丰富，矿产以煤、石膏为主，已探明煤储量4000万吨，石膏储量3.2亿吨左右，还有锰、铅、锌、铀、铁、硅砂、重晶石、塑性粘土，石灰石等。土壤有水稻土、红壤、黄壤等7大类，16个亚类，51个土属，137个土种。 3、地形地貌 邵东境内属湘中丘陵地带，为浸融蚀地貌，地处雪峰山和南岭山系之间的过渡地带，境内丘岗谷地遍布，伴有低丘小平原和若干小型盆地。丘岗地占全县总面积的61.18%，山地占21.69%，平原多为溪谷平原，仅占10.85%。地势南北崛起向中部倾斜，中部抬升向东西两向成阶梯式倾斜，成为境内三大水系的分水岭。 根据现场勘察，项目所在地为空地。 4、气候与气象 邵东市所在区域属亚热带季风湿润气候，具有四季分明，雨量充沛，热量丰富，春秋季短，冬夏季长，春季多阴雨少光照，夏季气温较高，无霜期长等特点。年平均气温17.7℃ ，极端最高气温39.4℃，极端最低气温-4.8℃；年平均相对湿度77% ，年降水量918.9mm；年蒸发量781.4mm；年平均风速1.3m/s。常年主导风为E风，年出现频率为7.9％。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9% ；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7％。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22 .7% , 其它季节为30％左右（风向频率玫瑰图详见下图）。 图2-1 邵东市气象站全年及四季风向频率玫瑰图 5、水文特征 邵东境内有邵水、蒸水、测水三大地表水系，蒸水、测水、向东流入湘江，邵水向西注入资江。总径流量年均24.87亿立方米。地下水源丰富，且露头好，储量在一般年景达4.6亿立方米。县内现有中型水库9座，小I型水库26座，小Ⅱ型水库91座，有效库容2.07亿立方米。各类渠道455条，总长3000余公里。 项目纳污水体为邵水。邵水为资江的一级支流，发源于邵东县双凤乡回龙峰西北麓的南充，向西注入资江，流域面积2068km2，干流长112km，河床坡降 0.79％。，中下游干流河床宽80～150m，平均水深3.5m，多年平均径流量为11.47亿m3，洪峰时最大流量1350m3/s，年平均流量45.9m3/s ；平水期平均流量45.9 m3/s ，平均流速0.3m/s，平均水深1.7m，平均河宽90m；枯水期平均流量24m3/s，平均流速0.2m/s，平均水深1.5m，平均河宽80m。 6、土壤、生物资源 邵东市属中亚热带常绿阔叶林区，植物种类繁多，树种资源比较丰富。全县现有林地面积67223.4公顷，占总面积37.8%，活立木总蓄积2357866立方米，平均每公顷蓄积35.1立方米。灌木林、未成林造林地、无立林林地、宜林地共计22785.5公顷，占林地总面积33.9%。按森林类别分，生态公益林37098.6公顷，占55.2%；商品林30082.9公顷，占44.8%。按树种构成分，马尾松、国外松、杉木纯林林分共计41283.2公顷，占61.4%，针阔混交林217.6公顷，占0.3%。 邵东市境内有木本植物94科633种，其中乔木树260种，灌木329种，藤木50种，植被类型中，主要有常绿阔叶林、常绿落叶阔 叶混交林、马尾松林、楠竹林和灌丛草从五大类。 项目所在区域人类活动频繁，主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。水塘中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大家鱼为主。 经初步调查，本项目建设区域内没有文物、古迹和自然保护区，也未发现珍稀动、植物群落。 7、地震资料 根据国家地震局有关文件及地震烈度区划图《中国地震烈度区划图》（GB18306—2001）可知，本场地地震动峰值加速度为0.05g，反应谱特征周期为0.35s，地震设防烈度为6度，设计地震分组为第一组。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 区域大气环境质量达标判断 本项目大气环境质量现状监测数据引用邵东市环境空气自动站常规监测点（邵东兴和大道站（市政府大楼））监测数据（2019年度），监测点与项目拟建地无山体等阻隔。 （1）监测因子 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。 （2）监测时间： 2019年1月~2019年12月。 （3）监测结果 现状监测统计结果见下表。 表 3-1 区域环境质量现状监测统计表 单位：ug/m3 监测 点位; 统计 指标; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO mg/m3; O3. 邵东 兴禾大道常 规监 测点; 浓度范围值; 12-36; 11-38; 43-134; 21-79; 0.8-2.0; 89-154. 年平均质量浓度; 15; 21; 58; 44; 1.2; 145. 年平均值标准; 60; 40; 70; 35; 4（日均值）; 160（日最大8小时平均）. 最大浓度占标率; 25%; 52.5%; 82.8%; 125.7%; 30%; 90.6%. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0.25; 0; 0. 超标率; 0; 0; 0; 9%; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 超标; 达标; 达标. 备注：根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ633-2013)，CO取城市日均值百分之95位数；臭氧取城市日最大8小时平均百分之90位数。 根据上表数据可知，区域内空气质量监测因子中SO2、PM10、NO2、CO、O3年平均浓度（其中O3为日最大8小时平均浓度，CO为日平均浓度）均在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准内。PM2.5超标，故项目所在区域大气环境质量为不达标区。 根据调查了解，邵东县城2019年度PM2.5的年均值超标原因如下： 1）空气扩散条件差。由于邵东县的地理位置及气象条件限制，导致污染物不易扩散，冬天北方过来的冷空气携带的污染物长时间停留，导致邵东县城冬季环境空气质量变差。 2）产业布局不合理。邵东县城冬天的主导风向以偏北风为主。邵东县环境空气自动监测站的上风向，分布有大量的建筑工地（印刷产业园、城北开发区等）、产生颗粒物较多的工业企业（黑田铺、廉桥方向的采石场、搅拌站、砖厂等），导致县城秋冬季节环境空气质量较差。 3）污染防治措施有短板。道路清洁存在死角和盲区，建筑工地不文明施工，渣土运输撒漏，垃圾焚烧现象等均存在空气污染。 4）汽车尾气排放总量大。邵东县城汽车保有量大，过境车辆多，交通拥堵，汽车尾气排放也有不利影响。 2、地表水环境质量现状 项目委托湖南安康时代检验检测有限公司于2019年11月19日~20日对附近农灌渠进行现场实测，项目雨水排放口距离北面农灌渠约190m，具体如下： （1）资料收集与采样点布设 地表水监测采样点设置2个： W1：项目北面农灌渠上游500m处（即雨水排放口上游500m处）； W2：项目北面农灌渠下游1000m处（即雨水排放口下游1000m处）。 （2）评价因子 地表水主要监测pH、COD、NH3-N、TP、SS、石油类、动植物油。 （3）监测时间 进行一期水环境质量现状监测，连续监测3天，每天采样1次。采样方法、水文参数的测定均按国家有关规定进行。 （4）监测结果 具体监测数据见表3-3。 表3-3 地表水水质现状监测结果 监测 点位; 监测因子; 浓度范围 （mg/m3）; 平均值（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 最大超标倍数; 水质指数（Pi）; 超标率（%）. W1; pH; 7.67-7.71; /; 6-9; 0; /; 0. COD; 11; 11; 20; 0; 0.55; 0. NH3-N; 0.565-0.602; 0.586; 1.0; 0; 0.586; 0. SS; 13-15; 13.7; /; 0; /; 0. TP; 0.07-0.09; 0.08; 0.2; 0; 0.4; 0. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0; /; 0. 动植物油; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0; /; 0. W2; pH; 7.20-7.23; /; 6-9; 0; /; 0. COD; 8; 8; 20; 0; 0.4; 0. NH3-N; 0.493-0.527; 0.745; 1.0; 0; 0.745; 0. SS; 16-18; 17; /; 0; /; 0. TP; 0.06-0.07; 0.0625; 0.2; 0; 0.31; 0. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0; /; 0. 动植物油; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0; /; 0. 由上表可知，邵水各监测指标均能达标《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅲ类水域功能要求，地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 环评委托湖南安康时代检验检测有限公司于2019年11月19日~20日现场监测。 （1）监测点位 项目所在地东南西北厂界外、东面最近居民楼外1m处分别设置1个监测点位，分别为N1、N2、N3、N4、N5；具体如下： N1：项目所在地东厂界外1m处； N2：项目所在地南厂界外1m处； N3：项目所在地西厂界外1m处； N4：项目所在地北厂界外1m处； N5：项目东面最近居民楼外1m处。 （2）监测项目 等效连续A声级LAeq 。 （3）监测时间与频次 监测2天，分昼间和夜间两个时段，各测一次。 （4）测量方法与仪器噪声测量按照《声环境质量标准》GB3096-2008进行测量。测量前后均经校正，前后两次校正灵敏度之差小于0.5dB（A）。 （5）监测结果 监测结果见下表。 表3-4 声环境质量现状监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; 监测结果; 标准值（GB3096-2008）. 2019.11.19; 2019.11.20. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 拟建地东厂界外1m; 54.9; 46.3; 56.4; 46.6; 55; 45. N2; 拟建地南厂界外1m; 53.5; 45.0; 54.8; 44.0; 55; 45. N3; 拟建地西厂界外1m; 54.3; 44.2; 53.5; 45.3; 55; 45. N4; 拟建地北厂界外1m; 53.4; 44.0; 53.2; 45.0; 55; 45. N5; 东面最近居民楼外1m处; 52.2; 45.3; 51.9; 44.1; 55; 45. 由上表可知，项目拟建地东厂界、西厂界、东面最近居民楼夜间噪声监测值超标，超标原因是监测期间人员活动频繁，社会活动噪声较大。 4、生态环境现状 本项目评价区域内以人工环境为主，区内无重要建构筑物，也无重要的自然保护区、旅游景点或地质遗迹；评价项目周围无特殊文物保护单位等环境敏感点；无探明的矿床和珍贵的野生动、植物资源，无国家和地区指定的重点文物单位和名胜古迹。因此本项目区域生态环境质量一般。项目主要周边及场地环境现状照片见附图。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据厂址周围环境状况，本评价提出该项目的主要环境保护目标详见下表。 表3-5 项目主要环境保护目标一览表 环境要素; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. X; Y. 声环境; 30; 0; 汾水村居民点; 约有居民1户，约3人。; 1类; E; 30-200. 环境空气; 30; 0; 汾水村居民点; 约有居民20户，约60人。; 二类区; E; 30-500. -280; 0; 汾水村居民点; 约有居民7户，约21人。; 二类区; W; 280-500. 0; 230; 汾水村居民点; 约有居民12户，约36人。; 二类区; N; 230-500. 地表水; 0; 190; 农灌渠; 灌溉用水; III类水域; N; 190. 4950; 0; 邵水; 渔业用水; III类水域; E; 4950.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 环境空气执行(GB3095-2012)《环境空气质量标准》中二级标准，见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 标准; 项目; 二级标准限值; 单位. 小时平均; 24小时平均; 年平均. GB3095-2012; SO2; 500; 150; 60; μg/m3. NO2; 200; 80; 40. PM10; —; 150; 70. PM2.5; —; 75; 35. CO; 4000; 10000; —. O3; 200; —; —. 2、地表水 农灌渠执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表4-2 地表水环境质量标准 指标; 标准值（mg /L）; 依据. pH; 6～9; （GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准. COD; 20. BOD5; 4. 氨氮; 1.0. 石油类; 0.05. 动植物油; —. TP (mg/L); 0.2. 3、声环境质量标准 项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，见下表。 表4-3 声环境质量标准限值 等效声级Laeq：Db 类别; 昼间; 夜间; 备注. 1类; 55; 45; /. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 H2S、NH3、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级（新改扩建）标准。 表4-4 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 标准名称及类别; 评价参数; 标准限值（mg/m3）. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级（新改扩建）标准; H2S; 0.06. NH3; 1.5. 臭气浓度; 20（无量纲）. 2、废水 项目运营期生产废水经隔油池、化粪池处理后做农肥，生活废水经化粪池处理后做农肥。 3、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值；昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准（昼间≤55dB(A)、夜间≤45dB(A)）。 4、固废 生活垃圾执行《生活垃圾场填埋污染物控制标准》（GB16889-2008）。 一般工业废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目排放的废气污染因子不涉及总量控制指标，项目生产废水经隔油池、化粪池处理后做农肥，生活污水经化粪池处理后做农肥，故项目不涉及废水总量控制因子。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 本项目只负责餐饮废油的收集、加工储存、转运，项目具体操作流程如下： 噪声 噪声、异味气体 噪声 异味气体、废水 噪声 餐饮废渣 卸油 自然冷却 收集 转运 进罐储存 电加热脱水 图5-1项目工艺流程及产物节点图 工艺流程说明： 邵东市餐饮经营场所经本项目提供的装纳容器（200L塑料桶）收集，通过汽车运至项目储存区，在厂区卸油后，再将收集的餐饮废油导入电加热锅中，在90℃下恒温蒸煮3h去除油中残余水分，脱水后餐饮废油自然冷却后通过油泵抽入30m3储油罐中，项目储罐最大储存量为25t。储罐中油收购厂家定期收购。 备注： 本项目收集的餐饮废油下游接收厂家为江西欣和化工有限公司。江西欣和化工有限公司是一家化工产品生产、销售，利用废物（油）炼油加工、销售的专业处理公司（不含化学危险品及易制毒化学品，以上项目国家有专项规定的除外，不含国家法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及国家限制或禁止项目）。公司餐饮废油的处置能力为15000t/a，远远大于项目收集量（500t/a）。 ### 4、储存要求 项目为暂时储存方式，本项目对地面进行水泥硬化防渗处理，设置有标示牌、围墙等设施，并配套设置了应急防护设施，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）Ⅰ类工业固废、《环境影响评价技术导则 地下水环境》中地下水污染防渗分区防渗技术要求。 主要污染工序： (一)环境影响因素分析 1、施工期环境影响因素分析 项目施工建设过程中对环境造成主要影响是施工所产生的废气（如施工扬尘、燃油施工机械排放的尾气）、施工产生的废水、施工机械及作业过程产生的噪声、固体废物。 2、营运期环境影响因素分析 本项目营运期运营期污染环节详见表5-1。 表5-1 污染环节统计表 内容; 污染环节. 废水; 员工生活污水、收集桶清洗废水、脱水废水. 废气; 废油在储存转移过程挥发产生的氨气、硫化氢、臭气浓度. 噪声; 运输车辆噪声、油泵运行噪声. 固废; 员工生活垃圾、废抹布、废收集桶、沉淀渣、化粪池污泥. (二)产污环节及污染物排放特征分析 1、施工期产污环节及污染物排放特征分析 (1)废水污染源分析 本项目施工废水主要来源于施工人员的生活污水和施工生产废水。 本项目废水主要来源于施工建设产生的废水，施工废水主要有工建构筑物养护废水和设备冲洗废水。根据本工程特点，工建、构筑物的养护等废水产生量约为1m3/d，养护废水大部分被土壤吸收或者蒸发，剩余部分经施工场地内布置的导流沟收集至场地内设置的沉淀池沉淀后用于施工生产。本项目废水主要来源于厂房建设改造产生的废水，施工废水主要有工建构筑物养护废水。根据本工程特点，养护废水大部分被土壤吸收或者蒸发，剩余部分经施工场地内布置的导流沟收集至场地内设置的沉淀池沉淀后用于施工生产。 项目施工人数约为5人，不在项目内住宿，不设食堂；施工期根据建设方计划按40天计，项目施工期较短，污染物排放量较少，施工期生活污水处理依托厂房化粪池处理后做农肥。 （2）废气污染源分析 施工期环境空气污染物主要有施工车辆和燃油施工机械排放的尾气、施工扬尘和装修废气。 1）尾气 各类燃油动力机械对场地清理、挖、填土石方、运输等施工作业时产生的废气，主要含有CO、NOx，属无组织排放，项目施工期较短，污染物排放量较小。 2）扬尘 项目施工期扬尘主要来自于场地施工作业扬尘和运输车辆所产生的动力道路扬尘。 - 施工作业扬尘 项目施工作业扬尘包括基础开挖产生的扬尘、主体结构施工扬尘、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，建设单位拟在上述施工作业时采取喷洒水雾以抑制扬尘。通过同类项目的施工场地实测资料的类比分析，施工场地的TSP浓度在0.4~0.55mg/m3，其影响范围为其下风向300m范围内，被影响地区的TSP浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 - 运输扬尘 项目运输车辆往来有动力扬尘产生，在道路完全干燥的情况下，车辆行驶产生的扬尘可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8) 0.85 (P/0.5) 0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2 。 该项目车辆在项目区行驶距离按300米计，平均每天发车空、重载各25辆·次；空车重约10.0t，重车重约30.0t，以速度20km/h 行驶，在不同路面清洁度情况下的粉尘量见下表。 表5-2 不同路面清洁度情况下的粉尘产生量一览表 项目; 0.1 （kg/m2）; 0.2 （kg/m2）; 0.3 （kg/m2）; 0.4 （kg/m2）; 0.5 （kg/m2）; 0.6 （kg/m2）. 空车; 16.32; 27.46; 37.24; 46.2; 54.58; 91.84. 重车; 41.52; 69.84; 94.76; 117.54; 138.88; 233.64. 合计; 57.84; 97.3; 132; 143.74; 193.46; 325.48. 本环评对道路路况以0.2kg/m2 计，施工时间40年，则项目施工期车辆运输动力起尘量为0.64t。环评要求项目对运输道路采取硬化处理并进行洒水降尘，车辆限速、缓行，预计降尘效率可达80%以上，故预计来往运输车辆起尘量为0.13t。 3）装修废气 本项目施工期装修阶段在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂等），油漆和喷涂等工序会产生废气。 根据邵阳市“蓝天保卫战”要求，项目施工必须做到六个百分之百，即建筑工地周边100%围挡；建筑场内各类建筑材料100%规范堆放并覆盖；裸露黄土100%覆盖；工地车辆离场100%冲洗；施工进出路面100%硬化；扬尘施工100%湿法作业。不准渣土运输车辆违规上路、违规装载。渣土必须实行封闭运输，不得撒漏，不得带泥上路。本项目施工时应严格执行上述要求。 （3）噪声污染源分析 项目施工阶段包括基础、结构和装修阶段，本项目施工期间的噪声主要有施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆产生的交通噪声。施工机械噪声主要由施工机械所造成，如挖掘机、铲土机、压路机、吊车、电锯、电焊机、运输车辆等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬时噪声；项目选址周边受噪声影响较大，虽然是短期行为，但对周围环境影响是较严重的。施工期噪声评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），其限值为：昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。施工期各施工阶段产生的噪声声级情况见表5-3。 表5-3 施工期各阶段主要噪声源强声级预测值 施工阶段; 声源; 测距; 声级(dB). 基础阶段; 挖掘机、运输车辆; 5m; 85-105. 结构阶段; 运送车辆、电锯、电焊机、吊车、振捣棒; 5m; 81～105. 装修阶段; 电锯、电锤钻等; 5m; 81～90. （4）固体废物污染源分析 本项目施工期固体废物主要为少量弃土、施工建筑垃圾与施工人员生活垃圾。 施工期建筑过程及安装主要产生的水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋和钢丝等杂物形成建筑垃圾，其产生量按20kg/m2计算，项目总建筑面积为400m2，产生量为8t，可以回收部分回收利用，不能回收利用的应统一运往指定地点进行处置；地埋式应急池施工过程中有弃方产生，弃方产生量约为1.2m3，该弃方用于园艺场绿化覆土；施工人员及工地管理人员约5人，生活垃圾产生量按0.2kg/人•d计，则每天可产生约1.0kg的生活垃圾，垃圾经袋装收集、集中暂存，由环卫部门定期清运至垃圾处理场统一进行处理。 2、营运期产污环节及污染物排放特征分析 （1）废气污染源分析 项目营运期废气主要为餐饮废油在加热脱水、收储中转过程中散发的恶臭气体。 本项目收集的餐饮废油采用200L塑料桶包装，再运至贮存场所内贮存，若收集桶密封不严或油桶表面粘附的餐饮废油会向大气环境中散发恶臭气体。恶臭气体主要成分为NH3、H2S，本项目收集的餐饮废油含水率3%左右，餐饮废渣量约为1-2%，餐饮废油散发的恶臭气体相比一手地沟油或潲水油而言明显降低，类比调查齐齐哈尔鑫鸿能源科技有限公司《年处理800吨餐饮废弃食用油初加工项目》，NH3、H2S厂界浓度分别为0.002mg/m3、0.0001mg/m3，排放量分别为0.003t/a、0.002t/a；本项目年收储餐饮废油500t，预计NH3、H2S厂界浓度分别为0.0013mg/m3、0.00007mg/m3，排放量分别为0.002t/a、0.001t/a，NH3、H2S、臭气浓度通过排气扇以无组织方式排放于厂区外。类比项目储存规模、储存容器、环保设备与本项目对比情况详见下表5-4。 表5-4 本项目与类比项目对比一览表 公司名称; 餐厨废油贮存量; 储存容器; 贮存区环保设备. 齐齐哈尔鑫鸿能源科技有限公司（类比项目）; 800吨/年; 200L塑料桶; 排气扇. 邵东耀顺油脂化工有限公司（本项目）; 500吨/年; 200L塑料桶; 排气扇. （2）废水污染源分析 本项目产生的废水为脱水废水、地面清洗废水、生活污水。 1）脱水废水 项目需对收集废油进行脱水，将收集的餐饮废油导入加热锅中，再电加热使蒸煮锅中的温度达90℃，恒温3h后自然冷却，此工序会产生脱水废水，项目收集废油含水率约为3%，年收集餐饮废油500t，故脱水废水产生量为15t/a，脱水废水经隔油池、化粪池处理后做农肥。 2）地面清洗废水 项目在餐饮废油装卸过程中少量滴漏的液体，对仓库地面进行清洗，一周清洗一次，清洗水量约为0.1t，则清洗废水产生量为5t/a。清洗废水经隔油池、化粪池处理后做农肥。 3）生活污水 项目职工人数为3人，年工作日300天，职工耗水量按45L/人·天计，则项目建成后生活用水量为0.135t/d、40.5t/a，废水量按80%计，则生活污水排放量为0.108t/d、32.4t/a。 项目混合处理后的综合废水与生活污水污染物基本一样，产生量及排放量见下表，生活污水经化粪池处理后做农肥。 表5-5 项目生活污水污染物产生量及排放量一览表 污水种类; 污染物 名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 削减量 （t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）. 生活污水; CODcr; 350; 0.012; 0.0039; 250; 0.0081. BOD5; 200; 0.0065; 0.0016; 150; 0.0049. SS; 150; 0.0049; 0.0016; 100; 0.0033. 氨氮; 35; 0.0012; 0.0004; 25; 0.0008. （3）噪声污染源分析 本项目不对回收的废油进行处理加工，因此项目运行过程中产生的噪声主要为汽车运输噪声、装卸过程噪声和排风系统的噪声，噪声源强见下表。 表5-6 项目噪声产生源强一览表 序号; 名称; 噪声级dB（A）; 备注. 1; 收集车辆、转运车辆; 55～75; 间歇排放. 2; 油泵; 75～85; 间歇排放，在被收油单位处产生，不在项目内产生. 3; 排风扇; 65～75; 连续排放. （4）固体废物污染分析 该项目的固废主要为生活垃圾、含油废抹布、废收集容器、沉淀油渣（含隔油池）、化粪池污泥。 1）生活垃圾 本项目职工人数3人，年工作300天，不在项目内住宿，职工生活垃圾产生量以0.2kg/d计，则项目建成后生活垃圾产生量为0.6kg/d、0.18t/a，送至村垃圾收集点，由环卫部门清运。 2）含油废抹布 项目收集、暂存过程中使用抹布擦拭滴漏油产生废抹布，用到抹布约0.01t/a，属于一般工业固体废物，收集后委托环卫部门清运。 3）废收集容器 项目收集过程中的收集容器极难损坏，损坏的收集容器和淘汰老化的收集容器，产生量约为0.1t/a，属于一般工业固体废物，集中收集后定期外售废品公司。 4）沉淀油渣（含隔油池） 项目收集、暂存、隔油池程中，收集桶底部、隔油池会产生沉淀油渣，油渣产生量约5t/a，属于一般工业固体废物，收集后交有餐厨垃圾处理资质的公司处置。 5）化粪池污泥 本项目化粪池有污泥产生，污泥产生量约为2t/a，化粪池污泥定期清掏，可用作园艺场肥田。 项目固体废物产生及处置情况如下表。 表5-7 项目固体废物一览表 序号; 名称; 产生工序; 产生量; 处置方式. 1; 生活垃圾; 生活; 0.18t/a; 环卫部门清运. 2; 含油废抹布; 擦拭; 0.01t/a; 环卫部门清运. 3; 废收集容器; 盛装; 0.1t/a; 外售废品公司. 4; 沉底油渣; 收集桶底部、隔油池; 5t/a; 交有餐厨垃圾处理资质公司处置. 5; 化粪池污泥; 化粪池; 2t/a; 肥田.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) |  | 排放浓度及排放量(单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 餐厨废油储油桶、储油罐 | NH3 | 0.002t/a |  | 0.002t/a |  |
|  |  | H2S | 0.001t/a |  | 0.001t/a |  |
|  |  | 臭气浓度 | 一 |  | 一 |  |
| 水污 染物 | 综合废水 | 废水量 | 52.4t/a |  |  |  |
|  |  | CODcr | 350mg/L | 0.012t/a | 250mg/L | 0 |
|  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.0065t/a | 150mg/L | 0 |
|  |  | SS | 150mg/L | 0.0049t/a | 100mg/L | 0 |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L | 0.0012t/a | 25mg/L | 0 |
| 固体 废物 | 员工 | 生活垃圾 | 0.18t/a |  | 环卫部门清运处理 |  |
|  | 生产 | 废收集容器 | 0.1t/a |  | 外售废品公司 |  |
|  | 生产 | 废抹布 | 0.01t/a |  | 环卫部门清运处理 |  |
|  | 收集桶、隔油池 | 沉淀油渣 | 5t/a |  | 交有餐厨垃圾处理资质公司处置 |  |
|  | 化粪池 | 化粪池污泥 | 2t/a |  | 肥田 |  |
| 噪声 | 主要为汽车运输噪声、装卸过程噪声和排风系统的噪声，装卸过程噪声约60-80 dB（A），车辆运行噪声约55-75 dB（A），排风噪声源强为65~75 dB（A）。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 无 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目属新建项目，在施工期间产生的污染物主要是：施工机械设备的噪声、扬尘、施工废水、施工固体废物等，这些都会给周围环境造成一定影响，必须引起建设单位及施工单位的高度重视，切实做好防护措施，使建设期间对环境的影响减至最低。 1、废水污染源分析 本项目施工期废水主要来自于基坑废水、构筑物养护废水、各种设备、车辆冲洗水及施工人员生活污水，主要污染物有COD、BOD5、SS、石油类等。 施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水进行组织设计，严禁乱排、污染环境。项目施工期废水在不外排的情况下对周边水体影响较小，施工废水的问题也将随着施工期的结束而消失。环评要求建设单位在施工期采取以下措拖： （1）车辆进行集中清洗，对冲洗产生大量含泥沙的洗车水及混凝土工程水应建沉淀池，经初级隔油和沉淀处理后重复利用。 （2）场地内设置截留管沟和沉淀池（根据场地地形条件均匀布置）收集处理各类施工生产废水，经收集处理后回用于施工生产或用作场地洒水降尘。 （3）施工人员生活污水主要是施工人员日常排放的污水，污水中主要污染物为COD、氨氮，设临时厕所，生活污水经化粪池处理后作农肥。 通过上述措施，施工期废水及雨水均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 2、废气污染源分析 （1）车辆尾气 施工机械主要有挖土机、推土机、压路机、载重汽车等燃油机械，燃油所产生的废气中的主要污染物有SO2、CO、NO2、TSP、总烃。由于施工机械多数为大型机械，排放系数大，但施工作业具有无组织排放，不连续性、施工点分散，每个作业点施工时间相对较短，燃油动力机械为间断作业，且数量不多，因此其排放的污染仅对施工区域近距离的环境空气质量产生影响。据类似工程监测结果，离施工现场50m处，一氧化碳、NOx 1小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.11mg/m3，日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。施工使用的大型燃油机械，必须装置消烟除尘设备，并对消烟除尘装置进行定期检测，检测项目包括CO、NOx、CmHn等。 综上所述，项目施工机械尾气对区域环境空气质量影响较小。 （2）扬尘 项目施工过程将产生扬尘，主要包括建材运输车辆产生的交通扬尘、建材堆置和施工过程产生的扬尘等。 施工过程粉尘污染的危害不容忽视。在施工现场的工作人员长期吸入大量的微细尘埃，有可能患各种呼吸道疾病；此外，粉尘还携带大量的病原菌，以及传染其它疾病，严重威胁施工人员和附近人员的健康。粉尘飘落在各种建筑物上，也会影响景观。 通过同类项目的施工场地实测资料的类比分析，施工场地的TSP浓度在0.4~0.55mg/m3，其影响范围为其下风向300m范围内，被影响地区的TSP浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，东面30m处有汾水村居民1户。为减少施工扬尘对周围敏感点及环境的影响，环评建议建设方应采取以下防治措施： ① 在施工现场四周设置围栏，减少影响距离； ② 对施工场地的道路应铺设砂砾或粘土，进行平整，保持路面平坦，并定期洒水、清扫，保持下垫面和空气湿润，减少起尘量；最大限度的减小扬尘对环境的污染； ③ 规定工地上运输车辆的行车路线，保证行车路线上的路面基本清洁，并对进出施工现场车辆的车轮要随时进行清洁，以减少扬尘污染； ④ 对可能产生扬尘的建筑材料应禁止露天堆放，堆放物料的露天堆场要遮盖；散装物料在装卸、运输过程中要用隔板阻挡以防止物料撒落； ⑤ 对施工废弃物及时清理分类，运出施工现场或进行就地填埋处理。 ⑥ 加强施工作业人员的劳动保护。对处于产尘量较大的现场施工人员，按照国家有关劳动保护的规定，发放防尘物品。 ⑦ 尽量避免在大风天气下进行施工作业。北京市目前规定大于四级风禁止土石方施工，本项目也可借鉴。 ⑧ 根据邵阳市“蓝天保卫战”要求，项目施工必须做到六个百分之百，即建筑工地周边100%围挡；建筑场内各类建筑材料100%规范堆放并覆盖；裸露黄土100%覆盖；工地车辆离场100%冲洗；施工进出路面100%硬化；扬尘施工100%湿法作业。不准渣土运输车辆违规上路、违规装载。渣土必须实行封闭运输，不得撒漏，不得带泥上路。 ⑨ 在施工工地内，应设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运施工场内车行道路须采用钢板、混凝土、礁渣或细石等进行路面硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施加强保洁清扫；运输渣土、泥浆、建筑垃圾及砂石等散体建筑材料，应采用密闭运输车辆或采取篷覆式遮盖等措施，严禁发生抛、洒、滴、漏现象；安排洗车人员，对每台渣土车出场前均要清洗，不得将泥土带出现场，严禁超载运输，渣土装载低于厢板10厘米以上。 ⑩ 空气质量为重度污染（空气质量指数201-300）和气象预报风速达5级以上时，停止土方，并做好覆盖工作；当空气质量为中度污染（空气质量指数151-200）和风速达4级以上时，停止土方施工，并每隔2h对施工现场洒水1次；当空气质量为轻度污染（空气质量指数101-150）时，应每隔4h对施工现场洒水1次。 （3）装修废气 在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等）将产生挥发性废气（如苯系物、甲苯）会对人的身体健康造成危害，应予以重点控制。 在施工装修期，涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T18883－2002）、2001年制定的《室内空气质量卫生规范》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求，对室内环境造成的污染较小。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的大气污染。施工期间，建设方应特别注意噪声及粉尘对周边居民的影响，认真落实以上各项措施，将影响降至最低。 3、噪声影响分析 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。由于施工阶段一般为露天作业，无隔声与消声措施，施工噪声影响范围较大，将对当地声环境产生影响，影响范围主要在200m区域内。由于施工场地内设备位置不断变化，同一施工阶段不同时间设备运行数量亦有波动，因此很难确切预测施工场地各场界和环保目标噪声值。 本项目施工无大型产噪设备，施工范围50m以内场界噪声难以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中所规定的标准（昼间70dB（A），夜间55 dB（A）），在50m内难以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。 根据环评现场勘察了解，东面30m处有汾水村居民1户。为了降低噪声对周边环境的影响，环评提出以下噪声减缓措施： （1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其尽量使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。产噪较大的设备必须安排在白天使用，并进行隔声及减振处理；对环境噪声污染严重的落后施工机械和施工方式实行淘汰制度。施工中应采用先进的生产工艺和低噪声新技术，如采用人工开挖和大排锯机械开挖相结合的开挖方式，使噪声污染在施工中得到控制。并在施工场界设置围挡。 （2）合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，尽量避免在夜间（22:00～6:00）和午休时间（12:00～14:00）进行高噪声施工作业。 （3）采用距离防护措施：对施工区进行合理布局，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，为保障近居民有一个较好的生活环境，强噪声设备至敏感点距离至少在l00m以外，同时对固定的机械设备尽量入棚操作。 （4）项目全部使用商品混凝土，不设置搅拌站。 （5）施工场地的施工车辆出入口应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 （6）在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声。 （7）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 （8）项目施工期加强管理，合理安排施工时间，在工程与东面汾水村居民之间设置临时隔声屏障；尽量将高噪声设备放置在场地中央。 在采取上述措施后，施工期噪声对周边敏感点及环境的影响降到最低。 4、固体废弃物影响分析 本项目施工期固体废物主要为少量弃土、施工建筑垃圾与施工人员生活垃圾。 施工期建筑过程及安装主要产生的水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋和钢丝等杂物形成建筑垃圾，产生量为8t，可以回收部分回收利用，不能回收利用的应统一运往指定地点进行处置；地埋式应急池施工过程中有弃方产生，弃方产生量约为1.2m3，该弃方用于园艺场绿化覆土；施工人员及工地管理人员生活垃圾经袋装收集、集中暂存，由环卫部门定期清运至垃圾处理场统一进行处理。为防止建筑垃圾、生活垃圾等污染环境，环评建议采取如下措施： （1）施工活动开始前，施工单位要向建设部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到建设部门指定地点合理处置，禁止偷倒、乱倒。 （2）对于建筑垃圾中较为稳定的成分，如碎瓦砾等，可以与施工期间挖出的土石一起堆放或者回填；项目产生的弃渣应及时委托相关单位进行清运，以免产生扬尘和造成水土流失。 （3）对于废油漆、涂料等不稳定的成分，可以采用有关容器进行收集并对使用过的容器及时进行清理； （4）建筑垃圾运输作业时，建设单位应当督促运输单位在清运时间内组织人力、物力或委托专业市容环境卫生服务单位做好沿途的污染清理工作；清运过程中造成交通安全设施损坏的，应予以赔偿。 （5）建设单位在施工过程中，及时清除积土、废物；增设一些分散的小型垃圾收集器（如废物收集箱）收集施工人员产生的生活垃圾，派专人定时打扫清理、清运。 （6）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、并固定地点分类暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。 （7）根据邵阳市“蓝天保卫战”要求，不准渣土运输车辆违规上路、违规装载。渣土必须实行封闭运输，不得撒漏，不得带泥上路。 采取上述措施治理后，项目施工期固体废物有较为妥善的处置方式，对周围环境影响较小。 运营期环境影响分析： 本项目营运期产生的污染物主要有废水、废气、噪声和固体废物。 1、废水对周围环境的影响分析 本项目产生的废水为脱水废水、地面清洗废水、生活污水。脱水废水产生量为15t/a，脱水废水经隔油池、化粪池处理后做农肥；地面清洗废水产生量为5t/a，经隔油池、化粪池处理后做农肥；项目职工人数生活污水排放量为32.4t/a，生活污水经化粪池处理后做农肥。 项目生活污水、生产废水能综合利用，不外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T 2.3-2018）水污染影响型建设项目评价等级判定，本项目地表水评价等级为三级B（建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回收利用，不排放到外环境的，评价等级参照间接排放，定为三级B评价）。 项目废水综合利用可行性分析：本项目排放生活污水、生产废水，废水排放量少，生产废水与生活污水污染物成分、浓度基本一样，污染因子为pH（6-9）、CODcr（250mg/L）、BOD5（150mg/L）、SS（100mg/L）、氨氮（25mg/L）、动植物油（25mg/L），项目邻近邵东市园艺场，园艺场总面积为12平方公里，现场勘查，园艺场植被覆盖率高，基本没有耕地、农田闲置，能够消纳项目产生的污水。故本项目污水处理合理可行。 2、地下水环境影响分析 本项目产生的废水综合利用不外排。非正常情况下会产生油料泄露，将造成对附近土壤和地下水的污染。 （1）地下水环境保护措施及防治对策 为有效防止项目废水跑、冒、滴、漏对厂区地下水造成不利影响，环评要求企业储油桶存放区周边设置围堰，地面进行防渗，防渗区应按照一般防渗区防渗等级进行设计。项目采取下表重点防渗区要求进行防渗： 表6-1 项目污染区划分及防渗等级一览表 分区; 厂内分区; 防渗等级. 重点防渗区; /; 等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行. 一般防渗区; 储罐区、卸油区、脱水区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 简单防渗区; 其余厂区地面; 一般地面硬化. ①重点防治区防渗措施 采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，外侧做防渗层，建议采用由两层人工合成材料衬层与粘土（或具有同等以上隔水效力的其它材料）衬层组成的防渗层，防渗材料渗透系数应≤10-7cm/s。 ②一般防治区防渗措施 采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数为1.0×10-7cm/s、厚度1.5m的粘土层的防渗性能。 为确保防渗措施的防渗效果，工程施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免废水跑冒滴漏。 ③简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区、绿化区域以外的区域，该区域只需做一般地面硬化即可。 （2）地下水污染监测措施 为了及时准确的掌握项目所在地周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化情况，应对该厂区所在区域地下水环境质量进行定期的监测，防止或最大限度的减轻项目对地下水的污染。 （3）管理措施 ①防止地下水污染管理的职责属于环境保护管理部门的职责之一。建设单位环境保护管理部门指派专人负责防治地下水污染管理工作。 ②建设单位环境保护管理部门应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。 ③建立地下水监测数据信息管理系统，与厂环境管理系统相联系。 ④根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订相应的预案。在制定预案时要根据本厂环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。 （4）技术措施 ①按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164－2004）要求，及时上报监测数据和有关表格。 ②在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性，并将核查过的监测数据通告厂安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取的措施如下： 了解各构筑物是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测密度，如监测频率由每月（季）一次临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向，周期性地编写地下水动态监测报告，定期对污染区的生产装置进行检查。 综上所述，企业在加强管理，强化防渗措施的前提下，污染物渗入地下的量极小，对区域地下水环境造成影响的可能性较小，污染物渗入地下的量极其轻微，不会对评价区地下水产生明显影响。 3、废气对周围环境的影响分析 根据工程分析可知，项目运营期排放NH3、H2S的量分别为0.002t/a、0.001t/a，排放速率分别为0.00083kg/h、0.00042kg/h。项目废气排放方式均为无组织排放，建设单位拟通过在车间安装排风扇，加强通风，降低NH3、H2S、臭气浓度对周边环境的影响。 本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的估算模式（SCREEN3），预测下风向最大落地浓度，项目估算模式预测参数见表6-2，预测源强参数见表6-3。 表62 估算模式预测参数 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 39.4. 最低环境温度/℃; -4.8. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; £是 R否. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表6-3 项目废气面源排放参数汇总 污染源名称; 面源起点坐标(o) （UTM坐标）; 面源海拔高度/m; 与正北方向夹角; 矩形面积; 污染物名称; 排放速率kg/h. x; y; 长度/m; 宽度/m; 高度/m. 存放区; 568139; 3011495; 260; 45°; 29; 20; 6; NH3; 0.00083. H2S; 0.00042. 本项目评价因子有NH3、H2S，其标准值见下表。 表6-4 评价因子和评价标准表 评价因子; 标准值（μg/m3）; 标准来源. NH3; 1小时平均; 200; 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）空气质量浓度二级标准参考限制. H2S; 1小时平均; 10. 预测下风向落地浓度结果统计见下表。 表6-5 估算模式计算结果一览表 距源中心下风向距离D（m）; 厂区. NH3无组织排放. 下风向预测浓度Ci1(mg/m3); 浓度占标率Pi1(%). 10; 0.0001275; 0.06. 100; 0.0006612; 0.33. 102; 0.0006617; 0.33. 200; 0.0006145; 0.31. 300; 0.0005796; 0.29. 400; 0.000459; 0.23. 500; 0.0003581; 0.18. 600; 0.0002839; 0.14. 700; 0.0002299; 0.11. 800; 0.0001913; 0.10. 900; 0.0001621; 0.08. 1000; 0.0001395; 0.07. 1500; 7.803E-5; 0.04. 2000; 5.103E-5; 0.03. 2500; 3.725E-5; 0.02. 下风向最大质量浓度及占标率; 0.0006617; 0.33. 下风向最大地面浓度距源距离（m）; 102. 表6-6 估算模式计算结果一览表 距源中心下风向距离D（m）; 厂区. H2S无组织排放. 下风向预测浓度Ci1(mg/m3); 浓度占标率Pi1(%). 10; 1.275E-5; 0.13. 100; 6.612E; 0.66. 102; 6.617E; 0.66. 200; 6.145E; 0.61. 300; 5.796E; 0.58. 400; 4.59E; 0.46. 500; 3.581E; 0.36. 600; 2.839E; 0.28. 700; 2.299E; 0.23. 800; 1.913E; 0.19. 900; 1.621E; 0.16. 1000; 1.395E; 0.14. 1500; 7.803E-6; 0.08. 2000; 5.103E-6; 0.05. 2500; 3.725E-6; 0.04. 下风向最大质量浓度及占标率; 6.617E; 0.66. 下风向最大地面浓度距源距离（m）; 102. 由表6-4、6-5可知，项目油桶存放区排放的NH3、H2S下风向最大浓度分别为0.0006617mg/m3、6.617Emg/m3，最大浓度占标率分别为0.33%、0.66%，最大浓度位置均位于下风向102m处。H2S、NH3排放浓度低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织排放监控浓度限值（NH3厂界浓度最高值1.5mg/m3，H2S厂界浓度最高值0.06mg/m3）。故本项目排放的NH3、H2S对周围大气环境的影响很小。 大气环境防护距离确定 本环评采用HJ 2.2-2008中的推荐的大气环境防护距离模式计算出无组织源的大气环境防护距离，所选污染物因子及其计算系数见表6-7，计算结果见图6-1、6-2。 表6-7 项目无组织源大气环境防护距离计算系数一览表 区域; 污染物名称; 无组织排放速率kg/h; 面源长度 m; 面源宽度 m; 面源高度 m; 标准值 mg/m3. 存放区; NH3; 0.00083; 29; 20; 6; 0.2. H2S; 0.00042; 29; 20; 6; 0.01. 图6-1 NH3大气环境防护距离计算结果 图6-2 H2S大气环境防护距离计算结果 由图6-1、6-2计算结果可知，本项目大气环境防护距离计算结果为“无超标点”，即不需设大气环境防护距离。 综上所述，本项目废气能得到妥善处理并达标排放，对周边环境影响不大。 大气污染物排放量核算 本项目污染物污染物无组织排放量核算见表6-8，全厂大气污染物排放核算见表6-9。 表6-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排气筒编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值 （mg/Nm3）. 1; /; 储罐、脱水加工区; NH3; 排气扇; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级（新改扩建）标准; 0.06; 0.002. /; H2S; 排气扇; 1.5; 0.001. 无组织排放总计. 无组织排放总计; NH3; 0.002. H2S; 0.001. 表6-9 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; NH3; 0.002. 2; H2S; 0.001. 4、噪声对周围环境影响分析 本项目噪声源主要为汽车运输噪声、装卸过程噪声、油泵运行噪声、排气扇电机运行的噪声，装卸区位于厂区东部，油泵位于北部，排气扇布置在项目中部，其声源强度为55-85dB(A) ，项目夜间不生产，故夜间无营运噪声产生。为了降低昼间营运期噪声的影响。对此，环评提出以下措施控制噪声污染： （1）对风机安装时加装减震垫，同时加强设备的维护管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大。 （2）对运输车辆加强管理和维护，保证车辆有良好的车况，要求车辆在经过噪声敏感区地段时缓行、禁鸣。 （3）装卸过程中尽可能地做到轻拿轻放，易碰撞点采用橡胶隔垫。 通过上述治理措施，噪声可降低10-15 dB(A)。 本项目租赁邵东市宋家塘办事处汾水村3组空置厂房作为加工储存场所，项目周边为荒地、空置厂房或村道，项目噪声源对厂界噪声的影响值见下表。 表6-10 项目噪声源对厂界噪声的影响 dB(A) 序号; 目标; 距离（m）; 贡献值（dB(A)）; 标准值（dB(A)）; 达标情况. 1; 东厂界; 1; 53.0; 昼间：55; 达标. 2; 南厂界; 1; 52.5; 昼间：55; 达标. 3; 西厂界; 1; 52.0; 昼间：55; 达标. 4; 北厂界; 1; 53.5; 昼间：55; 达标. 备注：项目夜间不生产。 由上表可知，项目通过采取减振、隔声和消声等治理措施后，再经距离衰减后，厂界噪声经距离衰减预计可达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值，对周边环境影响很小。 5、固体废物对周围环境的影响分析 该项目的固废主要为生活垃圾、含油废抹布、废收集容器、沉淀油渣（含隔油池）、化粪池污泥。 1）生活垃圾 本项目建成后生活垃圾产生量为0.18t/a，送至村垃圾收集点，由环卫部门清运。 2）含油废抹布 项目收集、暂存过程中使用抹布擦拭滴漏油产生废抹布，用到抹布约0.01t/a，属于一般工业固体废物，收集后委托环卫部门清运。 3）废收集容器 项目收集过程中的收集容器极难损坏，损坏的收集容器和淘汰老化的收集容器，产生量约为0.1t/a，属于一般工业固体废物，集中收集后定期外售废品公司。 4）沉淀油渣（含隔油池） 项目收集、暂存、隔油池程中，收集桶底部、隔油池会产生沉淀油渣，油渣产生量约5t/a，属于一般工业固体废物，收集后交有餐厨垃圾处理资质的公司处置。 5）化粪池污泥 本项目化粪池有污泥产生，污泥产生量约为2t/a，化粪池污泥定期清掏，可用作园艺场肥田。 落实以上措施后，项目固体废弃物对周围环境影响不大。 6、环境风险分析 （1）环境风险识别及分析 本项目收集的餐饮废油不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ1692018）附录B重点关注的危险物质清单。本项目生产、储存过程中涉及易燃易爆物质，且储油桶、储油罐一旦泄漏进入农灌渠或者直接泄漏到附近土壤、地表水，容易污染周边土壤、水体环境。 （2）风险潜势初判 ①Q值的确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录B，项目无风险物质。Q 按下式进行计算： 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为 I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表6-11 重大危险源辨识一览表 风险物质 （最大贮存量）; 危险成分 （含量）; CAS号; 风险物质量qn(t); 临界量Qn (t); qn/Qn. 废油脂（25t）; 餐饮废油燃烧产生的不完全燃烧产物CO; /; 25; 2500; 0.01. Q=; 0.01＜1. ②风险潜势判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），本项目Q为0.01＜1 ，故该项目环境风险潜势为I。 （3）环境风险评价等级 项目风险物质赞存量较低，Q＜1，风险潜势为I，因此环境风险评价等级为简单分析。 表6-12 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. （4）环境风险防范措施 风险防范措施与风险管理的关键是要避免出现发生事故，因而必须建立必要的安全生产规章制度和措施，保证生产的正常和安全。 1）建设方应配备符合生产或者储存需要的管理人员和技术人员，有健全的安全管理制度。建立完善的安全生产规章制度和操作规程，严格按操作规程生产。加强环保设施运行管理，确保其正常、高效的运转。 2）厂房应配置一定数量的火灾器，且操作人员必须经过专门的培训，严格遵守操作规程。储油桶、储油罐和生产车间远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物，并配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 3）加强对储油桶、储油罐的储存管理，在储存过程中严格遵从储存条件，并与其相应的禁忌物分开。操作注意事项及储存条件详见表6-13。 表6-13 建设风险防范措施一览表 外泄途径; 风险防范措施. 储存、暂存过程中发生滴、跑、漏; 1、储油桶、储油罐保持通风、阴凉和干燥，存放区域四周禁止有火源，地面需要做好防渗防腐处理，并设置围堰、应急池，防止发生突发性事故后，液体原料大面积扩散，并张贴禁止火源的标志。 2、本项目应将生产车间及产品存放区作为重点防范和管理对象，制定应急救援预案和处置方案，以防止因突然性事故后对操作人员及周边设备设施产生影响。. 运输过程的外泄; 在产品运输过程中可能发生交通事故等，导致餐饮废油泄漏，形成大气、水体和土壤污染，运输过程中应严格控制车速，预防发生颠簸后产生液态物质泄漏，运输过程做到防晒、限速等。. 生产过程中发生的液体泄漏; 1、必须组织专人每天每班多次进行周期巡检，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停止生产，及时处理，严禁带病或不正常上岗工作；储罐周围设置围堰、截流沟，项目中部设应急事故池，发生油料泄漏可及时导入应急事故池。 2、将国家要求和安全技术规程悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故发生概率。每个操作工种应与其对应的安全卡，标明使用方法和补救手段。. 消防方式; 项目使用干粉灭火器，不产生消防废水。. 4）厂内风险防范措施 ①严格遵守焊接规章制度，杜绝违章作业，定期检查设备是否完好，严禁出现“带病”作业现象。 ②对储油桶、储油罐分区、隔离、加强管理；车间内不存放引火源。 ③生产区域内严禁烟火，定期检查电器、线、缆，防老化、松脱、破损、受潮、短路、超负载、发热情况；不准在车间内进行动火作业，如须动火，做好一切准备，由主管进行现场检查确认后，才能实施动火作业，周边和楼下杂物事先清理干净。 ④保证消防设施完好。厂房防范内保持足够的、有效的灭火器，并且放置于明显的位置，取用方便，不能被阻挡，使用方法张贴于现场，人人会用，失效的灭火器不能存放于现场，避免造成混乱。 5）加强生产管理 ①产品仓库区域保持通风、阴凉和干燥，强光不易直照地方，且区域四周禁止有火源，库房地面做好防渗处理，并设置围堰、应急池。 ②将国家要求和安全技术规程悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故发生概率。每个操作工种应与其对应的安全卡，标明使用方法和扑救手段。 ③必须组织专人每天每班多次进行周期巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常上岗工作。 拟建项目主要环境风险防范措施见表6-14： 表6-14 拟建项目主要环境风险防范措施一览表 序号; 建设内容. 1; 产品仓库区保持通风、阴凉和干燥，存放区域四周禁止有火源。产品仓库地面做好防渗防腐处理. 2; 产品库区配置相应的易燃物标志、消防器材等. 3; 制定应急救援预案和处置方案，以防止各个环节的液体泄漏后对操作人员及周边设备设施产生进一步影响. 4; 组织专人每天每班多次进行周期巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停止生产，及时处理，严禁带病或不正常上岗工作. 5; 将国家要求和安全技术规程悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故发生概率。每个操作工种应与其对应的安全卡，标明使用方法和补救手段。. （5）事故应急预案 本环评建议建设单位按照《湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省突发环境事件应急预案>的通知》（湘政办发[2018]2号）的相关要求编制本项目的环境事故应急预案，并上报所在地环境保护行政主管部门备案。 表6-15 风险应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：储油桶存放区、储油罐及其生产车间. 2; 应急组织机构、人员; 指挥部负责全面指挥；专业救援队伍负责事故控制、救援、善后处理. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、厂房邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对厂房邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. （6）分析结论 本项目通过严格的风险防范措施，可将风险隐患将至最低，达到可以接受的水平。尽管最大可信灾害事故概率较小，但要从建设、生产、储运等各个方面积极采取防护措施。项目应聘请资质单位编制环境风险应急预案。本项目的环境风险简单分析内容详见表6-16。 表6-16 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 邵东耀顺油脂化工有限公司年收集、储存、运输500吨废油建设项目. 建设地点; 湖南省; 邵阳市; 邵东市; 宋家塘办事处; 汾水村3组空地. 地理坐标; 111.6883°E，27.2247°N. 主要危险物质及分布; 无危险物质. 环境影响途经及危害后果; 废油脂泄漏污染周边土壤、水体；厂区发生火灾导致周边大气、水体受到污染。. 风险防范措施及要求; 项目产品库存区保持通风、阴凉和干燥，存放区域四周禁止有火源，做好地面防渗措施，厂内配应相应的易燃物标志、消防器材等。储罐周围设置围堰、截流沟，项目中部设应急事故池，发生油料泄漏可及时导入应急事故池。 制定应急救援预案和处置方案，以防止因事故后废油泄漏造成对操作人员及周边设备设施影响。 组织专人每天每班多次进行周期巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停止生产，及时处理，严禁带病或不正常上岗工作。 将国家要求和安全技术规程悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故发生概率。每个操作工种应与其对应的安全卡，标明使用方法和补救手段。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目的Q值为0.01＜1，故本项目的环境风险潜势为Ⅰ，其评价等级为“简单分析”，其分析内容按HJ169-2018中附录A的规定进行. 7、环境管理与监测计划 7.1环境管理 1、环境管理机构设置与职责 项目运行期设置环境保护专门机构，定员1～2人，实行主要领导负责制，环境保护管理机构的主要职责是： ⑴ 贯彻执行各项环境保护政策、法规及标准，制定本项目环境管理制度与管理办法； ⑵ 建立健全企业的环境管理制度，并实施检查和监督工作； ⑶ 拟定企业的环保工作计划并进行实施，配合企业领导完成环境保护责任目标； ⑷ 组织企业环境监测工作，检查环境保护设施的运行情况，建立监控档案； ⑸ 协调企业所在区域的环境管理； ⑹ 开展环保教育和专业培训，提高企业员工的环保素质； ⑺ 组织开展环保研究和学术交流，推广并应用先进环保技术； ⑻ 负责厂区绿化和日常环境保护管理工作； ⑼ 接受省、市、县各级环保部门的检查、监督，按要求上报各项环保报表，并定期向上级主管部门汇报环境保护工作情况。 2、建立健全环境保护管理制度 本评价提出主要环保管理制度内容见表6-17，环保设施管理规程见表6-18。 表6-17 环境保护管理制度表 实施部门; 主要内容. 安环部; 1、制定内部环境保护审核、例会制度. 2、环境质量管理目标与指标统计考核制度. 3、清洁生产管理与审计制度. 4、内部环境管理、监督与检查制度. 5、环保设施与设备定期检查、保养和维护管理制度. 6、环境保护定期、不定期监测与污染源监控计划制度. 7、环境保护档案管理与环境污染事故应急处置管理规定. 8、危险化学品贮运、使用联单管理制度. 9、危险废物贮存、安全处置转移联单登记制度. 10、制定环境风险事故报告制度. 11、环境保护宣传、教育与培训制度. 12、环境保护岗位职责奖惩制度. 表6-18 环保设施管理规程表 实施部门; 主要管理内容. 安环部; 1、通风、废气处理设备使用、维护和管理规程. 2、污水处理设施维护和保养管理规程. 3、工艺废气净化装置维护和管理规程. 4、隔声、消声设备与设施维护和保养管理规程. 5、环保设备安全操作规程及安全管理规章. 6、企业生态环境保护与环境绿化规划. 7、重点环保设施污染控制点巡回检查制度. 凡是与环境污染有关的各生产岗位必须明确环境管理任务和责任，并将其列入岗位职责，与其经济利益挂钩，定期检查、考核，使企业环境管理制度落到实处。 7.2监测计划 为切实搞好污水、废气的达标排放及污染物排放总量控制，应制定科学、合理的环境监测计划以监视污染治理设施的运行。总的思路是搞好监测治理保证工作、任务合理、经济可行。在监测计划中一部分由当地环境保护部门根据环境管理的需要实施定期监测；日常监测部分则由企业自行承担，并将监测数据反馈于生产系统，促进生产与环保协调发展。 本项目监测计划建议如下： （1）大气监测 监测项目：臭气浓度、NH3、H2S 监测采样点：厂界外上风向设一个对照点、下风向设2个污染监控点 监测时间与监测频率：每季度一次。 （2）噪声监测 监测项目：等效连续 A 声级 监测点：厂界。 监测时间与监测频率：每季度监测一期，每期2 天，每天一次。根据监测结果分析设备运行状态，确定改进措施。 （3）固体废物监控 应严格管理项目营运过程中产生的各种固体废物，定期检查各种固体废物的处置情况。 8、环保投资估算与竣工验收一览表 本项目总投资80万元，其中环保投资12万元，环保投资占工程总投资的15.0%，环保投资情况见表6-19。 表6-19 环保投资情况一览表 序号; 时间区段; 项 目; 投资金额 （万元）. 1; 营运期; 排气扇; 2. 2; 减震垫; 0.5. 3; 隔油池; 1. 4; 化粪池; 0.5. 5; 应急池; 1. 6; 围堰，截留沟; 2.5. 7; 一般工业固废暂存间; 0.5. 8; 地面防渗、防漏; 4. 合 计; 12. 根据国环规环评【2017】4号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，建设项目竣工后由建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准，建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。本项目环保验收项目详见下表。 表6-20 项目环保设施验收一览表 序号; 项目; 验收内容; 验收标准. 1; 一般工业固废; 一般工业固废暂存间; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）. 生活垃圾; 垃圾桶; 《生活垃圾场填埋污染物控制标准》（GB16889-2008）. 2; 废水; 隔油池; /. 3; 化粪池; /. 4; 噪声; 减震垫; 《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准. 5; 废气; 车间排气系统（排气扇）; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织排放监控浓度限值. 6; 风险防范; 应急池1m3; /. 截留沟; /. 防渗、防漏措施; /. 防护围堰; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 储罐区、储油桶库房、脱水区 | 臭气浓度、NH3、H2S | 储油桶、储罐密封，车间设置排气扇 | 对周围环境 影响不大 |
| 水污 染物 | 员工 | 生活污水 | 经化粪池处理后做农肥 | 对地表水环境影响不大 |
|  | 厂区 | 生产废水 | 经隔油池、化粪池处理后做农肥 |  |
| 固体 废物 | 员工 | 生活垃圾 | 委托环卫部门处理 | 对周围环境 影响不大 |
|  | 场地擦拭 | 含油废抹布 | 环卫部门清运 |  |
|  | 储存间 | 废收集桶 | 外售废品公司 |  |
|  | 收集桶底部、隔油池 | 沉淀油渣 | 交有餐厨垃圾处理资质公司处置 |  |
|  | 化粪池 | 污泥 | 清掏后肥田 |  |
| 噪 声 | 风机安装减震垫，运输车辆行驶过程少鸣笛、低速，装卸时轻拿轻放等措施，噪声对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| 其 他 | 环境风险：按一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准规范、消防防火规范要求进行设计、建设和管理，并采取防火、防爆、防雷等措施，防范事故的发生，降低环境风险发生的机率，保护工作人员、周围居民和所在区域环境的安全 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 无。 |  |  |  |  |

产业政策相符性、选址合理性分析

1、产业政策符合性分析 本项目属于废弃资源的回收，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于第一类鼓励类，第四十三款：环境保护与资源节约综合利用，第27条：废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用，故本项目符合国家产业政策要求。 2、选址合理性分析 （1）平面布置合理性分析 本项目租赁邵东市宋家塘办事处汾水村3组空地作为储存加工场所，根据建设单位提供的平面布置图，项目厂区平面布置如下：加工区（煮油脱水区）、储存区位于厂房中部，收集桶（备用）存放区位于厂房西南部，卸油区位于厂房中部，装油区位于厂房东部，办公室位于厂房东南部，大门（车行通道）位于厂房东部（紧临村道），一般工业固废暂存间设西北部，厂房中部设置事故池（地埋式）。项目平面布置总体上简洁整齐，同时兼顾实用性，布置较为合理。 （2）基础设施配套性分析 本项目位于邵东市宋家塘办事处汾水村3组，区域内供水、供电充足，市政雨污管网未敷设到项目所在地，雨水直接排入村道旁水沟，项目无废水排放，道路通畅，对项目生产造成制约较少。 （3）环境容量 - 环境现状质量监测结果表明：环境空气、地表水及声环境质量现状均符合功能区划分要求，环境质量现状较好，有一定的环境容量。 （4）对环境的影响 项目产生的废水经隔油池、化粪池处理后做农肥；餐饮废油脱水、储存产生的废气（氨气、硫化氢、臭气浓度）通过排气扇排出车间外，排气方向朝向项目南面荒山，通过大气稀释扩散、绿化阻隔作用降低恶臭气体对周边环境的影响；选用低噪声设备，噪声可达到排放要求；职工生活垃圾和废抹布交由环卫部门处理，化粪池污泥清掏后肥田，餐饮废渣委托有餐厨垃圾处理资质的单位处理。项目采取相应的措施后对周围环境影响较小。 综上所述，从环境角度来看，本项目选址是合理的。 3、项目选址与土地利用规划分析 本项目租赁邵东市宋家塘办事处汾水村3组空地作为储存加工场所，根据《邵东县县城总体规划图（2006-2020）2014年修改》，项目所在地为农村地区，项目地块为远景用地，尚未规划定性。

评价结论与建议

一、结论 1、项目概况 (1)项目名称：邵东耀顺油脂化工有限公司年收集、储存、运输500吨废油建设项目； (2)建设单位：邵东耀顺油脂化工有限公司； (3)建设性质：新建； (4)建设地点：邵东市宋家塘办事处汾水村3组空地； (5)建设内容：本项目租赁邵东市宋家塘办事处汾水村3组空地作为加工储存场所，租赁建筑面积600m2，餐饮废油采用200L储油塑料桶收集后运回厂房储存区，再通过油泵抽入30m3储油罐，废油最大存储量为25t。项目内不设置宿舍、食堂，公用配套设施依托项目附近民房。 (6)项目总投资及环保投资：本项目总投资80万元人民币，环保投资估算约12万元人民币，环保投资占工程总投资的15%。 2、产业政策符合性分析 本项目属于废弃资源的回收，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于第一类鼓励类，第四十三款：环境保护与资源节约综合利用，第27条：废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用，故本项目符合国家产业政策要求。 3、选址合理性分析 本项目租赁邵东市宋家塘办事处汾水村3组空地作为储存加工场所，根据建设单位提供的平面布置图，项目厂区平面布置如下：加工区（煮油脱水区）、储存区位于厂房中部，收集桶（备用）存放区位于厂房西南部，卸油区位于厂房中部，装油区位于厂房东部，办公室位于厂房东南部，大门（车行通道）位于厂房东部（紧临村道），一般工业固废暂存间设西北部，厂房中部设置事故池（地埋式）。项目平面布置总体上简洁整齐，同时兼顾实用性，布置较为合理。 4、项目所在地环境质量现状评价 ①建设项目所在地SO2、NO2、PM10、CO、O3 年平均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准， PM2.5年平均浓度超标，项目所在地大气环境质量区域为不达标区域。 ② 项目纳污水体邵水各监测因子均符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，水环境质量良好。 ③项目建设地昼夜声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值，声环境质量良好。 5、环境影响分析 ①施工期 本项目施工期外排污染物主要有：施工扬尘、施工噪声、施工废水和施工固体废物，对周围环境有一定影响，建设方应加强施工管理，落实本报告提出的防治措施，减小对周围环境的影响。 水环境影响分析：施工期产生的废水为施工人员生活污水和施工作业废水。项目施工人员生活污水经化粪池预处理用作农肥，严禁任何废水未经处理随意排放附近地表水体。项目施工阶段产生的施工废水主要来自各种施工机械设备运转的洗涤用水和施工现场清洗、建混凝土养护等废水，废水中主要污染物为悬浮物，经沉淀处理后回用，对环境的影响较小，且为短期、局部性影响。 大气环境影响分析：施工期产生的燃油废气和扬尘将会造成周围大气环境的污染，其中又以扬尘的影响较大。项目采用洒水、布置防尘网、严禁超载、及时清运、车辆清洗、加强交通管理等措施降低施工废气对环境的影响。 声环境影响分析：建设项目施工期主要噪声源为推土机、挖掘机、压路机和装载机等施工机械设备，应对施工进行合理布局，合理分配施工时间；尽量选用低噪声施工设备，高噪声设备应加减震垫；建立临时声屏障，对位置相对固定的设备，能于室内操作的尽量进入操作间等措施，以减少这类噪声对周围环境的影响。 固废环境影响分析：施工期间的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾主要包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋和钢丝等杂物，分类回收，剩下的送建设部门指定的地方处置；生活垃圾送至垃圾点，由环卫部门定期清理。 ②营运期 大气环境影响分析：项目营运期废气为氨气、硫化氢、臭气浓度，通过在车间设置排气系统（排气扇）使其达标排放，根据大气环境影响预测结果表明，项目排放的氨气、硫化氢、臭气浓度的落地浓度小于标准值；根据大气环境防护距离计算结果，项目废气无组织排放在厂界外无超标点，项目的运营对大气环境的影响较小。 水污染物环境影响分析：本项目生产废水经隔油池、化粪池处理后做农肥；生活污水通过化粪池处理后做农肥。项目废水不外排，运营期对地表水环境的影响很小。 固废环境影响分析：加强管理，做好生产固体废物与生活垃圾分类收集和处理。项目破损收集桶外售给废品公司，沉淀油渣交有餐厨垃圾处理资质公司处置，化粪池污泥定期清掏后肥田，含油废抹布、生活垃圾委托环卫部门及时清运。只要落实以上措施后，该项目固废不会对周围环境产生影响。 声环境影响分析：本项目不对回收的废油进行处理加工，噪声源主要为汽车运输噪声、装卸过程噪声、油泵、排风系统风机的噪声，采取隔声降噪措施后，预计可达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1标准限值，对周边环境影响较小。 6、总量控制指标 本项目生产废水、生活污水经处理后做农肥，不外排，故项目不涉及总量控制指标。 7、综合评价结论 综上所述，项目的建设符合国家相关产业政策，具有较好的环境效益。严格落实报告中提出的一系列的环保措施，确保污染物达标排放，固废得到妥善处置的前提下，项目实施后对地表水、环境空气、声环境产生影响很小。因此，从环境保护的角度而言，项目的选址和建设是可行的。 二、建议与要求 本项目应认真落实上述各项环境保护措施，加强环境管理工作，做到“三同时”，并提出以下建议： 1、生产过程中应搞好环境管理，固废要分类存放，及时做好分类收集和清理工作，车间保持通风透气，保持厂区整体环境整洁、空气清新。 2、认真落实《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单，委托有资质的环保单位进行设计施工，将本项目实施后对外环境的影响降至最低。 3、设施的保养、维修应制度化，保证设备正常运转，作好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常实施。加强环境管理，增强清洁生产意识，提高企业的经济效益和环保效益。