- 建设项目环境影响报告表

项目名称：        年回收处理15万吨废铁项目

建设单位：     邵东县众锐废旧物资回收有限公司

编制单位：湖南中昇环境科技有限公司

编制日期：二〇二〇年九月

- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年回收处理15万吨废铁项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 邵东县众锐废旧物资回收有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 岳培祥 |  |  | 联系人 | 岳培祥 |  |
| 通讯地址 | 湖南省邵东县大禾塘街道办事处望塘路与人民路交叉口 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13807390334 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 422800 |
| 建设地点 | 湖南省邵东县大禾塘街道办事处望塘路与人民路交叉口 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 | C4210金属废料和碎屑加工处理 |  |
| 建筑面积 （平方米） | 2215 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |
| 总投资 （万元） | 50 | 环保投资 （万元） |  | 12 | 环保投资比例 | 24% |
| 环评费用 （万元） | / | 投产时间 |  |  | 2020年11月 |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 在钢铁生产、钢铁制品生产和城乡居民的生活中会产生大量的废钢铁，废钢铁是现代钢铁工业中不可缺少的重要炼钢原料。废钢铁的回收加工即可节约资源，缓解炼钢原料的供需矛盾，又可以保护环境，对提高资源利用率、建设节约型社会具有十分重要的意义。 在此背景下，邵东县众锐废旧物资回收有限公司决定投资50万元，租赁位于湖南省邵东县大禾塘街道办事处望塘路与人民路交叉口，占地面积约为2215m2，项目建设完成后，可达到年回收处理15万吨废铁的生产规模。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，为切实做好建设项目的环境保护工作，使经济建设与环境保护协调发展，确保项目顺利进行，该项目需办理环境影响评价手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的规定》（生态环境部令第1号），本项目属于“三十、废弃资源综合利用业”类别中的“86、废旧资源（含生物质）加工再生利用 其他”类别，需编制环境影响报告表。 受邵东县众锐废旧物资回收有限公司委托，湖南中昇环境科技有限公司（后简称“我公司”）承担了该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，随即组织人员到项目建设场地及其周围进行了实地勘查与调研，收集了相关资料，结合项目的建设特点，编制完成了《邵东县众锐废旧物资回收有限公司年回收处理15万吨废铁项目环境影响报告表》。 2、项目基本情况 （1）项目名称、地点、性质 名称：年回收处理15万吨废铁项目 地点：湖南省邵东县大禾塘街道办事处望塘路与人民路交叉口 性质：新建 本项目中心点经纬度：北纬：27.237809221；东经：111.784540875，本项目建设场地周边主要分布为工业企业，其中场地东面隔人民路为周官桥乡再生资源回收总站，场地南侧为邵东旺民五金加工厂，西侧、东侧均为空地，项目所在区域用水由区域自来水管网供给，建设场地现状及周边环境状况具体见附图2。 （2）项目建设内容 项目总投资50万元，位于湖南省邵东县大禾塘街道办事处望塘路与人民路交叉口，租赁面积为2215m2，在空地上硬化堆场并新建车间和仓库等建筑物，项目组成详见表1-1。 表1-1 项目工程组成一览表 工程类型; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 生产厂房; 建设1条废旧资源加工分解生产线，内设置钢筋切粒机、液压剪切机、抓铁机、打包机等生产设备，年加工废铁150042.302吨，钢架结构，占地面积为800m2. 辅助工程; 原料仓库; 包括原料放置区、废料放置区等，占地面积为650m2. 成品仓库; 1栋5F成品仓库. 综合办公; 办公区域建筑面积约为40m2. 公用工程; 供水; 项目给水由市政供水. 供电; 项目用电由市政电网供给. 排水; 项目排水采用清污分流制，雨水依托邵东市生态产业园现有雨水收集系统排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网，汇入兴隆工业区污水处理厂进行深度处理，排入桐江河. 环保工程; 废气处理; 加强厂房机械通风设施. 废水处理; 雨污分流，员工办公生活污水经园区化粪池处理后，排入市政污水管网，汇入兴隆工业区污水处理厂进行深度处理. 噪声; 选用低噪声设备，安装减震、隔声装置等. 固体废物; 新建废料堆放区，收集后统一交由物资回收部门处置；生活垃圾收集后交由环卫部门处理；危险废物设置危废暂存间（30m2）暂存后，交由有资质公司处置。. - 项目生产方案及生产规模 本项目生产规模及产品方案详见下表1-2。 表1-2 项目生产规模及产品方案一览表 产品名称; 年产量; 备注. 废铁; 150000t/a; 压成 1m*1m*1m 的金属块，作为炼铁原料卖给钢铁厂. - 项目主要设备 本项目主要设备详见表1-3。 表1-3 项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 液压剪切机; /; 台; 2. 2; 抓铁机; /; 台; 1. 3; 钢筋切粒机; /; 台; 2. 4; 铲车; /; 台; 1. 5; 叉车; /; 台; 2. 6; 打包机; /; 台; 4. 7; 地磅; /; 台; 1. 8; 辐射检测仪; /; 台; 1. 9; 光谱分析仪; /; 台; 1. （5）原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见表1-4。 表1-4 项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 年消耗量; 最大储存量; 存贮位置. 1; 废铁; 150042.302t/a; 200t; 废品站收购及其他，原料放置区. 2; 润滑油; 0.5t/a; 0.1t; 原料放置区. 3; 自来水; 115t/a; /; /. 4; 电; 40万kW▪h/a; /; /. 主要原辅材料理化性质： 润滑油：主要成分为矿物油（聚醚合成油），粘绸胶状，不可溶，可燃，闪点76℃，主要用于机械设备润滑。 本项目废铁来源于邵东县及周边县市的机加工企业及物料回收公司，禁止从生活垃圾中回收，禁止回收洋垃圾。在回收过程中，严格控制回收的废旧物资种类，原料入厂前有一检验工段，杜绝废铁中混入密封罐、灭火器、液压缸、减震器、液化气瓶、氧气瓶、乙炔瓶、子弹头、炮弹以及其他各种密封容器。项目原料不涉及沾有油类及盛装过有毒有害、易燃易爆、有漆面、强腐蚀化学品或放射源的金属容器，检查不合格立即返回至供货商。 表1-5 本项目回收负面清单 序号; 回收负面清单. 1; 所有有效或无效炮弹、手榴弹、烟花弹、人工降雨弹及其弹头、弹壳（包括所有枪械所使 用）地雷、枪支、弹夹、教练弹、教练地雷等所有军用器材. 2; 氧气瓶、煤气瓶、氯气瓶、氢气瓶，所有密封容器（包括气缸、灭火器、油箱及排气管） 托轮、减震、油缸、千斤顶. 3; 封闭引机、柴油机、变速箱、后桥（任何型号）. 4; 泥渣、砖块、油污、铁砂、搪瓷、橡胶、麻袋、编织袋. 5; 未经处理过的滤芯器，未经处理过的小型整体机器、机件. 6; 电池、电瓶、其他难以辨认的不明物体. 7; 各种金属危废品. 8; 沾有油类及盛装过有毒有害、易燃易爆、有漆面、强腐蚀化学品或放射源的金属容器. 9; 生活垃圾. 10; 洋垃圾. 4、公用工程 给水：本项目主要用水为生活用水。本项目供水依托现有给水管网。 ①生活用水：本项目不单独设置食堂，无住宿，根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2014），办公生活用水按45L/（人·d）计，根据建设单位提供的资料，项目员工约4人，年工作300天，则项目办公生活日用水量为0.18m3，年用水量为54m3。排水量按用水量80%计，则项目日排水为0.144m3，年排水量为43.2m3。 排水：项目采用雨污分流制，雨水经管道汇流后排入园区雨水管，项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，汇入兴隆工业区污水处理厂进行深度处理后，排入桐江。 项目给排水情况详见表1-6。 表 1-6 项目年给排水情况（单位：m3/a） 序号; 用水部门; 用水量; 损耗水量; 排污水量. 1; 办公生活; 54; 10.8; 43.2. 2; 合计; 54; 10.8; 43.2. 新鲜水 10.8 43.2 54 43.2 桐江河 兴隆工业区污水处理厂 化粪池 生活用水 图1-1 项目水平衡图（m3/a） （2）供配电 项目用电由市政电网提供，经变配电所配电后引入站内，预计总用电量约为40万kW·h/a，不设置备用发电机。 （3）消防 项目设有消火栓，同时，项目按消防规范要求，设置相应数量的灭火器等。 （4）供热、供冷 本项目不设置集中供冷及供暖，厂区安装分体式空调进行供暖制冷。 （5）固废收集系统 本项目生活垃圾设置垃圾桶，生活垃圾交由环卫部门集中清运处理；在车间内设置废料堆放区和危废暂存间，固废分类处置。 （6）车间保洁方式 本项目生产车间地面采用扫把干清扫，不对地面进行冲洗，因此不产生清洁废水；在相关设备下方放置托盘，防止润滑油漏到地面，若存在“跑冒滴漏”现象，即用吸油纸擦干净，不需进行设备清洗，不产生工艺废水。 5、劳动定员及工作制度 项目运营后全年运行300天，1班制，每天工作12小时，项目定员为4人，本项目不单独提供食堂，无住宿。 6、政策及规划符合性分析 （1）项目选址合理性分析 本项目位于湖南省邵东县大禾塘街道办事处望塘路与人民路交叉口，用于废旧资源再生利用项目。本项目所在地周边均已规划为工业用地，原有规划用途与本项目一致，均用于工业生产项目，在项目建成投入运营前，污水管网、雨水管网等市政配套设施均可投入使用，为项目今后的发展提供了良好的外部依托条件，本项目的建设并未改变项目地的用地性质。 另外，本项目在实施本次评价提出的各项污染防治措施后，对外环境的影响可控制在国家标准允许的范围内。综上，本项目的选址可行，该地块用地类型为工业用地，本项目的建设未改变用地性质，且周边均为工业企业，无风景名胜区、居民、学校等环境保护目标，项目选址合理。 - 平面布置合理性分析 项目租赁湖南省邵东县大禾塘街道办事处望塘路与人民路交叉口，租赁面积为2215m2，在空地上硬化场地并新建车间和仓库等建筑物，用地性质为工业用地，项目同步布置有配套建设的供电、给排水、环保及消防等设施。 项目厂区由北向南依次布设仓库、办公楼、生产车间、原料堆场，其中生产车间位于厂区中部、南部，与办公区独立，原料堆场位于生产车间两侧，便于材料进生产车间，厂区主出入口位于外环路，为人车出入口，次出入口位于北侧规划路上，主要为车流出入口，次出入口紧邻生产车间和原料堆场，便于原料运输，主出入口紧邻仓库，便于产品运输。项目生产车间内由东向西分别布置危废暂存间、分拣工序、剪切机、打包机等。厂区内，仓储和生产、办公布局基本上按照生产流程依次布置，过程连贯，方便运输。本项目总平面布置基本做到了：功能分区明确、工艺流程通顺、减少污染等方面的要求。项目总平面布置总体较为合理，总平面布置见附图 3。 （3）与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性分析 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017） 中“C4220 非金属废料和碎屑加工处理”项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，国家发展改革委员会2019年第29号令可知，本项目属于鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用 15、‘三废’综合利用及治理工程”，本项目符合国家产业政策要求。 （4）与《限制用地项目目录（2012年本）》以及《禁止用地项目目录（2012年本）》相符性分析 据查《限制用地项目目录（2012年本）》及《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目未列入《限制用地项目目录（2012年本）》及《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地名录中，符合用地要求。 （5）废钢铁加工行业准入条件符合性分析 本项目属于废铁加工行业，项目与《废钢铁加工行业准入条件》（2016年第74号）符合性对比分析如下： 表 1-7 项目与废钢铁加工行业准入条件符合性对比 序号; 废铁加工行业准入条件; 本项目; 相符性. 一; 企业的设立和布局; （一）废钢铁加工配送企业应符合有关法律法规规定，符合国家产业政策、土地供应政策及本地区土地利用总体规划、城乡建设规划和主体功能区规划的要求，企业建设应有规范化设计要求。; 选址位于湖南省邵东县大禾塘街道办事处望塘路与人民路交叉口，用地属于工业用地，属于鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用15、三废综合利用及治理工程”。 符合有关法律法规规定; 相符. （二）建设废钢铁加工配送项目时，应根据环境影响评价结论，确定厂址及其与周围人群和敏感区域的距离。新建废钢铁加工配送项目原则上应布局在符合相应功能定位的产业园区。在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废钢铁加工配送企业。已在上述区域投产运营的废钢铁加工配送企业要根据该区域规划要求，在一定期限内，通过依法搬迁、转产等方式逐步退出。; 本项目不在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内; 相符. （三）废钢铁加工配送企业应符合国家土地管理的相关政策和规定，应符合国家和本地区土地供应政策，以及禁止和限制用地项目目录、工业项目建设用地控制指标等相关土地使用标准的规定。; 本项目符合国家土地管理的相关政策和规定，符合国家和本地区土地供应政策; 相符. 二; 规模、 工艺 和装 备; （一）新建普碳废钢铁加工配送企业年废钢铁加工能力必须在15万吨以上；改造、扩建普碳废钢铁加工配送企业年废钢铁加工能力应达到10万吨以上； 废旧不锈钢及其它废旧特种钢加工配送企业年加工能力应达到3万吨以上。; 项目年处理回收废铁能力为15万吨，能够满足准入条件年产15万吨的要求; 相符. （二）废钢铁加工配送企业应配有打包设备、剪切设备或破碎设备以及配套装卸设备和车辆等，必须配备辐射监测仪器、电子磅和非钢铁类夹杂物分类设备等。废旧不锈钢及其他废旧特种钢加工配送企业应配备成分检测设备。; 本项目配有辐射检测仪、光谱分析仪等; 相符. （三）废钢铁加工配送企业应选择生产效率高、加工工艺先进、能耗低、环保达标和资源综合利用率高的加工生产系统。必须配套有粉尘收集、污水处理和噪音控制等环境保护设施，加工工艺和设备应满足国家产业政策、禁止和限制用地项目目录的有关要求。; 本项目选择生产效率高加工工艺先进、能耗低、环保达标和资源综合利用率高的加工生产系统。配套噪声控制等环节保护设施; 相符. （四）鼓励企业积极开发使用节能、环保、高效的新技术、新工艺、新装备，逐步淘汰鳄鱼剪式剪切机。; 企业积极开发使用节能、环保、高效的新技术、新工艺、新装备，不使用鳄鱼剪式剪切机; 相符. 三; 产品质量; （一）废钢铁加工产品达到废钢铁国家标准和行业标准。不得销售给生产建筑用钢的工频炉、中频炉企业，以及使用 30 吨及以下电炉（高合金电炉除外） 等落后生产设备的企业。; 本项目废钢加工产品可以达到废钢铁国家标准和行业标准，本项目加工后的废铁外售给钢铁厂作为原料回收利用。; 相符. （二）废钢铁加工配送企业应配备专职质量管理人员 ，建立质量管理制度。应通过ISO质量管理体系认证。; 本项目配有专职质量管理人，质量管理制度健全; 相符. 四; 能源 消耗 和资 源综 合利 用; （一）废钢铁加工配送企业加工生产系统综合电耗应低于30千瓦时/吨废钢铁，新水消耗应低于0.2吨/吨废钢铁。; 本项目加工生产系统电耗为2 千瓦时/吨废铁，无生产新水消耗; 相符. （二）对加工废钢铁过程中产生的各种夹杂物，如有色金属、塑料、橡胶、木块、纤维、渣土、机油、汽油、氟利昂、电池等，应有相应的回收、处理措施和合法流向，避免二次污染。; 加工废铁过程中产生的各种夹杂物（有色金属、塑料、橡胶、木块、纤维、渣土），均外售综合利用; 相符. 五; 环境保护; （一）废钢铁加工配送企业应按照《建设项目环境保护管理条例》，严格执行环境影响评价制度、环境保护“三同时”制度和排污许可制度等环境保护要 求。应按照规定申领排污许可证，经有管辖权的环境保护行政主管部门审核同意、领取排污许可证后，方可排污。; 作为新建项目，企业正在积极办理相关环保手续; 相符. （二）按照环境保护主管部门和相关制度规定依法履行环境保护义务，应通过 ISO环境管理体系认证。; 企业将按照环境保护主管部门和相关制度规定依法履行环境保护义务; 相符. （三）废钢铁加工配送企业应有雨水、生产废水、生活废水的收集和循环利用系统，废水经无害化处理后达标排放，或者排入城市污水集中处理系统处 理；应有废油回收储存设备和相关处理措施。废钢铁加工配送企业应有突发环境事件或污染事件应急设施和处理预案，消防设施应达到国家相关要求。; 厂区拟建雨污分流系统；无生产性废水产生；生活污水经化粪池处理后用于农田灌溉，配有危险废物暂存处; 相符. 由上表可知，本项目符合《废钢铁加工行业准入条件》（2016年第74号）中的各项准入条件。 （6）三线一单 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 ①生态保护红线 本项目位于湖南省邵东县大禾塘街道办事处望塘路与人民路交叉口，不在自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标内，本项目不在划定的生态保护红线范围内，符合生态保护红线相关要求。 ②资源利用上线 资源利用上线是从促进资源能源节约、保障资源高效利用、确保必不可少的环境容量角度，不应突破资源利用最高限值。 项目所需原材料均为外购，项目消耗水、电均由自来水公司、供电公司供应，不会突破当地资源利用上线。 ③环境质量底线 项目区域规划在实施过程要以环境质量为底线。在区域经济发展的同时，要促进环境质量达到管理目标要求。推进水环境质量逐步改善，水体达到相应环境功能区划标准；空气质量改善幅度和主要污染物下降比例达到考核要求，区域及交通噪声控制在标准范围内。园区建设过程中，要牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以生态环境质量总体改善作为经济社会发展的主要目标之一，明确环境治理的目标，促进区域环境质量不断提升。 根据现状监测，项目所在区域声环境等质量较好，地表水、环境空气质量较差，在采取一系列区域大气、地表水环境综合治理方案后，项目所在区域的环境空气、地表水质量将得到有效提升。且项目采取的废气、废水治理措施能够满足区域环境保护规划的要求，不会改变项目所在地现有环境功能，项目建设符合环境质量底线要求。 ④环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制、允许等差别化环境准入标准和要求。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》的相关产业政策，项目不属于该目录所限制及淘汰项目，符合国家产业政策，项目建设对周边环境不会造成明显不利影响。因此本项目不在负面清单中。 综上所述，项目符合“三线一单”管控要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属新建项目，尚未运营投产，故没有与本项目有关的污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1. 地理位置 邵阳市位于湘中偏西南，资江上游。北障雪峰之险，南屏五岭之秀。资水为带，支流织网，丘陵起伏，盆地珠连。东邻娄底、衡阳，北连怀化、娄底，南交永州、广西资源为邻，西与怀化、广西龙胜、交界。邵阳境内地域辽阔，交通便利。娄邵、洛湛铁路东来南去，联通祖国各地，上瑞（上海—瑞丽）、二广（二连—广州）高速公路纵横交错，穿境而过，可达四面八方；207、320国道交互穿越境内东西南北；S217、S219、S221、S312、S317省道连通镜内各县区乡镇；县道、乡道、村道，星罗棋布，畅通无阻；邵永（邵阳—永州）和邵衡（邵阳—衡阳）高速公路已经建成、邵常（邵阳—常德）高速公路正在动工修建，形成纵横交错的交通网络，交通十分便捷。 本项目位于湖南省邵东县大禾塘街道办事处望塘路与人民路交叉口，项目北侧邻近人民路，地理位置优越，交通便利，具体见附图1。 2. 地形、地貌、地质 邵阳境内系江南丘陵向云贵高原过度地带，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，衡邵丘陵盆地展布中、东部。整个地势西南高而东北低，顺势向中、东部倾斜，呈东北向敞口的筲箕形。最高峰为城步苗族自治县东部二宝顶，海拔2021米；最低处是邵东县崇山铺乡珍龙村测水岸边，海拔仅125米，地势比降为10.25‰。双清区属衡邵丘陵盆地，丘岗起伏，地势平缓，最高海拔322.4米（渡头桥镇鸡笼村小东山），最低海拔204米（小江湖办事处小江湖居委会江河中沙洲）。 项目区域内低山平地交错，属江南丘陵地形，大多数为海拔250m至300m左右的低山平地，沿中间地带自北向南有数座带形小山丘，并有散落的小水塘。 根据现场踏勘：本场地工程地质分区，属邵阳市基岩区与阶地接触部位，基底岩石为上古生界碳系壶天群灰岩，各土、岩层自上而下分四层叙述如下：植物层（Q4pd）：为现代耕作土，呈灰褐色，主要由灰色粘性土组成，层厚在0.3～0.4米，一般不予确定承载力。 冲积粘土（Qpal）：呈黄色，灰黄色，主要成份为粘性土，局部含少量卵砾石，不均匀地夹黑色锰质物及极少量的白云母细片，厚度2.0～2.9米，其承载力fk=200kpa。冲积卵石（Qal）：呈黄色、黄褐色，主要成分为石英质，砂岩质卵石，充填物多为粘性土及少量中、粗粒石英砂，厚度2.0米左右，其承载力fk=250kpa。④灰岩（C2+3）：为上古生界石碳系壶天群厚至巨厚层浅灰白云质岩，隐晶致密结构，块状构造，上部多夹有薄层至中厚层紫红色，由红色灰岩，方解石脉发育，且溶蚀裂隙及溶蚀晶洞亦发育，岩石顶板凹凸不平，岩质坚硬，属中等风化至微风化硬质岩石。岩层产状为：倾向2200-2400，倾角200，其承载力fk=25000kpa，承载力设计fk =4000kpa。 邵阳市系国内少震、弱震区，按国家地震局的有关文件及《中国地震系数区划图》（GB18306-2001），本区域的基本地震烈度为VI度区，且无地震液化层，故根据国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）的规定，按6度地区抗震设防。根据已有地质踏勘和调查资料，项目场地范围内无大面积采空区、采矿区、土矿区、土洞、崩塌、滑坡、泥石流、全新活动断裂构造等不良地质现象。 3. 气候、气象特征 邵阳市全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16.1~17.1C，无霜期272~304天，日照时数 1347.3-1615.3小时，降水量1218.5~1473.5毫米；雨水大多集中在4~6月，易遇夏秋连旱。常年主导风为NE风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右（风向频率玫瑰图详见图2-1），邵阳市常年平均风速为1.8m/s。 - 水文 项目区域纳污水体为资江。资江，旧志又称资水、都梁水，1979年版《辞海》中称赧水，是湖南四大河流之一，仅次于湘江。本项目污水汇入区段为晒谷滩电站的库区。资江历史水文资料晒谷滩坝址在1950～2002年这53年径流系列中，丰、平、枯水期分布均匀。丰水年14年，平水年21年，枯水年18年。53年系列中以1994年为最丰，年平均流量643m3 /s，年径流量为202.8亿m3 ；多年平均流量为374 m3 /s，多年平均径流量118亿m3 ，多年平均径流深805.4mm。晒谷滩水电站为低水头径流式电站，水库为河道型水库，水库蓄水后正常运行时，正常蓄水位为207m，死水位为206m，库区河段水位升高并在正常蓄水位与死水位之间波动。库区河段多年平均流量为374 m 3 /s，多年平均径流量118亿m 3 ，多年平均径流深805.4mm。汛期 4～7 月占全年来水量的 56.5%，枯水期10～3月占全年来水量的17.1%，可见来水量年内分配不均匀，库区枯水期最枯月份为12月，平均流量147 m 3 /s，最小流量为17.6 m 3 /s。 本项目周边居民均使用自来水作为饮用水源，不使用地下水作为生活用水。 5、生态环境 邵阳市全市林业用地面积 1186.04千公顷，森林覆盖率达50.8%，林木蓄积量为3521.1 万立米。共有森林植物214科2826种，属国家重点保护树种有38种，其中属一级保护的有水杉和银杉两种，属二级保护的有13种，属三级保护的有23种。全市有野生动物约350 种，国家重点保护动物33种，其中一类保护动物7种，二类保护动物26种，还有八哥、画眉、麻雀等省级保护动物。 本项目所在区域无珍稀动植物和古树分布，生态系统单一。根据现场踏勘，本项目场地范围不涉及自然保护区、国家重点保护的珍稀濒危动植物，无市、区级文物保护单位。 6、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1。 表2-1 项目厂址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 3; 声环境功能区; 3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 是. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是（兴隆工业区污水处理厂）. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否. 经调查，建设区范围内无重点风景名胜、自然景观、重点文物保护单位等环境敏感点。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等)： 1. 环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第6.2.1.1条规定：项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。 因此，本项目大气环境质量现状数据引用了位于邵东市的常规监测点2019年1月~2019年12月的监测数据，监测点位于邵东市兴和大道的空气质量自动监测点（东经111°44′12.3″，北纬27°15′41.7″），根据《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ664—2013）中对“环境空气质量评价区域点”的定义，其代表范围一般为半径五十千米，本项目厂界距邵东市常规监测点5.4km，并且与评价范围地理位置较近，地形、气候条件相近，故数据来源可靠，有效性符合导则要求。检测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO（日均值）、O3（日最大8小时平均值）。环境空气质量监测结果详见表3.1。 表3-1 环境质量数据 单位：ug/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 45.5µg/m3; 35µg/m3; 130; 超标. PM10; 60.3µg/m3; 70µg/m3; 86.14; 达标. SO2; 15.6µg/m3; 60µg/m3; 26; 达标. NO2; 22.3µg/m3; 40µg/m3; 55.75; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位质量浓度; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 27.5; 达标. O3; 8小时平均浓度第90百分位质量浓度; 130.2µg/m3; 160µg/m3; 81.4; 达标. 根据统计数据结果可知，邵东市2019年全年二氧化硫、二氧化氮和PM10达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年平均浓度限值，一氧化碳达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日平均浓度限值，臭氧达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日最大8小时平均浓度。PM2.5未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年平均浓度限值，因此该项目所在区域为不达标区。 造成超标原因可能是： ①近年来邵东市城市建设过多、过快，施工场地扬尘较多，城市扬尘污染的主要源头之一，而此过程中相应的环保措施未能严格执行； ②根据统计，扬尘超标期主要集中在冬季，不利的扩散条件导致污染物超标。 ③近年来，机动车保有量成加速上升趋势，机动车尾气中颗粒物对大气影响甚大。 邵东市政府采取的改善措施： ①各建设单位应按照《绿色施工导则》（建质[2007]223）、《邵阳市环境空气质量限期达标规划（2020-2025）》（邵生环委发[2020]7号）、《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《邵阳市蓝天保卫战实施方案》（邵市办字〔2018〕1号）以及《邵阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（邵市政发〔2018〕17号）的相关规定实行“绿色施工”，制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，报环境局、建设局相关部门备案，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序； ②做好寒冷、干燥季节的路面清扫、洒水抑尘等工作，且建议全市以清洁能源代替燃煤锅炉，减少燃煤排放的颗粒物； ③加强运输车辆管理，逐步实施尾气排放检查制度，限制尾气排放超标的运输车辆通行，控制汽车尾气排放总量。 2. 地表水环境质量现状 本项目污水管道收集的污水进入兴隆工业区污水处理厂处理，在邵东市下游排入桐江。根据湖南省地表水系水环境功能区划，兴隆水厂取水口下游200m至邵阳市拦河坝执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本项目引用《邵东生活垃圾填埋场填埋气综合利用项目》中湖南谱实检测技术有限公司于2018年9月13日～15日历史监测数据，（引用近期）监测断面为兴隆工业区污水处理厂排污口上游500m及兴隆工业区污水处理厂排污口下游1500m，监测结果见表3-2。 表3-2 桐江河水质现状监测和现状评价结果表 单位:mg/L(pH除外) 结果 项目; 兴隆工业区污水处理厂排污口上游500m; 兴隆工业区污水处理厂排污口下游1500m. 测值范围; 均值; 标准限值; Pi; 测值范围; 均值; 标准限值; Pi. pH; 7.15～7.28; —; 6～9; /; 7.42～7.51; —; 6～9; /. COD; 10～11; 10.7; ≤20; 0.535; 11～14; 12.3; ≤20; 0.615. NH3-N; 0.314-0.322; 0.317; ≤1.0; 0.317; 0.429-0.463; 0.45; ≤1.0; 0.45. BOD5; 2.4-2.5; 2.5; ≤4; 0.625; 2.5-2.8; 2.7; ≤4; 0.675. TP; 0.08-0.09; 0.08; ≤0.2; 0.4; 0.09-0.10; 0.10; ≤0.2; 0.5. SS; 6-8; 7.3; —; /; 8-10; 9; —; /. 石油类; 0.02L-0.03L; 0.02; ≤0.05; 0.4; 0.02L-0.04L; 0.03; ≤0.05; 0.6. 由表3-2可知，桐江河兴隆两个断面各监测因子均可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准，说明本项目附近地表水环境满足功能需求。 3. 声环境质量现状 ## 根据项目所在区域环境功能区划，项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，人民路红线两侧25m范围执行4a类标准。因此项目地北侧执行4a类标准，东侧、西侧、南侧均执行3类标准。 ## 为了解评价区域内声环境质量现状，本次评价委托湖南中昊检测有限公司进行声环境现状监测，本次评价在项目厂界四个方位各设1个环境噪声监测点，于2020年7月20日-7月21日分别于昼（6：00~22：00）、夜（22：00~6：00）对各个监测点各监测1次，监测结果见表3-3。 表3-3 厂界周围环境噪声监测及评价结果 （单位：dB(A)） 监测时间; 测点位置; 昼间; 夜间. 监测值; 达标情况; 监测值; 达标情况. 2020.07.20; 1#厂界外北侧1m处; 53; 达标; 44; 达标. 2#厂界外西侧1m处; 52; 达标; 42; 达标. 3#厂界外南侧1m处; 51; 达标; 44; 达标. 4#厂界外东侧1m处; 53; 达标; 43; 达标. 2020.07.21; 1#厂界外北侧1m处; 52; 达标; 43; 达标. 2#厂界外西侧1m处; 53; 达标; 43; 达标. 3#厂界外南侧1m处; 51; 达标; 43; 达标. 4#厂界外东侧1m处; 52; 达标; 42; 达标. ## 根据监测结果可知：项目厂界东侧、南侧、西侧噪声监测数据均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类标准（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）的要求；北侧临路一侧监测数据满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中4类标准（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)）的要求。 4、生态环境现状调查与评价 本项目所在区域以城郊环境为主。植被类型较为单一，主要为人工培植的城市绿化物种樟树、柏杨树及草皮、花木等，自然植被以灌木和草丛为主，存有少量未成片次生杂树林。人类活动频繁，所出没的野生陆生动物主要为青蛙、老鼠、蛇、麻雀等常见物种，水生生物主要有青、草、鲢、鳙等鱼类。 根据现场踏勘，本项目所在区域内不涉及自然保护区、国家重点保护的珍稀濒危动植物，无名胜古迹、风景名胜区、文物保护区等需要特殊保护目标。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现场实地踏勘结果，结合项目排污特点、区域环境情况以及环境保护规划和功能区划分要求，其主要环境保护目标见表3-4，项目周边环境保护目标图详见附图2。 表3-4 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象名称; 坐标; 厂界相对位置; 功能及规模; 执行标准. 经度; 纬度. 大气环境; 协和堂; 111.784947328; 27.241037500; 北侧300m; 居民约415人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 店里屋; 111.789171151; 27.241882548; 东北侧，420m; 居民约522人. 白洋冲居民点; 111.782356216; 27.233673580; 南侧，450m; 居民约122人. 白羊冲老屋; 111.779447385; 27.235648773; 西南侧，470m; 居民约214人. 桥口新村; 111.793187638; 27.239071491; 东南侧，740m; 居民约466人. 桥口庙; 111.792685523; 27.240215223; 东南侧，780m; 居民约78人. 九义屋; 111.797972699; 27.236485842; 东侧，1180m; 居民约489人. 水环境; 桐江河（兴隆断面）; 北侧820m; 农业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：项目所处地区属于二类区域，应执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准，详见表4-1。 2、地表水环境：项目污水受纳水体为桐江河，桐江河兴隆断面属于地表水体Ⅲ类，应执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类标准，详见表4-1。 3、声环境：项目所在地噪声环境质量应执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类、4a标准的要求，详见表4-1。 表4-1 项目所在区域执行的环境质量标准 要素分类; 标准名称; 适用 类别; 标准限值; 评价对象. 参数名称; 浓度限值. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）; 二级; SO2; 年平均60µg/m3; 项目区域环境空气. 24h平均150µg/m3. 1h平均500µg/m3. NO2; 年平均40µg/m3. 24h平均80µg/m3. 1h平均200µg/m3. PM10; 年平均70µg/m3. 24h平均150µg/m3. PM2.5; 年平均35µg/m3. 24h平均75µg/m3. CO; 24h平均4mg/m3. 1h平均10mg/m3. O3; 日最大8h平均160µg/m3. 1h平均200µg/m3. 地表水环境; 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）; Ⅲ类; pH; 6-9; 桐江河. COD; ≤20mg/L. BOD5; ≤4mg/L. NH3-N; ≤1.0mg/L. SS*; ≤30mg/L. 声环境; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）; 3类; 等效连续声级; 昼间65dB（A） 夜间55dB（A）; 项目所在区域. 4a类; 昼间70dB（A） 夜间55dB（A）; 北侧临路一侧. 注：SS参照《地表水资源质量标准》(SL 63-94) |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废气：本项目废气主要是粉尘，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织限值要求，详见表4-2。 - 废水：项目营运期生活污水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准，详见表4-2。 - 噪声：项目北侧临路一侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准，其他执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，详见表4-2。 表4-2 项目污染物排放标准一览表 要素分类; 标准名称; 适用类别; 参数名称; 标准限值; 评价对象. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）; 表2; 颗粒物; 1.0mg/m3; 生产废气. 废水; 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996）; 表4中3级标准; pH值; 6~9（无量纲）; 运营期废水. COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. NH3-N*; 45mg/L. SS; 400mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）; 3类; 等效连续A声级Leq; 昼间：65dB(A)； 夜间：55dB(A); 厂界噪声. 4类; 昼间：70dB(A)； 夜间：55dB(A). 固体废物; 《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单; 固体废物. *NH3-N排放标准参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B级标准限值。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据“十三五”总量规划，主要污染物实施国家总量控制指标有COD、NH3-N、二氧化硫、氮氧化物四项。 项目废水经化粪池预处理达标后排入市政污水管网，进入兴隆工业区污水处理厂处理后尾水排入桐江河。总量控制指标按照末端向外环境排放量计算，即按兴隆工业区污水处理厂尾水现行排放标准浓度核算最终排放量。兴隆工业区污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准后排入桐江，即COD：50mg/L；NH3-N：5mg/L，拟建项目废水排放量约为43.2m3/a，因此本项目COD、NH3-N总量控制指标为0.002t/a和0.0002t/a。本项目废水为生活污水，故不提出总量控制指标。COD、氨氮总量纳入兴隆工业区污水处理厂总量控制范围内。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述 1、施工期 项目施工期间的土方工程、基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等工序将产生扬尘、废水、噪声及固体废物等污染物。施工期工艺流程和产污环节见图5-1。 图5-1 施工期工艺流程及产污环节图 2、营运期 本项目生产工艺和产污环节见图5-2。 图5-2 生产工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： ①废铁加工工艺： - 回收废铁 本项目废铁来源以邵东县当地为主，辐射整个邵阳市及其他周边地区，依靠当地现有的废铁回收网络，使该地区废铁资源有效集中、规范回收，逐步实现年回收处理15万吨废铁的规模。 在废铁回收过程中，严格控制回收的废旧铁种类，杜绝废铁中混入密封罐、灭火器、液压缸、减震器、液化气瓶、氧气瓶、乙炔瓶、子弹头、炮弹以及其他各种密封容器。项目原料不涉及沾有油类及盛装过有毒有害、易燃易爆、有漆面、强腐蚀化学品或放射源的金属容器，原料经辐射检测不合格立即交由专业机构处理。本项目原料为已经过一次分拣的废铁，基本不掺杂或掺杂很少量的废塑料及其他废有色金属等。 （2）检测 回收的废铁进厂先过磅，过磅的同时使用通道辐射检测仪进行监测，如发现有辐射的物料，应立即通知专业机构处理。 （3）分拣 采用人工、机械互相配合分拣的方式检选其中的危险废物、其他杂质及对不同等级的废铁进行分类，并将需要剪切和不需要剪切的不锈钢，分别区分。并将分拣出的危废废物暂存于危废暂存间、交给有处理资质的单位处理，其他杂质由项目所在地固废处理中心处理。 （4）剪切 采用液压剪切机、切粒机对不同材质的废铁进行简单剪切，剪切成为更规整的形状。另外，本项目使用的废铁液压剪切机不属于鳄鱼剪式剪切机。 （5）打包 采用打包机用于挤压加工废铁，废铁压块后易于储存和运输，用密实、规整的打包块作原料能降低熔炼金属烧损、缩短冶炼时间。 （6）成品入库 经分选、剪切、打包后的废铁在成品堆放区堆放，装车后运至钢铁厂作炼钢炉料。 表5-1 营运期污染物产生情况一览表 类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子; 处理设施. 废水; 生活污水; 员工生活; COD、BOD、NH3-N、SS; 依托自建化粪池处理后排入兴隆工业区污水处理厂处理. 废气; 废铁剪切粉尘; 废铁剪切机; 粉尘; 自然沉降后，收集作为一般固废处置. 噪声; 生产设备; 工作过程; 机械噪声; 隔声、减噪. 固体废物; 分选废物; 废铁分选; 有色金属及塑料等; 收集后卖出. 分选危险废物; 沾染油类或危化品的废铁; 暂存危废暂存间，交有危废处理资质的单位处理. 废液压油; 液压剪切; 废液压油; 暂存危废暂存间，交有危废处理资质的单位处理. 废机油、含油抹布及手套; 设备使用及维修; 废机油; 交由环卫部门处置. 生活垃圾; 办公生活; 果皮纸屑. 营业期物料平衡 项目物料平衡见下表 表5-2 项目生产物料平衡一览表 投入（t/a）; 产出（t/a）. 废铁; 150042.302; 产品; 废铁打包成品; 150000. 固废; S1有色金属及塑料等废物; 35. S2危险废物; 7. 废气; 粉尘; 0.302. 合计; 150042.302; 合计; 150042.302. 主要污染工序： 1、施工期 本项目施工期产生的污染主要是扬尘、噪音、固体废弃物，以及少量污水。 - 废水 项目施工期的用水主要为施工人员生活用水及施工生产用水。生活用水主要用于施工人员的日常生活，生产用水主要用于混凝土建筑的养护、设备清洗、运输车辆冲洗等工序。经初步估算约36.5m3/d，其中，施工人员按10人计，生活用水量按150L/人·d 计算，生活用水约 1.5m3/d；施工生产用水约35m3/d。 施工人员生活排水按 90%计算，施工现场的生活污水排放量约 1.35m3/d，属一般性城市生活污水，污水中化学需氧量浓度为 100～150mg/L，氨氮浓度为 10～30mg/L；施工生产排水主要为冲洗过程排水，按 90%计算，排放量约为 31.5m3/d，污水中石油类浓度为10～30mg/L，悬浮物浓度 100～300mg/L。 项目在对场地进行清理、建筑物结构布置与建造、管道铺设及机械施工时将产生大量的建筑垃圾、渣土、弃土，因此在工程正常排水或在一定降强雨度作用下，因地表裸露等原因，地表径流将携带大量污染物和悬浮颗粒物，如果流到附近水体，将直接影响附近的水体环境质量。 由于施工驻地时间较短，生活比较分散，生活污水排放点多、量少，施工期间应采取严格的管理措施，施工期生活污水经临时化粪池集中收集并初步处理后用于农田灌溉，严禁生活污水直接进入沿线河渠等地表水体。 施工生产废水经隔油池、沉淀池处理后，上清液回用，喷洒在裸露的表土上，一方面起到降尘作用，另一方面对场地的压实和沉降起到有利作用，避免施工废水排放造成水环境污染。在施工结束后，施工污水对周围环境的影响即可随即消除，在施工期间造成的影响也会在短时间内恢复到施工前水平。污水管道施工过程应对施工破除的道路及绿化及时按原状进行恢复以减少因为降雨造成的土石方堆场雨水径流。 （2）废气 施工过程中造成大气污染的主要产生源有：新建建构筑物施工地基开挖及运输车辆、施工机械走行车道所带来的扬尘；施工建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的装卸、堆砌过程以及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成扬起和洒落；各类施工机械和运输车辆所排放的废气。 ①施工现场扬尘 由于施工需要，一些建材需露天堆放；部分表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： 其中：Q——起尘量，kg/t·a； V50——距地面50米处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W—尘粒的含水率，%。 起尘量和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表5-3。 表5-3 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径(μm); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度(m/s); 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径(μm); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度(m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径(μm); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度(m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。 ②道路运输扬尘 据有关文献报道，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在尘土完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 其中：Q—汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V—汽车车速，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/㎡。 表5-4中为一辆10吨卡车，通过长度为1km的路面时，路面不同清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表5-4 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 P; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 10(km/h); 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15(km/h); 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20(km/h); 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 由上表可知，在路面同样清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。 ③燃油废气和汽车尾气 燃油废气主要来源于施工机械，汽车尾气主要由运输车辆产生。燃油废气及汽车尾气产生的污染物主要是CO、NOX、非甲烷总烃等，产生量均较小，且属于间断性、分散性排放，基本可不考虑其影响。 （3）施工噪声 施工噪声贯穿于施工全过程，主要是各个施工阶段的机械设备及运输车辆产生的。其中建筑机械作用产生的噪声十分严重，由《建筑声学设计手册》（中国建筑工业出版社）并经类比得到主要噪声源声级值见下表。 表5-5 施工期主要施工机械噪声（距声源15m处） 施工阶段; 施工机械; 声级值范围. 土石方工程; 挖掘机、推土机、装载机等; 85～95dB(A). 基础设施; 打桩机等; 85～100dB(A). 结构阶段; 混凝土搅拌机、振动棒等; 70～90dB(A). 装饰阶段; 砂轮锯、电钻、电梯、建材切割机等; 70～80dB(A). （4）固体废物 施工期固体废物包括挖掘土方及主体结构施工等建筑垃圾（废弃砖、水泥块等）以及施工人员生活垃圾。项目区内挖方部分回填及绿化利用，本项目挖填方平衡，无废弃土石方产生。项目土石方挖方量按照1.5m3 /m2计，项目新建建筑物占地面积为26894.05m2。 项目区土石方及施工期固体废物产生情况见表5-6。 表5-6 施工固体废物产生情况一览表 固体废物; 产生工序; 产生量; 备注; 处置措施. 建筑垃圾; 主体结构及装修施工; 238t; 以每建筑1 万m2建筑产生100t的; 施工建筑垃圾不得随意丢弃，应分类进行综合利用和妥善处置，领取施工渣土清运许可证，按照规定的数量、运输线路、时间、倾倒地点进行处置. 生活垃圾; 施工人员生活产生; 0.005t/a; 按0.5kg/人·d计算，本项目约10个工人; 环卫清运. （5）水土流水 项目建设过程中，施工阶段是发生水土流失的主要时期。在此阶段内，地基泥土挖松，堆放在施工便道及道路两侧，部分道路两侧植被被破坏，造成大面积土地裸露，较正常情况下的水土流失强度有所增大。引起水土流失的因素有：部分区域在管槽开挖过程中，原有地表植被遭到破坏，土壤变的松散；在土方回填过程中，松散土壤高于地表，逐步被压实水土流失不可避免。但施工期的水土流失是短期行为，且影响只在用地范围内，其影响范围有限。 2、营运期 （1）废气 本项目废气主要是废铁剪切粉尘，本项目废铁剪切过程中会产生粉尘，由于此类金属粉尘比重较大，自然沉降较快，影响范围主要为操作台附近，影响范围较小。根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》42废弃资源综合利用行业系数手册中表4210金属废料及碎屑加工处理行业中废钢铁剪切产生的废气产污系数为7.2g/t原料，本项目原料废铁150042.302吨，其中需要进行剪切的废铁占比以60%计，则废铁剪切粉尘产生量为0.64t/a，粉尘无组织排放，通过加强通风换气处理。通过车间阻挡，80%粉尘沉降在车间内，外排粉尘为0.128t/a。 （2）废水 根据工艺流程，本项目废水主要来源于生活污水等。 生活污水：本项目不提供食宿，员工用水根据《湖南省地方标准：用水定额》（DB43/T388-2014），办公生活用水按45L/（人·d）计，本项目工作员工4人，年工作300天，则项目办公生活用水量为0.18m3/d，54m3/a；排水量按用水量的80%计，则项目生活污水、年排放量为43.2m3。项目生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，根据类比一般生活污水水质，主要污染物浓度为COD：300mg/L、BOD5：170 mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：30mg/L。 项目生活污水产生情况见下表5-7。 表5-7 项目生活污水中主要污染物产生及排放情况 污水种类; 名称; 产生情况. 产生浓度mg/L; 产生量t/a. 生活污水 43.2m3/a; COD; 300; 0.013. BOD5; 170; 0.007. SS; 200; 0.009. NH3-N; 30; 0.001. （3）噪声 项目运营期噪声主要来自设备运转时产生的噪声，主要噪声源详见下表5-8。 表5-8 项目运营期噪声污染源强一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 声压级（dB(A)）; 设备所处位置. 1; 液压剪切机; 2; 90-95; 生产车间1F. 2; 抓铁机; 1; 80-85; 生产车间1F. 3; 钢筋切粒机; 2; 85-90; 生产车间1F. 4; 铲车; 1; 85-90; 生产车间1F. 5; 叉车; 2; 80-85; 生产车间1F. 6; 打包机; 4; 80-95; 生产车间1F. 7; 地磅; 1; 70-80; 生产车间1F. 8; 辐射检测仪; 1; 70-80; 生产车间1F. 9; 光谱分析仪; 1; 70-80; 生产车间1F. （4）固体废物 本项目固体废物由危险废物、工业固体废物、生活垃圾组成。 生活垃圾： 项目职工总人数为4人，每年工作日300天，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，则生活垃圾年产生量约0.6t/a。生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理。 一般固体废物： 分选废物：根据项目物料核算，原材料废铁是经过分拣后才进厂的，在厂区二级分选工序会分离出有色金属、塑料等非金属杂物，其产生量约为原料的0.05%，故废铁分选废物产生量为75t/a，收集后卖出。 危险废物： ①分选危险废物：根据项目物料核算，废铁二级分选工序会人工分拣出沾有油类及盛装过有毒有害、易燃易爆、有漆面、强腐蚀化学品的金属容器，其产生量约为原料的0.01%，故废铁分选危险废物产生量为15t/a。废铁分选危险废物均属于《国家危险废物名录》（2016年版）中HW49其他废物，其废物代码为：900-041-49，分类收集后暂存于危废暂存间，交给有处理资质的单位处理。 ②废液压油：项目液压油需要定期更换，废液压油属于HW08废矿物油与含矿物油废物（900-218-08），废液压油产生量为0.5t，收集后桶装暂存，定期由有资质单位处置。 ③废机油：属于HW08废矿物油与含矿物油废物（900-249-08）。项目机械设备维修维护过程中会产生废机油，类比同类型项目，废机油产生量约为0.05t/a，废机油暂存危废暂存间后定期由有资质单位处理。 ④废含油抹布及手套等：属于HW49废矿物油与含矿物油废物（900-041-49），且属于《国家危险废物名录》中豁免清单内，全过程均不按照危废管理。项目机械设备维修维护过程中会产生废含油抹布及手套等，废含油抹布及手套等产生量约为0.05t/a，混入生活垃圾进行清理。 具体详见表5-9。 表5-9 项目固废产生一览表 序号; 废物名称; 属性; 形态; 产生及处置量（t/a）; 废物分类; 危废代码; 处理处置方式. 1; 分拣废物; 一般固废; 固态; 75; /; /; 外售给物资公司收利用. 2; 分选危险废物; 危险废物; 固态; 15; HW49其他废物; 900-041-49; 委托有危废处理资质单位处理. 3; 废液压油; 液态; 0.5; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-218-08. 4; 废机油; 液态; 0.05; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08. 5; 含油抹布及手套; 其他固废; 固态; 0.05; HW49废矿物油与含矿物油废物; 900-041-49; 环卫部门处置. 6; 生活垃圾; 固态; 0.6; /; /. 7; 合计; /; /; 43.2; /; /; /.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） |  | 排放浓度及排放量 （单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 切割粉尘 | 金属粉尘 | 0.128t/a |  | 0.128t/a |  |
| 水污 染物 | 生活污水（43.2m3/a） | COD | 300mg/L | 0013t/a | 50mg/L | 0.002t/a |
|  |  | BOD5 | 170mg/L | 0.007t/a | 10mg/L | 0.0004t/a |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.009t/a | 10mg/L | 0.0004t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.001t/a | 5mg/L | 0.0002t/a |
| 固体 废物 | 一般固体废物 | 分拣废物 | 75t/a |  | 0 |  |
|  | 危险废物 | 分选危险废物 | 15t/a |  | 0 |  |
|  |  | 废液压油 | 0.5t/a |  | 0 |  |
|  |  | 废机油 | 0.05t/a |  | 0 |  |
|  |  | 含油抹布及手套 | 0.05t/a |  | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0.6t/a |  | 0 |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要来自车间设备运转时产生的噪声，噪声值为70～95dB(A)。设备选用低噪音型，加设减震垫，通过合理布局，项目厂界噪声能达标。 |  |  |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目所在地块及周边地块不属于动植物保护区，也无珍惜濒临危机物种及重要经济、历史、景观和科研价值的物种。项目实施后，各项污染物经治理后均能达标排放，基本不会造成区域内水生生态及空气环境的破坏，对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |  |

- 七、建设项目环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目在建设期间会对环境产生一定的影响，主要是建筑机械的施工噪声、扬尘，施工废水，其次是建筑垃圾、施工人员排放的生活污水和生活垃圾。 1、施工粉尘 在该项目工程施工期内大气污染源主要是施工粉尘，施工期扬尘主要来自土方开挖、粉状物料的运输和使用、施工现场内运输车辆的行驶所产生的二次扬尘，对施工现场周围一定范围内的大气环境质量会产生一定影响。由于建筑施工扬尘点多且分散，源高均15m以下，属于无组织排放，同时，受施工方式、设备等因素的制约，产尘的随机性、波动性也较大。根据类比调查资料，测定时风速为2.4m/s，测试结果表明建筑施工扬尘严重，工地内TSP浓度相当于大气环境标准的1.4～2.5倍，施工扬尘的影响范围达下风向150m 处，水泥储料站扬尘影响范围在距其150m处TSP浓度既可降至为1.00mg/m3以下。施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上。项目周边多为空地，本项目施工期扬尘将对周围空气环境产生影响，因此，需要采取洒水、围挡等污染缓解措施，可减小施工期扬尘的影响范围和影响程度。 建设单位在项目施工期间必需对施工期间的扬尘污染源严格管理，施工期环境空气防治措施： ① 在施工过程中，严格控制工地扬尘污染。建设、施工单位在合同中依法明确文明施工责任，文明施工方案应当包括扬尘污染防治专篇，严格落实文明施工措施费制度和工地“门前三包”责任制。 ②在施工过程中，作业场地采取围挡措施以减轻扬尘的扩散。围挡高度应当不低于2米，成片建设的小区内，各施工单位工地间应当设置高度不低于1.8米的围挡。 ③在风力大于4级的情况下禁止进行土石方施工。 ④水泥、石灰等容易飞散的物料，应统一存放，对渣土堆、物料堆、废渣、建材采用防尘网和防尘布覆盖，必要时应进行喷淋，临时性废弃物堆要设置高于废弃物堆的防风网，以减少风蚀起尘。 ⑤施工场地的出入口道路应当硬化，进场道路应适时洒水抑尘，并采取措施防止车辆将泥沙带出施工现场。 ⑥加强施工现场的管理，采用箱式密闭车辆运输水泥、石灰等建筑材料，以防洒落，减少起尘量。运送时运输汽车应完好，不得超载。 ⑦对相关路段洒水处理，使表面有一定的湿度，减少扬尘。施工便道应注意定期洒水。 通过采取以上措施，可最大限度的降低施工期粉尘对施工场地周围敏感点的影响。施工扬尘随着施工期的结束而自然消失，其影响也是相对短暂的。 建设方选择施工管理规范的施工单位，做到文明施工。施工单位应对施工人员进行文明施工教育，提高文明素质，提高管理水平。 2、废水 施工期废水来源主要是施工过程中产生的施工废水和施工人员产生的生活污水。施工废水主要包括石料、砖块的冲洗、建筑物的修筑等过程中产生的废水。该类废水污染物主要是SS，浓度为70〜150mg/L，即废水的浑浊度和色度指标较高。施工期间在场地低洼区设置简易沉淀池，沉淀池大小、处置规模应与废水产生量相适应，施工期间产生的混凝土浇洗废水，经沉淀处理后循环使用，不外排。在施工场地内设置固定的设备检修场地和车辆冲洗固定场地（设置在场地东部靠近中科路），场地附近设置隔油沉淀池，产生的清洗废水集中收集后经隔油、沉淀处理，处理后的废水循环利用或用于施工区抑尘洒水，不外排。 施工人员生活污水按施工高峰10人预计，由于施工期间不设住宿区，污水产生量较小，产生量约为12L/d.人，合计1.2m3/d，主要污染物为：COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油等，施工生活污水经三级化粪池处理后作为农肥使用不外排。 3、噪声 施工期噪声主要是土建工程、设备安装过程施工机械噪声和运输汽车交通噪声。其中土建工程主要是挖土机、推土机等；汽车运输噪声主要是土建工程原材料运输车辆噪声；噪声值在85～100dB(A)之间。施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性。根据项目的施工特点，建筑施工所使用的机械设备声源声级较高，对项目周边地区影响较大。 施工机械噪声采用如下模式进行预测计算，可得到施工期各机械在不同距离处的噪声贡献值： 式中：LA®——距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)——距声源r0处的A声级，dB(A)； A ——倍频带衰减，dB； Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，Adiv=20lg（r/r0），dB； Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减（本项目取0dB），dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减（本项目取0dB），dB； Abar——声屏障引起的倍频带衰减（本项目取0dB），dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减（本项目取0dB），dB。 施工场地噪声预测结果见表7-1。 表7-1 距声源不同距离处的噪声值 单位：dB（A） 施工阶段; 设备名称; 噪声级（距声源5m）; 受声点不同距离处噪声衰减值. 10m; 15m; 20m; 50m; 100m. 结构施工阶段; 塔吊; 73; 67; 63; 61; 53; 47. 砼输送泵; 68; 62; 58; 56; 48; 42. 电焊机; 73; 67; 63; 61; 53; 47. 运输车辆; 73; 67; 63; 61; 53; 47. 混凝土运输车; 85; 79; 75; 73; 65; 59. 振动棒; 89; 83; 79; 77; 69; 63. 装修施工阶段; 砂轮机; 76; 70; 66; 64; 56; 50. 电钻; 77; 71; 67; 65; 57; 51. 吊车; 65; 59; 55; 53; 45; 39. 切割机; 78; 72; 68; 67; 58; 52. 从上表可以看出，施工机械噪声影响的范围约在100m内，其中高噪音设备（如混凝土运输、振动棒）等影响范围约在120m范围内。项目周边多为空地，施工机械噪声对环境的影响较小。拟建项目施工场界噪声难以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，所以项目的施工噪声对周边的声环境有一定的影响。因此，在使用高噪声机械设备时，必须对施工噪声采取治理措施。 本环评要求施工期应加强噪声防护措施，减小对周边环境的影响，做到以下几点： （1）严格遵守环保局对建筑施工的有关规定和《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的有关要求。合理安排施工时间和加强对一线操作人员的环境保护意识教育来控制。并且必须在环保监察部门登记备案，要求施工单位必须预先申请获批准后方可按申请要求施工，不得擅自更改。 （2）建设单位应在施工操作上要加强环保措施，选用低噪声施工设备。在施工过程中应选用静压桩等低噪声施工工艺。 （3）对产生高噪声的设备，建议在其外加盖简易棚。 （4）合理设计施工总平面布置图，将高噪声设备尽量布置在项目区中间远离厂界的位置。 （5）对钢管、摸板等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷，并辅以一定的减缓措施，如铺设草包等。 （6）建设单位在施工现场四周应设置临时的屏障设施，既能起到安全防护的作用，还能阻挡噪声的传播。 （7）对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而增大设备工作时的声级。 （8）运输车辆在进入施工区附近区域后，要适当降低车速，禁止鸣笛。 （9）在装修阶段，建设方应对建筑物的外部采用围挡，对金属窗加工等发出高频噪声的生产过程尽量不安排在现场施工，采用成品窗；大型建筑构件，应在施工现场外预制，然后运到施工现场再行安装。 综上，建设单位必须全面落实上述要求，使施工各阶段的场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定，降低对项目周边声环境质量的影响。 4. 固体废物环境影响分析 项目施工期将产生施工建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。 生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。施工建筑垃圾不得随意丢弃，应分类进行综合利用和妥善处置，在项目内设置临时堆场，领取施工渣土清运许可证，交由城市管理委员会所属施工渣土管理办公室统一调配处置，并按照规定的数量、运输线路、时间、倾倒地点进行处置。弃方运输车辆应当采取密闭措施，不得超载运输，不得车轮带泥，不得遗撒、泄漏。建设单位应当督促运输单位在清运时间内组织人力、物力或委托专业市容环境卫生服务单位做好沿途的污染清理工作；清运过程中造成交通安全设施损坏的，应予以赔偿；施工人员生活垃圾集中存放，由环卫部门定期清理。 针对施工期施工垃圾应从源头上进行控制，体现在施工管理、材料选购、去向控制等方面，特别应强调以下几点： ①施工过程中合理选购材料和构件。在设计时应尽量运用标准设计，采用标准模数和预制构件，以减少建筑垃圾的产生。在选择建筑材料时，应优先选择建造时产生建筑垃圾少的再生建材，还应考虑选择维修、改造和拆除时少垃圾、能再生的建材。并且应尽量采用无包装材料和购买前应先计算好材料用量以免超量。 ②加强施工管理。施工招投标阶段，在招标文件中写明投标方案中应包含对建筑垃圾的处理措施，从而使施工单位在施工时采取相应措施以减少建筑垃圾。在施工阶段，采用机械化施工、提高施工技术和施工工艺、加强施工组织管理工作，以避免建筑材料在运输、储存、安装时的损伤和破坏，提高结构的施工精度，避免局部凿除或修补，从而减少建筑垃圾的产生。 ③施工车辆在运送渣土时应使用不漏水的翻斗车，设置密闭式加盖装置，渣土不得沿途漏散、飞扬，清运车辆进出施工现场不得带泥污染路面。 ④施工垃圾不得随意丢弃，不得造成二次污染。核定清运渣土数量，领取施工渣土清运许可证。清运车辆必须按城市管理部门指定路线和规定时间运输。 各施工阶段的固体废物按照相关规定及时清运处理，将不会对周围环境产生影响。 5. 施工期的社会环境及生态环境影响 施工期由于裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。因此，为防治水土流失，建设方应优化施工方案，施工中采取如下防治措施： A、施工中采取临时防护措施，如在场地周围设临时排洪沟，并用草席、沙袋等对坡面进行护理，确保下雨时不出现大量水土流失；施工时必须同时建设挡土墙、护墙、泵砌片石等辅助工程，以稳定边坡。 B、施工过程产生的建筑垃圾均由专业渣土运输车按照渣土办规定路线运至指定场地，不得随意堆弃。 C、项目场地内道路以及管道敷设好后，覆土要随铺、随压，以减少施工阶段的水土流失。尽量选择在旱季施工，避开在雨季施工，并做好排水导流措施，大雨集中的季节禁止进行挖、填土方的施工，以减少水土流失量。 D、设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，防止出现处置不当而导致的水土流失。 E、制定土地整治、复垦计划，在项目建设的同时应及时搞好植树、绿化及地面硬化，工程建成后，场地内应无裸露地面，使区域水土保持功能得到加强。 F、如项目在基地开挖过程中遇到暴雨内涝，建设单位应当对上清水体使用抽水泵抽水，对下层泥水排入污水管网。 工程施工过程中，若发现有墓葬、化石、古钱币等有价值的古迹或文物时，应及时向有关文物主管部门汇报，必要时暂停施工。同时在建筑施工阶段，建筑材料在运输过程和卸载过程中会产生扬尘和交通噪声，建筑材料一般由汽车经由运至工地，扬尘通过在运输过程中加盖篷布等措施，可减轻运输过程中对周边及运输途中的大气的影响，同时在交通运输时减少不必要的夜间鸣笛，可以一定程度上减少对周边声环境的影响。 综上所述，本项目施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，采取本报告提出的施工期污染防治措施，本项目施工噪声和扬尘对周围保护目标的影响小。且这些影响也是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。 运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析及污染防治措施 本项目废气主要为废铁剪切粉尘，无组织排放，其排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2粉尘无组织排放监控浓度限值要求。 1.1大气环境影响等级判定 1.1.1预测方法 本评价采用 AERSCREEN 模式对污染源环境影响进行估算预测。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018），计算污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。计算公式如下： Pi=（Ci/Coi）×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，µg/m3； Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，µg/m3。 评价工作等级按表 7-1 的分级判据进行划分，如污染物数 i 大于 1，取Pi值最大者( Pmax)和其对应的 D10%。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018），按照估算模式AERSCREEN模式，其中污染物计算参数见表7-2。 表7-2 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作等级分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 1.1.2预测因子 本项目评价因子和评价标准见下表7-3。 表7-3 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值; 标准来源. TSP; 1h平均值; 900µg/m3; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准. 备注：根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018），对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。. 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）相关规定，本项目采用AERSCREEN估算模式，确定评价等级，其中污染物计算参数见表7-4。 表7-4 本项目估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 城市人口数; /. 最高环境温度（℃）; 40. 最低环境温度（℃）; -10. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 1.1.3源强参数 根据源强核实情况，污染源强见下表7-5。 表7-5 无组织废气污染源源强参数 污染源; 污染物名称; 排放速率（kg/h）; 排放速率（g/s）; 面源（m2）; 有效高度（m）. 生产车间; 颗粒物; 0.035; 0.009; 42×34; 7. 1.1.4评价等级及预测结果 本项目评价等级结果及结论见下表7-6。 表7-6 大气环境影响评价工作等级结果 项目; 污染源; 污染因子; Cmax（ug/m3）; Pmax（%）; D10%（m）; 出现距离（m）; 推荐评价等级. 面源; 生产车间（A1）; 颗粒物; 47.6; 5.29; --; 28; 二级. 根据估算模式计算可知本项目污染源最大地面空气质量浓度占标率小于10%，根据表7-1评价等级判别表，本评价大气评价工作等级为二级，不需要进行进一步预测与评价。 1.2大气环境影响预测 无组织排放预测结果详见下表7-7。 表7-7 拟建项目污染物无组织排放预测结果 下风向距离; 颗粒物. 落地浓度（µg/m3）; 占标率（%）. 1; 22.64; 2.52. 25; 46.08; 5.12. 28; 47.60; 5.29. 50; 41.60; 4.62. 75; 35.36; 3.93. 100; 29.66; 3.30. 125; 25.40; 2.82. 150; 23.90; 2.66. 500; 11.956; 1.33. 1000; 7.534; 0.84. 2500; 3.048; 0.34. 3000; 2.478; 0.28. 3500; 2.070; 0.23. 根据预测结果可知，项目运营期无组织排放的颗粒物最大落地浓度最大落地出现距离为28m处，最大落地浓度为47.60µg/m3，占标率为5.29%。可见项目无组织排放废气对附近地面浓度贡献值极小，对周围环境影响较小。 1.3大气环境影响评价结论 本项目大气污染物为颗粒物，根据估算模式计算结果，最大落地浓度占标率＜10%。通过落实项目提出的污染防治措施，项目废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 因此，本项目污染物在切实落实废气防治措施的前提下，对周边环境影响不大。本项目大气环境影响可接受。 1.4排放量核算 本项目排放量核算表如下表7-8、表7-9。 表7-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 国家或地方污染物排放; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; A1; 废铁剪切工序; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）; 1.0; 0.128. 无组织合计; 颗粒物; 0.128. 表7-9 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.128. 2、水环境影响分析 （1）废水防治措施 本项目排水系统遵循清污分流、雨污分流的原则，雨水管网与污水管网分开布设。本项目废水来源为生活污水等，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、等。员工生活污水排放量为43.2m3/a。 项目生活污水经化粪池处理后经市政污水管网引至兴隆工业区污水处理厂，最终排入桐江河。项目废水为间接排放，按照《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ2.3-2018），项目地表水评价等级为三级B。详见表7-10。 表7-10 项目污水产排情况一览表 废水; 污染物; 产生情况; 设计排放情况; 标准浓度限值（mg/L）. 产生浓度 （mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水 43.2m3/a; COD; 300; 0.013; 255; 0.011; 500. BOD5; 170; 0.007; 95; 0.004; 300. SS; 200; 0.009; 140; 0.006; 400. NH3-N; 30; 0.001; 30; 0.001; 45. 从上表7-10可以看出：本项目员工生活污水经化粪池处理后可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，本项目污水排放水质能满足污水进管要求，项目所在地已接入市政污水管网，项目污水排入市政污水管网后进入兴隆工业区污水处理厂，尾水排入桐江河，对桐江河水质影响不大。 表7-11 水污染影响型建设项目评价等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）水污染物当量数W/（无量纲）. 二级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其它. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜600. 三级B; 间接排放; /. 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥16040万m3/d，评价等级为一级；排水量＜16040万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。根据《环境影响评价技术导致-地表水环境》（HJ2.3-2018）水污染影响型建设 项目评价等级判定表可知，本次地表水评价等级为三级B，根据导则要求仅进行水污染控制措施和水环境影响减缓措施有效性评价和依托污水处理设施的环境可行性评价。. 根据《环境影响评价技术导致-地表水环境》（HJ2.3-2018）水污染影响型建设项目评价等级判定表可知，本次地表水评价等级为三级B，根据导则要求仅进行水污染控制措施和水环境影响减缓措施有效性评价和依托污水处理设施的环境可行性评价。 表7-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; SS、CODCr、HN3-N、BOD5; 桐江河; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; 1#; 化粪池; 化粪池; 1#; R是 □否; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 £车间或车间处理设施排放口. 表7-13 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/d）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理站信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 1; 1#; 111.784693761; 27.237650971; 0.000014; 桐江河; 间断排放; 8:00~21:00; 兴隆工业区污水处理厂; pH; 6~9. SS; 10mg/L. COD; 50mg/L. BOD5; 10mg/L. NH3-N; 8mg/L. 表7-14 废水污染物排放执行标准表（纳管标准） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 因子; 浓度限值. 1; 1#; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; pH; 6-9. COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. NH3-N; 45mg/L. 本项目水环境影响评价等级为三级B，仅进行水污染控制措施和水环境影响减缓措施有效性评价和依托污水处理设施的环境可行性评价。 - 废水处理可行性分析 本项目废水主要是生活污水，生活污水经自建化粪池处理，化粪池对生活污水COD去除率约15%，对BOD5去除率约44%，对SS去除率约30%，对氨氮去除率约0%。处理后的水质为COD：255mg/L、BOD5：95mg/L、SS：140mg/L、NH3-N：30mg/L。达到兴隆工业区污水处理厂接管标准。 本项目属于兴隆工业区污水处理厂服务范围之内。项目污水经化粪池处理，达到兴隆工业区污水处理厂进水标准，排入市政污水管网，进入兴隆工业区污水处理厂进一步处理，最终排入桐江河。故本项目废水经化粪池处理后进入兴隆工业区污水处理厂处理是可行的。 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）可知，本项目属于水污染影响型建设项目，本项目废水为生活污水，通过间接排放的方式进入地表水，对照表7-9确定本项目评价等级为三级B。 - 废水排入兴隆工业区污水处理厂处理可行性分析 根据邵东市生态产业园园区基础设施建设情况可知，项目污水由园区污水管网进入兴隆工业区污水处理厂可行。兴隆工业区污水处理厂处理规模为2.0×104m3/d，本项目废水日排放量约0.144m3，仅占其日处理能力的0.00072%，污水的排入不会造成兴隆工业区污水负荷的冲击，不会对污水处理厂造成大的影响，更不会对周边地表水环境造成大的影响。 根据国家及省市环境管理部门有关文件精神，项目污水排放口必须实施规范化整治，该项工作是实施污染物总量控制计划的基础工作之一。排污口规范化整治技术要求如下： 1）合理设置排污口位置，排污口应按规范设计，并按《污染源监测技术规范》设置采样 点，以便环保部门监督管理； 2）按照《环境保护图形标志》(GB15562.1-1995)及(GB15562.2-1995)的规定，规范化整治的排污口应设置相应的环境图形标志； 3）按照要求填写由国家环境保护总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》； 4）规范化整治的排污口有关设施属环境保护设施，应将其纳入本单位设备管理，并选派 具有专业知识的专职或兼职人员对排污口进行管理。 另外，项目建成投入运行后，应向环保主管部门进行排污申报，并按与实际监测数据相对应的标准缴纳排污费或缴纳相应的污水处理费用。 3、噪声污染物影响分析 本项目厂界噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，即昼间不超过65dB（A）、夜间不超过55dB（A）；北侧临路一侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求，即昼间不超过70dB（A）、夜间不超过55dB（A）。 本项目运营过程中主要噪声源为液压剪切机、钢筋切粒机、打包机等设备的运行噪声，噪声值约为70-95dB（A）。拟建项目对上述噪声采取相对应的隔声、减震等措施进行防治，具体见下表7-16。 表7-16 项目运营期噪声污染源及其控制措施 序号; 设备名称; 数量（台）; 单台声源; 措施; 排放方式. 1; 液压剪切机; 2; 95; 选用低噪声设备、墙体隔声; 连续. 2; 抓铁机; 1; 85; 选用低噪声设备、墙体隔声; 连续. 3; 钢筋切粒机; 2; 90; 选用低噪声设备、墙体隔声; 连续. 4; 铲车; 1; 90; 选用低噪声设备、墙体隔声; 连续. 5; 叉车; 2; 85; 选用低噪声设备、墙体隔声; 连续. 6; 打包机; 4; 95; 选用低噪声设备、墙体隔声; 连续. 7; 地磅; 1; 80; 选用低噪声设备、墙体隔声; 连续. 8; 辐射检测仪; 1; 80; 选用低噪声设备、墙体隔声; 连续. 9; 光谱分析仪; 1; 80; 选用低噪声设备、墙体隔声; 连续. 为了解项目运营后对周围声环境的影响，可将生产车间透声的墙壁视为面声源考虑，本评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的计算方法对噪声进行预测和评价，如下： （1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，按下列公式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： L P2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i 倍频带的隔声量，dB。 然后按下列公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A 声级。 （2）噪声户外传播衰减的计算 A声级的计算公式为： Lp（r）= Lp（r0）—（AdiV+Abar+Aatm+Agy+Amisc） 式中： Lp（r）----距声源r处的A声级，dB； Lp（r0）--参考位置ro处的A声级，dB； AdiV-------声波几何发散引起的A声级衰减量，dB； Abar-------遮挡物引起的A声级衰减量，dB； Aatm-------空气吸收引起的A声级衰减量，dB； Agy-------地面效应衰减量，dB； Amisc-------其他多方面效应，dB； 根据现场调查，项目所在地地势较为平坦，预测点主要集中在厂界外1m处，故本次评价不考虑Agy、Aatm、Amisc。 （3）室外点声源的几何发散衰减 假定声源位于地面时的声场为半自由声场，则： Lp(r)=Lp(r0)−20lgrr0−8 （4）面声源的几何发散衰减 一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为W，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看作由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。 上图给出了长方形面声源中心轴线上的声衰减曲线。当预测点和面声源中心距离r 处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB 左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10 lg（r/r0））；当r>b/π 时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20 lg（r/r0））。其中面声源的b>a。图中虚线为实际衰减量。 （5）屏障引起的衰减（Abar） 主要考虑厂房衰减的计算，采用双绕射计算，屏障衰减在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大取25dB。 （6）噪声预测值 故本项目生产车间项目噪声预测结果见表7-17。 表7-17 厂界噪声预测结果 单位dB(A) 噪声源; 预测参数; 厂界距离. 北侧; 西侧; 南侧; 东侧. 生产车间; 距离m; 10m; 12m; 11m; 10m. 贡献值dB(A); 53.7; 53.1; 53.8; 54.7. 噪声背景值; 昼间dB(A); 53; 53; 51; 53. 夜间dB(A); 44; 43; 44; 43. 叠加值; 昼间预测值dB(A); 56; 56; 56; 57. 夜间预测值dB(A); 44; 43; 44; 43. GB 12348-2008标准值; 昼间dB(A); 70; 65; 65; 65. 夜间dB(A); 55; 50; 50; 50. 根据上表可知，项目厂界昼间、夜间预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准的要求。但是项目在生产过程中设备噪声会对工人的身体健康造成一定影响，建设方应增加工人劳动防护措施，如给工人配备护耳器等，以此来减少噪音对工人的影响，夜间不生产。在设备选型中，尽量选用低噪声设备，并合理进行场区总图布置，将主要噪声源布设在生产场地中心，增大外环境与生产区之间的距离；根据噪声源的声频特性，对高噪声设备采取基座减振，安装消声器等。 4、固体废物影响分析 建设项目固体废物主要来源于职工生活垃圾、一般固体废物及危险废物。 （1）固体废物产排情况 本项目固体废弃物主要是分选废物、分选危险废物、废液压油、废机油、含油抹布及手套及生活垃圾。其中分选危险废物属于HW49危险废物，废液压油和废机油属于HW08危险废物，分类收集后暂存于危废暂存间，交给有处理资质单位处理；分选废物是一般固体废弃物，收集后卖出；生活垃圾、含油抹布及手套收集后交给环卫部门处理。 - 危险废物处置措施 a、危险废物暂存间 危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修订、《危险废物手机贮存运输技术规范》（HB/T 2025-2012）、《环境保护图形标志固体贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）的要求设计及管理，做好危险废物暂存间的防雨、防渗、防止二次污染，地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，并设计有堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。库内废物定期由专用运输车辆运至危险废物处置单位进行处置。项目在生产厂房北部设置30m2危废暂存间。 b、收集措施 公司在采取处理废物的同时，加强对危险废物的管理。为防止废弃物逸散、流失，采取有害废物集中堆放、专人负责等措施，可有效的防止废物的二次污染。对危险废物的收集和管理，拟采用以下措施： ①危险废物存放于相应的专用容器中，并贴上废弃物分类专用标签，临时堆放在危险废物库房中，累计一定数量后由专用运输车辆外运至危险废物暂存仓库统一存放。 ②危险废物全部暂存于危险暂存间内，做到防风、防雨、防晒。 ③危险废物暂存间地面基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数10-10cm/s。 上述危险废物的收集和管理，公司将委派专人负责，各种废弃物的储存容器都有很好的密封性，危废临时储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效防止临时存放过程中的二次污染。 c、控制要求 企业应严格加强固体废物贮存和处置全过程的管理，具体可如下执行： ①应合理设置不渗透间隔分开的区域，每个部门都应有防漏裙脚或储漏盘；危险废物应与其他固体废物严格隔离，禁止一般工业固废物和生活垃圾混入；同时也禁止危险废物混入一般工业固废和生活垃圾中。 ②定期检查危废暂存间的防渗漏性能。地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，防止雨水径流进入危废暂存间、避免渗滤液量增加，危废暂存间周边应设置导流渠，并及时清理和检查渗滤液给排水设施及堵截泄漏的裙脚；收集的渗滤液及泄漏液应处理后排放。 ③强化配套设施的配备。危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 ④装载液体、半固态危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间留100mm以上的空间。 ⑤检查场区内的通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，检查应急防护设施。 ⑥完善维护制度，定期检查维护围堰、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应 及时采取必须措施，以保障正常运行；详细记录入库固体废物的种类和数量以及其他相关资料并长期保存，代随时查阅。 ⑦当危废暂存间因故不再承担新的贮存、处置任务时，应予以关闭，同时采取措施消除污染，无法消除污染的设备、土壤、墙体等按危险废物处理。 ⑧项目产生的固体废物产生量、拟采取的处置措施及去向应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定向湖北省环保厅申报，填报危险废物转移五联单，按要求对本项目产生的固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。 d、危险废物的运输要求 根据国务院第344号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： ①做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司盖章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环保行政主管部门，第三联及其各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。 ②废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的 危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须取得驾驶执照的熟练人员担任。 ③ 处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 ④危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄露等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 ⑤一旦发生废弃物泄露事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故针对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 e、危险废物转移相关规定 危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。 产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 ①危险废物产生单位每转移一车、船（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。 ②危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。 ③接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。 ④联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。环境保护行政主管部门认为有必要延长联单保存期限的，产生单位、运输单位和接受单位应当按照要求延期保存联单。 在危险废物外运至处置单位时还必须严格遵守以下要求： ①本省有条件利用或处置的危险废物，应采取就近处置的原则交由本省有资质的危险废物经营单位利用（处置）； ②危险废物产生者及其它需要转移危险废物的单位在转移危险废物之前，必须向所在地环境保护行政主管部门提出申请，跨省转移，须向省环境保护厅提出申请。 ③危险废物跨省转移，险废物产生单位应在转移前3日内将转移计划（计转移的时间、种类、数量、运输车辆车牌号等）报告省环境保护厅，省环境保护厅并函告转移途经的省级环保部门。 ④危险废物移出者、运输单位和接收单位必须建立危险废物管理档案，并将从事的危险废物经营活动按季度填写《湖南省危险废物经营活动报告表》并附带电子版，于每一季度结束后10日内报省固管中心备案。 ⑤凡参与危险废物转移的直接管理及操作人员应经省级环保部门培训合格后方可上岗作业。 综上分析，本项目固体废弃物处置率100%，对外环境影响较小。 在厂区的危险废物暂存间设置规范化环保标示，环境保护图形符号见表7-18。 表7-18 危险废物暂存间规范化标示牌 序号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 根据《国家危险废物名录》，本项目产生危废需按要求收集至专门容器。危废汇总详见表7-19，建设项目危险废物贮存场所基本情况见表7-20。 表7-19 项目危险废物汇总表 序号; 固废名称; 形态; 废物分类; 废物代码; 产生量（t/a）; 去向. 1; 分选危险废物; 固; HW49; 900-041-49; 15; 委托有危废处理资质单位处理. 2; 废液压油; 液; HW08; 900-218-08; 0.5. 3; 废机油; 液; HW08; 900-249-08; 0.05. 4; 含油抹布及手套; 固; HW49; 900-041-49; 0.6; 混入生活垃圾，由环卫清运. 表7-20 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 分选危险废物; HW49; 900-041-49; 生产车间南侧; 30m2; 桶装; 35m3; 1个月. 2; 废液压油; HW08; 900-218-08; 桶装; 1个月. 3; 废机油; HW08; 900-249-08; 桶装; 1个月. 4; 含油抹布及手套; HW49; 900-041-49; 桶装; 1个月. 5、地下水环境影响分析 本项目属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中“U城镇基础设施及房地产155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用其他”，属于IV类项目。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）4.1一般性原则：“IV类建设项目不开展地下水环境影响评价”，故本项目可不开展地下水环境影响评价。 6、土壤环境影响分析 （1）评价等级 表7-21 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 表7-22 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为废旧资源加工、再生利用项目，本项目列入土壤环境影响评价III类项目；项目周边的土壤环境敏感程度为不敏感；项目占地规模为小型（小于5hm2），则本项目土壤环境影响评价工作等级为污染影响型三级评价。可不开展土壤影响评价工作。 - 防渗要求 为防止项目运营期间产生的污染物以及含污介质的下渗对区域地下水土壤造成污染，针对可能导致地下水土壤污染的各种情景以及地下水土壤污染途径和扩散途径，应从项目原料产品的储存、装卸、运输、生产、污染处理措施等各个环节和过程进行有效控制，避免污染物泄/渗漏，同时对可能会泄漏到地表的区域采取一定的防渗措施。从而从源头到末端全方位采取有效控制措施。 ①源头控制措施 主要包括在设备、管道、污水储存及处理构筑物、危废暂存场所采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水土壤污染。 ②末端控制措施 主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理场处理；末端控制采取分区防渗，重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则。 ③分区防渗措施 防止地下水土壤污染的被动控制措施即为地面防渗工程。包括两部分内容：一是全厂污染区参照相应标准要求铺设防渗层，以阻止泄漏到地面的污染物进入地下水土壤中；二是全厂污染区防渗层内设置渗漏污染物收集系统，将滞留在地面的污染物收集起来，处理或送回工艺中。 本项目地下水土壤防渗共分为3个区，具体分区见下表： 表7-23 防渗分区 序号; 车间名称; 分区类别. 1; 办公区域、道路; 非污染防治区. 2; 生产厂房、仓库、原料堆场、废料堆场; 一般污染防渗区. 3; 危废暂存间; 重点污染防渗区. 1、地面防渗工程设计原则： 1）采用国内先进的防渗材料、技术和实施手段，杜绝对区域地下水土壤的影响，确保不因项目运行而对区域地下水土壤造成任何污染影响，确保现有地下水水体功能。 2）坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。 3）坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。 4）实施防渗的区域均设置检漏装置，其中可能泄漏危险废物的重点污染防治区和特殊污染防治区的防渗设置自动检漏装置。 5）防渗层上渗漏污染物和防渗层内渗漏污染物收集系统与全厂“三废”处理措施等统筹考虑，统一处理。 2、防渗材料选取和层设计方案： 1）非污染防治区采取非铺砌地坪或普通混凝土地坪，不设置防渗层； 2）一般污染防渗区，首先设围堰，切断泄漏物料流入非污染区的途径，围堰采用防渗钢筋混凝土，围堰高度不低于15cm，污染防治区的地面坡向排水口，最小排水坡度不得小于5‰，之后依次铺设12cm左右厚度的防渗混凝土层，20cm的砂石垫层，场平土填挖方材料及原始地层，设计方案需达到污染防治区地面渗透系数≤10-7cm/s，切断污染地下水土壤途径。 3）重点污染防渗区，首先设围堰，切断泄漏物料流入非污染区的途径，围堰采用防渗钢筋混凝土，围堰高度不低于15cm，污染防治区的地面坡向排水口，最小排水坡度不得小于5‰，同时，参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）中的要求设计防渗方案。在防渗区域内，依次铺设12cm防渗凝土层，砂石基层20-65cm，由双层土工布夹的2mmHDPE土工膜，最下层为场平土天挖方及原始地层，设计方案需达到污染防治区地面渗透系数≤10-12cm/s，切断污染地下水土壤途径。 8、环境风险评价 8.1评价工作等级划分 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系数危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表7-24 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出的定性说明。. 8.2评价工作等级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），危险物质及工艺系统危害性（P）应根据危险物质数量与临界量的比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界值比值，即为Q；当存在多种危险物质时，按下列公式计算物质总量与其临界值比值（Q）。 Q=q1Q1+q2Q2+...+qnQn 式中：q1，q2，......，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，......，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目使用的危险物质为，项目主要危险化学品储存情况见表7-25。 表7-25 主要危险化学品储存情况一览表 序号; 名称; CAS号; 最大储存量（t）; 临界值（t）; qi/Qi. 1; 润滑油; /; 0.1; 2500; 0.00004. Q; 0.00004. 根据上表计算得知，本企业所涉及的危险物质数量与临界值比值：Q=0.00004＜1；因此，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），该项目的环境风险潜势为I，只需做简单分析即可。 8.3建设项目环境风险分析 项目环境风险简单分析内容表如下： 表7-26 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年回收处理15万吨废铁项目. 建设地点; 湖南省; 邵阳市; 邵东县; 邵东市生态产业园. 地理坐标; 经度; 111.784540875°; 纬度; 27.237809221°. 危险物质及分布; 润滑油（液态，桶装）等暂存在原料存放区。. 环境影响途径及危害后果; 生产过程中涉及使用润滑油等，在物料的仓储过程，如管理操作不当或意外事故，存在泄漏、火灾、爆炸等事故风险。一旦发生这类事故，将对周边水环境、大气环境、土壤环境造成一定的污染，严重时可能造成人员伤亡。. 风险防范措施要求; （1）建立健全的安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程，操作人员应经过严格培训，杜绝新手单独操作。 （2）原料仓库做到通风阴凉，生产区域地面进行硬化、防渗、防腐、防泄漏处理，完善生产管理制度，加强安全生产培训，并另行制动突发环境事件应急预案。 （3）加强日常管理，对废水处理设备定期进行检查，一旦发生故障应立即修复。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 项目Q值小于1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中规定，Q值小于1时，该项目环境风险潜势为I。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目环境风险潜势为I，确定项目环境风险评价等级为简单分析. 9、环境管理 （1）环境管理的目的 本工程运营期会对该区域环境产生一定的影响，必须通过环境措施来减缓和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得以协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。 （2）环保机构设置及职责 为使项目投入的环保设施能正常发挥作用，对其进行科学有效的管理，企业需设专人负责日常环保管理工作，具体职责如下： ①组织制定环保管理制度，并负责监督贯彻执行； ②组织宣传贯彻国家环保方针政策、进行员工环保知识教育； ③制定出环境污染事故的防范、应急措施； ④定期对各环保设施运行情况进行全面检查； ⑤强化对环保设施运行的监督，加强对环保设施操作人员的技术培训和管理、建立环保设施运行、维护、维修等技术档案，确保环保设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标。 （3）环境管理要求 ①根据“三同时”原则，环境治理设施与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用； ②建立环保机构并配备相应人员； ③建立环境保护规章制度，制定各污染治理设施操作规程和操作规范，建立固废处理台帐，治理设施维护修理台帐。 5、监测计划 为了及时掌握项目污染物排放情况，并对污染防治措施进行调整和改进，应对项目外排污染物进行监测。本项目需委托相关监测资质的检测单位定期对项目进行监测分析。详见表7-27。 表7-27 本项目监测项目及监测频率表 内容; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 项目厂界四周外1m; 昼间等效连续A声级; 每季度监测1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类、4类标准限值要求. 废气; 厂界上风向1个点、下风向2个点; 粉尘; 每半年监测1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 废水; 废水排放口; pH值、COD、SS、BOD5、NH3-N、石油类; 每半年监测1次; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值. 6、环保投资估算和“三同时”验收 6.1环保投资 本项目总投资50万元，其中环保投资12万元，环保投资占总投资的比例为24%，详见表7-28。 表7-28 本项目环保投资一览表 单位：万元 治理对象; 治理措施; 环保投资. 废气; 粉尘; 剪切粉尘无组织排放，厂房加强通风; 1. 废水; 员工生活办公产生的生活污水; 经化粪池处理后，排入兴隆工业区污水处理厂处理; 0. 噪声; 噪声; 隔声、减振等措施; 2. 固体废物; 分选一般废物; 外售给物资公司回收利用; 4. 分选危险废物、废液压油、废机油等; 交由有资质公司处置. 含油抹布及手套; 环卫部门统一收集处理. 生活垃圾. 地下水; 地面分区防渗; 防渗性能符合GB/T 50934-2013; 5. 合计; /; 12. 6.2项目环保验收 本项目竣工环保验收内容见表7-29。 表7-29 竣工环保验收一览表 类别; 污染源; 主要污染物; 治理措施; 验收标准. 废水; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS、pH、石油类; 经化粪池处理后排入市政污水管网; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值要求. 废气; 剪切工序; 金属粉尘; 剪切粉尘无组织排放，厂房加强通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 噪声; 生产设备; 等效连续A声级; 减震、建筑隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类、4类标准限制要求. 固废; 一般固体废物; 分选一般废物; 外售给物资公司回收利用; 《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单. 危险废物; 分选危险废物、废液压油、废机油等; 委托有危废处理资质单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改清单. 其他废物; 含油抹布及手套; 交由环卫部门处理; 合理处置. 生活垃圾.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 剪切工序 | 粉尘 | 无组织排放，厂房加强通风 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织标准要求 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、pH、石油类 | 依托化粪池 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求 |
| 固体 废物 | 一般固体废物 | 分选一般废物 | 外售给物资公司回收利用 | 零排放 |
|  | 危险废物 | 分选危险废物、废液压油、废机油 | 委托有资质公司处置 |  |
|  | 其他固废 | 含油抹布及手套、生活垃圾 | 由环卫部门统一清运 |  |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 合理布局、减振、距离衰减 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准 |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目实施后，各项污染物经治理后均能达标排放，基本不会造成区域内水生生态及空气环境的破坏，对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

| 一、结论 1、项目概况 邵东县众锐废旧物资回收有限公司拟在湖南省邵东县大禾塘街道办事处望塘路与人民路交叉口租赁面积约2215m2，建设年回收处理15万吨废铁项目，项目总投资50万元，在空地上硬化堆场并新建1栋生产车间和1栋仓库等。 2、区域环境质量现状 环境空气：邵东市2019年全年二氧化硫、二氧化氮和PM10达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年平均浓度限值，一氧化碳达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日平均浓度限值，臭氧达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日最大8小时平均浓度。PM2.5未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年平均浓度限值，因此该项目所在区域为不达标区。 造成超标原因可能是： ①近年来邵东市城市建设过多、过快，施工场地扬尘较多，城市扬尘污染的主要源头之一，而此过程中相应的环保措施未能严格执行； ②根据统计，扬尘超标期主要集中在冬季，不利的扩散条件导致污染物超标。 ③近年来，机动车保有量成加速上升趋势，机动车尾气中颗粒物对大气影响甚大。 邵东市政府采取的改善措施： ①各建设单位应按照《绿色施工导则》（建质[2007]223）、《邵阳市环境空气质量限期达标规划（2020-2025）》（邵生环委发[2020]7号）、《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《邵阳市蓝天保卫战实施方案》（邵市办字〔2018〕1号）以及《邵阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（邵市政发〔2018〕17号）的相关规定实行“绿色施工”，制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，报环境局、建设局相关部门备案，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序； ②做好寒冷、干燥季节的路面清扫、洒水抑尘等工作，且建议全市以清洁能源代替燃煤锅炉，减少燃煤排放的颗粒物； ③加强运输车辆管理，逐步实施尾气排放检查制度，限制尾气排放超标的运输车辆通行，控制汽车尾气排放总量。 水环境：桐江河兴隆两个断面各监测因子均可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准，说明本项目附近地表水环境满足功能需求。 声环境：项目所在地边界均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类、北侧临路一侧满足4类标准，项目所在区域声环境质量现状较好。 3、环境影响及污染物达标分析结论 （1）大气环境影响分析 本项目废气来源于废铁剪切粉尘，经车间通过厂房机械通风，无组织排放，颗粒物排放浓度满足《大气污染物排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放限值要求，对周围环境空气影响较小。 - 水环境影响分析 本项目运营期主要外排废水为生活污水，生活污水的年排放量为43.2m3/a，经自建化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准排入市政污水管网经兴隆工业区污水处理厂，最终排入桐江河，对周边水环境影响不大。 （3）声环境影响分析 本项目噪声主要为机械设备运行时产生的噪声，经采取隔声降噪措施后厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类、4类标准的要求，对周围声环境影响较小。 （4）固体废物环境影响分析 本项目固体废弃物主要是分选废物、分选危险废物、废液压油、废机油、含油抹布及手套及生活垃圾。其中分选危险废物属于HW49危险废物，废液压油和废机油属于HW08危险废物，分类收集后暂存于危废暂存间，交给有处理资质单位处理；分选废物是一般固体废弃物，收集后卖出；生活垃圾、含油抹布及手套收集后交给环卫部门处理。 - 总量控制分析结论 根据“十三五”总量规划，主要污染物实施国家总量控制指标有COD、NH3-N、二氧化硫、氮氧化物四项。 项目运营期废水经化粪池预处理达标后排入市政污水管网，进入兴隆工业区污水处理厂处理后尾水排入桐江。总量控制指标按照末端向外环境排放量计算，即按兴隆工业区污水处理厂尾水现行排放标准浓度核算最终排放量。 兴隆工业区污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准后排入桐江，即COD：50mg/L；NH3-N：5mg/L，拟建项目废水排放量约为43.2m3/a，因此本项目COD、NH3-N总量控制指标为0.002t/a和0.0002t/a。本项目废水为生活污水，无生产废水，故不提出总量控制指标。COD、氨氮总量纳入兴隆工业区污水处理厂总量控制范围内，无需申请总量控制。 5、本项目对环境的影响及建设可行性结论 项目的建设会产生废水、废气、噪声及固体废物，将对周围环境带来一定程度的影响，但在严格执行“三同时”制度并且全面落实本评价提出的污染防治措施后，各项污染物排放浓度可控制在国家有关排放标准允许的范围内，对周围环境的影响可控制在国家标准允许的范围内。据此本评价认为，从环境保护角度分析，本项目按本规模建设是可行的。 6、建议 （1）建议在厂房内加强通风。 （2）设备采用环保噪声较低的设备。 （3）高噪声设备布设在厂房内，尽量远离居住区。 （4）加强施工人员的环境知识，以及安全生产教育和宣传，使其在生产过程中自觉保护和爱护环境。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图、附表： 附件 附件1 环评委托书 附件2 营业执照 附件3 现状监测报告 附件4 租赁协议 附图 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边环境现状图 附图3 项目声环境监测点位图 附图4 邵东生态产业园分区规划图 附图5 项目现场照片 附图6 项目平面布置图 附表 附表1 建设项目环评审批基础信息表 附表2 大气环境影响评价自查表 附表3 地表水环境影响评价自查表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价； 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)； 3、生态影响专项评价； 4、声影响专项评价； 5、土壤影响专项评价； 6、固体废弃物影响专项评价； 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |
|  | 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |