《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境社会环境简况	6

环境质量状况	9

评价适用标准	14

建设项目工程分析	16

项目主要污染物产生及预计排放情况	25

环境影响分析	26

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	42

产业政策相符性、选址合理性分析	43

评价结论与建议	45

附件：

- 1、建设项目环评审批基础信息表

2、环评委托书

3、土地租赁协议

4、营业执照

5、法人身份证复印件

6、环境质量现状检测报告及质保单

附图：

1、项目地理位置图

2、项目厂区平面图

3、项目周边关系及监测布点图

4、项目周边现场图

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年3D打印金属100kg、尼龙100kg、树脂100kg建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 邵东先临三维科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 赵东来 |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 刘金金 |  |  |
| 通讯地址 | 邵东县生态产业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13093786095 |  |  | 传真 |  | / |  | 邮政 编码 |  |  | 422800 |
| 建设地点 | 邵东县生态产业园巨龙工业园区D8栋厂房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  | 批准文号 |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别及代码 |  |  |  | C3099其他非金属矿物制品制造；C2929 塑料零件 及其他塑料制品制造；C3399其他未列明金属制品制造 |  |  |  |  |
| 占地面积(m2) | 2823 |  | 绿化面积(m2) |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 总投资(万元) | 3500 | 环保投资 (万元) |  |  | 38 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 1.08% |  |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2019年9月 |  |  |  |  |
| 项目主要内容及规模： 1、项目由来 为了积极响应国家《中国制造2025》和《工业绿色发展规划（2016-2020）》以及关于促进3D打印产业发展的政策要求，邵东先临三维科技有限公司通过科学调研、合理布局，计划在邵东生态产业园租赁标准化厂房新建“年3D打印金属100kg、尼龙100kg、树脂100kg建设项目”。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的有关要求，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目3D打印的金属产品属于“二十二、金属矿物制品业 67金属制品加工制造 其他（仅切割组装除外）”尼龙、树脂3D打印的产品属于“ 十八、橡胶和塑业料制品业 47塑料制品制造 其他（无电镀或喷漆工艺且不涉及有毒原材料）”。故本项目应编制环境影响报告表。受邵东先临三维科技有限公司委托后，江苏新清源环保有限公司承担年3D打印金属100kg、尼龙100kg、树脂100kg建设项目的环境影响评价工作，经现场踏勘、调研，编制完成本报告表。 2、项目用地及周边现状 项目拟建地位于邵东县生态产业园巨龙工业园区D8栋（北纬27.225343,东经111.753196），项目所在地为已建成标准化厂房。根据环评现场勘察，项目所在地北面20m处为振祥工具；西面30m处为金力锯业；南面20m处为汤大姐服饰；东面20m处为一鸣湘配；西北面50m处为爱群塑业。项目周边关系图详见附图3。 3、工程内容及规模 巨龙工业园区基础生活设施、路网工程、管网工程、通信工程已竣工投入使用，本项目租赁邵东县生态产业园巨龙工业园区D8栋1F、2F，其余3层目前处于闲置状态。本项目总租赁面积为2823m2 ，1F东部布置为展厅，面积为408m2，西部布置有树脂3D打印室，中部为金属3D打印室、尼龙3D打印室，西北部布置为打印原料库房，北部设压缩空气室；2F西部、中部布置为办公区，东北部设成品仓库、创客空间（主要为产品研发设计工作间），东南部设3D打印教室（为产品研发设计工作间服务）。本项目不设置食堂、宿舍（依托工业园区生活配套设施），主要由主体工程、储运工程、环保工程组成，详见下表1-1。 表1-1 工程组成一览表 序号; 名称; 建设内容; 备注. 主体 工程; 1; 金属3D打印室; 面积128m2; 位于1F中部. 2; 树脂3D打印室; 面积37m2; 位于1F西部. 3; 尼龙3D打印室; 面积37m2; 位于1F中部. 4; 3D打印教室; 面积70m2; 位于2F东部. 5; 成品仓库（含展厅）; 面积438m2; 位于2F东北部、1F东部. 储运 工程; 6; 原料仓库; 面积30m2; 位于1F西北部. 公用工程; 7; 配电室; /; 依托标准化厂房. 8; 给水管网; /; 依托标准化厂房. 办公及生活设施; 9; 办公区; 面积485m2; 位于2F中部、西部. 环保 工程; 10; 化粪池; /; 依托标准化厂房. 11; 废气经负压收集，通过“滤筒除尘器+活性炭箱”净化处理装置。; /; 3D打印机自带. 12; 集气罩+15m高排气管道; /; 位于尼龙、树脂打印间. 13; 隔声减振装置; /; /. 14; 一般固废暂存点; 10m2; 位于1F西北部. 15; 危废暂存间; 10m2; 位于1F西北部. 3、主要设备 项目生产设备具体见下表。 表1-2 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 塑料打印机（光敏树脂）; SLA650Pro; 6台. 2; 塑料打印机（尼龙）; EP-P3850; 2台. 3; 蜡型打印机（PS粉）; EP-C5050; 1台. 4; 办公级3D打印机（尼龙）; BLUEPRINTER; 1台. 5; 金属打印机; EP-M250; 3台. 6; 金属打印机; EP-M100T; 2台. 7; 高精度3D打印机（树脂）; PROJET3510HD; 1台. 8; 彩色树脂3D打印机（树脂）; PROJET4500; 1台. 9; 创业型激光内雕; Argus pro+M1; 1台. 10; 教育系统专用打印机（树脂）; Einstart-S; 160台. 11; 全自动三维扫描仪; AUTOSCAN; 1台. 12; 机器人全自动扫描仪; OKIO ROBITSAN X5; 1台. 13; 手持式3D扫描仪; OKIO FREESAN X5; 2台. 14; 超高精度三维扫描仪; OKIO 5M; 1台. 15; 便携式扫描仪; EINSAN PRO+; 5台. 16; 桌面式3D扫描仪; EINSAN S; 40台. 17; 滤筒除尘器; /; 1台. 18; 移动式吸尘器; /; 1台. 19; 活性炭吸附装置; /; 1套. 20; 空压机; /; 3台. 4、产品及产量 本项目产品及产量见下表。 表1-3 产品及年产量 序号; 产品名称; 年产量; 备注. 1; 金属打印件; 100kg; 根据客户设计的各种规格、尺寸打印，客户主要用于产品模型展示。. 2; 尼龙打印件; 100kg. 3; 树脂打印件; 100kg. 5、原辅材料及能耗 本项目主要原辅材料使用量见下表。 表1-4 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原、辅料名称; 原材料年用量. 1; 尼龙; 100kg. 2; 蜡粉（用于尼龙3D打印）; 75kg. 3; 光敏树脂（固态）; 100kg. 4; 不锈钢粉; 100kg. 5; 粘结剂; 2kg. 6; 清洗剂（无水乙醇）; 5kg. 7; 水; 135t/a. 8; 电; 3万度/a. 主要原辅料性质： 粘结剂：粘结剂 又称自硬呋喃树脂，主要成分为糠醇、糠醇酚醛树脂、4,4- 异亚丙基双酚等，棕红色或深棕红色液体，其在强酸作用下固化为不溶和不熔的固形物，易燃，有毒，易挥发，挥发性物质主要为糠醇，为挥发物质占比为 70~80%。 尼龙：尼龙主要成分为聚酰胺，由二元酸和二元胺经缩聚而得，外观为灰色粉末，无气味，聚酰胺无毒、质轻、优良的机械强度、耐磨性及较好的耐腐蚀性。 光敏树脂：即是UV树脂，由聚合物单体与预聚体组成，UV树脂是一种相 对分子质量较低的感光性树脂，具有可进行UV的反应性基团，如不饱和双键或环氧基等。其中加有光(紫外光)引发剂(或称为光敏剂)。在一定波长的紫外光(250-300纳米)照射下立刻引起聚合反应，完成固化。光敏树脂一般为液态，一般用于制作高强度、耐高温、防水等的材料。 不锈钢316：成分%：C≤0.03；Si≤1.0；Mn≤2.0；Cr：16.0～18.0；Ni：12.0～15.0；S≤0.03；P≤0.045；Mo:2.0～3.0。 无水乙醇：有机化合物，分子式C2H6O，结构简式CH3CH2OH或C2H5OH，俗称酒精，是最常见的一元醇；乙醇在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味；易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶；能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度0.816g/cm3。 6、总图布置 本项目在布局上整齐简洁，厂房1F东侧布置为展厅，西部布置有树脂3D打印室，中部为金属3D打印室、尼龙3D打印室，西北部布置为原料库房、一般工业固废暂存间、危废暂存间，北部为空压机房；厂房2F西部为办公区，北部设成品仓库、创客空间，南部设3D打印教室。项目平面布置总体上简单整齐，布置合理。场地平面布置见附图2。 7、公用工程 （1）给排水工程 1）给水 项目总用水量约135m3/a，为员工生活用水，项目用水来自邵东县市政自来水。 2）排水 项目排水采用雨污分流制，雨水直接排入雨水市政下水管道，根据现场调查，拟建地市政管网已完善，项目所在地区为兴隆工业污水处理厂的纳污服务区，本项目产生的生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网，经兴隆工业污水处理厂处理后排入邵水。项目用排水情况见下表。 表1-5 项目污水排放情况一览表 类别; 用水定额; 人数或面积; 用水量(m3/a); 排水量(m3/a); 备注. 生活用水; 45L/人·d; 10人; 135; 108; 生活废水排水量按用水量的80%计算. 合计; /; /; 135; 108; /. （2）供电工程 项目用电量约为3万度/年，用电由邵东县电力公司供应。 （3）消防 本项目属于三类建筑，防火等级为三级，防火分区分隔措施按照三级防火等级设防，建筑内部防火区按小于500m2考虑，消防装置：备用灭火器。 8、投资构成 本项目总投资3500万元，具体投资情况见表1-6。 表1-6 项目投资情况表 序号; 工程项目或费用名称; 投资估算（万元）. 1; 场地租赁费; 161. 2; 设备购置费; 2700. 3; 设备安装费用; 101. 4; 环保投资; 38. 5; 流动资金; 500. 合计; 3500. 9、劳动定员及工作制度 本项目员工10人。项目不设置食堂和宿舍，项目预计年生产300天，每天工作8小时。 10、工程进度安排 项目拟于2019年9月份开始施工，2019年11月投入运行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，无原有污染情况和主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 邵东县位于邵阳市东郊，东连双峰、衡阳，南邻祁东，西接邵阳县、邵阳市双清区，北交新邵、涟源，处东经111°30′-112°05′，北纬26°50′-27°28′之间。南北长59公里，东西宽56.7公里，总面积1768.75平方公里。县城距邵阳市20公里。洛湛铁路横贯东北，国道320线、省315线、潭邵高速贯通全境，邵东新火车站已建成通车，洛湛铁路邵东段、怀邵衡铁路、邵衡高速公路即将修建或正在申报等筹建中。市乡公路交织成网，每100平方公里通车公路密度居邵阳各市首位，实现了村村通公路。程控电话、移动电话覆盖全市，实现了村村通邮通电话。科教卫体齐头并进。 项目拟建地位于邵东县生态产业园巨龙工业园区D8栋厂房（东经:111°45′23″，北纬:27°13′22″），地理位置见附图1。 2、地形、地貌 邵东境内属湘中丘陵地带，为浸融蚀地貌，地处雪峰山和南岭山系之间的过渡地带，境内丘岗谷地遍布，伴有低丘小平原和若干小型盆地。丘岗地占全县总面积的61.18%，山地占21.69%，平原多为溪谷平原，仅占10.85%。地势南北崛起向中部倾斜，中部抬升向东西两向成阶梯式倾斜，成为境内三大水系的分水岭。 项目所在地现状主要为已建成标准化厂房。 3、水文 境内有邵水、蒸水、测水三大地表水系，蒸水、测水、向东流入湘江，邵水向西注入资江。总径流量年均24.87亿立方米。地下水源丰富，且露头好，储量在一般年景达4.6亿立方米。县内现有中型水库9座，小I型水库26座，小Ⅱ型水库91座，有效库容2.07亿立方米。各类渠道455条，总长3000余公里。 项目纳污水体为邵水。邵水为资江的一级支流，发源于邵东县双凤乡回龙峰西北麓的南充，向西注入资江，流域面积2068 km2，干流长112km ，河床坡降 0.79％。，中下游干流河床宽80～150m ，平均水深3.5m ，多年平均径流量为 11.47亿m3，洪峰时最大流量1350m3/s ，年平均流量45.9m m3/s ；平水期平均流量45.9 m3/s ，平均流速0.3m/s , 平均水深1.7m ，平均河宽90m ；枯水期平均流量24 m3/s，平均流速0.2m/s ，平均水深1.5m ，平均河宽80m。 4、气候、气象 邵东县所在区域属亚热带季风湿润气候，具有四季分明，雨量充沛，热量丰富，春秋季短，冬夏季长，春季多阴雨少光照，夏季气温较高，无霜期长等特点。年平均气温17.7℃ ，极端最高气温 39.4℃，极端最低气温-4.8℃；年平均相对湿度77% , 年降水量918.9mm ；年蒸发量781.4mm；年平均风速 1.3m/s。常年主导风为E风，年出现频率为7.9％。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9% ；秋季（10 月）以NNE风为主，出现频率9.7％。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22 .7% , 其它季节为30％左右（风向频率玫瑰图详见下图）。 图2-1 邵东县气象站全年及四季风向频率玫瑰图 5、矿产资源 邵东县境内资源丰富，矿产以煤、石膏为主，已探明煤储量4000万吨，石膏储量3.2亿吨左右，还有锰、铅、锌、铀、铁、硅砂、重晶石、塑性粘土，石灰石等。土壤有水稻土、红壤、黄壤等7大类，16个亚类，51个土属，137个土种。 6、土壤、生物资源 邵东县属中亚热带常绿阔叶林区，植物种类繁多，树种资源比较丰富。全县现有林地面积67223.4公顷，占总面积37.8%，活立木总蓄积2357866立方米，平均每公顷蓄积35.1立方米。灌木林、未成林造林地、无立林林地、宜林地共计22785.5公顷，占林地总面积33.9%。按森林类别分，生态公益林37098.6公顷，占55.2%；商品林30082.9公顷，占44.8%。按树种构成分，马尾松、国外松、杉木纯林林分共计41283.2公顷，占61.4%，针阔混交林217.6公顷，占0.3%。 县境内有木本植物94科633种，其中乔木树260种，灌木329种，藤木50种，植被类型中，主要有常绿阔叶林、常绿落叶阔 叶混交林、马尾松林、楠竹林和灌丛草从五大类。 项目所在区域人类活动频繁，主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。水塘中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大家鱼为主。 经初步调查，本项目建设区域内没有文物、古迹和自然保护区，也未发现珍稀动、植物群落。 邵东兴隆工业园概况 规划范围：兴隆工业区位于邵东县南部，规划用地范围为：东部和南部以民旺路为界，西临金声路，北自桐江南路及百富路，规划面积约770.63hm2。该区域涵盖巨龙工业园。 人口规模：规划总户数8149户，人口25701人，其中规划二类居住户数5639户，人口16918人。农居安置户数2509，人口8783人。 发展定位 总体定位：湖南省承接东部产业转移重要基地之一、邵东未来产业发展主基地、邵东生态型产业示范区。 功能定位：邵东兴隆工业区两大核心之一，以工业及其配套服务功能为主、以生态居住和商贸功能为辅的现代型产业新区。 产业发展定位：近期以加工贸易、金属制品加工、包装、纺织等产业为主导，中远期大力发展新材料、电子信息、生物技术等高新技术产业，接轨“长株潭”地区共同打造湖南省高新技术走廊。 给水工程规划 供水设施规划：本规划范围属于县城供水区域，供水区域的兴隆水厂、龙潭水厂、柳桥水厂、规划新建水厂等4座水厂及“西水东调”工程供水主干管将连通环网，可以作为本区水源。 供水管网规划：本规划范围内绿汀大道、衡宝路、互生路等规划主要输配水主干管，形成主干管网。人民路、金声路、兴隆路、利隆路等规划配水干管，形成环状供水管网。 排水工程规划 排水体制：排水体制采用雨污分流制。 污水工程规划 污水处理厂规划：民旺路西端规划建设一座第二污水处理厂，主要承担桐江河以南地区的工业废水及生活污水。区内生活污水必须经化粪池处理后方可排入城市污水管网，所有排入污水管网系统的污水必须符合《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2015）要求后排入城市污水管道系统。未达标的工业废水，必需经企业内部处理后达标排放。污水厂规模为4万m3/d，预留远景发展用地，总占地面积为8hm2。污水处理程度为一级标准A标准，处理后出水排入邵水河，远景作为再生水厂水源。本项目在纳污范围内。 污水系统规划 桐江河南侧的第二污水系统，沿桐江南路敷设d500～d1000污水总管，由东向西输入第二污水处理厂。绿汀大道以东地块污水经污水支管收集后分别汇集至兴隆路和利隆路的污水干管，由南向北排入桐江南路污水总管；绿汀大道以西地块污水经污水支管收集后分别汇集至衡宝路、利隆路及民旺路污水干管，由东向西排入桐江南路污水总管。 雨水工程规划：雨水分片就近、分散排入水体。采用顺地势坡向从高往低重力流排放原则，雨水自流排入桐江河（邵水）。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 区域大气环境质量达标判断 本项目大气环境质量现状监测数据引用邵东县空气自动监测站常规监测点监测数据（2018年1月至2018年12月），项目所在地位于该监测点西南面4.7km处。 （1）监测因子：SO2 、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。 （2）监测时间：2018年1月~2018年12月。 （3）监测结果 根据邵东县监测站发布的区域环境质量现状调查信息，监测统计结果见下表。 表 3-1 区域环境质量现状监测统计表 单位：ug/m3 监测 点位; 统计 指标; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO mg/m3; O3. 邵东 县常 规监 测点; 浓度范围值; 12-36; 11-38; 43-134; 21-79; 0.8-2.0; 89-154. 年平均质量浓度; 17.58; 18.83; 78.17; 40.75; 1.225; 121. 年平均值标准; 60; 40; 70; 35; 4（日均值）; 160（日最大8小时平均）. 最大超标倍数; 0; 0; 0.117; 0.053; 0; 0. 超标率; 0; 0; 16.66%; 16.66%; 0; 0. 根据上表数据可知，区域内空气质量监测因子中SO2、NO2、CO、O3年平均浓度（其中O3为日最大8小时平均浓度，CO为日平均浓度）均在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准内。PM10、PM2.5出现超标情况。因此，项目所在区域为不达标区。自《邵东县蓝天保卫战实施方案》实施以来，邵东县环境空气质量已有所提高，项目所在区域为不达标区。 根据调查了解，邵东县城2018年度PM2.5、PM10的年均值超标原因如下： 1）空气扩散条件差。由于邵东县的地理位置及气象条件限制，导致污染物不易扩散，冬天北方过来的冷空气携带的污染物长时间停留，导致邵东县城冬季环境空气质量变差。 2）产业布局不合理。邵东县城冬天的主导风向以偏北风为主。邵东县环境空气自动监测站的上风向，分布有大量的建筑工地（邦盛凤凰城、印刷产业园、城北开发区等）、产生颗粒物较多的工业企业（黑田铺、廉桥方向的采石场、搅拌站、砖厂等），导致县城秋冬季节环境空气质量较差。 3）污染防治措施有短板。如煤改气尚未在邵东县城全面铺开，燃煤小锅炉未全部取缔，道路清洁存在死角和盲区，建筑工地不文明施工，渣土运输撒漏，垃圾焚烧现象等均存在空气污染。 4）汽车尾气排放总量大。邵东县城汽车保有量大，过境车辆多，交通拥堵，汽车尾气排放也有不利影响。 2、地表水环境质量现状 项目生活废水排入兴隆工业区污水处理厂，兴隆工业区污水处理厂尾水排放口位于邵水河曹家坝上游。本次环评的水环境质量现状分析引用《邵东铁喜海绵布料加工店年产15000m3海绵建设项目环境影响报告书》中的历史监测数据。具体监测情况如下： ①监测因子 pH、COD、NH3-N、TP、SS、总氮、动植物油。 ②监测断面 W1：邵水河曹家坝上游300m处（兴隆工业区污水处理厂排污口上游350m处）； W2：邵水河曹家坝下游500m处（兴隆工业区污水处理厂排污口下游450m处）。 ③监测时间及频率 2018年4月16日-18日，连续监测3天，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求执行。 ④现状监测统计结果见表3-2。 表3-2 项目所在区域水环境质量监测结果表 单位：mg/L，pH值除外 监测 点位; 监测因子; 浓度范围 （mg/m3）; 平均值（mg/m3）; 标准值 （mg/m3）; 最大超 标倍数; 水质指数; 超标率 （%）. W1; pH; 7-8; /; 6-9; 0; /; 0. COD; 12-14; 13.3; 20; 0; 0.66; 0. 动植物油; 0.03-0.04; 0.033; /; 0; /; 0. NH3-N; 0.611-0.652; 0.632; 1.0; 0; 0.63; 0. TP; 0.11-0.13; 0.12; 0.2; 0; 0.60; 0. 总氮; 0.895-0.922; 0.909; 1.0; 0; 0.91; 0. SS; 13-16; 14.3; /; 0; /; 0. W2; pH; 7-8; /; 6-9; 0; /; 0. COD; 17.0-18.0; 17.7; 20; 0; 0.88; 0. 动植物油; 0.04-0.05; 0.043; /; 0; /; 0. NH3-N; 0.725-0.761; 0.745; 1.0; 0; 0.75; 0. TP; 0.13-0.14; 0.137; 0.2; 0; 0.69; 0. 总氮; 0.934-0.955; 0.943; 1.0; 0; 0.94; 0. SS; 16-17; 16.3; /; 0; /; 0. 由上表可知，邵水各监测指标均能达标《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅲ类水域功能要求，地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 本评价委托湖南谱实检测技术有限公司于2019年6月27日~6月28日现场监测。 （1）监测点位 项目拟建地东南西北厂界外分别设置1个监测点位，分别为N1、N2、N3、N4；具体如下： N1：项目拟建地东厂界外1m处； N2：项目拟建地南厂界外1m处； N3：项目拟建地西厂界外1m处； N4：项目拟建地北厂界外1m处； （2）监测因子 等效连续A声级Leq（A）。 （3）监测频率 连续监测2天，每天昼间（6:00~22:00）、夜间（22:00~次日6:00）各监测1次。其它方面参照相关环境监测技术规范进行。 （4）测量方法与仪器噪声测量按照《声环境质量标准》GB3096-2008进行测量。测量前后均经校正，前后两次校正灵敏度之差小于0.5dB。 （5）监测结果 监测结果见下表。 表3-3 噪声现状监测结果一览表 单位：dB(A) 监测时间 监测点位; 6月27日; 6月28日; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 55.2; 42.6; 55.9; 42.1; 65; 55. N2; 54.9; 45.1; 54.2; 45.5; 65; 55. N3; 51.8; 44.3; 52.3; 44.6; 65; 55. N4; 51.2; 44.1; 51.5; 44.8; 65; 55. 由上表可知，项目拟建地噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值，声环境质量现状良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据厂址周围环境状况，评价提出该项目的主要环境保护目标详见表3-4。 表3-4 项目主要环境保护目标一览表 环境要素; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. X; Y. 声环境; -; -; -; -; -; -; -. 环境空气; 4184.326435; -29061925.750736; 云山村居民点; 约有居民12户，约48人。; 二类区; NW; 260-500. 地表水; 4176.838198; -29061929.718242; 邵水（兴隆工业污水处理厂上游500m，下游5000m）; 工业用水; III类水域; W; 1800.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 环境空气执行(GB3095-2012)《环境空气质量标准》中二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 标准; 项目; 二级标准限值; 单位. 小时平均; 24小时平均; 年平均. GB3095-2012; SO2; 500; 150; 60; μg/m3. NO2; 200; 80; 40. PM10; —; 150; 70. PM2.5; —; 75; 35. O3; 200; 160（日最大8小时平均）; —. CO; 4; 10; —; mg/m3. 2、地表水 邵水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 表4-2 地表水环境质量标准 指标; 标准值（mg /L）; 依据. pH; 6～9; （GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准. COD; 20. BOD5; 4. 氨氮; 1.0. 石油类; 0.05. TP (mg/L); 0.2. 3、声环境质量标准 项目拟建地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，见下表。 表4-3 声环境质量标准限值 等效声级LAeq：dB 类别; 昼间; 夜间; 备注. 3类; 65; 55; /. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | (1)废气 本项目使用光敏树脂，非甲烷总烃排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中标准浓度限值；颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准浓度限值。详见表4-4、4-5。 表4-4 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放标准 废气; 排放限值（mg/m3）; 适用的合成树脂类型; 污染物排放监控位置; 企业边界大气污染物浓度限值. 非甲烷总烃; 60; 所有合成树脂; 车间或生产设施排气筒; 4.0. 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）; 0.3; 所有合成树脂; /. 表4-5 大气污染物综合排放排放标准 污染源名称; 污染物名称; 排放浓度限值mg/m3; 执行标准. 颗粒物; 颗粒物; 1.0; GB16297-1996无组织排放监控浓度限值. (2)废水 项目生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中NH3-N、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中标准。 表4-6 废水排放相关标准 污染物; 标准值(mg/L); 依据. COD; 500; 《污水综合排放标准》（GB18978-1996）三级标准. BOD5; 300. SS; 400. pH; 6~9. 动植物油; 100. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. 总磷（以P计）; 8. 总氮（以N计）; 70. (3)噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中3 类标准（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)）。 (4)固废 生活垃圾执行《生活垃圾场填埋污染物控制标准》（GB16889-2008）。 一般工业废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目无需设置总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 项目营运期生产工艺流程及产污节点见下图。 不锈 钢粉 图5-1 金属3D打印工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： （1）铺粉：人工将不锈钢粉末装入金属3D打印机的原料储存盒中，不锈钢粉粒径约为0.3mm~0.5mm，取放过程轻拿轻放，取放完成后盖好不锈钢粉储存盖，通过铺粉器缓慢的将不锈钢粉平铺在成型槽中，铺粉器与成型槽底部的距离约为2~3cm，铺粉器铺粉速度较慢且铺粉厚度约为1mm，故此过程不会产生粉尘； （2）激光烧结：根据产品设计图，使用高能激光束对特定点位进行烧结固化，此过程会产生烧结烟尘； （3）重复（1）、（2）步骤逐层铺粉、烧结、成型，直至打印结束，生产出成型产品； 金属3D打印机生产工艺中激光烧结步骤会产生烟尘，工作过程中3D打印机密闭，车间门窗密闭，废气通过车间负压收集，收集效率80%，经“滤筒除尘器+活性炭吸附箱”净化处理，再通过集气罩、排气筒至屋顶排放； （4）取件：人工将铝合金产品从3D打印机中取出，此过程会产生粉尘废气，车间门窗密闭，废气通过车间负压收集，收集效率 80%，经“滤筒除尘器+活性炭吸附箱”净化处理后以无组织形式排放； （5）包装入库：将不锈钢成品进行打包，存放于成品间。 图5-2 尼龙3D打印工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： （1）铺粉：人工将外购的尼龙粉装入尼龙3D打印机的尼龙储存盒中，其中尼龙粉末的粒径为0.2~0.5mm，取放过程轻拿轻放，放好后盖上储存盒的盖子，通过铺粉器将尼龙粉平铺在成型槽中，铺粉器与成型槽底部的距离约为2~3cm，铺粉器铺粉速度较慢且铺粉厚度约为1mm，故此过程不会产生粉尘； （2）激光烧结：根据产品设计图，使用高能激光束对特定点位进行烧结固化，烧结温度为200℃，此过程会产生挥发性有机废气，已知尼龙主要成分为聚酰胺树脂，为裂解温度约为300℃，本项目烧结过程未达到裂解温度，不会产生除烃类外的其它污染物 ； （3）重复（1）、（2）步骤逐层铺粉、烧结、成型，直至打印结束，生产出尼龙成型产品； 尼龙3D打印机生产工艺中激光烧结步骤会产生挥发性有机废气，工作过程中3D打印机密闭，车间门窗密闭，废气通过车间负压收集，收集效率80%，经“滤筒除尘器+活性炭吸附箱”净化处理，再通过集气罩、排气筒至屋顶排放； （4）取件：人工将尼龙成型产品从3D打印机中取出，此过程会产生粉尘，车间门窗密闭，废气通过车间负压收集，收集效率80%，经“滤筒除尘器+活性炭吸附箱”净化处理后以无组织形式排放； （5）包装入库：将尼龙成品进行打包，存放于成品间。 图5-3 光敏树脂打印工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）建模/格式转化：在电脑上用相应的软件，对模型进行设计或修复的工作，并将处理好的3D模型文件转化成打印机可以识别的代码。 （2）上机打印FDM打印类型：加工原理是用树脂材料进行打印，机器喷头温度设置到200-210度，通过挤出系统使树脂材料进行软化，根据切片的路径，来一层一层的堆积打印，到最后的成型。 SLA打印类型：制作原理主要是使用各种光敏树脂为材料，通过紫外光或者其他光源照射凝固成型，逐层实现光固化，最后得到完整的产品。 （3）模型打磨：主要是利用砂纸或其他打磨工具对模型表面进行处理的过程。 （4）对大部分模型来说，是不需要上色的，尤其是工业件，但是对有些的模型比如艺术品或者个性定制的，需要上色师用颜料对模型进行手工上色描绘。选择不同颜色的颜料，用画笔在模型表面进行描绘和渲染的过程。 主要污染工序： 1、施工期产污环节及污染物排放特征分析 本项目为租赁厂房，项目建设期主要是设备购进安装，在设备安装过程中会产生搬运噪声和包装固废，故本环评对标准厂房及配套设施的施工期环境影响影响进行简要说明。 2、营运期产污环节及污染物排放特征分析 项目投入运营后，产生的外排污染物主要有废水、废气、固体废物、噪声。 本项目运营期污染环节详见表5-2。 表5-2 污染环节统计表 污染类型; 排放源; 污染物名称; 产生环节; 主要污染物. 废水; 日常生活; 生活污水; 日常生活办公; COD、NH3-N. 噪声; 设备; 噪声; 设备运行; 等效连续A声级. 废气; 金属3D打印间; 金属粉尘; 3D打印; 颗粒物. 尼龙3D打印间、树脂3D打印间; 有机废气; 3D打印; 非甲烷总烃. 固体 废弃物; 3D打印间; 废残次品; 3D打印工序; 一般固废. 滤筒收集的废渣; 3D打印工序; 一般固废. 废包装材料; 原料拆封; 一般固废. 金属废粉、尼龙废粉; 3D打印工序; 一般固废. 废抹布; 设备清洗; 危险废物，HW49 其他废物中非特定行业，900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）. 废活性炭; 活性炭吸附 装置. 生活; 生活垃圾; 日常办公; 一般固废. - 废气污染源分析 本项目废气主要为非甲烷总烃、颗粒物。 1）非甲烷总烃 本项目尼龙3D打印机、光敏树脂3D打印机激光烧结、紫外光照过程会产生非甲烷总烃。 非甲烷总烃主要来自尼龙和光敏树脂，年用量为0.2t。参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，无控制措施时，非甲烷总烃排放系数为0.35kg/t原料，故尼龙、光敏树脂打印过程非甲烷总烃产生量为 0.07kg/a，年工作时间为2400h，产生速率0.00003kg/h，非甲烷总烃通过设备自带“滤筒过滤器+活性炭吸附”处理后，再经过工作间上方集气罩、废气收集管道至楼顶排放，集气罩收集效率约80%（0.056kg/a），“滤筒过滤器+活性炭吸附”处理效率约90%，其余以无组织方式排放（0.014kg/a），故非甲烷总烃有组织排放量、排放速率分别为0.0056kg/a、0.000023kg/h。 2）颗粒物 金属、尼龙3D打印过程中激光烧结和取件过程中会产生少量颗粒物。但打印设备自带“滤筒过滤器+活性炭吸附”处理装置，类比《万盟特智能制造（天津）有限公司3D打印项目》，颗粒物产生量约为0.001t/a，颗粒物采用“滤筒过滤器+活性炭吸附”处理，处理效率约为95%，故项目运营期颗粒物排放量为0.05kg/a，年打印时间约为1200h，排放速率为0.00004kg/h，以无组织方式排放。 （2）废水污染源分析 项目用水情况用水量见表1-5，项目运营期产生的废水是员工生活污水，无生产废水排放。 本项目员工约10人，不在项目内食宿，员工用水量取45L/d·人计算，工作时间以300天/年计算，生活用水量则为135m3/a，，生活污水排污系数按0.8计算，则生活污水排放量约为108m3/a，，主要污染物的产生浓度为COD（350mg/L）、BOD5（250mg/L）、SS（200mg/L）、NH3-N（35mg/L）。 项目水平衡图见图5-3，废水产生情况见表5-3。 损耗27 生活用水 化粪池 新鲜水135 入园区污水管网 图5-4 建设项目水平衡图（单位：m3/a） 108 表5-4 项目废水产生情况一览表 污水来源; 污染物 名称; 产生浓度（mg/l）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/l）; 排放量 （t/a）. 生活污水 108m3/a; COD; 350; 0.038; 250; 0.027. BOD5; 250; 0.027; 150; 0.016. SS; 200; 0.022; 100; 0.011. 氨氮; 35; 0.004; 25; 0.003. 项目位于邵东生态产业园，根据园区污水管网建设情况，项目周边雨、污水管网完善，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，再入兴隆工业污水处理厂，处理达标后排入邵水。 （3）噪声污染源分析 本项目噪声源主要打印机、移动式吸尘器、扫描仪、空压机等，噪声源强范围为60—100dB(A)，各声源的噪声级及噪声防治措施见下表。 表5-5 噪声源噪声级及防治措施一览表 设备名称; 声级（dB(A)）; 防治措施. 塑料打印机（光敏树脂）; 70; 布置在1F中部，基础减振、消音、厂房隔声. 金属打印机; 80; 布置在1F中部，基础减振、消音、厂房隔声. 塑料打印机（尼龙）; 70; 布置在1F西部，基础减振、消音、厂房隔声. 移动式吸尘器; 80; 布置在1F中部，基础减振、消音、厂房隔声. 扫描仪; 60; 布置在2F东部，基础减振、消音、厂房隔声. 空压机; 100; 布置在1F西北部，基础减振、消音、厂房隔声. （4）固体废物污染分析 项目固体废物主要有职工生活垃圾、一般工业固废、危险废物。 1）生活垃圾 项目营运期员工10人，不在项目内食宿，生活垃圾按每人每天0.2kg计算，年工作时间300天，则生活垃圾产生量约为0.6t/a，收集后送园区垃圾收集点，由环卫部门统一清运。 2）一般工业固体废物 根据项目规模及原材料分析可知，项目生产过程中产生的一般工业固体废物主要为废粉（金属粉末、尼龙粉末）、残次品、废包装材料。废粉产生量约为15kg/a（其中尼龙废粉产生量为10kg/a，金属废粉产生量为5kg/a），收集后送原料供应商加工处理；残次品产生量为5kg/a，收集后由环卫部门清运处理；废包装材料产生量为0.02t/a，收集后卖废品公司。 3）危险废物 项目有机废气采用活性炭吸附处理，根据有机废气吸附量进行估算，项目废活性炭产生量约为5kg/a，属于危险废物，编号为HW49 900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），暂存于危废暂存点，委托有资质单位处理；设备清洗过程中使用无水乙醇清洗（乙醇全部挥发），清洗过程中有废抹布产生，产生量约为1kg/a，属于危险废物，编号为HW49 900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），暂存于危废暂存点，委托有资质单位处理。环评建议对活性炭吸附装置实行专人管理，发现吸附剂活性炭饱和后及时更换，杜绝有机废气直排。 本项目固体废物的产生及处置情况详见下表。 表5-6 固体废物产生及处置情况一览表 序号; 名称; 来源; 属性; 产生量; 处置措施. 1; 生活垃圾; 员工; 一般固废; 0.6t/a; 收集后委托环卫部门清运处理. 2; 废粉（金属粉末、尼龙粉末）; 3D打印间; 一般固废; 15kg/a; 收集后交生产商加工处理. 3; 残次品; 3D打印间; 一般固废; 5kg/a; 收集后委托环卫部门清运处理. 4; 废包装材料; 原料库; 一般固废; 0.02t/a; 收集后卖废品公司. 5; 废抹布; 设备清洗; 危险废物; 1kg/a; 委托有资质单位处理. 6; 废活性炭; 活性炭吸附装置; 危险废物; 5kg/a; 委托有资质单位处理.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) |  | 排放浓度及排放量(单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 打印间挥发性有机废气 · | 非甲烷总烃 | 0.00003kg/h | 0.07kg/a | 0.000023kg/h | 0.0056kg/a |
|  |  | 颗粒物 | 0.0008kg/h | 1kg/a | 0.00004kg/h | 0.05kg/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | 产生量 | 108t/a |  |  |  |
|  |  | COD | 350mg/L | 0.038t/a | 250mg/L | 0.027t/a |
|  |  | BOD5 | 250mg/L | 0.027t/a | 150mg/L | 0.016t/a |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.022t/a | 100mg/L | 0.011t/a |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L | 0.004t/a | 25mg/L | 0.003t/a |
| 固体 废物 | 员工 | 生活垃圾 | 0.6t/a |  | 由环卫部门清运处理 |  |
|  | 打印间 | 废粉 | 15kg/a |  | 收集后交生产商加工处理 |  |
|  | 打印间 | 残次品 | 5kg/a |  | 由环卫部门清运处理 |  |
|  | 原料仓库 | 废包装材料 | 0.02t/a |  | 收集后卖废品公司 |  |
|  | 设备清洗 | 废抹布 | 1kg/a |  | 委托有资质单位处理 |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 5kg/a |  | 委托有资质单位处理 |  |
| 噪 声 | 项目噪声源主要为打印机、移动式吸尘器、扫描仪、空压机等生产设备机械噪声，噪声源强范围为60—100dB(A)。 |  |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 无。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目为租赁厂房，项目建设期内容为设备购进安装，在设备安装过程中会产生搬运噪声和包装固废。故本环评对标准厂房及配套设施的施工期环境影响影响进行简要评价。 环评建议在设备运进安装过程中采取轻拿轻放，避免碰撞发出异常噪声，合理安排作业时间，避免在夜间及附近居住人员休息期间作业，同时，应将设备外包装固废及时收集做废品外卖。采取上述措施后，本项目建设期噪声可达标排放，固废可得到妥善处置，对周边环境影响较小。 运营期环境影响分析： 本项目营运期产生的污染物主要有废水、废气、噪声和固体废物。 1、废水对周围环境影响分析 本项目废水为办公生活污水。 本项目生活污水的排放量为108m3/a，经化粪池处理后排入市政污水管网，再进入邵东兴隆工业区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB19918-2002）一级A类标准后排入邵水。故本项目废水属于间接排放，地表水评价等级为三级评价。项目周边雨、污水管网已铺设，项目污水处理前、后的出水水质见下表6-3。 表6-3 项目污水排放情况一览表 项 目; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 废水水质(mg/L); 7-8; 350; 250; 200; 35. 产生量（t/a）; /; 0.038; 0.027; 0.022; 0.004. 化粪池处理后水质(mg/L); 7-8; 250; 150; 100; 25. 排放量（t/a）; /; 0.027; 0.016; 0.011; 0.003. 污水厂进水水质标准(mg/L); 6-9; 500; 300; 400; 35. 污水厂出水水质(mg/L); 6-9; 50; 10; 10; 5. 污水厂排放量; /; 0.006; 0.002; 0.002; 0.0006. 污水处理厂接纳项目污水的可行性分析： （1）水量 根据邵阳市环保局官网公示的《邵东县兴隆工业区污水处理厂工程及配套管网建设项目环境影响报告书》，邵东县兴隆工业区污水处理厂污水处理规模为4.0×104m3/d，分两期建设，其中：一期工程污水处理建设规模为2.0×104m3/d，二期工程污水处理建设规模为2.0×104m3/d，一期工程预计于2018年12月竣工投产，二期工程于一期工程运行后并满足环评批复5年内启动建设；故项目雨水经雨水管道收集直接排入市政雨水管网；生活污水经隔油池、化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入园区污水管网，进入邵东县兴隆工业区污水处理厂处理，最终排入邵水。 （2）水质 本项目的废水为生活污水，水质简单，排水浓度远低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，符合兴隆工业污水处理厂进水水质要求，故项目排水不会对污水处理厂的进水水质产生明显影响，不会影响其正常运行。 （3）管网铺设 根据环评现场勘察，项目周边有配套管网，在邵东县兴隆工业区污水处理厂纳污范围内，废水排入是可行。 综上所述，从水质、水量以及污水管网铺设情况三个方面综合分析，项目废水排入集中区工业污水处理厂是可行可靠的。项目污水经上述处理后，对周边环境影响很小。 2、废气对周围环境影响分析 本项目废气主要为非甲烷总烃、颗粒物。 1）非甲烷总烃 本项目尼龙3D打印机、光敏树脂3D打印机激光烧结、紫外光照过程会产生非甲烷总烃。非甲烷总烃主要来自尼龙和光敏树脂，尼龙、光敏树脂打印过程非甲烷总烃产生量为 0.07kg/a，年工作时间为2400h，产生速率0.00003kg/h，非甲烷总烃通过设备自带“滤筒过滤器+活性炭吸附”处理后，再经过工作间上方集气罩、废气收集管道至楼顶排放，集气罩收集效率约80%（0.056kg/a），“滤筒过滤器+活性炭吸附”处理效率约90%，其余以无组织方式排放（0.014kg/a），故非甲烷总烃有组织排放量、排放速率分别为0.0056kg/a、0.000023kg/h。 2）颗粒物 金属、尼龙3D打印过程中激光烧结和取件过程中会产生少量颗粒物。但打印设备自带“滤筒过滤器+活性炭吸附”处理装置，类比《万盟特智能制造（天津）有限公司3D打印项目》，颗粒物产生量约为0.001t/a，颗粒物采用“滤筒过滤器+活性炭吸附”处理，处理效率约为95%，故项目运营期颗粒物排放量为0.05kg/a，年打印时间约为1200h，排放速率为0.00004kg/h，以无组织方式排放。 针对有机废气排放量，采用AERSCREEN软件计算后本项目挥发性有机废气最大浓度占标率为0.14%，D10为0.14m，大气环境评价等级为三级。计算结果见下图6-1、6-2。 图6-1 挥发性有机废气最大浓度占标率估算结果图 图6-2 挥发性有机废气最大浓度估算结果图 综上，项目各类废气均能得到妥善处理并达标排放，对周边环境影响不大。 3、噪声对周围环境影响分析 本项目营运期噪声为生产设备噪声。 本项目产生噪声的主要设备有打印机、移动式吸尘器、扫描仪、空压机等，噪声源强范围为60—100dB(A)。为减轻项目机械噪声对周边环境的影响，建设单位拟采取以下措施控制噪声排放： 1）选用低噪声的设备； 2）运转时产生震动噪声的设备，设备基础做好隔振、减振措施； 3）加强设备的日常维护、润滑，对老化和性能降低的设备及时进行更换，以 降低摩擦，减少噪声强度； 4）生产时间尽量避开人们的休息时间，控制在上午8:00-12:00，下午14:00-19:00期间，以免干扰周边居民日常生活。 项目通过设置上述隔声、减振等降噪措施后，一般可降低15-25dB，本次评价以20dB计。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。预测忽略大气吸收及障碍性屏障、阻隔作用，只考虑声源以自由声场的形式传播。衰减模式为： 式中：LP—预测点声级值，dB(A)； LP0—已知参考点声级，dB(A)； r—预测点到声源的距离，m； r0—已知参考点到声源的距离，m。 在噪声源众多的情况下，某预测点的声压级为各噪声对该受声点的噪声级分贝值叠加之和。计算式： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li——第 i 个声源在预测点产生的 A 声级； N——为噪声源的个数。 本次预测主要是针对各声源对厂界贡献值和敏感点噪声预测值进行预测，拟建项目运营期正常情况下噪声预测结果见下表。 表6-4 运营期设备噪声预测统计结果 声源; 与噪声源距离(m); 贡献值dB(A); 背景值dB(A); 预测值dB(A); 标准值dB (A); 评价结果. 东厂界; 1; 54.0; /; 54.0; 65; 达标. 南厂界; 1; 52.5; /; 52.5; 65; 达标. 西厂界; 1; 52.5; /; 52.5; 65; 达标. 北厂界; 1; 56.2; /; 56.2; 65; 达标. 备注：项目夜间不进行生产活动，故不进行预测。 从上表可见，项目建成后，在采取隔声降噪措施后，项目厂界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准，故正常情况下项目运营对周边声环境影响不大。 4、固体废物对周围环境影响分析 项目固体废物主要有职工生活垃圾、一般工业固废、危险废物。 1）生活垃圾 项目营运期生活垃圾产生量约为0.6t/a，收集后送园区垃圾收集点，由环卫部门统一清运。 2）一般工业固体废物 根据项目规模及原材料分析可知，项目生产过程中产生的一般工业固体废物主要为废粉（金属粉末、尼龙粉末）、残次品、废包装材料。废粉产生量约为15kg/a（其中尼龙废粉产生量为10kg/a，金属废粉产生量为5kg/a），收集后送原料供应商加工处理；残次品产生量为5kg/a，收集后由环卫部门清运处理；废包装材料产生量为0.02t/a，收集后卖废品公司。 3）危险废物 项目产生废活性炭、废抹布，属于危险废物，编号为HW49 900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），暂存于危废暂存点，委托有资质单位处理，活性炭约半年更换一次。环评建议对活性炭吸附装置实行专人管理，发现吸附剂活性炭饱和后及时更换，杜绝有机废气直排。 综上，在采取上述措施后，评价认为本项目各类固体废弃物均得到妥善处理处置，不会对环境造成大的影响。 5、环境管理与监测计划 ### 5.1环境管理 运营期环保管理 （1）制定符合自身特点的环保方针，承诺对自身污染的预防要求； （2）根据制定的环保方针，确定企业的环保目标和可量化的环保指标，使全体员工都参与到环保工作中。 （3）宣传、贯彻国家及地方的环境保护方针、法律法规和政策，不断提高全体员工的环保意识和遵守环保法规的自觉性。 （4）组织办理建设项目各阶段环保手续。 （5）组织实施环境保护工作规划、年度污染治理计划、环境监测计划和环保工作计划。 （6）确保环保设施的正常运行，掌握运行过程中存在的问题，并及时提出解决办法和改进措施，监督检查环保设施的日常维护工作。 （7）建立健全污染源档案工作、环保统计工作，建立厂内环保设施运行状况、污染物排放情况的逐月记录工作。 （8）准备和接受环保部门对本厂的排污监理、环保监查、执法检查等工作，并协调处理工作中出现的问题。 （9）组织开展污染治理的技术调研、技术咨询工作，组织参与环保治理和二次资源的综合利用开发、推广应用等工作。 （10）组织推广清洁生产，开展“清洁工厂”的创建和保持工作。 （11）开展厂内一年一度的环保管理评审工作，总结环保工作中的成绩和存在的问题，并提出改进措施。 5.2 环境监测计划 运营期环境监测 为切实搞好污水、废气的达标排放及污染物排放总量控制，应制定科学、合理的环境监测计划以监视污染治理设施的运行。总的思路是搞好监测治理保证工作、任务合理、经济可行。在监测计划中一部分由当地环境保护部门根据环境管理的需要实施定期监测；日常监测部分则由企业自行承担，并将监测数据反馈于生产系统，促进生产与环保协调发展。项目监测计划建议如下： （1）大气监测 厂界无组织监控浓度 监测点：厂界四周、排气筒出口处 监测项目：非甲烷总烃、颗粒物 监测时间与监测频率：每季度一次。 （2）噪声监测 监测项目：等效连续 A 声级 监测点：东厂界、南厂界、西厂界、北厂界 监测时间与监测频率：每季度监测一期，每期1天，每天昼夜各一次。根据监测结果分析设备运行状态，确定改进措施。 （3）固体废物监控 应严格管理项目营运过程中产生的各种固体废物，定期检查各种固体废物的处置情况。 6、环保投资估算与竣工验收一览表 本项目总投资3500万元，其中环保投资38万元，环保投资占工程总投资的1.08%，环保投资情况见表6-5。 表6-5 环保投资情况一览表 序号; 时间区段; 项目; 投资金额（万元）. 1; 营运期; 化粪池（依托标准化厂房）; 0. 2; 雨污分流管网（依托标准化厂房）; 0. 3; 滤筒过滤器+活性炭吸附装置；集气罩、收集排放管道; 6. 4; 消声、减震、隔声措施; 30. 5; 一般工业固废暂存间; 1. 6; 危险废物存储间; 1. 合 计; 38. 本项目环保验收项目详见下表。 表6-6 项目环保设施验收一览表 序号; 项目名称; 验收项目; 验收标准. 1; 生活污水; 化粪池; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准. 2; 雨水; 雨污分流管网; /. 3; 非甲烷总烃、颗粒物; 滤筒过滤器+活性炭吸附装置（打印机自带）、集气罩+收集排放管道; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中标准浓度限值；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准浓度限值。. 4; 设备噪声; 隔声间、消声器、减震垫; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 5; 一般固废; 一般固废暂存点（10m2）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单. 6; 危险废物; 危废暂存间（10m2）; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的标准.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 生产车间 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 滤筒过滤器+活性炭吸附装置、集气罩、收集排放管道 | 对周围环境 影响不大 |
| 水污 染物 | 日常生活 | 生活污水 | 化粪池 | 对地表水环境影响不大 |
| 固体 废物 | 日常生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门清运处理 | 对周围环境 影响不大 |
|  | 3D打印间 | 废粉 | 收集后交生产商加工处理 |  |
|  | 3D打印间 | 残次品 | 由环卫部门清运处理 |  |
|  | 原料仓库 | 废包装材料 | 收集后卖废品公司 |  |
|  | 设备清洗 | 废抹布 | 委托有资质单位处理 |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 委托有资质单位处理 |  |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声噪声源主要有打印机、移动式吸尘器、扫描仪、空压机等，噪声源强范围为60—100dB(A)。对于设备采取消声、减震、加强维护等措施控制噪音使其达标排放，对于车辆通过加强管理、合理布设通道等措施控制噪音使其达标排放。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 ： 无。 |  |  |  |  |

产业政策相符性、选址合理性分析

1、产业政策符合性分析 本项目为3D打印项目，不属于《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的鼓励发展类，也不属于限制类或禁止类范围；项目工艺设备不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中；故本项目符合国家产业政策要求。 2、选址及平面布置合理性分析 （1）选址合理性分析 本项目位于邵东县生态产业园内，配套设施完善，交通方便，原材料和产品的运输方便，地理位置优越，根据《湖南省邵东生态产业园分区规划（2009-2020）》，项目拟建地块规划为二类工业用地，符合用地性质，具备建设条件；根据兴隆工业园（为生态产业园一部分）规划环评批复，工业园主导产业为机械制造、电子工业、生物医药（成药制药）、加工贸易（皮革箱包、农产品深加工、纺织品来料加工）、五金等轻度污染或中度污染企业，项目属于3D打印，本项目符合入园要求；项目选址区纳污水体邵水属于Ⅲ类水体，空气环境功能为二类区，环境噪声功能为3类，根据本评价各章节所述内容可知，项目建成后不改变该区域现有环境功能。同时在施工期和运营期采取相应的措施后，本项目建设对周围环境影响较小，从环境保护角度考虑，其选址是可行的。 （2）平面布局合理性分析 本项目在布局上整齐简洁，厂房1F东侧布置为展厅，西部布置有树脂3D打印室，中部为金属3D打印室、尼龙3D打印室，西北部布置为原料库房、一般工业固废暂存间、危废暂存间，北部为空压机房；厂房2F西部为办公区，北部设成品仓库、创客空间，南部设3D打印教室。项目平面布置总体上简单整齐，布置合理。场地平面布置见附图2。 综上所述，项目平面布置简洁实用，分区明确，布置紧凑，较为合理。 3、“三线一单”符合性分析 本项目生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单情况见下表。 表7-1 项目三线一单分析表 内容; 符合性分析; 整改措施建议. 生态保护红线; 项目拟建地位于邵东县生态产业园，项目所在地为已建成标准化厂房，无需新征土地。项目用地不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区，不在铁路、国道两侧的直观可视范围，矿区范围内无古树名木、珍稀濒危物种和国家保护植物，不占用基本农田，符合生态保护红线要求。; /. 资源利用上线; 项目运营过程中消耗一定的电、水资源，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。; /. 环境质量底线; 项目所在区域大气环境、地表水环境、声环境、生态环境质量能够满足相应的标准要求。项目运营过程中排放的污染物经科学合理的处理措施后，对周边环境影响不大，符合环境质量底线要求。; /. 环境准入负面清单; 本项目不在该功能区的负面清单内。; /. 由上表可知，项目“三线一单”符合要求。 4、与挥发性有机物VOCs污染防治技术政策符合性分析 本项目贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等法律法规，防治环境污染，保障生态安全和人体健康。针对打印间运行产生的有机废气通过末端治理（项目采用滤筒过滤器+活性炭吸附装置；集气罩+收集排放管道）使挥发性有机废气达标排放。故本项目建设符合挥发性有机物VOCs污染防治技术政策。

评价结论与建议

一、结论 1、项目概况 (1)项目名称：年3D打印金属100kg、尼龙100kg、树脂100kg建设项目； (2)建设单位：邵东先临三维科技有限公司； (3)建设性质：新建； (4)建设地点：邵东县生态产业园； (5)建设内容：本项目总租赁面积为2823m2 ，1F东部布置为展厅，面积为408m2，西部布置有树脂3D打印室，中部为金属3D打印室、尼龙3D打印室，西北部布置为打印原料库房，北部设压缩空气室；2F西部、中部布置为办公区，东北部设成品仓库、创客空间（主要为产品研发设计工作间），东南部设3D打印教室（为产品研发设计工作间服务）。本项目不设置食堂、宿舍（依托工业园区生活配套设施），主要由主体工程、储运工程、环保工程组成。 (6)项目总投资及环保投资：项目总投资3500万元人民币，环保投资估算约38万元人民币，环保投资占工程总投资的1.08%。 2、产业政策符合性分析 本项目为3D打印项目，不属于《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的鼓励发展类，也不属于限制类或禁止类范围；项目工艺设备不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中；故本项目符合国家产业政策要求。 3、项目选址和平面布置合理性分析 （1）选址合理性分析 本项目位于邵东县生态产业园巨龙工业园区D8栋厂房，配套设施完善，交通方便，原材料和产品的运输方便，地理位置优越，根据《湖南省邵东生态产业园分区规划（2009-2020）》，项目拟建地块规划为二类工业用地，符合用地性质，具备建设条件；根据兴隆工业园（为生态产业园一部分）规划环评批复，工业园主导产业为机械制造、电子工业、生物医药（成药制药）、加工贸易（皮革箱包、农产品深加工、纺织品来料加工）、五金等轻度污染或中度污染企业，项目属于3D打印，本项目符合入园要求；项目选址区纳污水体邵水属于Ⅲ类水体，空气环境功能为二类区，环境噪声功能为3类，根据本评价各章节所述内容可知，项目建成后不改变该区域现有环境功能。同时在施工期和运营期采取相应的措施后，本项目建设对周围环境影响较小，从环境保护角度考虑，其选址是可行的。 （2）平面布置合理性分析 本项目在布局上整齐简洁，厂房1F东侧布置为展厅，西侧为3D打印室，西北部布置为原料库房、一般工业固废暂存间、危废暂存间，北部为空压机房；厂房2F西部为办公区，北部设成品仓库、创客空间，南部设3D打印教室。项目平面布置总体上简单整齐，布置合理。场地平面布置见附图2。 综上所述，项目平面布置简洁实用，分区明确，布置紧凑，较为合理。 4、项目所在地环境质量现状评价 ①建设项目所在地SO2、NO2、CO、O3 年平均质量浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5年平均质量浓度超标，项目所在地大气环境质量区域为不达标区域。 ②邵水各监测断面各项监测因子均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准，满足水功能区划功能要求。 ③项目拟建地昼夜间声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值，声环境质量现状良好。 5、环境影响分析 ①施工期 本项目为租赁厂房，建设期设备购进安装过程中产生搬运噪声和包装固废，故本环评对项目施工期环境影响影响进行简要说明。只要加强管理，在设备运进安装过程中采取轻拿轻放，避免碰撞发出异常噪声，合理安排作业时间，避免在夜间及附近居住人员休息期间作业，同时，将设备外包装固废及时收集做废品外卖。 采取上述措施后，本项目施工期污染物妥善处置后对周边环境影响较小。 ②营运期 大气环境影响分析：本项目废气主要为非甲烷总烃、颗粒物。非甲烷总烃采用“滤筒过滤器+活性炭吸附”处理后，再经过工作间上方集气罩、废气收集管道至楼顶排放；颗粒物产生量少，经打印设备自带“滤筒过滤器+活性炭吸附”处理后以无组织方式排放。通过这些措施，项目运营排放的废气预计对周边环境影响很小。 水污染物环境影响分析：本项目营运期废水为员工生活废水，项目废水经化粪池处理后排入市政污水管网，再进入兴隆工业污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB19918-2002）一级A类标准后排入邵水。 固废环境影响分析：项目固体废物主要有职工生活垃圾、一般工业固废、危险废物。生活垃圾收集后送园区垃圾收集点，由环卫部门统一清运；项目废粉收集后送原料供应商加工处理；残次品收集后由环卫部门清运处理；废包装材料收集后卖废品公司；废活性炭、废抹布暂存于危废暂存点，委托有资质单位处理。本项目固废得到了妥善处理，对周边环境基本无影响。 声环境影响分析：项目营运期噪声主要是设备噪声，项目针对设备噪声，采取安装减震垫、加强机械设备维护及隔声等措施后，达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，对周边环境影响不大。 6、综合评价结论 综上所述，本项目为3D打印项目，不属于园区环评批复中禁止类项目，具有较好的经济和社会效益，其选址符合城市总体规划、符合入园许可，选址和厂区平面布置基本合理。项目采取相应的污染治理措施技术可行，措施有效。在认真落实本环评报告所提出的各项污染治理措施的前提下，各污染物能够实现达标排放，工程实施后对地表水、环境空气、声环境产生影响不大。因此，从环境保护的角度而言，项目的选址和建设是可行的。 二、建议与要求 1、项目的环保防污措施要与项目同时建设、同时运行，确保各项防治措施落实到位。 2、积极配合当地政府和环保部门对该厂周围环境质量进行严格监督，在生产中发现的污染问题，及时解决，并及时向环保部门汇报。 3、加强营运期的环境管理工作，制定专门的环境规章制度。 4、固体废物应按种类分别进行收集，建设单位应与有关单位签订固废处理协议，确保固体废物得到有效处置。