邵环评[2019] 53号

关于邵东县莲建制砂有限公司年产60万吨机制砂建设项目环境影响报告表的批复

邵东县莲建制砂有限公司：

你单位报送的《邵东县莲建制砂有限公司年产60万吨机制砂建设项目环境影响报告表》和有关附件已收悉。经研究，现批复如下：

- 你单位投资300万元在邵东县黑田铺镇莲中村（E111°46′04″ N27°18′50″）建设年产60万吨机制砂生产线（产品粒径为2-4mm）。项目占地面积5534平方米，主要建设内容有原料堆放场、生产区、产品堆场、办公生活区等主体工程，同时配套建设化粪池、隔油池、沉淀池、垃圾收集池等环保设施。在该项目报批之前，已办理年产6万吨机制砂生产线的环评报批手续（邵环评[2018]118号），未建成投产。《湖南省砂石骨料行业规范条件》（湘经信原材料[2018]10号）要求，现报批年产60万吨机制砂生产线建设项目（已申请撤销邵环评[2018]118号批复，我局已下达《关于撤销莲建制砂有限公司年产6万吨机制砂生产线建设项目环境影响报告表的批复》的函）。根据国家发展改革委第21号令《产业结构调整指导目录（2013年修订）》（2011年本），该项目符合国家产业政策要求。根据苏州合巨环保技术有限公司编制的建设项目环境影响报告表的分析结论，在你单位认真落实环评报告表提出的环保措施，确保外排污染物达标的前提下，从环境保护的角度，同意你单位按照报告表确定的地点、规模、生产工艺、污染防治和生态保护措施实施该项目。

二、在项目的建设、生产过程中，应严格执行环保“三同时”制度，并重点做好以下几项工作：

1、控制废水污染物排放。施工期的废水经沉淀后用于洒水抑尘。工作区四周建排水沟，确保初期雨水经收集、沉淀后用于场内洒水抑尘；生活污水经化粪池处理后用作农家肥。

2、强化废气污染防治。加强施工期环境管理,易起尘原辅材料采用密闭运输方式和覆盖堆放措施。破碎、筛分过程产生的粉尘，釆取进料囗封闭、集气罩收集和布袋除尘器处理后，通过15米高的排气筒排放，处理后的粉尘须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；进出场石料和产品均须覆盖运输并入棚（三面封闭，一面车辆出入）堆放，据情对装卸点、生产区、进出道路洒水喷淋，确保粉尘浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值。                                                                 3、加强噪声控制管理。加强施工管理，合理安排施工时间，确保场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。选用先进的低噪声设备，并采取隔音、减振等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、妥善处置固体废物。按照“减量化、资源化、无害化”原则妥善处置固体废物。建筑垃圾及时运送至指定地点填埋；筛分的黏土及雨水收集池污泥干化后送周边砖厂；生活垃圾集中收集后，运往垃圾填埋场。

5、加强企业环境管理。建立健全生产与环境保护管理制度，实行清洁生产，全过程控制污染，保持良好的厂容厂貌。

三、按规定办理项目竣工环境保护验收手续，经验收合格后方可投入运营。

邵阳市生态环境局邵东分局

2019年9月6日

抄送：黑田铺镇人民政府  苏州合巨环保技术有限公司