邵环评[2019] 60号

关于邵东尚丰再生资源有限公司年产1万吨再生塑料颗粒生产线建设项目环境影响报告书的批复

邵东尚丰再生资源有限公司：

经审查，现对《邵东尚丰再生资源有限公司年产1万吨再生塑料颗粒生产线建设项目环境影响报告书》和项目申请批复报告已收悉。经研究，现批复如下：

- 邵东尚丰再生资源有限公司拟投资800万元，在邵东县包装印刷、塑料制品、新材料工业园内（E111.766466° N27.310772°）建设年产1万吨再生塑料颗粒生产线。项目以废旧包装袋和塑料制品厂的边角料（聚丙烯、聚乙烯）为原料，通过破碎、清洗、脱水、分选、熔融挤压、切粒等工序进行造粒，不进行塑料制品加工。项目总占地面积7976㎡，主要建设内容有主体工程（生产厂房、综合楼）、储运工程（原料堆放区、成品仓库）公用工程（供电、给水、排水、消防）、铺助工程（门卫室、垃圾房、循环水池）、环保工程（废气处理设施、污水处理设施、噪声防治措施、固体废物处置设施）。根据国家发展改革委第21号令《产业结构调整指导目录（2013年修订）》（2011年本），该项目符合国家产业政策要求。根据湖南景诚环境工程有限公司编制的环境影响报告书的分析结论，在你单位认真落实环评报告书提出的环保措施，确保外排污染物达标的前提下，从环境保护的角度，同意你单位按照报告书确定的地点、规模、污染防治措施建设该项目。

- 建设单位在实施项目期间，应严格执行环保“三同时”制度，落实好污染防治措施，并着重做好以下工作:

- 1、加强原材料控制管理。项目原材料为废旧包装袋、废旧聚丙烯、废旧聚乙烯、以及塑料制品厂的聚丙烯、聚乙烯边脚废料，既不能使用进口废旧塑料，也不能使用危险废物类废旧塑料，包括危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋），盛装农药、废染料、强酸、强碱的废塑料，以及含除草剂的除草地膜、含卤素等废塑料，确保废旧塑料满足《废塑料回收及再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/P364-2007)要求。

2、控制废水污染物排放。施工废水经隔油池沉淀后用于洒水抑尘。营运期的生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入邵东县包装印刷、塑料制品、新材料工业园污水管网，再通过印刷工业园至宋家塘管理区福星路的专用管道进入县城污水管网，最后进入邵东县城市生活污水处理厂进一步处理后排入邵水；清洗废水经厂区自建污水处理站（格栅、沉砂池、调节池、反应池、气浮沉淀池、回用水池、厌氧、好氧、沉淀池、砂碳过谑器工艺）净化处理后80%回用于生产，20%经园区污水管网、市政污水管网进入污水处理厂；造粒冷却水循环使用不外排。生产车间、危废暂存间及废水处理设施均须做好防渗处理，严防跑、冒、滴、漏等造成地下水污染。

3、控制废气污染物排放。生产过程中须加强废气污染控制管理，减少无组织废气排放。破碎工序采取湿法作业；造粒熔融工序产生的有机废气经集气罩收集、二级喷淋塔、光催化氧化装置、活性炭吸附处理后，通过15米高的排气筒排放，外排废气浓度须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）限值；食堂油烟经油烟净化设施处理后通过专用排气筒于楼顶排放，外排油烟浓度必须符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关标准限值。

4、采取有效控噪措施。选用低噪声设备，合理布置噪声源位置，对各类设备采取相应减振、消声、隔声措施，确保东、南、西面厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，北面厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

5、妥善处置固体废物。按照“减量化、资源化、无害化”原则妥善处置固体废物。沉淀池沉渣、造粒杂质、废弃过滤网、分拣废物分类收集后定期外售废品回收公司，生活垃圾和废水处理污泥交由园区处理；废焦油、废活性炭、废UV灯管属于危险废物，建立危险废物贮存库，收集后交由有危险处置资质的单位进行处理，贮存场所和运输须严格按照《危险废物贮存污染控制标淮》（GB18597-2001）及修改单的要求管理。

6、加强企业环境管理。建立完善生产与环境保护管理制度，实行清洁生产，全过程控制污染，确保环保设施正常运行，禁止污染物非正常排放。制定环境风险应急预案，切实加强各环节事故风险防范，确保环境安全。

三、项目污染物排放总量控制指标：化学需氧量≤0.24t/a、氨氮≤0.03t/a，总量控制指标通过排污权交易平台购买获得。

四、按规定办理项目竣工环境保护验收手续，经验收合格后方可投入运营。

邵阳市生态环境局邵东分局

2019年9月29日

抄送：黑田铺镇人民政府  湖南景诚环境工程有限公司