邵环评[2019] 58 号

关于邵东县宋家塘新旺纸箱包装厂年产500万个纸箱

建设项目环境影响报告表的批复

邵东县宋家塘新旺纸箱包装厂：

你单位报送的《邵东县宋家塘新旺纸箱包装厂年产500万个纸箱建设项目环境影响报告表》和项目申请批复报告已收悉。经研究，现批复如下：

一、你单位投资50万元在邵东县黑田铺镇三益村（租赁邵东县包装印刷、塑料制品、新材料工业园内的标准厂房）建设年产500万个纸箱项目，总占地面积800平方米，主要建设内容有办公生活区、生产加工区、原材料堆放区、产品堆放区。同时配套建设化粪池、垃圾收集桶、危险废物贮存场所等环保设施。项目外购纸板、环保水性油墨、钉箱扁钉、白乳胶等原铺材料，以水墨印刷开槽机、BFY-薄刀分切压痕机（分纸机）、平压压痕切纸机、订箱机、打捆机等生产设备，通过下料、印刷、开槽、扪切、钉箱、粘合、打包等工序生产纸箱。根据国家发展改革委第21号令《产业结构调整指导目录（2013年修订）》（2011年本），该项目符合国家产业政策要求。根据湖南美清环保科技有限公司编制的建设项目环境影响报告表的分析结论，在你单位认真落实环评报告表提出的环保措施，确保外排污染物达标的前提下，从环境保护的角度，同意你单位按照报告表确定的地点、规模、工艺、污染防治措施实施该项目。

二、在项目的建设、运营过程中，应严格执行环保“三同时”制度，并重点做好以下几项工作：                                                               1、控制废水污染物排放。营运期的生活污水经三级化粪池预处理后排入邵东县包装印刷、塑料制品、新材料工业园污水管网，再通过印刷工业园至宋家塘管理区福星路的专用管道进入县城污水管网，最后进入邵东县城市生活污水处理厂进一步处理后排入邵水。                                                             2、强化大气污染防治。印刷、开槽、粘合工序产生的有机废气，经集气罩收集，通过15米高的排气筒排放，外排废气须满足湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1及表2标准限值；食堂油烟经油烟净气器处理，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型规模标准后，经楼顶专用排气筒外排。                                                        3、加强噪声控制管理。选用先进的低噪声设备，对相关设备采取基础减振、消声、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、妥善处置固体废物。按照“减量化、资源化、无害化”原则妥善处置固体废物。生活垃圾收集后交由园区处理；生产过程中产生的边角料、不合格品为一般固废，统一收集后外售物资回收部门；生产过程中产生的废油墨桶、废胶水桶、废矿物油、废矿物油桶属于危险废物，建立危险废物贮存库，收集后交由有危险处置资质的单位进行处理，贮存场所和运输须严格按照《危险废物贮存污染控制标淮》（GB18597-2001）及修改单的要求管理。

5. 加强企业环境管理。按环评要求合理布局生产设施和建设污染防治设施，建立健全生产与环境保护管理制度，实行清洁生产，全过程控制污染。

三、按规定办理项目竣工环境保护验收手续，经验收合格后方可投

入运营。

邵阳市生态环境局邵东分局

2019年9月24日

抄送：黑田铺镇人民政府  湖南美清环保科技有限公司