邵东县上半年环境空气质量报告

邵环监[2019] 04号

邵东县2019年上半年环境空气质量监测报告

根据《邵阳市县域环境质量监测技术规定》的有关要求，全面了解和掌握我县区域内环境空气质量状况，邵东县环境监测站在兴和大道（县政府大楼）自动站进行了全年的环境空气质量监测。

一、采样点布设

表1              邵东县城区空气采样点布设

| 编 号 | 1 |
| --- | --- |
| 采样点名称 | 邵东兴和大道站（县政府大楼） |
| 功能区分类 | 控制点 |

二、监测项目以及方法标准、频率

（一）监测项目： PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3

（二）监测方法：

1、采样方法：大气自动仪自动采样

2、分析方法、依据及主要仪器

表2           环境空气监测项目分析方法及标准

| 三、评价标准 监测项目 | 方法依据 | 分析方法 | 使用仪器型号及名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 (SO2) | HJ/T193-2005 | 脉冲紫外荧光法 | 赛默飞世尔科技型号：43i 二氧化硫分析仪 |
| 二氧化氮(NO2) | HJ/T193-2005 | 化学发光法 | 赛默飞世尔科技型号：42i 氮氧化物分析仪 |
| 可吸入颗粒物(PM10) | HJ/T193-2005 | β射线法 | 赛默飞世尔科技型号：5014i PM2.5颗粒物监测仪 |
| 细颗粒物 (PM2.5) | HJ/T193-2005 | β射线加动态加热系统联用光散射法 | 赛默飞世尔科技型号：5030i PM2.5颗粒物监测仪 |
| 臭氧 (O3) | HJ/T193-2005 | 紫外吸收法 | 赛默飞世尔科技型号：49i 臭氧分析仪 |
| 一氧化碳 (CO) | HJ/T193-2005 | 红外吸收法 | 赛默飞世尔科技型号：48i 一氧化碳分析仪 |

邵东县环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体评价标准值见表3。

表3           环境空气质量评价标准      单位： ug/m3（CO为mg/m3）

| 污染物名称 | 浓 度 限 值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 年平均 | 日平均 |
| 二氧化硫 SO2 | 60 | 150 |
| 二氧化氮 NO2 | 40 | 80 |
| 可吸入颗粒物 PM10 | 70 | 150 |
| 细颗粒物 PM2.5 | 35 | 75 |
| 臭氧 O3 | - | 160 |
| 一氧化碳 CO | - | 4 |

四、监测结果

1、邵东县上半年二氧化硫均值为12ug/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年平均浓度限值。

2、邵东县第上半年二氧化氮均值为21 ug/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年平均浓度限值。

3、邵东县第上半年可吸入颗粒物（PM10）均值为54 ug/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年平均浓度限值。

4、邵东县上半年细颗粒物（PM2.5）均值为47ug/m3，未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年平均浓度限值，（超标0.34倍，年均值标准35ug/m3）。

5、邵东县上半年臭氧日均值为126ug/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日平均浓度限值。

6、邵东县上半年一氧化碳日均值为1.4mg/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日平均浓度限值。

城市环境空气质量定性评价见表5。

表5   2019年邵东县上半年主要空气污染物季均值与去年上半年均值比较表

| 点 位 | 邵东兴和大道站（邵东县政府） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2019年上半年均值（1-6月） | 2018年上半年 均值（1-6月） | 较去年上半年同期 变化幅度（％） |
| 二氧化硫（μg/m3） | 12 | 17 | -29.4% |
| 可吸入颗粒物（PM10）（μg/m3） | 54 | 64 | -15.6% |
| 二氧化氮（μg/m3） | 21 | 18 | 16.7% |
| 细颗粒物（PM2.5）（μg/m3） | 47 | 41 | 14.6% |
| 一氧化碳（mg/m3） | 1.4 | 1.7 | -17.6% |
| 臭氧（μg/m3） | 126 | 135 | -6.7％ |

备注：根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ633-2013)，CO取城市日均值百分之95位数；臭氧取城市日最大8小时平均百分之90位数。

五、环境空气质量状况

按《GB 3095-2012》和《HJ 663-2012》评价，2019年上半年城市环境空气质量指数在19～251之间，监测天数181天，优70天，良91天，优良天数共161天，轻度污染12天，中度污染4天，重度污染4天，优良率89%，空气质量综合指数为4.07，全省90个县级单位排名第72名,去年同期下降1个名次（2018年上半年全省排名71名），同2018年上半年相比较，优增加12天，优良天数共增加12天，优良率提升3.4%；轻度污染减少11天，中度污染增加1天，重度污染增加4天，空气质量综合指数降低0.37，影响城市环境空气质量的主要污染物是细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧。详见表6-13

表6  2019年上半年城市空气质量状况统计与去年上半年比较表

| 上半年（1-6月）空气质量分布（天数） |  |  |  |  |  |  | 首要污染物分布（1-6月天数） |  |  |  |  |  | 优 良率% | 达标天数 | 监测天数 | PM 2.5达标天数 | PM 2.5监测天数 | PM2.5达标比例 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 优 |  | 良 | 轻 度污 染 | 中 度 污 染 | 重 度 污 染 | 严 重 污 染 | SO2 | PM10 | NO2 | PM2.5 | CO | O3 |  |  |  |  |  |  |
| 2019年上半年 | 70 | 91 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 85 | 0 | 22 | 89 | 161 | 181 | 161 | 181 | 89 |
| 2018年上半年 | 58 | 97 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 53 | 0 | 50 | 85.6 | 155 | 181 | 163 | 181 | 90.1 |