《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境社会环境简况	10

环境质量状况	14

评价适用标准	20

建设项目工程分析	23

项目主要污染物产生及预计排放情况	35

环境影响分析	36

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	56

评价结论与建议	57

附件：

- 1、环评委托书

- 2、土地确认成交书

- 3、发改委备案文件

- 4、营业执照

- 5、法人身份证复印件

- 6、检测报告及质保单

附图：

1、项目地理位置图

2、项目平面布置图

3、项目声环境监测布点图

4、项目拟建地周边关系图

5、项目拟建地现场照片图

附表：

- 1、建设项目环评审批基础信息表

建设项目基本情况

| 项目名称 | 湖南缤纷置业有限公司新建缤纷环球城项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南缤纷置业有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈峰 | 联系人 |  | 陈志民 |  |
| 通讯地址 | 邵东市大禾塘街道办事处荷花路177号 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 19976946687 | 传真 | / | 邮政 编码 | 422800 |
| 建设地点 | 邵东市原工业品市场 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 邵东市发展和改革局 | 批准文号 |  | 邵发改审【2020】38号 |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 |  | # K7010 房地产开发经营 |  |
| 占地面积(m2) | 35690.97 | 绿化面积(m2) |  | 2517 |  |
| 总投资(万元) | 82600 | 环保投资 (万元) | 1512 | 环保投资占总投资比例 | 1.83% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2022年1月 |  |
| 项目主要内容及规模： 1、项目由来 商业是区域经济繁荣程度或经济水平优劣的一项重要元素，大力发展商业可带动整体经济的发展，具有非常深远的积极意义。目前邵东市商贸业还处于初级阶段，整体形象和层次都比较差，没有经过科学的培育发展，如果不进行整体战略规划并有序引导其发展壮大，而任由其自发发展，从现代快速经贸经验看，将不能满足人们日益升级的文化生活需要。故邵东市政府对工业品批发市场改造建设十分重视，决定优化商贸市场布局结构，实现盘活存量空置商业，着力打造成为集休闲娱乐、旅游观光、文化艺术、特色居住为一体的符合功能区。在此背景下，湖南缤纷置业有限公司拟投资82600万元在邵东原工业品市场地块新建缤纷环球城项目，与邵东市其他商贸区相互促进，共同推动邵东经济的发展，项目的建设以全面提升城市形象，增强邵东市综合经济实力，成为邵东市一张新的城市名片。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第（682）号 2017年7月16日修订）以及当地环保局的有关要求，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018版），本项目为“四十、社会事业与服务业114、批发、零售市场，涉及环境敏感区的”、“ 三十六、房地产 106 房地产开发、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等，涉及环境敏感区的（周边为大禾塘街道办事处居民居住区）”，需编制环境影响报告表。受湖南缤纷置业有限公司委托，威海威创环境科技有限公司承担湖南缤纷置业有限公司新建缤纷环球城项目的环境影响评价工作，经现场踏勘、调研，编制完成本报告表。 2、项目拟建地及周边现状 根据环评现场勘察，项目位于邵东市原工业品市场地块（地处北纬27.2553，东经111.7395，项目总用地面积35690.97m2，未占用基本农田。项目拟建地周边为大禾塘街道办事处居民区及商业区。项目周边情况见附图3。 3、工程内容及规模 本项目总用地面积为35690.97m2 ，建筑基底面积为18800m2，总建筑面积为130325m2。其中商业建筑面积56678m2，电影院建筑面积4180m2，住宅建筑面积11776m2，地下停车场建筑面积54674m2，容积率2.7，建筑密度52%，绿地率7%，设计户数126户。本项目由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程组成，项目基本情况及主要经济技术指标见表1-1，项目组成情况见表1-2。 表1-1 项目基本情况及主要经济技术指标一览表 序号; 指标名称; 单位; 指标. 1; 项目总用地; m2; 35690.97. 2; 建筑基底面积; m2; 18800. 3; 总建筑面积; m2; 130325. 4; 商业面积; m2; 56678. 5; 容积率; /; 2.7. 6; 建筑密度; %; 52. 7; 绿地率; %; 7. 8; 地下停车位数; 个; 818. 9; 设计户数; 户; 126. 表1-2 项目组成情况一览表 内容; 建筑物名称; 基本情况; 备注. 主 体 工 程; 1#商业楼; 4F，建筑高度23.2m，占地面积为3418m2，总建筑面积为13319m2。; 位于项目北部. 2#商业楼; 4F，建筑高度23.2m，占地面积为1833m2，总建筑面积为7317m2。; 位于项目东部. 3#商业楼; 3F，建筑高度17.2m，占地面积为1998m2，总建筑面积为6284m2。; 位于项目中部. 4#商业楼; 3F，建筑高度17.2m，占地面积为2347m2，总建筑面积为7202m2。; 位于项目南部. 5#商住楼; 24F，L型建筑，建筑高度80.2m，占地面积为3545m2，总建筑面积为22785m2。1F、2F、3F为商业区，建筑面积为11009m2；4-24F为住宅区，建筑面积为11776m2。。; 位于项目北部. 6#商业楼; 3F，建筑高度17.2m，占地面积为1911m2，总建筑面积为6092m2。; 位于项目中部. 7#商业楼; 4F，建筑高度21.8m，占地面积为3659m2，总建筑面积为12584m2。3F、4F布置为电影院。; 位于项目南部. 地下商铺区; 建筑面积为23398m2。; 位于地下-1F. 中心广场; 3F椭圆形建筑，建筑高度17.2m，占地面积为1998m2，总建筑面积为6197m2。; 位于项目中部. 辅 助 工 程; 地下停车位; 设计车位818个， -2F建筑面积为6197m2。; 位于地下-2F. 消防控制室; 65m2; 位于地下-1F. 物管用房; 面积为2639m2; 位于地下-1F. 公 用 工 程; 配电房; 每栋楼顶层中部位置均设有配电房，面积为35-45m2；地下建筑配电房位于中部，面积约45m2。; 位于项目东南部. 给水管网; /; /. 消防控制室; 面积为20m2; 位于物管用房. 道路; 4-6m宽; /. 环 保 工 程; 防尘网/布; /; 施工期. 围挡/墙; 场界四周; 施工期. 隔油沉淀池; 1个; 施工期. 简易化粪池; 1个; 施工期. 雨水收集池及雨水沟; 2个; 施工期. 洗车平台及洗车设备; 1个; 施工期. 隔声板; 设置在脚手架内侧; 施工期. 临时材料堆放棚; 1个，400m2; 施工期. 雨污分流管网; /; 运营期. 隔油池; 2个，分别位于场区东北部、西南部; 营运期. 化粪池; 6个，3个一组，体积均为为100m3/个，分别位于场区西北部、东南部; 营运期. 油烟内置竖井; 8个，位于5#商住楼各单元; 运营期. 排风系统; 排气系统+排气筒（8个）; 运营期. 隔声间、基础减震垫; 设在各建筑物楼顶; 运营期. 吸声墙; 布置在电影院; 运营期. 垃圾收集箱; 均匀分布在项目内; 运营期. 垃圾斗车; 布置在商住楼区域; 运营期. 绿化; 绿化面积2517m2; 营运期. 4、总图布置 根据建设单位提供的平面布置图，项目共建7栋楼、1座商业中心广场，1#、2#、3#、4#、6#、7#为商业楼，5#为商住楼。各建筑在拟建地块内由南向北依次整齐排列，2#建筑物位于北部，1#、3#、4#建筑物、商业中心广场位于项目中部，5#、6#、7#建筑物位于项目南部，电影院位于7#楼3F、4F，地下停车场位于地下-2F，地下-1F布置为商铺区、物管用房。项目拟建地块四周被市政道路环绕，区内道路与周边市政道路相接，项目设有7个出入口，分别布置在西北部、东北部、中部、西南部、东南部，场区内均匀布置垃圾收集箱；项目区内布置绿化带，与项目景观布局协调。 项目立足打造一个环境优美、配套齐全、管理完善的舒适集中商住区，总平面布置科学合理。详见附图2项目总平面布置图。 5、公用工程 （1）给、排水 ① 给水系统 本项目由邵东市自来水公司供给，从市政给水管引入，并在区内环通，供区内生活和室外消防用水，其中消防与生活用水相分开。 ②排水系统 根据环评现场勘察，项目周边配套管网完善。项目排水采用雨污分流制。雨水经雨水管沟收集，排入邵水。项目拟建地属于邵东县城市污水处理厂纳污范围，且拟建地周边污水管网完善，故项目项目产生的生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后进入邵东县城污水处理厂，处理达标后排入邵水。 （2）电气设计 - ①负荷等级 应急照明、疏散指示标志、消防用电设备（消防水泵、排烟风机等）的负荷等级为二级，其它负荷均为三级。 ②由市35/10kV变电站不同母线段引出两回10kv电源供电，10kv电源采用架空线引至厂区围墙处，然后以10kv电缆线路引入配电房。 6、项目投资概况 本项目投资额为82600万元，投资明细见下表。 表1-3 项目主要投资构成一览表 单位：万元 序号; 项目名称; 投资. 1; 项目土地购置费用; 16169. 2; 项目工程费用; 49097. 3; 配套基础设施工程费用; 7622. 4; 环保投资; 1512. 5; 预留费用; 8260. 6; 合计; 82600. 7、工期安排 本项目预计于2020年6月开始施工，2022年1月竣工运营。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，地块建筑拆迁、场地清理、“三通一平”由政府负责，因此无原有污染情况和主要环境问题。 |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 邵东市位于邵阳市东郊，东连双峰、衡阳，南邻祁东，西接邵阳县、邵阳市双清区，北交新邵、涟源，处东经111°30′-112°05′，北纬26°50′-27°28′之间。南北长59公里，东西宽56.7公里，总面积1768.75平方公里。县城距邵阳市20公里。洛湛铁路横贯东北，国道320线、省315线、潭邵高速贯通全境，邵东新火车站、怀邵衡铁路、邵衡高速公路已建成通车，洛湛铁路邵东段即将修建或正在申报等筹建中。市乡公路交织成网，每100平方公里通车公路密度居邵阳各市首位，实现了村村通公路。程控电话、移动电话覆盖全市，实现了村村通邮通电话。科教卫体齐头并进。 项目位于邵东市荷花路以南、衡宝路以北（地处北纬27.2520,东经111.7395），海拔：240米，项目地理位置见附图1。 2、地形、地貌及地质 邵东境内属湘中丘陵地带，为浸融蚀地貌，地处雪峰山和南岭山系之间的过渡地带，境内丘岗谷地遍布，伴有低丘小平原和若干小型盆地。丘岗地占全县总面积的61.18%，山地占21.69%，平原多为溪谷平原，仅占10.85%。地势南北崛起向中部倾斜，中部抬升向东西两向成阶梯式倾斜，成为境内三大水系的分水岭。 据国家质量技术监督局《中国地震参数区划图》（2001），本项目所处地域的地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，对应于原基本烈度六度区。设计地震分组为第一组，属抗震有利地段，场地不存在滑坡、崩塌、泥石流和山洪等地质灾害的影响，为可进行建设的场地。 3、水文 境内有邵水、蒸水、测水三大地表水系，蒸水、测水、向东流入湘江，邵水向西注入资江。总径流量年均24.87亿立方米。地下水源丰富，且露头好，储量在一般年景达4.6亿立方米。县内现有中型水库9座，小I型水库26座，小Ⅱ型水库91座，有效库容2.07亿立方米。各类渠道455条，总长3000余公里。 项目纳污水体为邵水。邵水为资江的一级支流，发源于邵东县双凤乡回龙峰西北麓的南充，向西注入资江，流域面积2068km2，干流长112km ，河床坡降 0.79％。，中下游干流河床宽80～150m，平均水深3.5m，多年平均径流量为11.47 亿m3，洪峰时最大流量1350m3/s，年平均流量45.9m3/s；平水期平均流量45.9m3/s，平均流速0.3m/s，平均水深1.7m，平均河宽90m；枯水期平均流量24m3/s，平均流速0.2m/s，平均水深1.5m，平均河宽80m。 4、气候、气象 邵东市所在区域属亚热带季风湿润气候，具有四季分明，雨量充沛，热量丰富，春秋季短，冬夏季长，春季多阴雨少光照，夏季气温较高，无霜期长等特点。年平均气温17.7 ℃，极端最高气温39.4 ℃，极端最低气温-4.8 ℃；年平均相对湿度77%，年降水量918.9mm；年蒸发量781.4mm；年平均风速1.3m/s。常年主导风为E风，年出现频率为7.9％。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3% ；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9% ；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7％。全年静风频率28.4% ，夏季静风频率较低为22 .7%，其它季节为30％左右（风向频率玫瑰图详见下图）。 图2-2 邵东市气象站全年及四季风向频率玫瑰图 5、矿产资源 邵东市境内资源丰富，矿产以煤、石膏为主，已探明煤储量4000万吨，石膏储量3.2亿吨左右，还有锰、铅、锌、铀、铁、硅砂、重晶石、塑性粘土，石灰石等。土壤有水稻土、红壤、黄壤等7大类，16个亚类，51个土属，137个土种。 6、土壤、生物资源 邵东市属中亚热带常绿阔叶林区，植物种类繁多，树种资源比较丰富。全县现有林地面积67223.4公顷，占总面积37.8%，活立木总蓄积2357866立方米，平均每公顷蓄积35.1立方米。灌木林、未成林造林地、无立林林地、宜林地共计22785.5公顷，占林地总面积33.9%。按森林类别分，生态公益林37098.6公顷，占55.2%；商品林30082.9公顷，占44.8%。按树种构成分，马尾松、国外松、杉木纯林林分共计41283.2公顷，占61.4%，针阔混交林217.6公顷，占0.3%。 市境内有木本植物94科633种，其中乔木树260种，灌木329种，藤木50种，植被类型中，主要有常绿阔叶林、常绿落叶阔 叶混交林、马尾松林、楠竹林和灌丛草从五大类。 项目所在区域人类活动频繁，主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。水塘中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大家鱼为主。 经初步调查，本项目建设区域内没有文物、古迹和自然保护区，也未发现珍稀动、植物群落。 项目所在地区环境功能属性如表。 表2-1 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)中的二级标准. 3; 声环境功能区; 2类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 是. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖区; 否. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否. ## 邵东县城市污水处理厂概况 邵东市城市污水处理厂（邵东县第一污水处理厂），根据《邵东县县城总体规划修编（2006~2020）》又称邵东县第一污水处理厂，采用BOT运营模式，厂址位于软塘村，2003年取得湖南省环保局批复，批复规模为8×104m3/d。一期工程于2009年正式投产运行，规模为4×104m3/d，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，2009年11月30日通过原湖南省环保局委托邵阳市环保局组织的竣工验收（环验[2009]16号），于2016年1月启动污水处理厂一期提标改造工程，目前已完工。 二期工程建设规模为4×104m3/d，2013年11月25日获得邵阳市环境保护局的环评批复（邵市环评[2013]157号），2014年12月21日获邵阳市环境保护局环评变更批复（邵市环评[2014]125号），变更后其进水水质需符合邵东县城市污水处理厂进水水质标准（COD≤350 ；BOD≤110 ；NH3-N≤40 ；SS≤260）的要求，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，二期工程于2015年11月开工建设，于2017年5月投入运行。根据调查，目前邵东县第一污水处理厂污水处理量为5×104m3/d，仍剩余3×104m3/d处理规模，能够容纳本项目污水。本项目生活污水处理后进入市政污水管网，在污水处理厂处理达标后排入邵水。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状调查与评价 区域大气环境质量达标判断 本项目大气环境质量现状监测数据引用邵东市环境空气自动站常规监测点（邵东兴和大道站（市政府大楼））监测数据（2019年度），监测点与项目拟建地无山体等阻隔。 （1）监测因子 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。 （2）监测时间： 2019年1月~2019年12月。 （3）监测结果 现状监测统计结果见下表。 表 3-1 区域环境质量现状监测统计表 单位：ug/m3 监测 点位; 统计 指标; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO mg/m3; O3. 邵东 县常 规监 测点; 浓度范围值; 12-36; 11-38; 43-134; 21-79; 0.8-2.0; 89-154. 年平均质量浓度; 15; 21; 58; 44; 1.2; 145. 年平均值标准; 60; 40; 70; 35; 4（日均值）; 160（日最大8小时平均）. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0.25; 0; 0. 超标率; 0; 0; 0; 9%; 0; 0. 备注：根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ633-2013)，CO取城市日均值百分之95位数；臭氧取城市日最大8小时平均百分之90位数。 根据上表数据可知，区域内空气质量监测因子中SO2、PM10、NO2、CO、O3年平均浓度（其中O3为日最大8小时平均浓度，CO为日平均浓度）均在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值内。PM2.5超标，故项目所在区域大气环境质量为不达标区。 根据调查了解，邵东县城2019年度PM2.5的年均值超标原因如下： 1）空气扩散条件差。由于邵东市的地理位置及气象条件限制，导致污染物不易扩散，冬天北方过来的冷空气携带的污染物长时间停留，导致邵东城区冬季环境空气质量变差。 2）产业布局不合理。邵东市冬天的主导风向以偏北风为主。环境空气自动监测站的上风向，分布有产生颗粒物较多的工业企业，导致城区秋冬季节环境空气质量较差。 3）污染防治措施有短板。道路清洁存在死角和盲区，建筑工地不文明施工，渣土运输撒漏等均存在空气污染。 4）汽车尾气排放总量大。邵东市城区汽车保有量大，过境车辆多，交通拥堵，汽车尾气排放也有不利影响。 2、地表水环境质量现状调查与评价 本项目引用《邵东生活垃圾填埋场填埋气综合利用项目》地表水数据，该监测数据由湖南谱实检测技术有限公司于2018年9月13日至15日连续三天对邵东县污水处理厂排污口上、下游水质现状进行监测。 （1）资料收集与采样点布设 本项目地表水监测采样点设置2个： W1：邵东县污水处理厂排污口上游500m； W2：邵东县污水处理厂排污口下游500m处。 （2）评价因子 地表水主要监测pH值、COD、BOD5、总磷、NH3-N、SS、石油类、LAS。 （3）监测时间 进行一期水环境质量现状监测，连续监测3天，每天采样1次。采样方法均按国家有关规定进行。 监测数据见表3-2。 表3-2 项目水质监测结果表 监测点位; 监测项目; 浓度范围; 平均值; 超标率 （％）; 最大超 标倍数; 水质指数; 评价 标准. W1; pH（无量纲）; 7.15～7.28; /; 0; 0; /; 6～9. SS; 6～8; 7; /; /; /; /. COD; 10～11; 10; 0; 0; 0.33; ≤30. BOD5; 2.4～2.5; 2.45; 0; 0; 0.41; ≤6. 石油类; 0.02～0.03; 0.025; 0; 0; 0.05; ≤0.5. LAS; 0.05L; /; 0; 0; 0; ≤0.3. 氨氮; 0.314～0.322; 0.317; 0; 0; 0.21; ≤1.5. 总磷; 0.08～0.09; 0.116; 0; 0; 0.38; ≤0.3. W2; pH（无量纲）; 7.42～7.51; /; 0; 0; /; 6～9. SS; 8～10; 9; /; /; /; /. COD; 11～14; 12; 0; 0; 0.4; ≤30. BOD5; 2.5～2.8; 2.65; 0; 0; 0.44; ≤6. 石油类; 0.02～0.04; 0.03; 0; 0; 0.06; ≤0.5. LAS; 0.05L; /; 0; 0; 0; ≤0.3. 氨氮; 0.429～0.463; 0.45; 0; 0; 0.3; ≤1.5. 总磷; 0.09～0.10; 0.09; 0; 0; 0.3; ≤0.3. 由表3-2分析可知，邵东县污水处理厂排污口上、下游水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水环境满足功能需求。 3、环境噪声质量现状调查与评价 本环评委托湖南昌旭环保科技有限公司于2020年2月22日~23日现场监测。 （1）监测点位 在项目厂界四周、周边最近居民楼分别为N1、N2、N3、N4、N5、N6、N7、N8； N1：项目东厂界外1m处； N2：项目南厂界外1m处； N3：项目西厂界外1m处； N4：项目北厂界外1m处； N5：东面大禾塘居民点最近居民楼外1m处（距东厂界10m）； N6：南面大禾塘居民点最近居民楼外1m处（距南厂界30m）； N7：西面大禾塘居民点最近居民楼外1m处（距西厂界15m）； N8：北面大禾塘居民点最近居民楼外1m处（距北厂界10m）。 （2）监测项目 等效连续A声级LAeq 。 （3）监测时间与频次 监测2天，分昼间和夜间两个时段，各测一次。 （4）测量方法与仪器噪声测量按照《声环境质量标准》GB3096-2008进行测量。噪声测量仪器在每次测量前后应在现场用声校准器进行声校准，其前、后标准示值偏差不应大于0.5dB，否则测量无效。 （5）监测结果 监测结果见下表。 表3-4 噪声现状监测结果一览表 单位：dB(A) 序号; 监测点位; 监测结果; 标准值. 2020.2.22; 2020.2.23. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 项目东厂界外1m处; 57.7; 46.2; 57.1; 45.7; 65; 55. N2; 项目南厂界外1m处; 52.1; 43.7; 52.9; 44.1; 65; 55. N3; 项目西厂界外1m处; 55.2; 44.2; 54.3; 44.6; 65; 55. N4; 项目北厂界外1m处; 57.6; 46.7; 56.4; 46.2; 65; 55. N5; 东面大禾塘居民点最近居民楼外1m处; 52.7; 43.0; 53.3; 43.6; 60; 50. N6; 南面大禾塘居民点最近居民楼外1m处; 58.3; 47.3; 57.8; 46.9; 60; 50. N7; 西面大禾塘居民点最近居民楼外1m处; 52.5; 42.5; 52.0; 42.1; 60; 50. N8; 北面大禾塘居民点最近居民楼外1m处; 58.7; 47.8; 58.3; 47.3; 60; 50. 由上表监测结果可知，项目拟建地厂界噪声监测值均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值，环境敏感点噪声监测值均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值，满足功能区划要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目环境保护目标具体见下表。 表3-5 主要环境保护目标表 环境要素; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. X; Y. 声环境; 10; 0; 大禾塘街道办事处居民点; 约有居民300户，约2400人。; 2类区; E; 10-500. 0; -30; 大禾塘街道办事处居民点; 约有居民120户，约480人。; 2类区; S; 30-500. -15; 0; 大禾塘街道办事处居民点; 约有居民240户，约960人。; 2类区; W; 15-500. 0; 10; 大禾塘街道办事处居民点; 约有居民140户，约560人。; 2类区; N; 10-500. 环境空气; 10; 0; 大禾塘街道办事处居民点; 约有居民800户，约3200人。; 二类区; E; 10-500. 0; -30; 大禾塘街道办事处居民点; 约有居民400户，约1600人。; 二类区; S; 30-500. -15; 0; 大禾塘街道办事处居民点; 约有居民450户，约1800人。; 二类区; W; 15-500. 0; 10; 大禾塘街道办事处居民点; 约有居民350户，约1400人。; 二类区; N; 10-500. 地表水; -2800; 25; 邵东县污水处理厂排污口上游500m至下游2500m河段; 工业用水; Ⅳ类水域; W; 2800.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 环境空气执行(GB3095-2012)《环境空气质量标准》中二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 标准; 项目; 二级标准限值; 单位. 小时平均; 24小时平均; 年平均. GB3095-2012; SO2; 500; 150; 60; μg/m3. NO2; 200; 80; 40. PM10; —; 150; 70. PM2.5; —; 75; 35. O3; 200; 160（日最大8小时平均）; —. CO; 4; 10; —; mg/m3. 2、地表水 邵水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 表4-2 地表水环境质量标准 指标; 标准值（mg /L）; 依据. pH; 6～9; （GB3838-2002）中的Ⅳ类水域标准. COD; 30. BOD5; 6. SS; /. 氨氮; 1.5. TP (mg/L); 0.3. 石油类; 0.05. LAS; 0.2. 3、声环境质量标准 项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准值见下表。 表4-3 声环境质量标准限值 等效声级LAeq：dB 类 别; 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废气 施工期：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中场界无组织监控浓度限值，≤1.0mg/m3； 运营期：油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准（≤2.0mg/m3）；汽车尾气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。 （2）废水 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 表4-4 废水排放相关标准 污染物; 标准值(mg/L); 依据. COD; 500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. BOD5; 300. SS; 400. pH; 6~9. 氨氮; /. 动植物油; 30. 总磷（以P计）; /. （3）噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值；昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)；营运期厂界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008)中2类标准（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。 （4）固废 生活垃圾执行《生活垃圾场填埋污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据本项目的实际情况，生活污水经隔油池、化粪池处理后排入邵东县城污水处理厂处理，本项目废水中的COD:38.49t/a、氨氮：3.85t/a，总量控制指标将在邵东县城污水处理厂总量控制指标中体现，不再另设总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： - 1、施工期工艺流程及产污节点图 噪声、扬尘、施工废水 噪声 噪声、废气、综合废水 基础工程→主体工程→装饰工程→设备安装→工程验收→运行 建筑垃圾 装修废气、垃圾 生活垃圾 施工期 运营期 - 图5-1 施工期、运营期产污工艺流程图 项目施工期主要污染物简述如下： （1）基础工程施工 本项目由政府负责三通一平工作，在基础开挖、地基处理（岩土工程）与基础施工时，由于挖土机、运土卡车等施工机械的运行，将产生一定的噪声；同时产生扬尘，属无组织面源排放，源强不易确定；基础开挖引起原有土地利用类型的改变，会造成生态变化并引起一定程度的水土流失；基础开挖、开挖产生大量弃土，弃土用于绿化覆土。同时施工营地内施工人员产生生活废水和生活垃圾。 （2）主体工程及附属工程施工 钢筋切割机等施工机械的运行过程中将产生一定强度的噪声；在挖土、堆场、建材搬运和汽车运输过程中会产生扬尘等环境问题。 （3）装饰工程施工 在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），钻机、电锤、切割机等产生噪声；油漆、喷涂、建筑及装饰材料等产生废气、废弃物料及少量污水。 从总体讲，该项工程在施工期以施工噪声、废弃物料（废渣）和废水为主要污染物。但这些污染物随着施工的结束而结束。 项目营运期主要污染物简述如下： （1）废气 项目营运期主要废气为地下停车位汽车尾气、天然气燃烧废气、厨房油烟废气。 （2）废水 项目运营期废水主要为商住区居民、顾客生活污水。 （3）固体废物 项目运营期固废主要为生活垃圾和化粪池污泥。 （4）噪声 项目运营期噪声主要是空调风机、水泵等运行噪声。 主要污染工序： 1、施工期产污环节及污染物排放特征分析 项目施工建设过程中对环境造成主要影响是施工所产生的废气（如施工扬尘、燃油施工机械排放的尾气）、施工产生的废水、施工机械及作业过程产生的噪声、固体废物及水土流失等。 (1)废水污染源分析 本项目施工废水主要来源于施工人员的生活污水和施工生产废水。 本项目废水主要来源于施工建设产生的废水，施工废水主要有工建构筑物养护废水和运输车辆及设备冲洗废水。根据本工程特点，工建、构筑物的养护等废水产生量约为50m3/d，养护废水大部分被土壤吸收或者蒸发，剩余部分经施工场地内布置的导流沟收集至场地内设置的沉淀池沉淀后用于施工生产；一般施工车辆冲洗废水约500L/辆，每天按10辆计，冲洗废水约5m3/d，经冲洗平台旁的截留沟收集至洗车沉淀池进行沉淀处理，然后回用于施工生产或用于洒水降尘。 施工期日均施工人员约50人，不在场内食宿，施工人员生活用水量按平均每天45L/人计，则生活用水量为2.25m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的排放量为1.8m3/d，施工期为1.5年，以400d计，则施工期生活废水约为720m3，主要污染因子为COD、BOD5和SS等，浓度分别约为350mg/L、250mg/L和200mg/L，经临时化粪池处理后排入市政污水管网。 （2）废气污染源分析 施工期环境空气污染物主要有施工车辆和燃油施工机械排放的尾气、施工扬尘和装修废气。 1）尾气 各类燃油动力机械对场地清理、挖、填土石方、运输等施工作业时产生的废气，主要含有CO、NOx，属无组织排放，项目施工期较短，污染物排放量较小。 2）扬尘 项目施工期扬尘主要来自于场地施工作业扬尘和运输车辆所产生的动力道路扬尘。 - 施工作业扬尘 项目施工作业扬尘包括基础开挖产生的扬尘、主体结构施工扬尘、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，建设单位拟在上述施工作业时采取喷洒水雾以抑制扬尘。通过同类项目的施工场地实测资料的类比分析，施工场地的TSP浓度在0.4~0.55mg/m3，其影响范围为其下风向300m范围内，被影响地区的TSP浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 - 运输扬尘 项目运输车辆往来有动力扬尘产生，在道路完全干燥的情况下，车辆行驶产生的扬尘可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8) 0.85 (P/0.5) 0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2 。 该项目车辆在项目区行驶距离按300米计，平均每天发车空、重载各25辆·次；空车重约10.0t，重车重约30.0t，以速度20km/h 行驶，在不同路面清洁度情况下的粉尘量见下表。 表5-1 不同路面清洁度情况下的粉尘产生量一览表 项目; 0.1 （kg/m2）; 0.2 （kg/m2）; 0.3 （kg/m2）; 0.4 （kg/m2）; 0.5 （kg/m2）; 0.6 （kg/m2）. 空车; 16.32; 27.46; 37.24; 46.2; 54.58; 91.84. 重车; 41.52; 69.84; 94.76; 117.54; 138.88; 233.64. 合计; 57.84; 97.3; 132; 143.74; 193.46; 325.48. 本环评对道路路况以0.2kg/m2 计，施工时间1.5年，则项目施工期车辆运输动力起尘量为8.73t。环评要求项目对运输道路采取硬化处理并进行洒水降尘，车辆限速、缓行，预计降尘效率可达80%以上，故预计来往运输车辆起尘量为1.75t。 3）装修废气 本项目施工期装修阶段在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂等），油漆和喷涂等工序会产生废气。 根据邵阳市“蓝天保卫战”要求，项目施工必须做到六个百分之百，即建筑工地周边100%围挡；建筑场内各类建筑材料100%规范堆放并覆盖；裸露黄土100%覆盖；工地车辆离场100%冲洗；施工进出路面100%硬化；扬尘施工100%湿法作业。不准渣土运输车辆违规上路、违规装载。渣土必须实行封闭运输，不得撒漏，不得带泥上路。本项目施工时应严格执行上述要求。 （3）噪声污染源分析 项目施工阶段包括基础、结构和装修阶段，本项目施工期间的噪声主要有施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆产生的交通噪声。施工机械噪声主要由施工机械所造成，如挖掘机、铲土机、压路机、吊车、电锯、电焊机、运输车辆等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬时噪声；项目选址周边受噪声影响较大，虽然是短期行为，但对周围环境影响是较严重的。施工期噪声评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），其限值为：昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。施工期各施工阶段产生的噪声声级情况见表5-2。 表5-2 施工期各阶段主要噪声源强声级预测值 施工阶段; 声源; 测距; 声级(dB). 基础阶段; 挖掘机、运输车辆; 5m; 85-105. 结构阶段; 运送车辆、电锯、电焊机、吊车、振捣棒; 5m; 81～105. 装修阶段; 电锯、电锤钻等; 5m; 81～90. （4）固体废物污染源分析 本项目由政府负责三通一平工作，项目基础阶段土石方内部平衡，无弃土产生，故项目施工期固体废物主要为施工建筑垃圾与施工人员生活垃圾。 施工期建筑过程及安装主要产生的水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋和钢丝等杂物形成建筑垃圾，其产生量按20kg/m2计算，项目总建筑面积为130325m2，产生量为2606.5t，可以回收部分回收利用，不能回收利用的应统一运往指定地点进行处置。 项目施工人员及工地管理人员约50人，不在场区内食宿，生活垃圾产生量按0.2kg/人d计，则每天可产生约10kg的生活垃圾，施工期以400d计，则施工期共产生生活垃圾4.0t，生活垃圾经袋装收集、集中暂存、定期清运至垃圾处理场统一进行处理。 2、运营期产污环节及污染物排放特征分析 项目投入运营后，产生的外排污染物主要有废水、废气、固体废物、噪声等。 （1）废气污染源分析 项目营运期主要废气为地下停车场汽车尾气、天然气燃烧废气、厨房油烟废气。 1）地下停车位废气 本项目设地下停车位（818个），汽车排出的尾气属于无组织排放，地下停车位汽车尾气经过绿化阻隔、大气稀释扩散，污染物的排放浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）中要求。 汽车尾气主要是指汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，汽车废气中主要污染因子为CO、THC、NOx等。由于地下停车场为一个相对封闭的空间，汽车在进、出停车场时是低速行驶，启动时是冷启动，因此污染物排放量较平时大，对地下停车场的环境空气影响也较大。 根据《环境保护实用数据手册》和《大气污染物分析》等资料，汽车燃油污染物排放系数如下表所示。 表5-3 汽车燃油污染物排放系数 序号; 污染物; 以汽油为燃料（g/L）. 1; CO; 169.0. 2; NOx; 21.1. 3; THC; 33.3. 停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5km/h，出入口到泊位的平均距离以100m计算，汽车从出入口到泊位的运行时间约为72s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s～3s，而汽车从泊位启动至出车一般在3s～3min，平均约1.5min。故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为200s。 根据调查，车辆进出停车场的公里耗油量为0.20L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算： g=f·M 其中：M=m·t 式中：f—大气污染物排放系数（g/L汽油），具体见表5-4； M—每辆汽车进出停车场耗油量（L）； t—汽车出入停车场的运行时间总和，由上述分析可知，约为200s； m—车辆进出停车场的小时耗油量，公里耗油量约为0.20L/km，按照车速5km/h计算，可得m=1L/h。 由上式计算可知每辆汽车进出停车场一次耗油量为0.0556L（出入口到泊位的平均距离以100m计），再乘以污染物排放系数，每辆汽车进出停车场一次产生的废气污染物CO、NOx、THC的量分别为1.56g、0.20g、0.31g。废气排放情况见下表。 表5-4 项目车库汽车废气污染物产生情况 位置; 污染物产生量（g/辆）; 日车流量 (辆/日); 污染物. CO; NOx; THC; 项目; CO; NOx; THC. 地下; 1.56; 0.20; 0.31; 3272; 速率（kg/h）; 0.015; 0.002; 0.003. 排放量（t/a）; 1.86; 0.24; 0.37. 项目地下车库设有4个排气口，分别在西区东南部、西南部、西北部及东北部绿化带内。地下车库排气筒背对建筑物，高度不低于2.5m，地下车库汽车尾气通过专用通排风系统集中抽排，为无组织排放。 2）厨房废气 厨房废气主要是天然气燃烧产生的废气和烹调产生的油烟废气。 ① 厨房燃气废气 本项目使用天然气为燃料，属清洁能源。厨房废气经通过烟道于楼层屋顶高空排放。项目天然气用气量按邵阳地区人均用气量1m3/户·d计，则居民每年消耗天然气4.6万Nm3。天然气燃烧后产生少量SO2、NOx和烟尘等污染物，其产生量如表下所示。 表5-5 燃料废气及其污染物产生量 序号; 污染物 名称; 万标立方米天然气燃烧 污染物产生量（kg）; 燃烧天然气 年产生量（t）. 1; NOx; 18.43; 0.085. 2; SO2; 6.3; 0.029. 3; 烟尘; 3.02; 0.014. ② 油烟废气 本项目设计户数126户，每户以4人计算，则居住人口为504人，按动植物油食用量30g/人·d计，每年动植物油食用量为5.52，烹饪过程油的挥发损失率约3％，预计本项目油烟产生量为0.17t/a。经类比调查，一般居民油烟浓度为4～5mg/m3，住户油烟由每家自行安装抽油烟设备进行净化，净化效率以80%计，油烟排放浓度为0.8～1.0mg/m3，油烟排放量为0.033t/a，油烟废气经内置油烟竖井至楼顶高空排放。 （2）废水污染源分析 本项目营运期用水主要是商住楼居民生活用水、物业管理人员生活用水、商业区生活用水、绿化用水。绿化用水被绿地吸收，无废水排放，故项目运营期废水是生活污水。 根据项目规划设计方案，项目住宅区居民户数为126户，每户以4人计，居住人数504人。根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）中的用水定额，居民用水量以145L/d*人计，物业管理人员16人，用水量以45L/d*人计，预计住宅区用水量为26937/a，排水按0.8计，生活污水排放量为21549.6t/a。 本项目绿化面积为2517m2，绿化用水定额按60L/m2·月计算，故本项目绿化用水量为1812.24t/a，绿化用水均被绿地吸收，无废水排放。 项目经营属性为商品零售、餐饮、影院，总建筑面积56678m2，其中影院经营面积7318m2，餐饮经营面积6880m2，商品零售业经营面积42480m2。各区域用水量参照《湖南省用水定额》，餐饮业参照一般营业饭店，以50L/m2·d计，用水量为344m3/d（125560m3/a），排污系数以0.8计，生活污水排放量为275.2m3/d、100448m3/a。 电影院、商品零售区域用水量参照《湖南省用水定额》中综合零售业（其他超市、商店、专卖店等），用水量以3L/m2·d计，用水量为148.08m3/d（54049.2m3/a），排污系数以0.8计，生活污水排放量为118.46m3/d、43239.36m3/a。 综上，项目生活污水产生总量为421.78m3/d、153949.4m3/a，经隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网，进入邵东县城污水处理厂处理，处理达标后排入邵水。本项目水平衡见图5-2。根据设计方案，项目产生的废水排经污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后排入市政污水管网，在邵东县城污水处理厂处理达标后排入邵水。项目用排水情况见表5-6。 表5-6 项目用排水情况一览表 类别; 用水定额; 人数或面积; 用水量(m3/a); 排水量(m3/a); 备注. 住宅用水; 145L/人·d; 504人; 26674.2; 21339.36; 排水量按用水量的80%计算. 物管用水; 45L/人·d; 16人; 262.8; 210.24. 商业用水; /; 56678m2; 179609.2; 143687.36. 绿化用水; 2L/m2·d; 2517m2; 1812.24; 0; /. 合计; /; /; 208358.44; 165236.96; /. 注：项目年营运时间为365天。 住宅区生活用水 商业用水 物管房用水 绿化用水 损耗5334.84 损耗35921.84 损耗52.56 26674.2 179609.2 262.8 补充新鲜水208358.44 21339.36 143687.36 1812.24 化粪池 153949.4 市政污水管网 图5-2 水平衡图（单位：m3/a） 210.24 隔油池 项目营运期水污染物产生及排放情况见表5-7。 表5-7 项目水污染物产生及排放情况一览表 污水种类; 污染物 名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水 165236.96t/a; CODcr; 350; 53.88; 250; 38.49. BOD5; 250; 38.49; 150; 23.10. SS; 200; 30.79; 100; 15.40. 氨氮; 35; 5.39; 25; 3.85. （3）噪声污染源分析 项目建成后营运期的噪声源有： （1）服务设施噪声源：水泵、各类风机系统、配电设施等。 （2）商业区、公共活动场所噪声源：来往机动车辆行驶；住宅区内人流活动噪声；电影放映噪声；市场交易活动噪声等公共活动场所噪声等。 本项目在营运期各类社会生活噪声源1米处的噪声级表5-8： 表5-8 项目噪声产生源强一览表 类别; 噪声源种类; 噪声影响dB（A）. 公共活动噪声; 机动车辆行驶噪声; 55～70. 住宅区内人流活动噪声; 60～70. 电影院胶片机、投影机; 60～75. 功放机、电影院放映噪声; 80～100. 商业区交易活动噪声; 60～80. 服务设施噪声; 空调风机系统噪声、水泵噪声、配电设施; 70～90. （4）固体废物污染分析 项目营运期间，固体废物主要包括生活垃圾和化粪池污泥。 居民生活垃圾组成以有机成份为主，并可分为两大类：一类是干垃圾，产生于居民生活，主要成分是废纸、垃圾袋、清扫垃圾、废包装物等；另一类是湿垃圾，产生于厨房，主要成分是蔬菜、水果、肉类等，含水分较多。项目居民生活垃圾产生量按0.54kg/人·d计算，居民共计504人，故项目垃圾收集收集的生活垃圾量为99.34t/a；商业区建筑面积56678m2，根据有关统计资料，商业垃圾产生量为0.09kg/m2·d计算，则商业区生活垃圾产生量为1861.87t/a；垃圾经垃圾桶收集后，由环卫人员集中收集运送至垃圾填埋场处理。 项目污泥由化粪池产生，根据经验系数，每吨污水产生污泥按0.0015t计，项目生活污水产生量153949.4t/a，则产生污泥230.92t/a，由环卫部门定期清淘后送至垃圾填埋场处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) |  |  | 排放浓度及排放量(单位) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 地下停车场 | CO | 0.305mg/m3，1.86t/a |  |  | 0.305mg/m3，1.86t/a |  |  |
|  |  | NOx | 0.039mg/m3，0.24t/a |  |  | 0.039mg/m3，0.24t/a |  |  |
|  |  | THC | 0.057mg/m3，0.37t/a |  |  | 0.057mg/m3，0.37t/a |  |  |
|  | 厨房 | 燃气废气 | NOx | 0.085t/a |  | NOx | 0.085t/a |  |
|  |  |  | SO2 | 0.029t/a |  | SO2 | 0.029t/a |  |
|  |  |  | 烟尘 | 0.014t/a |  | 烟尘 | 0.014t/a |  |
|  |  | 油烟废气 | 0.17t/a，4～5mg/m3 |  |  | 0.033t/a，0.8～1.0mg/m3 |  |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | 废水量 | 165236.96t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | COD | 350mg/L |  | 53.88t/a | 250mg/L |  | 38.49t/a |
|  |  | BOD5 | 250mg/L |  | 38.49t/a | 150mg/L |  | 23.10t/a |
|  |  | SS | 200mg/L |  | 30.79t/a | 100mg/L |  | 15.40t/a |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L |  | 5.39t/a | 25mg/L |  | 3.85t/a |
| 固体 废物 | 住宅区 | 生活垃圾 | 99.34t/a |  |  | 99.34t/a |  |  |
|  | 商业区 | 生活垃圾 | 1861.87t/a |  |  | 1861.87t/a |  |  |
|  | 化粪池 | 污泥 | 230.92t/a |  |  | 230.92t/a |  |  |
| 噪声 | 项目营运期噪声源主要有水泵、风机、电影院放映噪声、商业区交易活动噪声等，源强在60～100dB(A)之间。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

（一）施工期环境影响分析 本项目属新建项目，在施工期间产生的污染物主要是：施工机械设备的噪声、扬尘、施工废水、施工固体废物等，这些都会给周围环境造成一定影响，必须引起建设单位及施工单位的高度重视，切实做好防护措施，使建设期间对环境的影响减至最低。 1、大气环境影响分析 （1）车辆尾气 施工机械主要有挖土机、推土机、压路机、载重汽车等燃油机械，燃油所产生的废气中的主要污染物有SO2、CO、NO2、TSP、总烃。由于施工机械多数为大型机械，排放系数大，但施工作业具有无组织排放，不连续性、施工点分散，每个作业点施工时间相对较短，燃油动力机械为间断作业，且数量不多，因此其排放的污染仅对施工区域近距离的环境空气质量产生影响。据类似工程监测结果，离施工现场50m处，一氧化碳、NOx 1小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.11mg/m3，日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。施工使用的大型燃油机械，必须装置消烟除尘设备，并对消烟除尘装置进行定期检测，检测项目包括CO、NOx、CmHn等。 综上所述，项目施工机械尾气对区域环境空气质量影响较小。 （2）扬尘 项目施工过程将产生扬尘，主要包括建材运输车辆产生的交通扬尘、建材堆置和施工过程产生的扬尘等。 施工过程粉尘污染的危害不容忽视。在施工现场的工作人员长期吸入大量的微细尘埃，有可能患各种呼吸道疾病；此外，粉尘还携带大量的病原菌，以及传染其它疾病，严重威胁施工人员和附近人员的健康。粉尘飘落在各种建筑物上，也会影响景观。 通过同类项目的施工场地实测资料的类比分析，施工场地的TSP浓度在0.4~0.55mg/m3，其影响范围为其下风向300m范围内，被影响地区的TSP浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目四周10-300m处有大禾塘街道办事处居民区，合计约1500户。为减少施工扬尘对周围敏感点及环境的影响，环评建议建设方应采取以下防治措施： ① 在施工现场四周设置围栏、防尘网，减少影响距离； ② 对施工场地的道路应铺设砂砾或粘土，进行平整，保持路面平坦，并定期洒水、清扫，保持下垫面和空气湿润，减少起尘量；最大限度的减小扬尘对环境的污染； ③ 规定工地上运输车辆的行车路线，保证行车路线上的路面基本清洁，并对进出施工现场车辆的车轮要随时进行清洁，以减少扬尘污染； ④ 对可能产生扬尘的建筑材料应禁止露天堆放，堆放物料的露天堆场要遮盖；散装物料在装卸、运输过程中要用隔板阻挡以防止物料撒落； ⑤ 对施工废弃物及时清理分类，运出施工现场或进行就地填埋处理。 ⑥ 加强施工作业人员的劳动保护。对处于产尘量较大的现场施工人员，按照国家有关劳动保护的规定，发放防尘物品。 ⑦ 尽量避免在大风天气下进行施工作业。北京市目前规定大于四级风禁止土石方施工，本项目也可借鉴。 ⑧ 根据邵阳市“蓝天保卫战”要求，项目施工必须做到六个百分之百，即建筑工地周边100%围挡；建筑场内各类建筑材料100%规范堆放并覆盖；裸露黄土100%覆盖；工地车辆离场100%冲洗；施工进出路面100%硬化；扬尘施工100%湿法作业。不准渣土运输车辆违规上路、违规装载。渣土必须实行封闭运输，不得撒漏，不得带泥上路。 ⑨ 在施工工地内，应设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运施工场内车行道路须采用钢板、混凝土、礁渣或细石等进行路面硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施加强保洁清扫；运输渣土、泥浆、建筑垃圾及砂石等散体建筑材料，应采用密闭运输车辆或采取篷覆式遮盖等措施，严禁发生抛、洒、滴、漏现象；安排洗车人员，对每台渣土车出场前均要清洗，不得将泥土带出现场，严禁超载运输，渣土装载低于厢板10厘米以上。 ⑩ 空气质量为重度污染（空气质量指数201-300）和气象预报风速达5级以上时，停止土方，并做好覆盖工作；当空气质量为中度污染（空气质量指数151-200）和风速达4级以上时，停止土方施工，并每隔2h对施工现场洒水1次；当空气质量为轻度污染（空气质量指数101-150）时，应每隔4h对施工现场洒水1次。 （3）装修废气 在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等）将产生挥发性废气（如苯系物、甲苯）会对人的身体健康造成危害，应予以重点控制。 在施工装修期，涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T18883－2002）、2001年制定的《室内空气质量卫生规范》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求，对室内环境造成的污染较小。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的大气污染。施工期间，建设方应特别注意噪声及粉尘对周边居民的影响，认真落实以上各项措施，将影响降至最低。 2、地表水环境影响分析 本项目施工期废水主要来自于基坑废水、构筑物养护废水、各种设备、车辆冲洗水及施工人员生活污水，主要污染物有COD、BOD5、SS、石油类等。 施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水进行组织设计，严禁乱排、污染环境。项目施工期废水在不外排的情况下对周边水体影响较小，施工废水的问题也将随着施工期的结束而消失。环评要求建设单位在施工期采取以下措拖： （1）车辆进行集中清洗，对冲洗产生大量含泥沙的洗车水及混凝土工程水应建沉淀池，经初级隔油和沉淀处理后重复利用。 （2）建设方对施工场地设置必要的挡渣设施和初期雨水收集池，初期雨水应经雨水池沉淀后排入邵水，防止雨季产生暴雨径流带着大量的泥沙直接流入邵水。 （3）场地内设置截留管沟和沉淀池（根据场地地形条件均匀布置）收集处理各类施工生产废水，经收集处理后回用于施工生产或用作场地洒水降尘。 （4）施工人员生活污水主要是施工人员日常排放的污水，污水中主要污染物为COD、氨氮，设临时厕所，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。 通过上述措施，施工期废水及雨水均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 3、声环境影响分析 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。由于施工阶段一般为露天作业，无隔声与消声措施，施工噪声影响范围较大，将对当地声环境产生影响，影响范围主要在200m区域内。由于施工场地内设备位置不断变化，同一施工阶段不同时间设备运行数量亦有波动，因此很难确切预测施工场地各场界和环保目标噪声值。根据资料，施工阶段单台机械设备的噪声衰减情况见表6-1，多台机械设备同时运行的噪声衰减情况见表6-2。 表6-1 单台机械设备的噪声预测值 (dB(A)) 机械类型; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m. 液压打桩机; 85; 79; 73; 130; 65; 59; 55.5; 53; 49.3; 46.9. 升降机; 85; 79; 73; 130; 65; 59; 55.5; 53; 49.3; 46.9. 压路机; 85; 79; 73; 130; 65; 59; 55.5; 53; 49.3; 46.9. 铲土机; 87; 81; 75; 69; 130; 61; 130.5; 55; 51.4; 48.9. 挖土机; 87; 81; 75; 69; 130; 61; 130.5; 55; 51.4; 48.9. 表6-2 多台机械设备同时运行的噪声预测值 (dB(A)) 噪声初始值; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m. 105; 91; 85; 79; 74; 71; 65; 61.5; 59; 55.5; 53.0. 由表6-1、表6-2可知，项目施工时，施工范围50m以内场界噪声难以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中所规定的标准（昼间70dB（A）,夜间55 dB（A）），在150m内难以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 根据环评现场勘察了解，项目厂界四周15-200m处有大禾塘街道办事处居民区，合计约800户。项目施工场地可通过合理布局使噪声源与居民点的距离缩短。同时为了降低噪声对周边环境的影响，环评提出以下噪声减缓措施： （1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其尽量使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。产噪较大的设备必须安排在白天使用，并进行隔声及减振处理；对环境噪声污染严重的落后施工机械和施工方式实行淘汰制度。施工中应采用先进的生产工艺和低噪声新技术，如采用人工开挖和大排锯机械开挖相结合的开挖方式，使噪声污染在施工中得到控制。并在施工场界设置围挡。 （2）合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，尽量避免在夜间（22:00～6:00）和午休时间（12:00～14:00）进行高噪声施工作业。 （3）采用距离防护措施：对施工区进行合理布局，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，为保障近居民有一个较好的生活环境，强噪声设备至敏感点距离控制在最大距离，同时对固定的机械设备尽量入棚操作。 （4）项目全部使用商品混凝土，不设置搅拌站。 （5）施工场地的施工车辆出入口应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 （6）在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声。 （7）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 （8）项目施工期加强管理，合理安排施工时间，在工程与周边村居民之间设置临时隔声屏障；尽量将高噪声设备放置在场地中央。 在采取上述措施后，施工期噪声对周边敏感点及环境的影响降到最低。 4、固体废弃物影响分析 本项目由政府负责三通一平工作，项目基础阶段土石方内部平衡，无弃土产生，故项目施工期固体废物主要为安置区施工建筑垃圾与施工人员生活垃圾。 项目施工建筑垃圾产生量为2606.5t，可以回收部分回收利用，不能回收利用的应统一运往指定地点进行处置；施工期共产生生活垃圾4.0t，生活垃圾经袋装收集、集中暂存，由环卫部门统一进行处理。为防止建筑垃圾、生活垃圾等污染环境，环评建议采取如下措施： （1）施工活动开始前，施工单位要向建设部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到建设部门指定地点合理处置，禁止偷倒、乱倒。 （2）对于建筑垃圾中较为稳定的成分，如碎瓦砾等，可以与施工期间挖出的土石一起堆放或者回填；项目产生的弃渣应及时委托相关单位进行清运，以免产生扬尘和造成水土流失。 （3）对于废油漆、涂料等不稳定的成分，可以采用有关容器进行收集并对使用过的容器及时进行清理； （4）建筑垃圾运输作业时，建设单位应当督促运输单位在清运时间内组织人力、物力或委托专业市容环境卫生服务单位做好沿途的污染清理工作；清运过程中造成交通安全设施损坏的，应予以赔偿。 （5）建设单位在施工过程中，及时清除积土、废物；增设一些分散的小型垃圾收集器（如废物收集箱）收集施工人员产生的生活垃圾，派专人定时打扫清理、清运。 （6）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、并固定地点分类暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。 （7）根据邵阳市“蓝天保卫战”要求，不准渣土运输车辆违规上路、违规装载。渣土必须实行封闭运输，不得撒漏，不得带泥上路。 采取上述措施治理后，项目施工期固体废物有较为妥善的处置方式，对周围环境影响较小。 5、施工期影响分析小结 根据对施工期的环境影响进行分析，项目施工期对环境的影响主要为噪声、扬尘、固废和废水，在采取环评建议和要求的措施后，施工噪声、扬尘均可实现达标排放，废水、固体废水均能得到妥善处理，对周边居民点和敏感目标的影响降至最低，对周边环境的影响在接受范围之内；同时施工期环境影响为短期影响，施工结束后即可消除，但考虑施工期对周围环境的影响，要求建设单位在建设过程中必须认真遵守各项管理制度，落实本报告提出的防治措施及建议，做到文明施工、严格管理、缩短工期，力争将项目建设过程中对周围环境产生的影响降到最低程度。 （二）、营运期环境影响分析 本项目营运期产生的污染物主要有废水、废气、噪声和固体废物等。 ### 1、废水对周围环境的影响分析 由工程分析可知， 项目外排废水约为165236.96t/a，经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，通过市政污水管网进入邵东县城污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 标准后排入邵水。故本项目污水属于间接排放，地表水评价等级为三级B评价，项目污水处理前后的出水水质见下表。 表6-3 项目污水排放情况一览表 项 目; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 废水水质(mg/L); 7-8; 350; 250; 200; 35. 产生量（t/a）; /; 53.88; 38.49; 30.79; 5.39. 化粪池处理后水质(mg/L); 7-8; 250; 150; 100; 25. 排放量（t/a）; /; 38.49; 23.10; 15.40; 3.85. 污水厂进水水质标准(mg/L); 6-9; 350; 200; 260; 40. 污水厂出水水质(mg/L); 6-9; 50; 10; 10; 5. 污水厂排放量; /; 7.70; 1.54; 1.54; 0.77. 污水处理厂接纳项目污水的可行性分析： （1）水量 根据邵阳市环保局官网公示的《邵东县城污水处理厂一期提标改造工程环境影响报告表》，邵东县城污水处理厂一、二期工程污水总处理规模为8×104m3/d，合流污水量为16×104m3/d。由于项目服务范围为合流制，技改后的细格栅成套设备和平流沉砂池按合流污水量（16×104m3/d）设计、初沉池按污水处理规模（8×104m3/d）设计，符合《室外排水设计规范》（GB50014-2006）(2014年版)要求的。本项目生活污水经隔油池、化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入市政污水管网，再进入邵东县城污水处理厂处理，处理达标后排入邵水。根据环评现场勘察，项目拟建地在邵东县县城污水处理厂纳污范围内，故废水排入邵东县城污水处理厂是可行的。 （2）水质 本项目的废水为生活污水，水质简单，排水浓度远低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，符合邵东县城污水处理厂进水水质要求，故项目排水不会对污水处理厂的进水水质产生明显影响，不会影响其正常运行。 （3）管网铺设 项目拟建地周边配套有市政污水管网，故项目废水排入邵东县城污水处理厂是合理可行的。 综上所述，从水质、水量以及污水管网铺设情况三个方面综合分析，项目废水排入邵东县城污水处理厂是可行可靠的。项目污水经上述处理后，对周边环境影响很小。 废水管理相关信息 项目废水排放管理见表6-4至表6-7。 表6-4 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别（a）; 污染物种类（b）; 排放去向（c）; 排放规律（d）; 污染治理设施; 排放口编号（f）; 排放口设置是否符合要求（g）; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施 名称（e）; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS、BOD5、氨氮、动植物油、总磷; 排至邵东县城污水处理厂; 非稳定连续; 1#废水处理设施; 隔油池、化粪池; 隔油、沉淀; DW001; 是 □否; 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间 处理设施排放. 2#废水处理设施; 隔油池、化粪池; 隔油、沉淀; DW002; 是 □否. a 指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 b 指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 c 包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 d 包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 e 指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。 f 排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。 g 指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。. 表6-5 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议（a）. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW 001、DW 002; COD; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，总磷、氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 500. BOD5; 300. pH; 6-9. TP; 8. 氨氮; 45. SS; 400. a 指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。. 表6-6 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001、DW002; CODcr; 250; 0.105; 38.49. 氨氮; 25; 0.01057; 3.85. 全厂排放口合计; CODcr; 38.49. NH3-N; 3.85. 表6-7环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 监测设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个数（a）; 手工监测频次（b）; 手工测定方法（c）. 1; DW001; COD; □自动 手工; /; /; 否; /; 2个混合样; 1次/季度; 重铬酸钾法. 氨氮; 水杨酸分光光度法. a 指污染物采样方法，如 “混合采样（3个、4个或5个混合）”“瞬时采样（3个、4个或5个瞬时样）”。 b 指一段时期内的监测次数要求，如1次/周、1次/月等。 c 指污染物浓度测定方法，如测定化学需氧量的重铬酸钾法、测定氨氮的水杨酸分光光度法等。. ### 2、大气环境影响分析 本项目运营期废气主要为进出机动车产生的汽车尾气、厨房油烟废气。 （1）机动车辆尾气对环境的影响分析 本项目设置地下车库，共818个停车位。根据《汽车库设计规范》，车库的换气率为6次/时，排放高度不低于2.5米。项目地下车库设有4个排气口，分别在西区东南部、西南部、西北部及东北部绿化带内。项目地下车库排气口距离建筑物直线距离在10m以上，且排气口背对建筑物，排放高度不低于2.5m，地下车库汽车尾气通过专用通排风系统集中抽排至绿化带中无组织排放，经绿地吸收和空气扩散稀释后，地下车库排放的尾气对区内住户、其它人员及周边大气环境均不会有明显影响。 同时为了保证项目内环境空气质量，环评建议通过合理规划车场内机动车车流方向和建筑物布局，使之有利于机动车尾气的扩散；采用合理布设通道、车位，加强管理等措施来减少塞车，以减少车流尾气排放；同时加强绿化，选种一些吸收废气效果较好的树木，以达到净化环境的作用。 （2）厨房油烟对环境的影响分析 厨房废气主要是厨房天然气燃烧产生的废气和烹调产生的油烟废气。 项目居民生活使用天然气为燃料，天然气属清洁能源，厨房天然气燃烧废气经通过烟道于楼层屋顶高空排放，不会对周边大气环境造成明显影响。 项目投入使用后，住户厨房日常烹饪过程中产生的油烟，在经住户自行安置的油烟净化设备净化后由住宅楼设计的专用烟道引至楼顶外排，再通过大气环境的扩散和稀释作用，对所在区域的环境空气质量影响较小。 综上所述，本项目各类废气经处理后，对周边环境影响很小。 ### 3、 声环境影响分析 本项目营运期噪声可分为交通噪声、生产设备噪声、电影院设备及放映噪声。 （1）交通噪声 本项目为商住区，来往车辆较多，且多为大车，汽车进出将产生汽车噪声，汽车噪声分为汽车喇叭声、发动机辐射的噪声、进气噪声、排气噪声、冷却系统噪声、传动系统噪声、车体震动噪声等。该类噪声源强的特点为瞬时发生、持续时间较短且时段性明显：白天车辆出入较多，特别是上下班时间噪声源强较大，也有较大波动；其它时段源强较小；夜间车辆进出停车场较少，噪声源强较小；地面停车场噪声值不大，一般在60dB（A）以下，机动车进入停车位后即熄火，不再有噪声产生，且周围设置了绿化带，对周边环境影响不大。 环评要求：场区内加强交通管理，有序疏导分流，设置车辆禁鸣路段，限制车辆行驶速度；场区进出口设置车辆禁止鸣笛的标志，要求门卫义务提醒进出场区的货车在周边干道行驶时缓行、禁鸣；同时为减轻夜间物流噪声影响，环评要求，在 22：00点~第二天 6：00点时间范围内，禁止一切物流运输活动。 通过以上措施，项目运营期产生的交通噪声对周围环境影响较小。 （2）设备的运行噪声 本项目产生噪声的主要设备有变压器、水泵及风机等，项目所在区域地貌单一，占地范围大，且声源多为室内声源，本次环评根据总平面布置情况，项目设备房均设置在建筑物楼顶，把设备房主要声源简化成点声源。项目设备噪声叠加约为85dB（A），通过设置隔声、减振及绿化等降噪措施一般可降低10dB（A），故项目噪声源强约为75dB（A）。 （3）电影院设备及放映噪声 项目影院营业，放映时胶片机投影机的工作噪声在60～75dB（A）之间，将设备布置在独立房间，房间的墙面采用吸声处理，噪声经过距离衰减或实体墙隔声后，噪声在50～60dB（A）之间，对外界环境影响不大。 放映厅内播放影片时，室内工作噪声一般在80～100dB（A），之间，在室内设计时，应正确合理选择吸声材料，如多孔吸声材料、穿孔板共振吸声结构、薄膜吸声结构、薄板吸声结构、特殊吸声结构等措施来降低噪声。采用吸声处理后，再经过距离衰减或实体墙隔声后，工作噪声在50～60dB（A），使其对周围声环境影响很小。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 1）单声源声压级的预测 预测忽略大气吸收及障碍性屏障、阻隔作用，只考虑声源以自由声场的形式传播。 衰减模式为： 式中：LP—预测点声级值，dB(A)； LP0—已知参考点声级，dB(A)； r—预测点到声源的距离，m； r0—已知参考点到声源的距离，m。 2）多声源声压级的预测 在噪声源众多的情况下，某预测点的声压级为各噪声对该受声点的噪声级分贝值叠加之和。计算式： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li——第 i 个声源在预测点产生的 A 声级； N——为噪声源的个数。 （3）预测结果 本次预测主要是针对各声源对厂界噪声贡献值进行预测，拟建项目运营期正常情况下噪声预测结果见下表。 表 6-8 运营期设备噪声预测统计结果 声源; 厂界距离 (m); 噪声背景值 dB (A); 贡献值 dB(A); 预测值 dB (A); 标准值 dB (A); 评价结果. 东面; 1; /; 49.9; 49.9; 60; 达标. 南面; 1; /; 48.5; 48.5; 60; 达标. 西面; 1; /; 52.7; 52.7; 60; 达标. 北面; 1; /; 47.4; 47.4; 60; 达标. 东面大禾塘街道办事处居民区; 10; 53.5; 47.5; 54.5; 60; 达标. 南面大禾塘街道办事处居民区; 30; 53.1; 40.5; 53.4; 60; 达标. 西面大禾塘街道办事处居民区; 15; 55.5; 44.0; 55.8; 60; 达标. 北面大禾塘街道办事处居民区; 10; 55.4; 47.0; 56.0; 60; 达标. ### 从上表可见，拟建项目建成后，在正常情况下对厂界噪声值影响较小，项目厂界昼间噪声贡献值满足《社会生活环境噪声排放标准》中的2类标准，敏感点噪声声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值。综上，本项目噪声采取垫减振垫、消声等降噪措施后，项目噪声不会对当地声环境引起明显变化，本项目建成后对周围声环境影响很小，不会造成噪声扰民现象。 ### 4、固体废物环境影响分析 项目营运期间，固体废物主要包括垃圾房生活垃圾、商业区生活垃圾和污水站污泥。 项目垃圾房、商业区生活垃圾收集量为1961.21t/a，垃圾经垃圾桶收集后，由环卫人员集中收集运送至垃圾填埋场处理。项目化粪池污泥产生量为230.92t/a，定期清淘后送垃圾填埋场填埋。项目拟采取以下措施减轻其对环境的不利影响，在采取以下几点措施后，可有效减少固体废弃物对周围环境的影响。 （1）在项目内均匀合理设置单独的垃圾收集箱，对垃圾进行暂时存贮。 （2）垃圾箱内收集的垃圾应做到日产日清，减轻垃圾腐败产生的恶臭。 （3）针对有些垃圾含水量较大的特征，收集箱和垃圾站应进行必要的防渗处理，避免垃圾渗滤液长期渗漏污染地下水。 （4）垃圾分类袋装，及时集中统一清运，严禁出现垃圾逗留过夜的情况，每天最后一次收集时间为晚上9:30左右，不得超过晚上10:00。减少蚊蝇滋生，减少产生恶臭对周围环境的影响。 （5）化粪池污泥应定期清掏。 ### （6）生活垃圾收集后全部委托环卫部门负责清运处理，并配专人负责配合环卫部门及时清运，以确保周围环境整洁，各类固体废弃物妥善处理后，不对内外环境造成影响。 5、外环境对本项目住宅区的影响分析 根据环评现场勘察，项目周边为商业区、厂界四周临交通道路，拟建地周围无工业污染源。项目西面北岭路交通噪声对项目住宅楼会有一定影响。 交通噪声 道路交通噪声按单台中型车通过时Leq值可达75 dB(A)左右，鸣号噪声瞬时可达85 dB(A)左右。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中声源发散衰减公式L(r)=L(ro)-20Lg(r/ro)计算，单台车通过时，其最近处住户窗边受交通噪声影响Leg值为51.5～62.0 dB(A)。其Leq预测值已超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类夜间标准限值50 dB(A)，对部分敏感人士可能有不良影响，建设单位对此在设计规划时必须引起足够重视。 建设单位应在设计时要充分考虑，注意临街住宅楼的朝向、窗户位置，合理调整场地布局，适当增加建筑物与道路间的距离，并在沿道路一侧进一步加强绿化，尽可能扩宽绿化隔离带。本环评建议建设单位在设计时可参照《地面交通噪声污染防治技术政策》的要求，对本项目临路较近的住宅做出合理规划布局及噪声防范措施，尽可能避免交通车辆噪声对其产生不利影响，噪声防护措施如下： ①临街面的住宅楼窗户设置双层中空玻璃隔声降噪； ②小区四周进行垂直绿化，有效吸声、隔音、降噪； ③告知购买临街的住户，交通噪声对其影响程度。 通过采取有效措施，外部交通噪声环境对本项目的影响可以接受，影响不大。 6、环境管理与监测计划 6.1环境管理 1、环境管理机构设置与职责 项目运行期设置环境保护专门机构，定员2～3人，实行主要领导负责制。 公司环境保护管理机构的主要职责是： ⑴ 贯彻执行各项环境保护政策、法规及标准，制定本项目环境管理制度与管理办法； ⑵ 建立健全企业的环境管理制度，并实施检查和监督工作； ⑶ 拟定企业的环保工作计划并进行实施，配合企业领导完成环境保护责任目标； ⑷ 组织企业环境监测工作，检查环境保护设施的运行情况，建立监控档案； ⑸ 协调企业所在区域的环境管理； ⑹ 开展环保教育和专业培训，提高企业员工的环保素质； ⑺ 组织开展环保研究和学术交流，推广并应用先进环保技术； ⑻ 负责厂区绿化和日常环境保护管理工作； ⑼ 接受省、市各级环保部门的检查、监督，按要求上报各项环保报表，并定期向上级主管部门汇报环境保护工作情况。 2、建立健全环境保护管理制度 本评价提出主要环保管理制度内容见表6-9，环保设施管理规程见表6-10。 表6-9 环境保护管理制度表 实施部门; 主要内容. 安环部; 1、制定内部环境保护审核、例会制度. 2、环境质量管理目标与指标统计考核制度. 3、清洁生产管理与审计制度. 4、内部环境管理、监督与检查制度. 5、环保设施与设备定期检查、保养和维护管理制度. 6、环境保护定期、不定期监测与污染源监控计划制度. 8、环境保护档案管理与环境污染事故应急处置管理规定. 9、环境保护宣传、教育与培训制度. 10、环境保护岗位职责奖惩制度. 表6-10 环保设施管理规程表 实施部门; 主要管理内容. 安环部; 1、通风、除尘设备使用、维护和管理规程. 2、设备维护和保养管理规程. 3、隔声、消声设备与设施维护和保养管理规程. 4、环保设备安全操作规程及安全管理规章. 5、企业生态环境保护与环境绿化规划. 6、重点环保设施污染控制点巡回检查制度. 凡是与环境污染有关的各生产岗位必须明确环境管理任务和责任，并将其列入岗位职责，与其经济利益挂钩，定期检查、考核，使企业环境管理制度落到实处。 6.2监测计划 为切实搞好污水的达标排放及污染物排放总量控制，应制定科学、合理的环境监测计划以监视污染治理设施的运行。总的思路是搞好监测治理保证工作、任务合理、经济可行。在监测计划中一部分由当地环境保护部门根据环境管理的需要实施定期监测；日常监测部分则由企业自行承担，并将监测数据反馈于生产系统，促进生产与环保协调发展。 本项目监测计划建议如下： （1）废水监测 监测采样点：项目废水总排放口 定期监测项目：废水量、pH、SS、CODcr 、BOD5、氨氮、TP、动植物油。 监测频率：每季度一次。 监督性监测由当地环境监测站进行，建议采样点与监测项目同上，建议每年进行一次监督性监测。 （2）噪声监测 监测项目：等效连续 A 声级 监测点：厂界。 监测时间与监测频率：每隔季度监测一期，每期1天，每天昼夜各一次。根据监测结果分析设备运行状态，确定改进措施。 （3）固体废物监控 应严格管理项目营运过程中产生的固体废物，定期检查固体废物的处置情况。 7、环保投资估算与环保设施验收一览表 项目建成正式投入生产前，将成立环境管理机构，明确环境管理人员，建立健全环境管理制度，贯彻清洁生产促进法，加强环保设施的运行管理，确保各项污染物达标排放。项目总投资82600万元，环保投资1512万元，占总投资1.83%，环保投资情况见下表。 表6-11 环保投资情况一览表 序号; 时间区段; 项 目; 投资金额 （万元）. 1; 施工期; 设置围墙（档）; 10. 2; 防尘网、防尘布等; 2. 3; 洗车台1座; 1. 4; 清洗机1台; 1. 5; 隔油池、沉淀池、化粪池; 5. 7; 清运建筑垃圾; 65. 8; 营运期; 雨污分流管道; 450. 9; 隔油池; 30. 10; 化粪池; 32. 11; 油烟竖井; 45. 12; 排风系统+风井; 260. 13; 消声器、减震垫、隔声间、吸声墙; 246. 14; 垃圾桶; 5. 15; 绿化; 360. 合 计; 1512. 根据《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》，建设项目竣工后由建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准，建设项目竣工环境保护验收应当在建设项目竣工后3个月内完成。本项目环保验收项目详见下表。 表6-12 项目环保设施验收一览表 序号; 项目名称; 环保设施; 执行标准. 1; 生活污水; 隔油池、化粪池、雨污分流管网; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准. 2; 汽车尾气; 绿化、排风系统+风井; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级排放标准. 3; 油烟废气; 油烟竖井; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准限值. 4; 设备噪声; 隔声间、减震片、隔声间、吸声墙、绿化; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008)中3类标准. 5; 生活垃圾; 垃圾桶; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008). 8、产业政策相符性分析 本项目为房地产开发经营项目，不属于《国家产业结构调整指导目录》（2019年本）中的鼓励发展类，也不属于限制类或禁止类范围，符合国家产业政策。 9、选址及平面布置合理性分析 （1）项目选址可行性分析 本项目位于邵东市原工业品市场，配套设施完善，交通方便，地理位置优越，根据《国有建设用地使用权出让成交确认书》（邵东市土成字【2020】第1号），项目拟建地块规划用途为商业用地兼容住宅，符合用地性质，具备建设条件；本项目属于邵东县重点项目，且项目已在邵东县发展和改革局备案，备案文号为邵发改审【2020】38号。 项目选址区纳污水体邵水属于Ⅲ类水体，空气环境功能为二类区，环境噪声功能为3类，根据本评价各章节所述内容可知，项目建成后不改变该区域现有环境功能。同时在施工期和运营期采取相应的措施后，本项目建设对周围环境影响较小，从环境保护角度考虑，其选址是可行的。 （2）项目平面布局合理性分析 根据建设单位提供的平面布置图，项目共建7栋楼、1座商业中心广场，1#、2#、3#、4#、6#、7#为商业楼，5#为商住楼。各建筑在拟建地块内由南向北依次整齐排列，2#建筑物位于北部，1#、3#、4#建筑物、商业中心广场位于项目中部，5#、6#、7#建筑物位于项目南部，电影院位于7#楼3F、4F，地下停车场位于地下-2F，地下-1F布置为商铺区、物管用房。项目拟建地块四周被市政道路环绕，区内道路与周边市政道路相接，项目设有7个出入口，分别布置在西北部、东北部、中部、西南部、东南部，场区内均匀布置垃圾收集箱；项目区内布置绿化带，与项目景观布局协调。 项目立足打造一个环境优美、配套齐全、管理完善的舒适集中商住区，总平面布置科学合理。详见附图2项目总平面布置图。 综上所述，项目符合国家产业政策，选址及平面布置基本合理。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 住宅楼居民厨房 | 油烟废气 | 油烟竖井 | 对周围环境 影响较小 |
|  | 地下停车位 | 汽车尾气 | 地下车库排风系统、绿化 |  |
| 水污染物 | 住宅区、商业区 | 生活污水 | 经隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网 | 对地表水环境影响不大 |
| 固体 废物 | 住宅区、商业区 | 生活垃圾 | 分类收集、回收利用、集中填埋 | 对周围环境 影响较小 |
|  | 化粪池 | 污泥 | 委托环卫部门定期清掏 |  |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声噪声源主要有：水泵、风机、空压机和区内人流活动、机动车发动、行驶、鸣笛等，源强在60～10dB(A)之间。对于设备采取消声、吸声、减震、加强维护等措施控制噪音使其达标排放，对于车辆通过加强管理、合理布设通道、绿化带等措施控制噪音使其达标排放。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 无。 |  |  |  |  |

评价结论与建议

一、结论 1、项目概况 （1）项目名称：湖南缤纷置业有限公司新建缤纷环球城项目； （2）建设单位：湖南缤纷置业有限公司； （3）建设性质：新建； （4）建设地点：邵东市原工业品市场地块； （5）建设内容：本项目总用地面积为35690.97m2 ，建筑基底面积为18800m2，总建筑面积为130325m2。其中商业建筑面积56678m2，电影院建筑面积4180m2，住宅建筑面积11776m2，地下停车场建筑面积54674m2，设计地下停车位818个，容积率2.7，建筑密度52%，绿地率7%，设计户数126户。本项目由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程组成。 （6）项目总投资82600万元，其中环保投资1512万元，环保投资占工程总投资的1.83%。 2、产业政策符合性分析 本项目为房地产开发经营项目，不属于《国家产业结构调整指导目录》（2019年本）中的鼓励发展类，也不属于限制类或禁止类范围，符合国家产业政策。 3、项目选址和平面布置合理性分析 （1）项目选址可行性分析 本项目位于邵东市原工业品市场，配套设施完善，交通方便，地理位置优越，根据《国有建设用地使用权出让成交确认书》（邵东市土成字【2020】第1号），项目拟建地块规划用途为商业用地兼容住宅，符合用地性质，具备建设条件；本项目属于邵东县重点项目，且项目已在邵东县发展和改革局备案，备案文号为邵发改审【2020】38号。 项目选址区纳污水体邵水属于Ⅲ类水体，空气环境功能为二类区，环境噪声功能为3类，根据本评价各章节所述内容可知，项目建成后不改变该区域现有环境功能。同时在施工期和运营期采取相应的措施后，本项目建设对周围环境影响较小，从环境保护角度考虑，其选址是可行的。 （2）项目平面布局合理性分析 根据建设单位提供的平面布置图，项目共建7栋楼、1座商业中心广场，1#、2#、3#、4#、6#、7#为商业楼，5#为商住楼。各建筑在拟建地块内由南向北依次整齐排列，2#建筑物位于北部，1#、3#、4#建筑物、商业中心广场位于项目中部，5#、6#、7#建筑物位于项目南部，电影院位于7#楼3F、4F，地下停车场位于地下-2F，地下-1F布置为商铺区、物管用房。项目拟建地块四周被市政道路环绕，区内道路与周边市政道路相接，项目设有7个出入口，分别布置在西北部、东北部、中部、西南部、东南部，场区内均匀布置垃圾收集箱；项目区内布置绿化带，与项目景观布局协调。 项目立足打造一个环境优美、配套齐全、管理完善的舒适集中商住区，总平面布置科学合理。详见附图2项目总平面布置图。 综上所述，项目符合国家产业政策，选址及平面布置基本合理。 4、项目所在地环境质量现状评价 ①项目拟建区域的PM2.5的年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，其余常规大气监测因子的年均浓度均能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。拟建地区域大气环境质量属于不达标区域。 ②邵水各监测断面各项监测因子均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，满足水功能区划功能要求。 ③项目所在地周边噪声监测值均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值，声环境质量现状良好。 5、环境影响分析 ①施工期 本项目施工期外排污染物主要有：施工扬尘、施工噪声、施工废水和施工固体废物，对周围环境有一定影响，建设方应加强施工管理，落实本报告提出的防治措施，减小对周围环境的影响。 水环境影响分析：施工期产生的废水为施工人员生活污水和施工作业废水。项目施工人员生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入市政污水管网，严禁任何废水未经处理随意排放附近河道。项目施工阶段产生的施工废水主要来自各种施工机械设备运转的洗涤用水和施工现场清洗、建混凝土养护等废水，废水中主要污染物为悬浮物，经沉淀处理后回用，对环境的影响较小，且为短期、局部性影响。 大气环境影响分析：施工期产生的燃油废气和扬尘将会造成周围大气环境的污染，其中又以扬尘的影响较大。项目采用洒水、布置防尘网、严禁超载、及时清运、车辆清洗、加强交通管理等措施降低施工废气对环境的影响。 声环境影响分析：建设项目施工期主要噪声源为推土机、挖掘机、压路机和装载机等施工机械设备，应对施工进行合理布局，合理分配施工时间；尽量选用低噪声施工设备，高噪声设备应加减震垫；建立临时声屏障，对位置相对固定的设备，能于室内操作的尽量进入操作间等措施，以减少这类噪声对周围环境的影响。 固废环境影响分析：施工期间的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾主要包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋和钢丝等杂物，分类回收，剩下的送建设部门指定的地方处置；生活垃圾送至垃圾点，由环卫部门定期清理。 ②营运期 大气环境影响分析：项目营运期居民使用天然气产生的燃气废气和厨房油烟，居民烹饪产生的油烟由家用油烟机处理后，再经排烟竖井由屋顶高空排放，对区内住户和其他人员及周边大气环境均不会有明显影响；地下停车位废气通过排风系统、风井合理布局以及绿化来控制，预计对周边大气环境影响较小。 水环境影响分析：项目营运期废水为生活污水，废水主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油等。生活污水经隔油池、化粪池处理水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，在邵东县城污水处理厂处理达标后排入邵水。 固废环境影响分析：本项目固体废物主要为生活垃圾、化粪池污泥。生活垃圾收集后交由环卫部门统一处置；化粪池污泥委托环卫部门定期清掏。项目各类固废妥善处理后对周围环境影响较小。 声环境影响分析：项目营运期噪声主要是社会生活噪声和设备噪声，项目设备安装在专用机房内，通过加强管理，并对设备基础减震、建筑墙体隔声、吸声和距离衰减后使运营期噪声低于《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008)中2类标准限值，营运期噪声对周围环境的影响较小。 6、总量控制指标 项目废水经污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入市政污水管网，经邵东县城污水处理厂处理达标后排入邵水，环评建议总量设置指标为：COD:38.49t/a、氨氮：3.85t/a，总量控制指标在邵东县城污水处理厂总量控制指标中体现，不单独购买总量控制指标。 7、综合评价结论 本项目具有较好的经济、社会和环境效益，符合国家产业政策，其选址符合邵东市城市总体规划。项目污染因素简单，项目拟建区域周边无明显环境制约因素，营运过程中严格执行国家相关法规要求；在严格落实环境影响报告表和项目设计提出的环保对策的基础上，不会对周围环境造成明显的影响，不会改变区域环境质量现状。因此，本项目的建设从环保角度是可行的。 二、建议与要求 （1）树立生态保护优先的原则，加强生态保护和建设力度。切实搞好总体规划和总图布置。区内不保留有裸露地面，绿化应乔灌草相结合。 （2）使用绿色建材，尽量减少或不用添加剂的涂料，应使用低甲醛或无甲醛的板材，减小对周围环境的影响。 （3）加强管理，完善卫生责任制度，做到卫生有专人负责，各责任岗位得到贯彻执行。 （4）加强污水处理设施（化粪池）的管理，定期清污，清淤周期不得超过设计周期。 （5）加强管理，管理内容中应包括制定有关环境质量保护、维护环境卫生、保持环境整洁的相关制度与条例。 （6）绿化优先选择对NOx、CO、SO2吸收性能好的树种，净化空气，提高居住环境质量。