《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	7

三、环境质量状况	12

四、评价适用标准	17

五、建设项目工程分析	20

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	24

七、建设项目环境影响分析	25

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	44

九、结论与建议	45

附件

附件1委托书

附件2营业执照

附件3招商引资合同

附件4备案函

附件5园区环评批复

附图

附图1项目地理位置图

附图2项目周边环境敏感点示意图

附图3项目区域环境监测布点图

附图4车间平面布局图

附图5项目周边环境现状照片

附图6园区排水规划图

附图7园区土地利用规划图

附图8卫生防护距离图

附表

建设项目基础信息表

建设项目大气环境影响评价自查表

建设项目地表水环境影响评价自查表

环境风险评价自查表

土壤环境环境应评价自查表

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 湖南宁庆航空航天智能装备有限公司新建数控机床加工生产线项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南宁庆航空航天智能装备有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 蔡晶 |  | 联系人 |  |  | 彭海红 |
| 通讯地址 | 湖南省邵阳市邵东市仙槎桥镇邵东县五金科技创新产业园创新大道1号 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市邵东市仙槎桥镇邵东县五金科技创新产业园 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18174229966 |  |  |  | 邮政编码 | 422804 |
| 立项审批部门 | 邵东县发展和改革局 |  |  |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业列别 | C3421 金属切削机床制造 |
| 占地面积 （平方米） | 33333 |  | 绿化面积(平方米) |  |  | / |
| 总投资 (万元) | 8000 | 环保投资 （万元） | 12.5 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.156% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  | 预期 投产日期 |  | 2020年6月 |
| 一、项目由来 湖南宁庆航空航天智能装备有限公司成立于2017年12月7日，是南京宁庆数控机床制造有限公司的全资子公司。湖南宁庆航空航天智能装备有限公司专门从事航空航天智能装备、高档手工具自动生产线及各种高档数控机床的研发及生产。为满足市场发展需求，湖南宁庆航空航天智能装备有限公司拟投资8000万元在邵东市仙槎桥镇邵东县五金科技创新产业园内建设湖南宁庆航空航天智能装备有限公司新建数控机床加工生产线项目，主要为加工中心及工具生产线。湖南宁庆航空航天智能装备有限公司为邵东市人民政府重点招商引资项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的其它有关法律、法规及文件的要求，受湖南宁庆航空航天智能装备有限公司的委托，我公司(湖南润美环保科技有限公司)承担了湖南宁庆航空航天智能装备有限公司新建数控机床加工生产线项目的环境影响评价工作。本项目产品工艺不涉及电镀、喷漆等工艺，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（自2018年4月28日起施行）中的规定，本项目需编制环境影响报告表。我公司按照《环境影响评价技术导则》及相关规范要求，编制完成《湖南宁庆航空航天智能装备有限公司新建数控机床加工生产线项目环境影响报告表》，现报审批。 二、项目工程概况 1、基本情况 （1）项目名称：湖南宁庆航空航天智能装备有限公司新建数控机床加工生产线项目 （2）建设单位：湖南宁庆航空航天智能装备有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：邵东市仙槎桥镇邵东县五金科技创新产业园 （5）项目投资总额：8000万元 2、项目主要建设内容及规模 项目地理位置及周边环境概括：拟建项目位于邵东市仙槎桥镇邵东县五金科技创新产业园，项目位于积善路以南，创新大道以西，项目西面为空地，南面为园区内部道路。 项目总占地面积为33333m2，建筑面积17382 m2。拟建工程内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程的建设。本项目工程建设内容详见下表。 表1-1 项目建设内容一览表 项目名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 新建生产车间1F，建筑面积15216m2 内包含原料储存区域; /. 储运工程; 原料车间; 原料车间位于生产车间内部，占地面积约2000m2。; /. 辅助工程; 办公楼; 新建办公楼2F，占地面积1083m2; /. 门卫室; 1F，占地面积48 m2. 公 用工程; 1; 供电; 当地电网提供，380/220V; /. 2; 给排水; 当地自来水管网，PP-R给水管；雨水直接排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后排入仙槎桥处理厂; /. 3; 道路; 厂内道路硬化400m2; /. 环保工程; 1; 废水治理; 项目区采用雨污分流制。雨水直接排入市政雨水管网；仙槎桥镇污水处理厂竣工后生活污水经自建化粪池处理后排入市政管网；仙槎桥镇污水处理厂竣工前生活污水经自建污水处理设施处理达标后直接外排。; 仙槎桥镇污水处理厂建成投入使用后，项目生活污水经厂内自建粪池处理达到《污水综合排放标准》三级标准后进入仙槎桥镇污水处理厂，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A类标准后排入槎江。仙槎桥镇污水处理厂未竣工投入运行前，项目生活污水须自建污水处理设施，污水达到《污水综合排放标准》（FG8978-1996）一级标准后方可外排。. 2; 废气 治理; 锡及其化合物; 移动式焊接烟尘处理器处理后在厂区内无组织排放; /. 粉尘; 在厂区内无组织排放; /. 3; 噪声措施; 隔声、减振措施; /. 4; 生活垃圾; 生活垃圾交由环卫部门处理; /. 生产固废; 在生产车间设置一个20m2的固废暂存间; /. 依托工程; 供水; 依托园区; 已有. 供电; 依托园区; 已有. 道路; 依托园区; 已有. 垃圾收集点; 依托园区; 已有. 项目的主要经济技术指标见下表。 表1-2 项目主要经济技术指标一览表 序号; 项目名称; 单位; 数量; 备注. 1; 占地面积; m2; 33333. 2; 建筑物占地面积; m2; 16347. 3; 总建筑面积; m2; 17430. 4; 总投资; 万元; 8000. 5; 环保投资; 万元; 12.5. 6; 劳动定员; 人; 100. 7; 绿化面积; m2; /. 8; 绿化率; %; /. 3、产品方案 本项目产品方案详见下表。 表1-3 产品产量（年产量） 序号; 产品名称; 产量（年）; 备注. 1; 横梁移动式数控龙门加工中心; 200台; /. 2; 立式加工中心VC850; 300台; /. 3; 工具生产线; 50条; /. 4; 航空航天结构件; 5500件; 包含1m以下小型结构件4000件、2m以下中型结构件1000件，2m以上大型结构件500件. 4、原辅材料消耗 本项目为新建项目，其原辅材料消耗情况见下表。 表1-4 原辅材料消耗情况一览表 序号; 项目材料; 单位; 用量; 储存量; 来源. 横梁移动式数控龙门加工中心. 1; 滚珠丝杆; 个/a; 800; 100; 外购. 2; 直线导轨; 个/a; 2600; 500; 外购. 3; 伺服电机; 个/a; 800; 100; 外购. 4; 数控系统; 个/a; 200; 100; 外购. 5; 光栅尺; 个/a; 100; 10; 外购. 6; 五轴头; 个/a; 10; 3; 外购. 7; 轴承; 个/a; 500; 50; 外购. 8; 刀库; 个/a; 100; 20; 外购. 9; 减速机; 个/a; 90; 10; 外购. 10; 主轴; 个/a; 200; 20; 外购. 11; 排屑器; 个/a; 200; 20; 外购. 12; 润滑系统; 个/a; 200; 20; 外购. 13; 铸件; 吨/a; 5000; 1000; 外购. 14; 钢板; 吨/a; 250; 10; 外购. 15; 电气元器件; 套/a; 200; 20; 外购. 立式加工中心VC850. 1; 滚珠丝杆; 个/a; 900; 100; 外购. 2; 直线导轨; 个/a; 1800; 200; 外购. 3; 伺服电机; 个/a; 900; 100; 外购. 4; 数控系统; 个/a; 300; 100; 外购. 5; 轴承; 个/a; 500; 100; 外购. 6; 刀库; 个/a; 200; 20; 外购. 7; 主轴; 个/a; 300; 100; 外购. 8; 排屑器; 个/a; 200; 30; 外购. 9; 润滑系统; 个/a; 300; 50; 外购. 10; 铸件; 吨/a; 4000; 1000; 外购. 11; 钢板; 吨/a; 250; 20; 外购. 12; 电气元器件; 套/a; 300; 50; 外购. 五金工具生产线. 1; 滚珠丝杆; 个/a; 50; 10; 外购. 2; 电机; 个/a; 150; 10; 外购. 3; 数控系统; 个/a; 50; 10; 外购. 4; 轴承; 个/a; 200; 20; 外购. 5; 液压系统; 套/a; 100; 10; 外购. 6; 铸件; 吨/a; 1000; 100; 外购. 7; 钢板; 吨/a; 250; 20; 外购. 8; 电气元器件; 套/a; 300; 100; 外购. 航空航天结构件. 1; 航空铝合金板; 吨/a; 30; 5; 外购. 2; 航空钛合金板; 吨/a; 20; 5; 外购. 其他. 1; 无铅焊丝; 吨/a; 2; 0.5; 外购. 2; 切削液; 吨/a; 0.3; 0.3; 外购. 3; 润滑油; 吨/a; 0.2; 0.2; 外购. 4; 抹布; 吨/a; 0.3; 0.1; 外购. 5; 水; m3/a; 483; /; 市政供水. 6; 电; 万Kw·h/年; 29.94; /; 市政供电. 表1-5 主要设备一览表 序号; 车间名称; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 生产车间; 磨床; 天博; 台; 7台. 2; 重切生产线; 天博; 台; 1套; 包含1台铣床、1台车床. 3; 五面体加工中心; NINGQING; 台; 5台; /. 4; 航空航天结构件加工铣床; NINGQING; 台; 8台; /. 5; 小件加工生产线; NINGQING; 台; 3套; /. 6; 数控钻床; 台; 36; 包括钳子线3条和活扳手线1条（钳子线包含数控钻床12台+工具铣床12台+刃口数控铣床3台；活扳手线包括活扳手复合加工机床1台+拉床1台+数控插床1台+活扳手扳头数控加工机床1台）. 7; 工具铣床; 台; 36. 8; 刃口数控铣床; 台; 9. 9; 复合加工机床; 台; 1. 10; 拉床; 台; 1. 11; 数控插床; 台; 1. 12; 数控加工机床; 台; 1. 13; 行车及轨道车; 套; 18台; /. 14; 西门子数字化线; 台; 1台; /. 15; 焊机; 台; 4; /. 6、劳动定员 拟建工程设计定员100人，均不在厂内食宿，年工作时间261天，一班制，每天工作8小时，年工作2088小时。 7、公用工程 （1）给水 本项目给水由市政给水管网接入。 用水量：根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），详细用水量估算见下表。 表1-6 用水量估算表 序号; 用水部门; 单位用量; 人数或数量; 日用水量 （m³/d）; 年用水量 （m³/a）. 1; 生活用水; 50L/人•d; 100人; 5; 1305（以261天计）. 合计; -; -; 5; 1305. （2）排水 雨水经园区的雨水管道汇集，经创新大道汇入积善路汇入X019县道然后进入市政雨水排放系统。 本项目生产过程中仅有生活污水。仙槎桥镇污水处理厂建成投入使用后，项目生活污水经厂内自建粪池处理达到《污水综合排放标准》三级标准后进入仙槎桥镇污水处理厂，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A类标准后排入槎江。仙槎桥镇污水处理厂未竣工投入运行前，项目生活污水须自建污水处理设施，污水达到《污水综合排放标准》（FG8978-1996）一级标准后方可外排。园区排水规划图详见附图6。 （3）供电系统 市政供电，由园区企业自行修建供电室，供电室低压配电间内安装低压电力电容器进行无功功率补偿；变压器高压端采用负荷开关加熔断器保护。 （4）平面布置 拟建项目位于邵东市仙槎桥镇邵东县五金科技创新产业园，项目位于积善路以南，创新大道以西区域，项目西面为空地，南面为园区内部道路。项目东面设置门卫室、东往西依次设置办公楼、生产车间（生产车间西北面设置原料车间），平面布置详见附图4。 |
| - 与本项目有关的原有污染源情况及主要的环境问题： 本项目为新建项目，项目位于位于邵东市仙槎桥邵东县五金科技创新产业园，邵东市仙槎桥邵东县五金科技创新产业园已于2017年办理相关环评手续，配套的环保设施均已到位，项目位于积善路以南，创新大道以西，项目西面为空地，南面为园区内部道路。经调查和实地踏勘，项目场地内的建筑物已由园区建设完成，场地内建设固废基本清理干净，无遗留环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 邵东市位于邵阳市东郊，东连双峰、衡阳，南邻祁东，西接邵阳县、邵阳市双清区，北交新邵、涟源，处东经111°30′-112°05′，北纬26°50′-27°28′之间。南北长59km，东西宽56.7km，总面积1768.75km2。县境内交通便捷，娄邵铁路横穿县城，省道315线、320国道和上瑞高速穿越境内。县城设两市镇，县城至省会长沙市217km，至邵阳市区27km。 本项目位于湖南省邵阳市邵东市仙槎桥镇邵东县五金科技创新产业园，其项目中心点位置为：东经111°43′19.46″，北纬27°10′16.08″。项目位置见附图1。 2、地形、地貌 邵东市属湘中丘陵地带，为浸融蚀地貌。丘岗地占全县总面积的61.18%，山地占21.69%，平原多为溪谷平原，仅占10.85%。地势南北崛起向中部倾斜，中部抬升向东西两向成阶梯式倾斜，成为境内三大水系的分水岭。邵东市域处雪峰山和南岭山系之间的过渡地带，境内丘岗谷地遍布，伴有低丘小平原和若干小型盆地。地势为地南北山地崛起，中部抬升向东西倾斜。 县境位于祁阳山字型构造前弧的强烈褶皱、冲断地带。各种构造形迹复杂，相互干扰破坏，彼此截切穿插。祁阳山字型构造脊柱呈北北东向展布于县境东南部，弧部略向西凸出，从区域看，主要构造线方向大部分为北北东向。按构造形迹发育方向及不同形成时期分为东西向构造、新华夏系构造和祁阳山字型构造三组。区内地层发育较全，除缺失志留系地层以外，从元古界震旦系至第四系均有出露．在县境东南部出露岩性主要为印支期花岗岩、石炭系、泥盆系、奥陶系、寒武系、震旦系砂岩、页岩、灰岩、白云岩、白云质灰岩、硅质岩、浅变质板岩、板岩、浅变质砂岩等，北部出露岩性主要为侏罗系、二叠系、三叠、石炭系、泥盆系砂岩、页岩、灰岩、泥灰岩、煤、石膏矿等。中部、西北部出露岩性主要为第三系、白垩系、二叠系、石炭系灰岩、泥灰岩、白云质灰岩、砂岩、页岩、泥砂岩、白云岩、煤、石膏等。在邵水、测水、蒸水及部分支流两岸发育有第四系松散堆积物。县境第四系残坡积层分布广、覆盖较厚，约2～8m，在花岗岩分布区，风化层厚度达20m以上。县境岩浆岩出露相对较少，主要分布于邵东市东南角灵官殿、石株桥、茶子山，面积88km，为印支期酸性侵入岩，包含细中粒黑云母二长花岗岩及中粒斑状二云母花岗岩、细粒二云母二长花岗岩。岩浆侵入过程有明显角岩化，蚀变带宽500～1200m，与区内铅、锌、铀、锆石、独居石等矿产关系密切。 根据国家质量技术监督局《中国地震动参数区划图》和《湖南省地震动反应谱特征周期区划图》显示，本项目所在地域地震基本烈度为Ⅵ度区，地震动反应谱特征值周期为0.45s，地震动峰加速度为0.10g。构造物需抗震设防处理。根据邵阳市主要地震年表（1513-1990）考证邵阳历史上最大的一次地震是1632年2月在隆回县境内发生的4.75级地震。解放以来最大的一次地震是1985年11月12日在邵东大云山发生的地震仅3.3级。据“中国地震动参数区划图”，邵东市的基本地震烈度为6度，抗震设防烈度为6度；据规范要求本路网工程设计可按6度考虑抗震设施。 本项目选场址场地地形条件较为简单，地层分布较为均匀，岩土种类较为单一，性质变化幅度较小，区域内地质构造简单，未见滑坡、溶洞等不良地质现象。根据湖南省地震烈度区划，邵东市地震裂度低于6度。 3、气候、气象 邵东市属东亚季风气候区，气候温和，雨量充沛。全县多年平均降雨量为1285.7mm，多年平均蒸发量1323.4mm。年平均气温为17.3℃，比较稳定，地区差异2℃左右，东南部较高，西北较低。全年及夏季主导风向均为东风，年平均风速为1.7m/s。由于是资江、湘江的分水地带，干旱走廊，过境水量较少，人均地表水资源仅为1325m3/a，低于全省、全国（2300m3/a）的平均水平，是一个水资源贫困县。根据多年统计，大部分年份均有较严重的旱灾发生。 全县年平均气温为17.3℃，比较稳定，地区差异2℃左右，东南部较高，西北较低。12月受极地高压的温度控制，月平均气温稳定在10℃以下。1月冬季风最盛，月平均温度在4.6℃左右；3-4月是冬季风向夏季风过渡季节，气温回升迅速；3月平均10.5℃左右；4月平均16.4℃；5月平均气温稳定在20℃以上；7月夏季风最盛，气温最高，平均在28℃以上；9月太阳辐射仍强，气温仍高；10月明显下降，稳定在20℃以下；11月稳定在14℃以下。1956-1990年34年中，极端高温（1971年7月26日）为39.3℃，极端低温（1977年1月30日）为-12.1℃，月平均气温，7月最高为32.9℃，1月最低为1.7℃。 项目所在地常年主导方向为E风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率为11%；春季（4月）以E风为主，出现频率为9.3%，夏季（7月）以SE风为主，出现频率为10.9%；秋季（十月）以NNE风为主，出现频率为9.7%。全年静风频率为28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其他季节为30%左右，年平均风速为1.7m/s。 四、水文特征 邵东县县境处衡邵干旱走廊，地下水资源贫乏，且地表水资源奇缺，地表水补给主要为大气降水，是全国典型的缺水县之一。邵东县境内有邵水、蒸水、测水三大地表水系，蒸水、测水向东流入湘江，邵水向西注入资江。总径流量年均24.87亿立方米。 蒸水，全长约200km，是湘江一条较大的支流，俗称草河。它发源于邵东县最高峰大云山脚下，于衡阳县金兰镇入境，呈“乙”字型，流经该县三湖镇、渣江镇、台源镇、西渡、三塘，呆鹰岭等地，于石鼓区注入湘江。 测水为湘江二级支流、涟水一级支流，发源于邵东县古塘冲，流经邵东县砂石、双江桥，双峰县测水桥、湄水桥、底洲塘、永丰镇、湾头、厅埠头，于双峰县溪口汇入涟水，沿途纳洪福铺、刘家湾、翔德堂、石子江、深江、泥湾段、城坪、四安埠沙河、金溪、小窑等支流，河道全长105km，河流坡降1.07‰，流域面积1822km。 邵水河是资江的主要支流之一，发源于邵东县双凤乡回龙峰西北麓，途经龙公桥乡、棠下、周官桥乡、两市塘、牛马司镇、魏家桥镇、大祥区、双清区，于邵阳市区沿江桥从右岸汇入资江。邵水河全长112公里，境内流域面积1965km2，总径流年均11.47亿m³，平均水力坡降0.79‰，平均流速为0.5m/s，全年最大流量1350m3/s，最枯月平均流量4.7m3/s（90%保证率）。其中较大的支流有槎江、西洋江、檀江。邵水流经邵东县流域又名桐江(根据DB43/023-2005的规定以及当地群众的习惯，桐江在兴隆水厂梅子坝上游河段习惯称作“桐江”，在梅子坝下游习惯称作“邵水”)。 槎江属资江水系，属资水二级支流，发源于邵阳县郦家坪，流经邵阳县衫木桥、邵东县江家坪、李家坝、刘家待、仙槎桥、兴隆坳。河流全长41km，流域面积293km2，河流坡降1.35%，槎江流域多年平均径流量1.729亿m3。 - 生态环境现状 项目所在地属于中亚热带常绿阔叶林带,由于多年人工垦殖，植被方面现无原始植被，除耕作地带外，多代逆向演替产生的马尾松纯林、稀疏林和残林地遍布境内。形成马尾松——白栎——铁芒箕禾草群落。境内多为松、竹、杉等混交林，灌木杂草覆盖较好。以灌草丛和农业作物为主，有松、杉、竹等植物，区域主要种植的粮食作物为水稻和蔬菜。 项目所在区域人类活动频繁，主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。小溪中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大家鱼为主。 评价区域内土壤主要有青泥田、黄泥田及少部分冷浸田，土壤比较肥沃，适合于多种农作物的生长。本项目附近主要以农田、旱土、乔木（东北松）、灌木和茅草为主，区域内未发现珍稀野生动、植物，无自然保护区和名胜古迹。 六、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见下表。 表2-1 项目所在地环境功能区划汇总 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 地表水环境功能区划; 槎江; 渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 2; 环境空气功能区划; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区划; 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准. 4; 是否是基本农田; 否. 5; 是否是森林公园; 否. 6; 是否是生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 是. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 否. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂纳污集水范围; 是，仙槎桥镇污水处理厂. 13; 是否属于生态敏感脆弱区; 否. 邵东县五金科技创新产业园概况： 邵东县五金科技创新产业园规划范围总面积1000亩，整个产业园位于邵先公路以东、学苑路以南、仙灵路以西、金城路以北地块，园区规划为机加工、锻压区、物流仓储区、商业服务区、总部办公区、配套生活区等六个功能区，规划总建筑面积400000m2。一期规划用地面积为0.27km2（合400亩），规划建筑面积200000m2，为起步区，完成全部场地平整，达到“七通一平”基础设施建设，并先期建设部分厂房、职工宿舍、办公用房、锻压中心、商务服务中心建构筑物及配套设施（一期规划至2018年）；二期规划用地0.4km2，规划建筑面积为200000m2，为发展区，完善规划待建的厂房、职工宿舍、办公用房、仓储、商务服务中心及其他配套设施（二期规划至2020年）。 园区的规划环评已完成，于2017年8月24日获邵东县环保局批准，批文号为（邵环评[2017]20号），批复详见附件。 ## 仙槎桥镇污水处理厂： 仙槎桥镇建设污水处理厂，位于园区西北方，占地面积约20亩，设计处理规模2万m3/d。该厂采用A/O法处理工艺，是一种活性污泥法的处理方法，即在好氧生物处理前加厌氧水解酸化工艺，使难以生物降解的有机物水解为高于生物降解的物质，CODCr去除一般在15~20%左右。好氧处理部分CODCr去除率一般在50~60%之间，BOD5去除率达到85%以上，生化出水再进行加药混凝沉淀处理至达标排放。进水水质要求：工业废水的CODCr应为500mg/L，BOD5100mg/L，SS400mg/L；生活污水可直接进入。处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，即出水水质为CODCr≤50mg/L，BOD5≤10mg/L，SS≤10mg/L。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状调查 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第6.2.1.1条规定：项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。 因此，本项目大气基本污染物环境质量现状数据引用了位于邵东市的常规监测点2018年1月~2018年12月的监测数据，监测点位于邵阳市邵东市两市镇兴和大道的空气质量自动监测点（东经111°44′12.3″，北纬27°15′41.7″），位于本项目东北侧9.86km处，环境质量现状基本相似，且周边环境基本无改变，区域污染源尚无重大改变。因此本项目引用该监测点的监测数据是合理可行的。检测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO（日均值）、O3（日最大8小时平均值）。环境空气质量监测结果详见表3-1。 评价标准：本项目大气环境质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/ (μg/m3); 占标率/ %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11.5; 60; 19.52; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15.2; 40; 38.25; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51; 70; 72.9; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 36; 35; 102.8; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.85; 4000; 22; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数; 66; 160; 39.9; 达标. 根据上表监测结果可知，邵阳市邵东市常规监测点除PM2.5，其余各监测因子浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，本项目所在区域为大气环境质量不达标区。PM2.5超标的原因主要由1）空气扩散条件差。由于邵阳市邵东市的地理位置及气象条件限制，导致污染物不易扩散，冬天北方过来的冷空气携带的污染物长时间停留，导致邵东市城冬季环境空气质量变差。2）产业布局不合理。邵东市城冬天的主导风向以偏北风为主。邵东市环境空气自动监测站的上风向，分布有大量的建筑工地（邦盛凤凰城、印刷产业园、城北开发区等）、产生颗粒物较多的工业企业（黑田铺、廉桥方向的采石场、搅拌站、砖厂等），导致城秋冬季节环境空气质量较差。3）污染防治措施有短板。如煤改气尚未在邵东市城全面铺开，燃煤小锅炉未全部取缔，道路清洁存在死角和盲区，建筑工地不文明施工，渣土运输撒漏，垃圾焚烧现象等均存在空气污染。4）汽车尾气排放总量大。邵东市城汽车保有量大，过境车辆多，交通拥堵，汽车尾气排放也有不利影响。 为此，邵东市人民政府根据《邵阳市蓝天保卫战实施方案》（邵市办字[2018]1号），要求施工场地做到扬尘防治“6个100%”，施工工地100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆除工地100%湿法作业、渣土100%密闭运输；加大道路扬尘治理力度，加强渣土运输管理，严格实施密闭、冲洗保洁措施，积极推进建筑垃圾资源化利用，科学规划建设渣土消纳和建筑垃圾处置场地等，使得邵东市环境空气质量得以改善，使得PM2.5望达标方向前进。 2、地表水环境质量现状调查 为了解项目西侧槎江的水环境质量现状，本环评引用了《邵东县仙槎桥镇黄小明五金工具制造厂年产10000吨钳子生产线建设项目环境影响报告表》中郴州市立方检测技术股份有限公司于2018年11月2日~4日的监测数据。 （1）监测时间：2018年11月2~4日。 （2）监测点位：以青山村桥（东经111°42′25.25″，北纬27°11′1.11″）为参照点，W1槎江上游500m；W2槎江下游1000m。 （3）监测因子：pH、COD、BOD5、氨氮、悬浮物、石油类、粪大肠菌群。 （4）评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （5）监测结果分析：具体水质监测结果见表3-2。 表3-2 地表水环境质量现状监测评价结果统计表[单位：mg/L，pH除外 监测点; 监测因子; 监测值; 标准限值; 最大超标倍数; 超标率（％）. W1槎江，项目西北侧上游1.97km; pH; 7.01-7.45; 6~9; 0; 0. CODcr; 8.410.2; ≤20; 0; 0. BOD5; 2.5-3.1; ≤4.0; 0; 0. NH3-N; 0.052-0.084; ≤1.0; 0; 0. SS; 8-10; /; 0; 0. 石油类; 0.03-0.04; ≤0.05; 0; 0. 粪大肠菌群; 230-430; ≤10000; 0; 0. W2槎江，项目西北面1.16km; pH; 6.95-7.41; 6~9; 0; 0. CODcr; 7.3-9.9; ≤20; 0; 0. BOD5; 2.2-3.0; ≤4.0; 0; 0. NH3-N; 0.058-0.081; ≤1.0; 0; 0. SS; 6-10; /; 0; 0. 石油类; 0.02-0.04; ≤0.05; 0; 0. 粪大肠菌群; 270-330; ≤10000; 0; 0. 监测结果表明，项目地项目东侧槎江各监测因子浓度均符合足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，槎江为地表水达标区。 - 3、声环境质量现状调查 为了解本项目所在地声环境质量现状，根据项目噪声源和区域声环境特征相结合的原则，对项目所在地声环境质量现状进行监测。 （1）声环境监测布点：在项目东、南、西、北四面场界外1m处共布设4个监测点，； （2）监测项目：连续等效A声级； （3）监测时间及频次： 2020年1月16日-1月17日，对各个噪声监测点进行昼间和夜间监测。 （4）监测结果：噪声现状监测统计与评价结果详见下表，监测点位选取详见附图3 ，监测数据及结果如下表所示。 表3-3 项目噪声基本情况表单位：Leq（A）dB 序号; 测点名称; 检测日期; 噪声现状值; GB3096-2008中3类标准. 昼; 夜; 昼; 夜. N1; 项目厂界东侧1m处; 1月16日; 54.4; 41.8; 65; 55. 1月17日; 53.4; 42.6. N2; 项目厂界南侧1m处; 1月16日; 55.7; 43.5; 65; 55. 1月17日; 51.6; 43.2. N3; 项目厂界西侧1m处; 1月16日; 52.6; 42.7; 65; 55. 1月17日; 51.4; 46.9. N4; 项目厂界北侧1m处; 1月16日; 53.8; 43.8; 65; 55. 1月17日; 54.2; 42.7. 监测结果表明：项目所在区域厂界四周的环境噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求，声环境质量较好。 - 4、土壤环境现状调查 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）有关规定，本项目属于附录A中“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”类别中的“设备制造和其他”，项目类别为Ⅲ类，又根据表3污染影响敏感程度分级表及表4污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目属于为不敏感区域，占地规模为33333m2，因此可不开展土壤环境影响评价。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 经现场踏勘，拟建项目位于湖南省邵阳市邵东市仙槎桥镇邵东县五金科技创新产业园，项目位于积善路以南，创新大道以西，项目西面为空地，南面为园区内部道路。项目评价区域内没有风景名胜区和珍稀野生动植物资源，根据工程性质和周围环境特征，确定评价范围内周围居民点为主要噪声及大气环境保护目标；槎江为地表水环境保护目标，本项目主要环境保护目标如表 3-4 、3-5、3-6所示；主要环保目标示意图见附图4。 表3-4 项目环境空气保护目标表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 安置小区1（暂未建设）; -168; -506; 居民区居民; 居民; 二类区; S; 538. 安置小区2（暂未建设）; -516; 68; 居民区居民; 居民; 二类区; WS; 578. 安置小区3（暂未建设）; 116; 214; 居民区居民; 居民; 二类区; N; 102. 纪山村; 219; 315; 居民区居民; 约270人; 二类区; NE; 260. 岩门前; 447; 96; 居民区居民; 约210人; 二类区; NE; 256. 邵东县第十一中学; -247; 14; 学校; 约600人; 二类区; WS; 270. 仙槎桥镇第二完小; -370; -231; 学校; 约150人; 二类区; WS; 336. 备注：本评价取湖南宁庆航空航天智能装备有限公司厂区中心点坐标为相对坐标（0,0）经纬度分别为111°43'19.46"E，27°10'16.08"N. 表3-5 项目水环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 厂界距离; 水力联系; 功能与规模; 保护级别. 地表水环境; 槎江; NW1.17km; 生活污水经化粪池处理后经仙槎桥镇污水处理厂处理达标排至槎江; 渔业用水，中河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准. 仙槎桥镇污水处理厂; --; 2万t/d; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB189118-2008）一级A标准. 表3-6 项目声环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 厂界距离; 坐标; 功能与规模; 保护级别. X; Y. 声环境; 安置小区3（暂未建设）; SE102-200m; 116; 214; 住宅; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类.

四、评价适用标准

| 质 量 标 准 | 1、环境空气 评价范围内环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表 4-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 序号; 污染物; 浓度限值; 执行标准. 小时平均; 日平均; 年平均. 1; PM2.5; -; 0.075; 0.035; 环境空气质量标准《GB3095-2012》. 2; PM10; -; 0.15; 0.07. 3; NOx; 0.2; 0.08; 0.04. 4; SO2; 0.5; 0.15; 0.06. 5; CO; 10; 4; -. 6; O3; 0.2; 0.16（8小时平均）; -. 2、地表水 槎江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类。 表 4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L（PH除外） 类别; PH; COD; BOD5; NH3-N; SS; 石油类; 粪大肠菌群. III; 6-9; 20; 4; 1.0; /; 0.05; 10000. 3 、声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 表 4-3 声环境环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目所产生的锡及其化合物、粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二无组织排放监控浓度限值。 表4-4 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 锡及其化合物; 厂界外浓度最高点; 0.24. 粉尘; 1.0. 2、废水 本项目生活污水仙槎桥镇污水处理厂建成投入使用后，项目生活污水经厂内自建粪池处理达到《污水综合排放标准》三级标准后进入仙槎桥镇污水处理厂，仙槎桥镇污水处理厂未竣工投入运行前，项目生活污水须自建污水处理设施，污水达到《污水综合排放标准》（FG8978-1996）一级标准后方可外排。 表4-5 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（三级标准） 污染因子; 指标; 污染因子; 指标. CODCr; ≤500mg/L; SS; ≦400mg/L. BOD5; ≤300mg/L; pH; 6~9. 粪大肠菌群（个/100ml）; /; 氨氮; /. 3、噪声 本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表 4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及 2013 年修改单中要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染物控制标准》（GB16889-2008） |
| 建议总量控制指标 | 污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，本环评结合环保管理要求，对项目主要污染物的排放量进行总量控制分析，按照国家和湖南省环保厅的要求，“十三五”期间，国家实施总量控制的主要污染物共5 项，其中空气污染物3 项（NOx、SO2、VOCs），水污染物2 项（COD、NH3-N）。 本项目废气中无二氧化硫、氮氧化物产生，无生产废水排放。由于本项目产生的生活污水经化粪池处理后，由园区污水管网排入污水处理厂，本项目废水中COD、NH3-N总量指标纳入仙槎桥镇污水处理厂的指标中。 |

五、建设项目工程分析

过滤机

（一）施工期工程分析 拟建工程位于湖南省邵阳市邵东市仙槎桥镇邵东县五金科技创新产业园，项目场地内的建筑物已由园区建设完成，场地内建设固废基本清理干净，施工期主要是设备安装，且无大型设备，拟建项目的环境影响主要是运营期，运营期生产和污染源分析如下： （二）运营期工艺流程简述 1、运营期工艺流程简述： （1）加工中心及工具生产线生产工艺及产污节点图 图 5-1 加工中心及工具生产线工艺流程及产污节点图 工艺说明： （1）将外购铸件及钢板按外协单位提供的尺寸要求经过焊接、车床和数控机床等进行焊接、车、铣、刨、磨精加工等加工成型。该过程会产生噪声、粉尘、边角料。 （2）对焊接、车、铣、刨、磨、精加工后的部件进行组装，并进行检验，检验合格即为成品，包装后送外协单位。检验过程产生不合格产品，集中收集后由物资回收部门回收处置。 （2）航空航天结构件工艺及产污节点图 图 5-2 航空航天结构件工艺流程及产污节点图 航空航天结构件工艺较简单，主要是将铝合金板或钛合金板经过粗铣、精铣、高速铣/五轴铣等得到航空航天结构件，改产品生产过程会产生噪声及边角料。 （二）营运期主要污染工序 1、废水 ①生活废水 拟建工程设计定员100人，不含食宿。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），用水定额50 L/人·d，厂区一年工作261天，则拟建项目用水量为5m3/d（1305m3/a）。产污系数按0.8计，项目生活污水产生量为4m3/d（1044m3/a），仙槎桥镇污水处理厂建成投入使用后，项目生活污水经厂区的化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后，排入位于产业园区西北的仙槎桥镇污水处理厂，由污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A类标准后排入槎江。仙槎桥镇污水处理厂未竣工投入运行前，项目生活污水须自建污水处理设施，污水达到《污水综合排放标准》（FG8978-1996）一级标准后方可外排。 2、大气污染分析 本项目主要废气为焊接过程产生的焊接废气与打磨工序产生的打磨粉尘 ①焊接废气 项目焊锡工艺过程中采用无铅锡丝焊接，焊锡采用无铅锡丝作为焊料。查阅《深圳市伯乐照明有限公司新建项目环境影响评价报告表》可知，焊锡废气产生量为锡料用量的0.1%，根据业主提供资料，项目建成后焊锡丝使用量约为2t/a，年工作2088h，则锡及其化合物产生量为0.002t/a，产生速率约为0.0096kg/h。拟在产生废气的机台上部设置集气罩收集（收集效率约为90%），废气收集后经移动式焊接烟尘处理器处理（处理效率90%），处理后在厂区内无组织排放，则项目无组织排放量为0.00038t/a。 ②打磨粉尘 拟建项目废气主要为原材料机加工过程中产生的少量金属粉尘，以无组织形式逸散。查阅《威海富捷塑料模具有限公司塑料模具生产项目环境影响评价报告表》可知，机加工过程金属粉尘量约为1kg/吨原料，根据建设单位提供资料，拟建项目原材料使用量约750t/a（本次取钢板全部为需打磨的原材料），则项目粉尘产生量约为0.75t/a，该打磨粉尘粒径较大，易于沉降，其中约85%由于自身重力沉降在地面形成金属碎屑，15%为无组织排放。则无组织排放量为0.075t/a，产生速率为0.0359kg/h，无组织排放于车间内。 3、噪声 本项目噪声污染源主要包括车间内设备噪声和运输噪声等，各个噪声源强见下表。 表5-1 主要设备噪声声压级 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 数量; 设备噪声值; 噪声源位置. 1; 磨床; 7台; 85; 生产车间. 2; 铣床; 54台; 85; 生产车间. 3; 车床; 1; 85; 生产车间. 4; 五面体加工中心; 5台; 75; 生产车间. 5; 小件加工生产线; 3套; 75; 生产车间. 6; 钻床; 36; 85; 生产车间. 7; 复合加工机床; 1; 75; 生产车间. 8; 数控插床; 1; 80; 生产车间. 9; 数控机床; 1; 80; 生产车间. 10; 拉床; 1; 85; 生产车间. 11; 西门子数字化线; 1台; 70; 生产车间. 12; 焊机; 4台; 75; 生产车间. 4、固体废物 本项目产生的固体废物主要为一般工业固废和生活垃圾。项目生产过程中机械设备均加入切削液做润滑、冷却用，项目机台所用切削液在生产过程中不会更换，只涉及损耗添加，因此不会产生相应废物；使用润滑油较小，在生产中自然损耗，无废润滑油产生。 ①加工过程产生的金属边角料 本项目机加工工序将产生部分金属边角料，根据业主提供的资料，车、铣、钻孔、刨等工序工序金属边角料产生量占钢材用量2.3%，产生量约为17.25t/a，该固废为一般工业固体废物，暂存为一般固废暂存间（一般固废暂存间设置于生产车间内，占地面积20n2），集中外售。 ②含油抹布 类比同类型企业，生产过程产生的含油抹布为0.3t/a。废含油抹布在《国家危险废物名录》（2016.8.1）中废物代码为900-041-49，根据《国家危险废物名录》（2016.8.1）中《危险废物豁免管理清单》，可不按危险废物进行管理，即可将废含油抹布与生活垃圾一同暂存于垃圾池，交由环卫部门处置。 ③生活垃圾 厂内职工为100人，按每人0.5kg/d计，则职工生活垃圾产生约为13.05t/a，垃圾采用袋装，定点堆放，统一由环卫清运。 表5-2 本项目一般固废产生情况一栏表 序号; 类别; 数量; 分号类别; 废物属性; 处理方式. 1; 金属边角料; 17.25t/a; ——; 一般固废; 外售. 2; 生活垃圾; 13.05t/a; ——; 生活垃圾; 环卫部门. 表5-3 本项目危险废物产生情况一栏表 序号; 类别; 数量; 分号类别; 废物属性; 处理方式. 1; 含油抹布; 0.3t/a; 900-041-49; 危险废物; 环卫部门.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前浓度及产生量 |  | 处理后浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活废水（1044m3/a） | COD | 300mg/L | 0.3132t/a | 200mg/L | 0.2088t/a |
|  |  | BOD5 | 200 mg/L | 0.2088t/a | 150mg/L | 0.1566t/a |
|  |  | NH3-N | 30 mg/L | 0.03132t/a | 25mg/L | 0.0261t/a |
|  |  | SS | 250 mg/L | 0.261t/a | 100mg/L | 0.1044t/a |
|  | 无组织 | 锡及其化合物 | 0.002t/a，0.0096kg/h |  | 0.00038t/a，0.000182kg/h |  |
|  |  | 粉尘 | 0.75t/a，0.359kg/h |  | 0.075t/a，0.0359kg/h |  |
| 固废 | 废金属边角料 |  | 17.25t/a |  | 外售 |  |
|  | 含油抹布 |  | 0.3t/a |  | 环卫部门 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 13.05t/a |  | 环卫部门 |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要来源于机加工机器设备运行时的噪声，生产线各工房机械设备噪声在70-85dB（A） |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目位于湖南省邵阳市邵东市仙槎桥镇邵东县五金科技创新产业园，项目场地内的建筑物已由园区建设完成，本项目不新开发土地，对生态无环境影响。 |  |  |  |  |  |  |

- 七、建设项目环境影响分析

（一）运营期环境影响分析 1、水环境影响分析 依据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中5.2.2节评价等级确定，结合项目工程分析结果，建设项目生活污水经自建化粪池（本项目拟在生产车间与办公楼之间设置一个20m3化粪池）处理后排入市政管网进入仙槎桥镇污水处理厂处理（根据业主提供资料可知，项目所在地污水管网已建成，污水处理厂已投入使用），本项目废水属于间接排放，评价等级为三级B，且不涉及地表水风险，本次评价按导则要求分析依托的水处理（即仙槎桥镇污水处理厂）的环境可行性： 1、废水产生情况 项目生活污水产生量为4m3/d（1044m3/a），其主要污染物为COD300mg/L、BOD5200mg/L、NH3-N30mg/L、SS250mg/L。 2、废水处置措施及去向 生活污水经自建化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三级标准排入市政管网，纳入仙槎桥镇污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A类标准要求后排放至槎江。 3、进入仙槎桥镇污水处理厂可行性分析 仙槎桥镇建设污水处理厂位于园区西北方，占地面积约20亩，设计处理规模2万m3/d，该厂采用A/O法处理，是一种活性污泥法的处理方法，即在好氧生物处理前加厌氧水解酸化工艺，使难以降解的有机物水解为高于生物降解的物质，CODcr去除一般在15~20%左右。好氧部分CODcr去除率一般在50~60%之间，BOD5去除率达到85%以上，生化出水再进行加药混凝沉淀处理至达标排放。进水水质要求：工业废水的CODcr应为500mg/L，BOD5100mg/L，SS400mg/L；生活污水可直接进入。处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，即出水水质为CODCr≤50mg/L，BOD5≤10mg/L，SS≤10mg/L。本项目生活废水量少，仙槎桥镇污水处理厂可完全接纳。因此，本项目生活废水对地表水环境的影响不大。 表7-1 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS; 进入城市污水处理厂; 连续排放、流量稳定; TA001; 化粪池; /; /; 是 ☐否; 企业总排 ☐雨水排放 ☐清净下水排 ☐温排水排放 ☐车间或车间处理设施排放口. 表7-2 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 标准浓度限值. /; 11°43′22.84″; 27°10′16.04″; 4m3/d; 城市污水处理厂; 连续排放，流量稳定; /; 仙槎桥镇污水处理厂; PH; 6~9. CODcr; 50. BOD5; 10. NH3-N; 5. SS; 10. 表7-3 废水污染物排放执行标准 序号; 排放口编号; 污染物种类; 污染物排放标准. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; /; PH; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 6~9. CODcr; 500. BOD5; 300. NH3-N; /. SS; 400. 表7-4 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/d）. 1; /; CODcr; 50; 0.0002; 0.0522. 2; /; BOD5; 10; 0.00004; 0.01044. 3; /; NH3-N; 5; 0.00002; 0.00522. 4; /; SS; 10; 0.00004; 0.01044. 全年排放口合计; CODcr; 0.0522. BOD5; 0.01044. NH3-N; 0.00522. SS; 0.01044. 2、大气环境影响分析 根据工程分析可知，项目生产过程产生的废气主要为生产过程产生的锡及其化合物、打磨粉尘。 （1）锡及其化合物 根据工程分析项目采用无铅锡丝焊接，焊锡采用无铅锡丝作为焊料。锡及其化合物产生量为0.002t/a，产生速率约为0.0096kg/h。拟在产生废气的机台上部设置集气罩收集（收集效率约为90%），废气收集后经移动式焊接烟尘处理器处理（处理效率90%），处理后在厂区内无组织排放，项目无组织排放量为0.00038t/a，排放速率0.000182kg/h。 （2）打磨粉尘 根据工程分析，项目打磨过程粉尘产生量约为0.75t/a，该打磨粉尘粒径较大，易于沉降，其中约85%由于自身重力沉降在地面形成金属碎屑，15%为无组织排放。则无组织排放量为0.075t/a，产生速率为0.0359kg/h，无组织排放于车间内。 (3)废气预测与评价 1 大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 (1)Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 (2)评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-5 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. (3)污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-6 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. Sn; 二类限区; 一小时; 60.0; 《大气污染物综合排放标准详解》中限值浓度. TSP; 二类限区; 日均; 300.0; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）. 2、污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表7-7 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 矩形面源; 112; 33; 265.0; 190.2; 80.0; 10.0; 锡及其化合物; 0.000182; kg/h. 粉尘; 0.0359. 3项目参数 估算模式所用参数见表。 表7-8 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 84000. 最高环境温度; 40.0 °C. 最低环境温度; 0 °C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/o; /. 4、评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-9 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标(μg/m3); Cmax(μg/m3); Pmax(%); 最大落地距离/(m); 建议评价等级. 矩形面源; 锡及其化合物; 60; 6.91E-06; 0.01; 101; 三级. 粉尘; 300; 1.36E-03; 0.15; 101; 三级. 综合以上分析，本项目Pmax矩形面源排放的粉尘，Pmax值为0.15%，Cmax为1.36E-03ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 （4）大气环境防护距离分析 根由《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）可知，大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。有上文分析可知，项目无组织排放的最大污染物为生产车间产生的粉尘，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐计算模式，本项目所有污染物对厂界外短期贡献浓度均未超过质量标准，因此本项目无需设置大气环境防护距离。 建设单位应加强车间通风换气，及时清扫，确保厂界锡及其化合物、粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界外浓度监测限值。 （5）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）的相关内容，工程无组织排放废气所需卫生防护距离按下式计算： Qc/Cm=（BLc+0.25r2）0.5·LD/A 其中：Qc——工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平（kg/h）； Cm——标准浓度限值(mg/Nm3)； L ——工业企业所需卫生防护距离（m）； R ——生产单元等效半径(m)； 表7-10 卫生防护距离计算结果 污染因子; 源强（kg/h）; 环境质量标准（mg/m3）; 卫生防护距离计算结果（m）; 卫生防护距离（m）. 锡及其化合物; 0.000182; 0.24; 0.022; 50. 粉尘; 0.0359; 1.0; 0.479; 50. 根据卫生防护距离级差规定：计算所得卫生防护距离在100m以内时，级差为50m。无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。本项目主要污染物为锡及其化合物和粉尘，无其他明显有害气体，经软件计算拟建项目卫生防护距离以无组织粉尘排放源边界为起点向外延伸100m，卫生防护距离包络图详见附图8。 距离本项目最近敏感点为北侧102m处待建设的安置小区，距离生产车间100m之外，故本项目卫生防护距离内无居民点，项目选址满足卫生防护距离。 3、噪声环境影响分析 噪声主要来自于主要机械设备声源为磨床、铣床、车床、五面体加工中心、小件加工生产线、钻床、复合加工机床、数控插床、数控机床、拉床、西门子数字化线、焊机等设备在运行时产生的噪声，噪声源强详见下表。 表7-11 主要设备噪声声压级 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 数量; 设备噪声值; 噪声源位置. 1; 磨床; 7台; 85; 生产车间. 2; 铣床; 54台; 85; 生产车间. 3; 车床; 1; 85; 生产车间. 4; 五面体加工中心; 5台; 75; 生产车间. 5; 小件加工生产线; 3套; 75; 生产车间. 6; 钻床; 36; 85; 生产车间. 7; 复合加工机床; 1; 75; 生产车间. 8; 数控插床; 1; 80; 生产车间. 9; 数控机床; 1; 80; 生产车间. 10; 拉床; 1; 85; 生产车间. 11; 西门子数字化线; 1台; 70; 生产车间. 12; 焊机; 4台; 75; 生产车间. 厂房合理布局并采用低噪设备，设置减振基础，橡胶垫等防噪设施，经过以上措施处理后，隔声效果可以达到20dB(A)。 项目在高强度噪声设备上配置减振垫，根据各点源对场界的贡献值，预测各场界噪声值公式如下： 式中： Leqg－建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi－第i个声源对预测点产生的A声级，dB(A)； T－预测计算的时间段，s； ti－i个声源在T时段内的运行时间，s。 声衰减预测公式： Lp（r）= Lp（r0）-20log（r/r0） 式中： Lp（r）—距噪声源距离为r处等效A声级值，dB(A)； Lp（r0）—距噪声源距离为r0处等效A声级值，dB(A)； r—关心点距噪声源距离，m； r0—距噪声源距离，以1m计。 预测点的预测等效声级公式： 式中：Leqg—建设项目在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点背景值，dB(A)。 根据工程分析中项目设备噪声级及各生产设备的数量，利用噪声叠加公式计算得到车间生产噪声源强为92.83dB（A)，降噪后为72.83dB（A）。 由于生产设备均设置于生产车间或机房内，车间及机房结构均可起到一定隔声作用，一般降噪量在20dB（A)左右。经计算得到项目生产噪声随距离传播衰减的变化情况，详见下表。 表7-12 噪声源强治理后厂界贡献值 单位：dB（A） 综合源强; 位置; 经隔声减振后噪声值; 预测参数; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧. 92.83; 生产 车间; 72.83; 距离（m）; 46; 20; 50; 20. 贡献值dB(A); 39.6; 46.8; 38.9; 46.8. 由表可知，项目的厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间65dB（A），夜间55dB（A）），对周围声环境影响较小。为减少噪声对居民点的影响建议建设方采取隔声消声等措施对较大噪声源进行处理，尽量避免大量高噪声设备同时工作，避免局部声级过高，设备单面声障。项目夜间不工作，该污染源进行降噪后对周围声环境影响不大。 4、固体废物环境影响分析 本项目营运期过程中产生的固废主要是加工过程产生的废金属边角料、含油抹布和生活垃圾。 其中生产过程中产生的金属边角料集中收集送至固废暂存间（20m2，位于生产车间）（暂存间具体布置详见附图4）集中收集后外售；含油抹布汇同生活垃圾集中收集后，委托环卫部门日常清运处置。 项目运营期固废的生产情况见下表。 表7-13 本项目一般固废产生情况一栏表 序号; 类别; 数量; 分号类别; 废物属性; 处理方式. 1; 金属边角料; 17.25t/a; ——; 一般固废; 外售. 2; 生活垃圾; 13.05t/a; ——; 生活垃圾; 环卫部门. 7-14 本项目危险废物产生情况一栏表 序号; 类别; 数量; 分号类别; 废物属性; 处理方式. 1; 含油抹布; 0.3t/a; 900-041-49; 危险废物; 环卫部门. 本项目生产过程中会产生一般工业固废，主要来源生产固废，在车间内设置一个20m2一般固废暂存间，本环评对一般工业固废暂存间设置提出如下要求： - 固体废物贮存场所要有防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨、防晒措施； ②固体废物贮存场所在醒目处设置一个标志牌。固废环境保护图形标志牌按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995，GB15562.2-1995）规定制作。 ③加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，暂存间远离办公区和周围敏感点。 ④固体废物贮存场所防止生活垃圾混入。 ⑤装载固体废物需用不同的标签在盛装容积外壁标明。 - 不同的固体废物需用不同的标签在盛装容器外壁标明。 综上所述，在采取上述适当妥善的存储、处理处置方式，并加强固体废物分类收集管理的情况下，本项目固废不会对周围环境产生不良影响。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别和环境敏感程度共同判定： （1）建设项目占地规模：大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2）。本项目占地面积33333m2，占地规模属于小型。 （2）土壤环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目行业类别属于设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造中的 “设备制造和其他”，因此本项目土壤环境影响评价项目类别为III类。 （3）建设项目土壤环境影响类型：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响类型为污染影响性。 （4）建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度：经调查，本项目周边50m范围内均为工业厂房、道路及荒地，不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，也不存在其他土壤环境敏感目标，土壤环境敏感程度为不敏感。 具体指标判断见下表。 表7-15 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价 工作等级 占地 规模 I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 由上表可知，本项目属于III类项目，占地面积属于小型，土壤环境敏感程度为不敏感，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目可不开展土壤环境评价工作。 6、环境风险分析 6.1评价依据 - 项目风险调查 本项目的原辅材料包括铸件、钢板、电气元器件、钛合金。铝合金、无铅焊丝、切削液、润滑油、其他部件等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录 B 可知，本项目涉及的物质切削液、润滑油属于风险物质。 - 风险潜势初判 本项目涉及的物质切削液、润滑油属于根据《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ169-2018）中附录 B内风险物质，切削液最大暂存量为0.3t、润滑油最大暂存量为0.2t，临界量为2500t，则故Q=0.0002，当 Q 值小于 1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 - 评价等级和评价范围 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，环境风险评价工作分为一、二、三级，详见表 7-16。 表7-16 环境风险评价工作级别划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰa. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 由上表可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析，后续只作定性分析。 6.2 环境敏感目标概况 根据现场勘查，拟建项目位于邵东市仙槎桥镇邵东县五金科技创新产业园，项目位于积善路以南，创新大道以西区域，项目西面为空地，南面为园区内部道路。距离本项目最近敏感点为N102m待建安置小区。 6.3风险识别 在使用过程中一旦发生泄漏或处理不当等风险事故，会对周边环境和人员生命健康安全带来一定伤害。同时原料成品仓库区等发生火灾等安全事故，将会引发的大气、土壤、水体污染等二次污染。 1、物质危险性识别 润滑油、切削液属易燃无毒性物质，但其年使用量及暂存量均较小，按照《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018，不属于重大危险源。 2、风险源项 （1）润滑油、切削液在使用过程中泄漏，若不及时收集处理，流入附近水体或下渗后，造成地表水、地下水和土壤污染。 （2）原料成品仓库区发生火灾等安全事故，由此引发的大气、土壤、水体等二次污染。 6.4风险事故防范措施 （1）采取的安全防范措施 ①在厂房设置安全出入口及事故紧急疏散口，同时在安全出入口附近设置相应的消防器材，以备消防使用。 ②加强对职工、尤其是新职工及转岗人员的专业培训、安全教育和考核，加强安全技术和现代安全管理知识教育，提高安全意识、责任心和自我保护意识及在异常情况下的应变能力。 （2）防火措施 根据生产装置的特性，储存物品的火灾危险性，为便于生产管理，在保证有足够的安全距离，满足防火要求的前提下，本工程总平面布置上，按功能分区集中布置。区与区之间的距离按防火间距要求确定。 本工程范围内的建筑购物，其耐火等级、防火间距、安全疏散均按《建筑设计防火规范》的有关规定设计。 （3）消防措施 在生产装置周围设消火栓、灭火器等灭火设施，并配备有水/雾两用型水枪。 （4）突发环境事件应急预案 根据《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发〔2014〕27号）、“关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知”（环发[2015]4号）的规定和要求，并参考《建设项目环境风险评价技术导则》提供的应急预案内容的框架，本项目编制的突发环境事件应急预案中应包括以下重点内容，同时注意编制的应急预案应与沿线各区域、各相关企业应急系统衔接。建设单位的突发环境事件应急预案的编制、评估、备案和实施等，应按环保部《突发环境事件应急管理办法》（部令 第34号）等相关规定执行。 表7-17 环境风险应急预案原则内容及要求 序号; 项目; 主要内容及要求. 1; 总则; 编制目的：简述应急预案编制的目的、作用等。. 编制依据：应急预案编制所依据的法律法规，规章，以及有关行业的管理规定、技术规范和标准等。. 适用范围：说明应急预案适用的区域范围。. 工作原则：本单位应急工作的原则，内容应简明扼要、明确、具体。. 2; 基本情况介绍; 单位的基本情况；生产的基本情况；危险化学品和危险废物的基本情况；周边环境状况及环境保护目标情况。. 3; 环境风险源辨 识与风险评估; 包括环境风险源辨识、环境风险评估。. 4; 组织机构和职责; 依据企业规模的大小和可能发生的突发环境事件的危害程度，设置分级应急处置组织机构，并以组织机构图的形式列出参与突发环境事件应急处置的部门或队伍。. 5; 应急能力建设; 应急处置队伍的建立、应急设施（备）和物资建设和储备。. 6; 预警与信息报送; 报警、通讯联络方式；信息报告与处置。. 7; 应急响应和措施; 分级响应机制。. 现场应急措施。. 应急设施（备）及应急物资的启用程序。. 抢险、处置及控制措施。. 人员紧急撤离和疏散。. 大气类突发环境事件的应急措施。. 水类突发环境事件的应急措施。. 应急监测。. 应急终止。. 8; 后期处置; 现场清洁。. 环境恢复。. 善后赔偿。. 9; 保障措施; 通信与信息保障。. 应急队伍保障。. 应急物资装备保障。. 经费及其他保障。. 10; 应急培训和演练; 培训：依据对本企业员工能力的评估结果和周边工厂企业、社区和村落人员素质分析结果，明确培训内容和方法。. 演练：明确企业突发环境事件应急预案的演习和训练的内容、范围、频次和组织等内容。. 11; 奖惩; 明确突发环境事件应急处置工作中奖励和处罚的条件和内容。. 12; 预案的评审、发布和更新; 应明确预案评审、发布和更新要求。. 13; 预案实施和生效的时间; 要列出预案实施和生效的具体时间。. 14; 附件; 略. 建设单位应按上表编制详尽的事故应急预案并进行演练，制定的环境应急预案，应当在建设项目投入生产或者使用前，向建设项目所在地受理部门备案。 6.5 分析结论 综上，本评价认为建设方落实上述措施，则建设项目环境风险防范措施是有效的。 表7-18 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湖南宁庆航空航天智能装备有限公司新建数控机床加工生产线项目. 建设地点; 湖南省邵阳市邵东市仙槎桥镇邵东县五金科技创新产业园. 地理坐标; E：111°43′19.46″，N：27°10′16.08″. 主要危险物质及分布; 润滑油、切削液储存处及生产车间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 润滑油、切削液在使用过程中泄漏，若不及时收集处理，流入附近水体或下渗后，造成地表水、地下水和土壤污染；原料成品仓库区发生火灾等安全事故，由此引发的大气、土壤、水体等二次污染。. 风险防范措施要求; 详见本章6.4小节. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：; 本项目涉及的物质润滑油、切削液属于根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录 B内风险物质，最大暂存量为0.5t（切削液最大暂存量为0.3t、润滑油最大暂存量为0.2t），润滑油的临界量为2500t，则故Q=0.0002，当 Q 值小于 1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。项目环境风险评价等级为简单分析。. 本评价对本项目的环境风险提出相应的应急措施及计划，为建设单位提供参考，建设单位应根据生产中的实际情况按照上表认真落实。 7、项目产业政策符合性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目为数控机床加工生产线项目。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》本项目不属于该目录中鼓励类、限制类和淘汰类的项目，本项目不属国家、省、市禁止或限制发展的产品，所用生产设备及生产能力均不属国家、省、市禁止或强制淘汰的生产设备或生产能力。本项目建设符合国家及地方的产业政策。 （2）规划符合性分析 工业园区所有入区产业和招商项目必须符合国家产业政策和有关规定，在此基础上，根据对制约社会经济的主要环境要素的识别，从可持续发展的高度，对入区产业进行宏观控制。分为鼓励类、慎重发展类及禁止类三个类别。 表7-19 入园产业宏观类别 控制类别; 界定范围和划分标准说明. 鼓励类; 园区重点引进五金件生产、加工及销售企业，并且符合区域产业发展方向、社会、经济和环境综合效益好的产业应鼓励发展。 例如： 五金件生产业：扳手、钳子、刀具等五金件制造 五金件加工业：对于毛坯五金件的精加工，但不涉及深加工 销售业：销售产业园区生产、加工的五金件，努力向自产自销模式推进. 限制类; 对于能源、资源消耗和环境污染较严重，但是有可行的办法并经努力后可以减轻，并且确实对区域经济发展和劳动就业具有较大意义的产业可以慎重发展。. 禁止类; 对于可能对区域环境和其它产业造成恶劣影响的产业必须禁止。 ◆禁止耗水量大、水污染物产生及排放量大的企业入驻 ◆禁止引进排放含有持久性有机污染物、重金属废水的项目 ◆禁止引进工艺尾气未经处理直接排放的且含有难处理的、有毒有害物质的项目（“三致”、恶臭物质）。 ◆禁止引进冶炼、污染严重的化工、造纸、印染、电镀、喷漆、农药、制革、炼油的废气、废水、噪声排放量大的项目。 ◆禁止引进落后生产工艺、生产设备的与国家现行的产业政策相违背的项目 ◆禁止新上小于10吨的小型燃煤锅炉，降低SO2及烟尘对区域环境空气的影响。. 据上表可知，本项目不属于属于园区限制、禁止类项目，属于允许类项目，故本项目符合园区规划。 8、规划及选址合理性分析 本项目位于湖南省邵阳市邵东市仙槎桥镇邵东县五金科技创新产业园内，项目区域内供水、供电、通讯等设施较为方便。项目位于园区道路周围，距离X019县道较近，交通便利。距离本项目最近敏感点为N102m待建安置小区。对周围敏感点影响较小。项目用地性质为工业用地，符合相关土地利用规划。 项目在采取有效的污染防治措施的前提下，项目产生的废气、废水、固废和噪声均能达标排放或得到妥善处置，对周围环境和周边居民影响较小，项目选址合理。 9、“三线一单”相符性分析 本项目与“三线一单”文件符合性分析详见下表。 表7-20 项目与“三线一单”符合性分析一览表 通知文号; 类别; 项目与“三线一单”文件符合性分析; 符合性. 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评[2016]95号; 生态保护红线; 项目选址位于湖南省邵阳市邵东市仙槎桥镇邵东县五金科技创新产业园，项目地块不位于生态保护红线范围内; 符合. 环境质量底线; 根据环境质量现状监测，项目区大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境质量均能满足相应标准要求，项目排放的各项污染物经相应措施处理后均可达标，对周围环境很小，环境风险可控，未超出环境质量底线，项目的建设基本符合环境质量底线要求; 符合. 资源利用上线; 项目不属于高耗能行业，相关污染物经收集处理后均能实现达标排放，不会对周边环境造成较大影响；相关固废回用于生产工序或出售给废品回收单位综合利用; 符合. 环境准入负面清单; 项目位于工业园区，区域尚未编制完成环境准入负面清单，项目属于金属切削机床制造，符合国家和地方产业政策。; 符合. 10、项目的总平面布置合理性分析 本项目选址位于湖南省邵阳市邵东县五金科技创新产业园。场地呈矩形，厂内出入口正对产业园园区道路；由东往西分别是门卫室、办公室（一栋二层）、生产车间，平面布置详见附图4。整个厂区功能分区明确，布置合理，物流线路段。厂区出入口经厂区道路可以直接到达生产厂房，方便物流及产品运输，厂房内部按照流程合理布局，在方便生产的前提下尽量将噪声设备布置在厂房中间位置，以确保厂家噪声达标排放。 从环境保护角度分析，本项目平面布局合理。 11、环境相容性分析 本项目所在区域环境空气为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级功能区；项目所在地地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类；声环境为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3 类功能区，本项目所在区域周边环境质量总体较好，符合环境功能区划要求；环境影响预测与分析结果表明：在严格落实各项环保措施的前提下，项目建设对环境的影响可以控制在较低水平，评价区域地表水、环境空气、声环境等各项指标均能够满足相应标准要求，不改变评价区域现有环境功能，符合环境功能区划要求。 12、环境管理及环境监测计划 为确保本项目生产经营期间环保措施落实到位，建议企业制定环境管理措施： - 由企业领导统筹，指点兼职环境环保人员负责全生产环境质量问题，并组织企业员工定时学习有关环境问题保护措施及环保生产知识，企业制定生产过程中产污环节的环境保护章程，规范操作，制定常见环境问题的处理措施及流程。 - 企业设置专门环保经费，且禁止该经费它用。 - 每天对产生污染物区进行检查，并填写登记表，每年对环境问题进行总结，并制定下一年度环保工作安排。 - 生产中发现环境问题，及时报告企业领导报告，并及时妥善处理。如遇重大问题立即向环保局汇报。 - 认证听取受工程影响的附近居民及有关人员的意见，了解公众对厂区产生的环境污染的抱怨，妥善处理好矛盾。 本项目大气污染源监测计划见表7-21： 表7-21 无组织废气监测 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界外10m内上风向1个点位，下风向2个点位; 锡及其化合物、粉尘; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控. 东、南、西、北面厂界外1m; 厂界环境噪声; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 化粪池废水排口; pH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS; 一年一次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准. 13、污染治理投资估算一览表 本项目总投资8000万元，环保投资约12.5万元，占总投资的0.156%，项目环保投资情况具体见下表。 表7-22 污染治理投资估算 序号; 污染源; 环保设施及处理规模; 费用（万元）. 1; 一般固体废物; 1个20m2的一般固体废物暂存间; 0.5. 2; 生活污水; 化粪池处理，共建设1个化粪池（化粪池容积20m3）; 0.5. 3; 锡及其化合物; 移动式焊接烟尘处理器; 0.5. 4; 噪声; 隔声、吸声措施; 5. 5; 绿化; 6. 6; 合计; 12.5. 14、建设项目竣工环境保护验收 表7-23 竣工验收一览表 类别; 污染源名称; 治理措施; 验收标准. 大气污染物; 锡及其化合物; 移动式焊接烟尘处理器处理; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求. 粉尘; 无组织排放. 水污染物; 生活废水; 仙槎桥镇污水处理厂竣工后生活污水经化粪池处理后排入市政管网进入污水处理厂处理；仙槎桥镇污水处理厂运行前经自建污水处理设施处理; 仙槎桥镇污水处理厂建成投入使用后，项目生活污水经厂内自建粪池处理达到《污水综合排放标准》三级标准后进入仙槎桥镇污水处理厂；仙槎桥镇污水处理厂未竣工投入运行前，项目生活污水须自建污水处理设施，污水达到《污水综合排放标准》（FG8978-1996）一级标准。. 固体废物; 废金属边角料; 暂存于一般固废暂存间，定期外售; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)要求. 含油抹布; 集中收集，由环卫部门统一清运; 《生活垃圾填埋污染物控制标准》（GB16889-2008）. 生活垃圾. 噪声; 隔声、减振; 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求. 15、验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订版）第十七条，编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。验收工作主要包括验收监测工作和后续工作，其中验收监测工作可分为启动、自查、编制验收监测方案、实施监测与检查、编制验收监测报告五个阶段。具体工作程序见图7-1。验收推荐程序与方法见图7-2。 图7-1 验收工作程序框图 图7-2 验收推荐方法图 推荐方法 1）成立验收工作组 建设单位组织成立的验收工作组可包括项目的环保设施设计单位、环保设施施工单位、环境监理单位（如有）、环境影响报告书（表）编制单位、验收监测报告（表）编制单位等技术支持单位和环境保护验收、行业、监测、质控等领域的技术专家。技术支持单位和技术专家的专业技术能力应足够支撑验收组对项目能否通过验收做出科学准确的结论。 2）现场核查 验收工作组现场核查工作目的是核查验收监测报告（表）内容的真实性和准确性，补充了解验收监测报告（表）中反映不全面或不详尽的内容，进一步了解项目特点和区域环境特征等。现场核查是得出验收意见的一种有效手段。现场核查要点可参照原环境保护部《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）。 3）形成验收意见 验收工作组可以召开验收会议的方式，在现场核查和对验收监测报告内容核查的基础上，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定等要求对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，形成科学合理的验收意见。验收意见应当包括工程建设基本情况，工程变动情况，环境保护设施落实情况，环境保护设施调试运行效果，工程建设对环境的影响，项目存在的主要问题，验收结论和后续要求。对验收不合格的项目，验收意见中还应明确详细、具体可操作的整改要求。 4）建立档案 一套完整的建设项目竣工环境保护验收档案包括环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定、初步设计（环保篇）或环保设计方案、施工合同（环保部分）、环境监测报告或施工监理报告（环保部分）（若有）、工程竣工资料（环保部分）、验收报告（含验收监测报告（表）、验收意见和其他需要说明的事项）、信息公开记录证明（需要保密的除外）。建设单位委托技术机构编制验收监测报告的，还可把委托合同、责任约定等委托涉及的关键材料存入档案。建设单位成立验收工作组协助开展验收工作的，还可把验收工作组单位及成员名单、技术专家专长介绍等材料存入档案。

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理措施 | 预期处理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 生产区 | 锡及其化合物 | 移动式焊接烟尘处理器处理后在厂区内无组织排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求 |
|  |  | 粉尘 | 无组织排放 |  |
| 废水 | 生活污水 | COD、SS、 BOD5、NH3-N | 仙槎桥镇污水处理厂竣工后生活污水经化粪池处理后排入市政管网进入污水处理厂处理；仙槎桥镇污水处理厂运行前经自建污水处理设施处理 | 仙槎桥镇污水处理厂建成投入使用后，项目生活污水经厂内自建粪池处理达到《污水综合排放标准》三级标准后进入仙槎桥镇污水处理厂；仙槎桥镇污水处理厂未竣工投入运行前，项目生活污水须自建污水处理设施，污水达到《污水综合排放标准》（FG8978-1996）一级标准。 |
| 固废 | 生产区 | 非金属边角料 | 外售 | 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)要求 |
|  |  | 含油抹布 | 集中收集交由环卫门处理 | 达到环保要求 |
|  |  | 生活垃圾 |  |  |
| 噪声 | 项目采用低噪音设备、采取隔声、消声、减振，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目位于湖南省邵阳市邵东市仙槎桥镇邵东县五金科技创新产业园，项目场地内的建筑物已由园区建设完成，本项目不新开发土地，对生态无环境影响。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

（一）结论 1、项目概况 1、项目概括 项目名称：湖南宁庆航空航天智能装备有限公司新建数控机床加工生产线项目 建设单位：湖南宁庆航空航天智能装备有限公司 建设地点：湖南省邵阳市邵东市仙槎桥镇邵东县五金科技创新产业园 建设性质：新建 占地面积：33333m2 产品方案：年产横梁移动式数控龙门加工中心200台、立式加工中心（VC850）300台、工具生产线50条、航空航天结构件5500件。 建设内容：本项目位于湖南省邵阳市邵东县五金科技创新产业园，项目场地内的建筑物已由园区建设完成，从事数控机床加工生产线生产。 项目投资：8000万元，其中环保投资12.5万元，占总投资0.156%。 员工人数：100人 工作制度：一班制运行，全年工作261天 2、环境现状质量 （1）水环境 由引用数据可知项目所在地废水入槎江上游500m，下游1000m及南侧槎江支流（无名地表水）各个断面中PH、COD、BOD5、NH3-N、LAS、石油类、粪大肠菌群各评价指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准，水环境质量状况良好。 （2）环境空气 环境空气质量现状：NO2、SO2、PM10、PM2.5、CO、O3监测指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 （3）声环境 项目各监测点噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 3、环境影响分析结论 （1）地表水环境影响分析结论 本项目用水主要是生活用水，项目生活污水经厂内自建粪池处理达到《污水综合排放标准》三级标准后进入仙槎桥镇污水处理厂，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A类标准后排入槎江。故本项目运营时对周围水环境影响较小。 （2）环境空气影响分析结论 营运期废气污染源主要是锡及其化合物和粉尘。锡及其化合物经移动式焊接烟尘处理后在厂区内无组织排放，项目打磨粉尘粒径较大，易于沉降，其中约85%由于自身重力沉降在地面形成金属碎屑，15%为无组织排放。处理后锡及其化合物、粉尘排放浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求。 （3）声环境影响分析结论 营运期噪声污染源主要是磨床、铣床、车床、五面体加工中心、小件加工生产线、钻床、复合加工机床、数控插床、数控机床、拉床、西门子数字化线、焊机等设备在运行时产生的噪声，噪声源强 70dB(A)～85dB(A)。通过采取厂房合理布局并采用低噪设备，设置减振基础，橡胶垫等防噪设施，可有效控制噪声影响，厂界噪声能《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，噪声对周边环境保护目标的影响较小，不会发生噪声扰民问题。 （4）固废环境影响分析结论 本项目产生的各固体废物均有相应的处置方式，不直接排放至外界环境。项目认真落实各固废的处置，项目营运期产生的固体废物对环境造成的影响降至可以接受的程度，对外界环境影响不明显。 4、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不属于该目录中限制类和淘汰类的项目，符合国家产业政策的要求，不涉及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中淘汰的落后生产工艺装备和产品；符合国家产业政策要求。 5、项目选址可行性 本项目位于湖南省邵阳市邵东市仙槎桥镇邵东县五金科技创新产业园内，项目区域内供水、供电、通讯等设施较为方便。项目位于园区道路周围，距离X019县道较近，交通便利。距离本项目最近敏感点为N102m待建安置小区。对周围敏感点影响较小。项目用地性质为工业用地，符合相关土地利用规划。 项目在采取有效的污染防治措施的前提下，项目产生的废气、废水、固废和噪声均能达标排放或得到妥善处置，对周围环境和周边居民影响较小，项目选址合理。 6、平面布置合理性 本项目选址位于湖南省邵阳市邵东县五金科技创新产业园。场地呈矩形，厂内出入口正对产业园园区道路；由东往西分别是门卫室、办公室（一栋二层）、生产车间，平面布置详见附图4。整个厂区功能分区明确，布置合理，物流线路段。厂区出入口经厂区道路可以直接到达生产厂房，方便物流及产品运输，厂房内部按照流程合理布局，在方便生产的前提下尽量将噪声设备布置在厂房中间位置，以确保厂家噪声达标排放。 从环境保护角度分析，本项目平面布局合理。 总结论： 项目在营运期将不可避免地会对环境造成一定的负面影响，建设单位在实施过程中，要严格认真按照“三同时”、清洁生产和达标排放的原则营运，落实报告表中各项污染防治措施，确保工程建成投产后达到本报告表的排污水平。 项目环保措施可行，废气、废水、噪声能达标排放，固体废物得到合理处置。因此，从环境保护角度看，该项目建设是可行的。 - （二）建议 （1）根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放； （2）生活垃圾及时清运，不得自行焚烧或填埋，并在厂区内设置垃圾桶分类回收。 （3）搞好绿化，实施清洁生产，使之美化和净化工作环境。 （4）加强管理，降低破损率，加快库存周转，降低不合格率。 （5）加强管理，定期组织全体员工学习生产技能和环保知识，进一步完善清洁生产机制，提高全体员工的环境保护意识，重视环境保护工作。 （6）由厂内技术管理人员兼职环保工作，具体负责环保设施的运行、检查、维护等工作。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日