邵环评[2020]19号

关于邵东县湘箸竹业有限公司竹制加工建设项目环境影响报告表的批复

邵东县湘箸竹业有限公司：

你单位报送的《邵东县湘箸竹业有限公司竹制品加工建设项目环境影响报告表》和有关附件已收悉。经研究，现批复如下：

一、你单位投资200万元在邵东市杨桥镇东风村（E111.9511° N2701588°）租赁邵东县环球人造板有限责任公司厂房建设竹制品加工（筷胚1000吨/年、竹筷成品400吨/年、牙签和香签半成品150吨/年、牙签和香签成品90吨/年）项目。项目占地面积12096平方米，主要建设内容有主体工程（生产车间、竹筷和牙签及香签检验包装车间）铺助工程（原料仓库、成品仓库、烘干房、食堂、办公宿舍）、环保工程（废气处理设施、化粪池）。你单位在没有报批环评文件的情况下擅自动工建设，我局已对此予以了查处。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展改革委第29号令），该项目符合国家产业政策要求。根据湖南振鑫环保科技有限公司编制的建设项目环境影响报告表的分析结论，在你单位认真落实环评报告表提出的环保措施，确保外排污染物达标的前提下，从环境保护的角度，同意你单位按照报告表确定的地点、规模、工艺、污染防治措施建设该项目。

- 二、在项目的实施过程中，重点做好以下几项工作：

- 1、强化废水污染防治。生活污水经化粪池处理后用作农家肥。

2、控制废气污染物排放。热风炉产生的废气经旋风除尘、布袋除尘器处理后通过20m 高的排气筒排放，外排NOX、SO2须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，外排烟尘须达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的有关排放限值；裁竹、剖竹、拉丝、据条、拋光、削尖过程中产生的粉尘经集气罩收集、布袋除尘器处理后通过20米高的排气筒外排，外排粉尘须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级有组织排放标准；食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋顶排放，外排油烟浓度须符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关标准限值。                                                                                                                                                             3、加强噪声控制管理。选用先进的低噪声设备，对高噪声设备采取减振、消音、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、妥善处置固体废物。按照“减量化、资源化、无害化”原则妥善处置固体废物。生产过程中产生的边角废料、不合格产品用于热风炉燃料；竹屑少部分用于热风炉燃料，其余外售造纸厂；炉灰用于当地农肥；生活垃圾集中收集后委托环卫部门处理。                                                                         5、加强企业环境管理。按环评要求合理布局生产设施和建设污染防治设施，建立健全生产与环境保护管理制度，实行清洁生产，全过程控制污染，保持良好的厂容厂貌。

三、项目污染物排放总量控制指标：NOX：0.09t/a、SO2：0.07t/a。

四、按规定办理项目竣工环境保护验收手续，经验收合格后方可投入运营。

邵阳市生态环境局邵东分局

2020年4月14日

抄送：杨桥镇人民政府  湖南振鑫环保科技有限公司