邵环评[2020] 21号

关于邵东万用再生资源利用有限公司建筑垃圾处理再生利用建设项目环境影响报告表的批复

邵东万用再生资源利用有限公司：

你单位报送的《邵东万用再生资源利用有限公司建筑垃圾处理再生利用建设项目环境影响报告表》和有关附件已收悉。经研究，现批复如下：

- 你单位投资2000万元在邵东市仙槎桥镇马园村建设建筑垃圾处理再生利用项目（再生骨料100万m3/年、免烧环保砖1000万块、20万m3/年道路建设基层稳定砂、1000万块/年装配式围墙、50万m3/年商混及预拌砂浆）。项目占地面积13000平方米，主要建设内容有生产区、成品养护区、建筑垃圾堆放区、建筑骨料堆放区、成品砖堆放区、水泥储罐区、办公生活区等主体工程。同时配套建设化粪池、隔油池、沉淀池、布袋除尘器、垃圾收集池等环保设施。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展改革委第29号令），该项目符合国家产业政策要求。根据湖南蓝绿节能环保科技有限公司编制的建设项目环境影响报告表的分析结论，在你单位认真落实环评报告表提出的环保措施，确保外排污染物达标的前提下，从环境保护的角度，同意你单位按照报告表确定的地点、规模、生产工艺、污染防治和生态保护措施实施该项目。

二、在项目的建设、生产过程中，应严格执行环保“三同时”制度，并重点做好以下几项工作：

1、控制废水污染物排放。施工废水经隔油池处理后用于洒水抑尘；生产区四周建设环形收集沟，确保初期雨水经收集、沉淀后用于拌和用水；生活污水经化粪池处理后用作农家肥。

2、强化废气污染防治。施工过程中产生的扬尘，釆取定期洒水和规范堆放砂石、水泥等抑尘措施，防止下雨流失和刮风飞扬。破碎、筛分、制砂过程产生的粉尘，釆取进料囗封闭、集气罩收集和布袋除尘器处理后，通过15米高的排气筒排放，处理后的粉尘须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；筒仓粉尘经脉冲除尘器处理后通过筒库顶呼吸孔排放，外排粉尘须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1排放限值标准；进出场石料和产品均须覆盖运输并入棚（三面封闭，一面车辆出入）堆放，实行封闭式生产，据情对装卸点、跌落点、搅拌点、上料点、生产区采取喷淋、喷雾措施，对进出道路采取洒水喷淋措施，确保粉尘浓度达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中的无组织排放限值；食堂油烟经油烟净化器处理后排放，外排油烟浓度须符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。                                                                            3、加强噪声控制管理。选用先进的低噪声设备，并采取隔音、减振等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、妥善处置固体废物。按照“减量化、资源化、无害化”原则妥善处置固体废物。建筑垃圾及时运送至指定地点填埋；建筑垃圾中分拣出的废木料、废塑料、废纺织物、钢筋、废铁分类收集后交再生资源回收公司回收；废机油、含油抹布手套为危险废物，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求管理，建立危险废物临时贮存间，危废定期交有危险废物处置资质的单位处理；生活垃圾交环卫部门处理。

5、加强企业环境管理。加强企业环境管理。按环评要求合理布局生产设施和建设污染防治设施，建立健全生产与环境保护管理制度，实行清洁生产，全过程控制污染，保持良好的厂容厂貌。

三、按规定办理项目竣工环境保护验收手续，经验收合格后方可投入运营。

邵阳市生态环境局邵东分局

2020年4月30日

抄送：仙槎桥镇人民政府  湖南蓝绿节能环保科技有限公司