邵环评[2020] 70号

关于湖南省五阳塑胶制品有限公司新建塑料制品生产线建设项目环境影响报告表的批复

湖南省五阳塑胶制品有限公司：

你单位报送的《湖南省五阳塑胶制品有限公司新建塑料制品生产线建设项目环境影响报告表》以及项目申请批复的报告已收悉。经研究，现批复如下：

一、你单位投资3000万元在邵东市包装印刷、塑料制品、新材料工业园（E111.765593°N27.303686°）新建塑料制品生产线，总占地面积48955平方米，主要建设内容有生产车间、原材料储存区、成品仓库、办公室等主体工程，同时配套建设活性炭吸附装置、布袋除尘器、化粪池等环保设施。根据国家发展改革委第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目符合国家产业政策要求。根据贵州博远环咨科技有限公司编制的建设项目环境影响报告表的分析结论，在你单位认真落实环评报告表提出的环保措施，确保外排污染物达标的前提下，从环境保护的角度，同意你单位按照报告表确定的地点、规模、工艺、污染防治措施建设该项目。

- 二、在项目的运营过程中，应严格执行环保“三同时”制度，并重点做好以下几项工作：                                                                        1、控制废水污染物排放。施工期的废水经沉淀后用于洒水抑尘；生活污水经三级化粪池预处理后排入邵东县包装印刷、塑料制品、新材料工业园污水管网，再通过印刷工业园至宋家塘管理区福星路的专用管道进入县城污水管网，最后进入邵东市城市生活污水处理厂进一步处理后排入邵水；冷却水循环使用，不外排。                                                               2、强化大气污染防治。加强施工期环境管理,易起尘原辅材料采用密闭运输方式和覆盖堆放措施。注塑工序产生的有机废气经集气罩收集、UV光解处理系统处理后通过15米高的排气筒排放，外排废气须达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4有组织排放限值，无组织排放的废气须符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9无组织排放限值；不合格产品破碎产生的粉尘经集气罩收集、布袋除尘器处理后排放，粉尘浓度须达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9无组织排放限值；食堂油烟经油烟净化机处理后，通过专管于屋顶排放，外排油烟须符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。                                                      3、加强噪声控制管理。选用先进的低噪声设备，对相关设备采取基础减振、消声、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、妥善处置固体废物。按照“减量化、资源化、无害化”原则妥善处置固体废物。生活垃圾收集后交由环卫部门处理；边角废料、不合格产品、破碎工序收集的粉尘破碎后回用于生产；废润滑油、废紫外灯管收集于危废暂存间，定期交有资质的单位处理，危险废物暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。

5、加强企业环境管理。按环评要求合理布局生产设施和建设污染防治设施，建立健全生产与环境保护管理制度，实行清洁生产，全过程控制污染，保持良好的厂容厂貌。

三、项目建成后，在启动生产设施或实际排污之前须按规定办理排污许可事项（排污许可证或排污许可信息登记）。

四、按规定办理项目竣工环境保护验收手续，经验收合格后方可投入运营。

邵阳市生态环境局邵东分局

2020年12月04日

抄送：黑田铺镇人民政府  贵州博远环咨科技有限公司有限公司