邵环评[2020] 71号

关于邵东市丫丫饲料加工厂年加工500吨肠渣生产线建设项目环境影响报告表的批复

邵东市丫丫饲料加工厂：

你单位报送的《邵东市丫丫饲料加工厂年加工500吨肠渣生产线建设项目环境影响报告表》以及项目申请批复的报告已收悉。经研究，现批复如下：

一、你单位投资20万元在邵东市魏家桥镇机场新村（E111°39′30.831″ N27°12′27.490″）建设年加工500吨肠渣生产线。项目总占地面积400平方米，主要建设内容有生产车间、原材料堆放处、成品堆放处、办公室等主体工程，同时配套建设除尘设施、化粪池等环保设施。根据国家发展改革委第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》 ,该项目符合国家产业政策要求。你单位在没有报批环评文件的情况下擅自动工建设并投入生产，我局已对此予以了查处。根据湖南鑫创咨询管理有限责任公司编制的建设项目环境影响报告表的分析结论，在你单位认真落实环评报告表提出的环保措施，确保外排污染物达标的前提下，从环境保护的角度，同意你单位按照报告表确定的地点、规模、工艺、污染防治措施实施该项目。

- 二、在项目的运营过程中，应严格执行环保“三同时”制度，并重点做好以下几项工作：                                                                        1、控制废水污染物排放。生活污水经化粪池处理后，由当地村民清运作为农家肥；水浴除尘废水经废水沉淀池沉淀后循环使用，不外排。                                                               2、强化大气污染防治。烘干炉燃烧产生的废气经水浴除尘后通过15米高的排气筒排放，外排废气须达到《湖南省工业炉窑大气污染物综合治理实施方案》（湘环发【2020】6号）附件1规定的污染物排放浓度限值；异味采取加强管理、减少原料和成品在厂区内的堆放、撒放除味剂等措施，异味须达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准；装袋过程中产生的颗粒物须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；食堂油烟经油烟净化机处理后，通过专管于屋顶排放，外排油烟须符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。                                                      3、加强噪声控制管理。选用先进的低噪声设备，对相关设备采取基础减振、消声、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、妥善处置固体废物。按照“减量化、资源化、无害化”原则妥善处置固体废物。生活垃圾收集后交由环卫部门处理；生物质燃烧产生的灰烬定期收集后外售；水浴除尘泥渣定期晒干后外售。

5、加强企业环境管理。按环评要求合理布局生产设施和建设污染防治设施，建立健全生产与环境保护管理制度，实行清洁生产，全过程控制污染，保持良好的厂容厂貌。

三、项目污染物排放总量控制指标：SO2≤0.17t/a、 NOx≤0.26t/a。

四、项目建成后，在启动生产设施或实际排污之前须按规定办理排污许可事项（排污许可证或排污许可信息登记）。

五、按规定办理项目竣工环境保护验收手续，经验收合格后方可投入运营。

邵阳市生态环境局邵东分局

2020年12月04日

抄送：魏家桥镇人民政府    湖南鑫创咨询管理有限责任公司