邵东市环境质量月报

邵阳市邵东生态环境监测站                  2021年3 月

一、环境空气信息

- 1、城市环境空气质量

2021年我市兴和大道空气质量自动站监测点为空气质量评价点。按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）监测六个基本项目：二氧化硫、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化氮、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳、臭氧。

- 2021年3月各监测项目与上月及去年3月的情况比较

二氧化硫：月平均浓度为12μg/m3，比上月上升100%，同比去年3月上升9.1%。

可吸入颗粒物（PM10）：月平均浓度为49μg/m3，比上月上升2.1%，同比去年3月上升6.5%。

二氧化氮：月平均浓度为22μg/m3，比上月上升15.8%，同比去年3月上升10.0%。

细颗粒物（PM2.5）：月平均浓度为33μg/m3，比上月下降8.3%，同比去年3月上升6.5%。

一氧化碳：月平均浓度为1.0mg/m3，与上月下降9.1，同比去年3月下降9.1%。

臭氧*：月均日最大8小时滑动平均浓度为106μg/m3，比上月上升8.2%，同比去年3月上升55.9%。

注*：日最大连续8小时平均浓度的算术平均值，也称为8小时滑动平均。

表1   2021年3月邵东市主要空气污染物月均值与上月及去年3月比较表

| 点位 | 邵东兴和大道站（邵东市政府） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本月 | 上月 | 增减（％） | 去年3月 | 增减（％） （％） |
| 二氧化硫（μg/m3） | 12 | 6 | 100 | 11 | 9.1 |
| 可吸入颗粒物（PM10）（μg/m3） | 49 | 48 | 2.1 | 46 | 6.5 |
| 二氧化氮（μg/m3） | 22 | 19 | 15.8 | 20 | 10.0 |
| 细颗粒物（PM2.5）（μg/m3） | 33 | 36 | -8.3 | 31 | 6.5 |
| 一氧化碳（mg/m3） | 1.0 | 1.1 | -9.1 | 1.1 | -9.1 |
| 臭氧（μg/m3） | 106 | 98 | 8.2 | 68 | 55.9 |

备注：根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ633-2013)，CO取城市日均值百分之95位数；臭氧取城市日最大8小时平均百分之90位数。

（2）环境空气质量状况

按《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）和《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》（HJ 633-2012）评价，2021年3月城市环境空气质量指数在27～118之间，，有效天数31天，优良天数29天，优良率93.5%（优良天数÷自然天数），影响城市环境空气质量的主要污染物是细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）。详见表2。

城市环境空气质量定性评价见附录1。

表2  2021年3月城市空气质量状况统计表

| 空气质量分布（天数） |  |  |  |  |  | 首要污染物分布（天数） |  |  |  |  |  | 优良率% | 达标天数 | 有效天数 | PM2.5达标天数 | PM 2.5有效天数 | PM2.5达标比例 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 优 | 良 | 轻 度污 染 | 中 度 污 染 | 重 度 污 染 | 严 重 污 染 | SO2 | PM10 | NO2 | PM2.5 | CO | O3 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 93.5 | 29 | 31 | 31 | 31 | 100 |

二、水环境信息

- 地表水水质状况

2021年3月，我市监测地表水断面5个：渡头桥镇光辉村、联江村、桐江兴隆、邵水梅子坝和佘田桥断面。渡头桥镇光辉村、联江村、桐江兴隆、邵水梅子坝和佘田桥断面监测项目监测项目24个。联江村、邵水梅子坝、桐江兴隆和佘田桥四个断面水质符合II类水质标准，水质状况为优。渡头桥镇光辉村断面水质符合地表水环境质量Ⅲ类水质标准，水质状况为良好。桐江兴隆水质较上月及去年同期有所上升。渡头桥镇光辉村水质较上月有所下降。其他断面水质无明显变化。详见表3

表3 2021年3月邵东市地表水水质状况与上月及去年3月比较表

| 河流名称 |  | 断面 名称 | 断面 属性 | 超标项目 （超标倍数） | 本月 水质状况 | 本月 水质类别 | 上月 水质类别 | 去年3月 水质类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干流 | 支流 |  |  |  |  |  |  |  |
| 湘江 | 蒸水河 | 联江村 | 国控 | 无 | 优 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 邵水 | / | 邵水梅子坝 | 省控 | 无 | 优 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 邵水 | 桐江 | 桐江兴隆 | 省控 | 无 | 优 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ |
| 邵水 | / | 渡头桥镇光辉村 | 省控 | 无 | 良好 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ |
| 邵水 | / | 佘田桥 | 省控 | 无 | 优 | Ⅱ | Ⅱ | / |

附  录

1、城市环境空气质量定性评价

| 空气质量指数AQI | 空气质量级别 | 质量状况 | 表征 颜色 | 对健康的影响 | 建议采取的措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0～50 | 一级 | 优 | 绿色 | 空气质量令人满意，基本无空气污染 | 各类人群可正常活动 |
| 51～100 | 二级 | 良 | 黄色 | 空气质量可接受，但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 | 较少数异常敏感人群应减少户外活动 |
| 101～150 | 三级 | 轻微污染 | 橙色 | 敏感人群症状有轻度加剧，健康人群出现刺激症状 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度户外锻炼 |
| 151～200 | 四级 | 中度污染 | 红色 | 进一步加剧易感人群症状，可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度户外锻炼，一般人群适量减少户外运动 |
| 201～300 | 五级 | 重度污染 | 紫色 | 心脏病和肺病患者症状显著加剧，运动耐受力降低，健康人群普遍出现症状 | 儿童、老年人和心脏病、肺病患者应停留在室内，停止户外运动，一般人群减少户外运动 |
| ＞300 | 六级 | 严重污染 | 褐红色 | 健康人群运动耐受力降低，有明显强烈症状，提前出现某些疾病 | 儿童、老年人及病人应当留在室内，避免体力消耗，一般人群应避免户外运动 |

2、水质评价项目及标准

(1) 评价项目质评价项目及标准。河流型地表水水质评价：《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1所列除水温、总氮和粪大肠菌群以外的其他21项指标，粪大肠菌群单独评价。

饮用水水源地水质评价：依据《全国集中式生活饮用水水源地水质监测实施方案》（环办函[2012]1266号）的要求，集中式生活饮用水水源地监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项），共61项。评价项目为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1和表2所列除水温、总氮和粪大肠菌群以外的其他指标，表3的优选特定项目（33项），共58项。

湖泊评价：湖泊评价项目为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1除水温、总氮和粪大肠菌群以外的其他21项指标，另外用总磷、总氮、叶绿素a、高锰酸盐指数和透明度5项指标，用于评价营养状态。总氮和粪大肠菌群单独评价。

(2) 评价标准。从2012年6月开始，地表水水质评价不再执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中相应功能区标准，而按Ⅰ类～劣Ⅴ类六个类别进行评价。当断面水质超过Ⅲ类标准时，应计算指标浓度超过Ⅲ类水质标准的倍数，即超标倍数。

饮用水水源地水质根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办[2011]22号）进行评价。补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。

3、地表水环境质量定性评价方法

地表水环境质量分为：优、良好、轻度污染、中度污染、重度污染五个等级。

断面、河段水质类别与水质定性评价分级的对应关系见附表1。

附表1  断面、河段水质定性评价

| 水质类别 | 水质状况 | 水质功能 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ、Ⅱ类水质 | 优 | 饮用水源一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等 |
| Ⅲ类水质 | 良好 | 饮用水源二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区、游泳区 |
| Ⅳ类水质 | 轻度污染 | 一般工业用水和人体非直接接触的娱乐用水 |
| Ⅴ类水质 | 中度污染 | 农业用水及一般景观用水 |
| 劣Ⅴ类水质 | 重度污染 | 除调节局部气候外，几乎无使用功能 |

河流、水系水质类别比例与水质定性评价分级的对应关系见附表2。对于断面数少于5个的河流、水系，按附表1直接指出每个断面的水质状况。

附表2  河流、水系水质定性评价

| 水质类别比例 | 水质状况 |
| --- | --- |
| Ⅰ～Ⅲ类水质比例≥90% | 优 |
| 75%≤Ⅰ～Ⅲ类水质比例＜90% | 良好 |
| Ⅰ～Ⅲ类水质比例＜75%，且劣Ⅴ类比例＜20% | 轻度污染 |
| Ⅰ～Ⅲ类水质比例＜75%，且20%≤劣Ⅴ类比例＜40% | 中度污染 |
| Ⅰ～Ⅲ类水质比例＜60%，且劣Ⅴ类比例≥40% | 重度污染 |

地表水环境质量定性评价方法执行中国环境监测总站（总站综字[2004]72号）文件。

河流、水系水质类别比例与水质定性评价分级的对应关系见附表2。对于断面数少于5个的河流、水系，按附表1直接指出每个断面的水质状况。

附表2  河流、水系水质定性评价

| 水质类别比例 | 水质状况 |
| --- | --- |
| Ⅰ～Ⅲ类水质比例≥90% | 优 |
| 75%≤Ⅰ～Ⅲ类水质比例＜90% | 良好 |
| Ⅰ～Ⅲ类水质比例＜75%，且劣Ⅴ类比例＜20% | 轻度污染 |
| Ⅰ～Ⅲ类水质比例＜75%，且20%≤劣Ⅴ类比例＜40% | 中度污染 |
| Ⅰ～Ⅲ类水质比例＜60%，且劣Ⅴ类比例≥40% | 重度污染 |

地表水环境质量定性评价方法执行中国环境监测总站（总站综字[2004]72号）文件。

| 日 期 | 空气质量指数（AQI） | 质量类别 | 首要污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021.3.1 | 35 | 优 |  |
| 2021.3.2 | 48 | 优 |  |
| 2021.3.3 | 38 | 优 |  |
| 2021.3.4 | 36 | 优 |  |
| 2021.3.5 | 46 | 优 |  |
| 2021.3.6 | 29 | 优 |  |
| 2021.3.7 | 29 | 优 |  |
| 2021.3.8 | 28 | 优 |  |
| 2021.3.9 | 30 | 优 |  |
| 2021.3.10 | 27 | 优 |  |
| 2021.3.11 | 30 | 优 |  |
| 2021.3.12 | 42 | 优 |  |
| 2021.3.13 | 57 | 良 | PM2.5 |
| 2021.3.14 | 65 | 良 | PM2.5 |
| 2021.3.15 | 63 | 良 | PM2.5 |
| 2021.3.16 | 38 | 优 |  |
| 2021.3.17 | 28 | 优 |  |
| 2021.3.18 | 25 | 优 |  |
| 2021.3.19 | 25 | 优 |  |
| 2021.3.20 | 54 | 良 | PM10 |
| 2021.3.21 | 114 | 轻度污染 | PM10 |
| 2021.3.22 | 118 | 轻度污染 | PM10 |
| 2021.3.23 | 77 | 良 | PM10 |
| 2021.3.24 | 83 | 良 | PM10 |
| 2021.3.25 | 79 | 良 | PM10 |
| 2021.3.26 | 75 | 良 | PM2.5 |
| 2021.3.27 | 50 | 优 |  |
| 2021.3.28 | 47 | 优 |  |
| 2021.3.29 | 63 | 良 | PM2.5 |
| 2021.3.30 | 82 | 良 | PM2.5 |
| 2021.3.31 | 51 | 良 | PM10 |